中普精密制造有限公司

冷轧带钢生产项目

环境影响报告书

建设单位：中普精密制造有限公司

编制单位：河北沧狮环保技术服务有限公司

编制时间：二〇二一年六月

目  录

1概述	3

1.1项目由来	3

1.2评价工作过程	3

1.3分析判定相关情况	4

1.4项目关注的主要环境问题及环境影响	8

1.5评价结论	9

2总则	10

2.1编制依据	10

2.2评价目的及原则	15

2.3评价内容与评价重点	16

2.4环境影响因素识别及评价因子筛选	16

2.5评价标准	18

2.6评价等级及评价范围	23

2.7环境功能区划	35

2.8环境保护目标	36

3建设项目工程分析	37

3.1工程概况	37

3.2工程分析	46

3.3清洁生产分析	81

4环境质量现状调查与评价	86

4.1地理位置	86

4.2自然环境概况	86

4.3环境质量现状监测与评价	90

5施工期环境影响分析	116

5.1施工期环境空气影响分析	116

5.2施工期水环境影响分析	118

5.3施工期声环境影响分析	119

5.4施工期固体废物环境影响分析	121

5.5施工期生态环境影响分析	122

6运营期环境影响预测与评价	124

6.1大气环境影响评价	124

6.2地表水环境影响分析	136

6.3地下水环境影响预测与评价	137

6.4声环境影响评价	139

6.5固体废物环境影响分析	141

6.6环境风险分析	142

7环境保护措施及其可行性论证	…………………………………………………124

7.1废气治理措施可行性论证	149

7.2废水治理措施可行性论证	154

7.3噪声治理措施可行性论证	156

7.4固体废物污染防治措施可行性论证	156

7.5厂区防腐、防渗措施	157

7.6生态环境保护措施可行性	158

8环境影响经济损益分析	159

8.1环境影响分析	159

8.2环境保护投入	159

8.3环境经济损益分析	162

8.4小结	163

9环境管理与监测计划	164

9.1环境管理	164

9.2环境信息公开	165

9.3排污口规范化	166

9.4排污许可制度衔接	169

9.7环保“三同时”验收	169

10结论	171

10.1建设项目情况	171

10.2环境质量现状	172

10.4主要环境影响	172

10.5公众意见采纳情况	173

10.6环境保护措施	173

10.7环境影响经济损益分析	180

10.8环境管理与监测计划	180

10.9项目可行性结论	180

1概述

- 1.1项目由来

中普精密制造有限公司成立于2020年5月，位于河北省邯郸市魏县经济开发区创业大街东侧。中普精密制造有限公司的母公司——河北普阳钢铁有限公司是一家中外合资企业，始建于1992年，位于革命老区河北省邯郸市武安西部山区阳邑镇，总资产77.53亿元。公司集洗煤、焦化、烧结、炼铁、炼钢、轧材、发电、制氧、科研为一体，是邯郸地区大型综合型钢铁联合企业，连续16年跻身中国企业500强。河北普阳钢铁有限公司现有职工8000余名，实施“阿米巴+卓越绩效”管理模式，拥有国家认可实验室、自主知识产权钢铁研究院、省级高塑韧性耐磨板技术创新中心和冷镦钢技术创新中心，是河北省著名的板材生产基地。河北普阳钢铁有限公司投资建设中普精密制造有限公司是普阳钢铁转型升级、实现高质量发展的重要举措，依托钢铁主业的先进技术和产业优势，进一步延伸产业链，提高综合竞争力。项目于2021年4月27日在邯郸市行政审批局进行了备案（备案编号：邯审批立项备案〔2021〕11号）。

遵照《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》和《建设项目环境影响评价分类管理名录》等及其它有关环保政策、法规要求，该项目应编制环境影响报告书。为此，中普精密制造有限公司于2021年4月委托我单位承担该项目环境影响报告书的评价工作。接受委托后，我单位组织有关人员对项目进行了实地踏勘和资料收集，并按照导则有关规定要求开始编制环境影响报告书。

本报告在编写过程中，得到了邯郸市行政审批局、魏县行政审批局、邯郸市生态环境保护局魏县分局、建设单位中普精密制造有限公司等有关领导、工程技术人员的大力支持与积极协助，谨在此一并表示衷心感谢。

- 1.2评价工作过程

对照《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017），本项目为C3130钢压延加工。根据《中华人民共和国环境影响评价法》，对照生态环境部《建设项目环境影响评价分类管理名录（2021年版）》的要求，本项目属于名录中“二十八、黑色金属冶炼和压延加工业31—63钢压延加工313” 中的“年产50万吨及以上的冷轧”，综合分析，本项目应编制环境影响报告书。

中普精密制造有限公司委托我公司承担本项目的环境影响评价工作。我公司接受委托后，首先依据国家和地方的法律法规、发展规划和其他有关技术资料，进行了项目的初步工程分析，以及项目环境影响区域的环境现状调查，明确了评价重点、评价范围及评价工作等级；其次，对项目做了进一步工程分析、环境现状调查与监测；最后，通过汇总、分析收集调查的各种资料、数据，从环境保护角度确认了项目建设的可行性，给出了评价结论，并按照《环境影响评价技术导则》的规定，编制完成了《中普精密制造有限公司冷轧带钢生产项目环境影响报告书》（报审版）。

报告书编制过程中，得到邯郸市行政审批局、邯郸市生态环境局、邯郸市生态环境局魏县分局、魏县行政审批局、建设单位、设计单位、监测单位的大力支持，在此表示衷心感谢。

工作程序图见图1.2-1。

图1.2-1  建设项目环境影响评价工作程序图

- 1.3分析判定相关情况

- 1.3.1产业政策符合情况

对照《产业结构调整指导目录（2019年本）》，本项目属于钢压延加工（C3130），不属于限制类及淘汰类建设项目，属于国家允许类建设项目。

本项目不属于《河北省新增限制和淘汰类产业目录(2015年版)》（冀政办发[2015]7号）中的限制、淘汰类项目。

本项目于2021年4月27日在邯郸市行政审批局进行了备案（见附件），备案编号：邯审批立项备案〔2021〕11号，项目代码：2020-130400-31-03-000051。

因此，项目建设符合国家和地方产业政策。

- 1.3.2选址合理性分析

（1）项目位置及周边环境敏感性分析

项目位于河北魏县经济开发区创业大街东侧，厂址中心地理坐标为北纬36°19′3″，东经114°59′43″，占地面积500亩。根据《魏县经济开发区总体规划（2014-2030）》，项目用地土地性质为工业用地，选址符合区域土地利用规划。距本项目厂区最近的敏感点为东南约150m处的沙圪塔村。本项目厂区附近无国家、省、市规定的自然保护区、风景名胜区、集中式生活饮用水源地等环境敏感区。

（2）环境影响预测与分析结论

①大气环境：本项目针对废气污染源采取了完善的污染防治措施。各类废气均可实现达标排放，各污染物地面空气质量浓度均满足相应环境质量要求，最大占标率Pmax＜10%，D10%未出现，对环境空气影响较小。

②地表水环境：项目采用生产、生活、雨水排水分流制排放，厂区的生活污水排水、雨水排水分别排入市政污水、雨水排水管。生活污水经化粪池处理后外排。设置一座生产废水处理站，生产废水经废水处理站处理后直接排往市政污水排水管网或经进一步净化后作为循环水系统的补充水，不会对地表水环境造成影响。

③地下水环境：项目正常工况下不会影响地下水环境，非正常工况下，污染物在含水层中运移过程中未对敏感目标造成影响。

④声环境：项目噪声对周边环境的影响很小。

⑤土壤环境：项目大气沉降和垂直入渗对土壤环境的影响很小。

⑥生态环境：项目建设对生态环境影响较小，并通过绿化等措施进行补偿。

因此，项目在采取完善的污染防治措施的前提下，对周边环境影响较小，符合区域环境功能区划。

（3）环境防护距离符合性分析

项目无组织污染物厂界浓度满足大气污染物厂界浓度限值，且上述污染物的短期贡献浓度均未超过相应的环境质量标准，根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）中相关要求，可不设置大气环境防护距离。

（4）环境风险分析

根据环境风险影响分析可知，项目在落实各项风险防范措施的前提下，环境风险在可接受范围之内，从环境风险角度分析，项目选址可行。

（5）公众参与调查结果

在报告编制过程中，中普精密制造有限公司将依法依规开展公众参与，并编制项目环境影响评价公众参与说明。

综上所述，项目选址符合区域用地规划，符合相关标准规范要求，区域具有一定的环境容量，项目投产后对环境的影响较小，满足防护距离要求，环境风险可接受。因此，项目选址合理。

- 1.3.3与《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》（环环评[2016]150号）的符合性分析

（1）强化“三线一单”约束作用

①生态保护红线

文件要求：除受自然条件限制、确实无法避让的铁路、公路、航道、防洪、管道、干渠、通讯、输变电等重要基础设施项目外，在生态保护红线范围内，严控各类开发建设活动，依法不予审批新建工业项目和矿产开发项目的环评文件。

根据《河北省生态保护红线》，全省生态保护红线按类型分为有坝上高原防风固沙生态保护红线、燕山水源涵养—生物多样性维护生态保护红线、太行山水土保持—生物多样性维护生态保护红线、河北平原河湖滨岸带生态保护红线、海岸海域生态保护红线等。邯郸市生态保护红线总面积为1623.83km2（剔除重叠面积），占邯郸市国土面积的13.46%。红线区主要分布武安市、涉县、峰峰矿区等西部山区县区，其余县（市、区）均有零星分布。项目所在区域不涉及以上生态保护红线区。因此，项目建设满足生态保护红线要求。

②环境质量底线

文件要求：环境质量底线是国家和地方设置的大气、水和土壤环境质量目标，也是改善环境质量的基准线。项目环评应对照区域环境质量目标，深入分析预测项目建设对环境质量的影响，强化污染防治措施和污染物排放控制要求。

本项目所在区域的环境质量底线为：

基本项目、TSP执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及修改单中的二级标准；非甲烷总烃执行《环境空气质量 非甲烷总烃限值》（DB13/1577-2012）二级标准；氨、氯化氢、苯、甲苯、二甲苯执行《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录D标准。地下水执行《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准，石油类参照执行《地表水环境质量标准》（GB3838－2002）Ⅲ类标准。声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的3类标准。项目占地执行《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）第二类用地标准。

项目产生的废气、废水、噪声、固废等污染物均采取了严格的收集治理和处置措施，污染物均能达标排放，且排放量小，通过预测各敏感点大气污染物贡献浓度占标率均低于10%，不会对周边空气环境造成明显影响；废水经厂区内污水处理站处理达标后回用或排入园区污水管网，不会对地表水环境造成影响；固体废物均妥善处理，不会产生二次污染。本项目产生的污染物采取相应措施后经预测满足环境质量标准，符合环境质量底线的要求，不会对环境质量底线产生冲击，符合环境质量底线要求。

③资源利用上线

文件要求：资源是环境的载体，资源利用上线是各地区能源、水、土地等资源消耗不得突破的“天花板”。相关规划环评应依据有关资源利用上线，对规划实施以及规划内项目的资源开发利用，区分不同行业，从能源资源开发等量或减量替代、开采方式和规模控制、利用效率和保护措施等方面提出建议，为规划编制和审批决策提供重要依据。

本项目主要涉及水、土地、能源、天然气的消耗。本项目取水利用园区内供水管网，不开采地下水；本项目位于魏县经济开发区内的规划范围内，满足魏县土地资源利用规划；本项目能源消耗主要为电能，用电由开发区电网提供，可以满足本项目用电需求。天然气由园区供气管网提供，可满足本项目需求。

④环境准入负面清单

文件要求：环境准入负面清单是基于生态保护红线、环境质量底线和资源利用上线，以清单方式列出的禁止、限制等差别化环境准入条件和要求。要在规划环评清单式管理试点的基础上，从布局选址、资源利用效率、资源配置方式等方面入手，制定环境准入负面清单，充分发挥负面清单对产业发展和项目准入的指导和约束作用。

目前本项目所在地暂无环境准入负面清单，项目对照《产业结构调整指导目录（2019年本）》，不属于限制、淘汰类项目，且不属于《河北省新增限制和淘汰类产业目录（2015年版）》（冀政办发[2015]7号）限制、淘汰类项目。项目建设符合国家和地方产业政策。

（2）“三管齐下”切实维护群众的环境权益

深化信息公开和公众参与。推动地方政府及有关部门依法公开相关规划和项目选址等信息，在项目前期工作阶段充分听取公众意见。督促建设单位认真履行信息公开主体责任，完整客观地公开建设项目环评和验收信息，依法开展公众参与，建立公众意见收集、采纳和反馈机制。对建设单位在项目环评中未依法公开征求公众意见，或者对意见采纳情况未依法予以说明的，应当责成建设单位改正。

经以上分析可知，本项目符合“三线一单”的要求。

- 1.4项目关注的主要环境问题及环境影响

本项目对周围环境的影响主要表现在建设期和运营期对大气环境、水环境、声环境和土壤环境的影响。本次环评在建设期主要关注的环境问题为施工扬尘、废水、噪声和固体废物对周围环境的影响。根据项目特点、所在地周边环境概况以及环评导则及技术规范，本项目运营期重点关注以下几个方面：

（1）项目产生的各类废气如何进行有效收集、处理，确保各类废气实现达标排放，重点关注外排废气中颗粒物、油雾、碱雾、氯化氢、SO2、NOx及恶臭气体对周围环境的影响。在落实相关环保措施的情况下，预测结果满足《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）中相关要求，项目对周围大气环境的影响可以接受。

（2）废水

重点关注项目废水达标排放以及园区污水处理厂的接收可行性。项目生产废水与化粪池处理后的生活污水一同进入污水站进行处理，最终污水站出水直接排入市政污水排水管网或进一步净化后可作为循环水系统的补充水。因此，项目不会对周围地表水环境产生不利影响。

（3）关注项目对地下水的防治措施和影响，在做好厂区防腐防渗措施的基础上，项目对地下水环境的影响是可以接受的。

（4）风险

本项目所用原辅材料中含有刺激性、腐蚀性和易燃物质，关注项目的环境风险影响，重点关注厂区环境风险防范措施可行性，尤其关注企业环境风险三级防控体系，应急能力建设问题。在落实有效的环境风险措施后，从风险预测结果来看，项目环境风险可降至可防控水平。

（5）土壤

重点关注项目对土壤可能产生的影响，在落实分区防渗后，可进一步保护项目场地的土壤环境。

- 1.5评价结论

中普精密制造有限公司冷轧带钢生产项目符合国家产业政策，选址符合规划要求，污染源治理措施可靠有效，污染物均能够达标排放，固体废物能得到合理处置，外排污染物对周围环境影响较小，可以满足当地环境功能区划的要求；项目符合清洁生产要求；污染物排放总量符合总量控制要求，评价范围内敏感点进行公众参与的全部公众均支持该项目建设，具有良好的经济和社会效益。在全面加强监督管理，执行环保“三同时”制度和认真落实各项环保措施的条件下，从环境保护角度分析，项目建设可行。

# 2总则

- 2.1编制依据

- 2.1.1法律法规

- 《中华人民共和国环境保护法》，2015年1月1日施行；

- 《中华人民共和国环境影响评价法》，2018年12月29日施行；

- 《中华人民共和国大气污染防治法》，2018年10月26日施行；

- 《中华人民共和国水法》，2016年7月2日施行；

- 《中华人民共和国水污染防治法》，2018年1月1日施行；

- 《中华人民共和国噪声污染防治法》，2018年12月29日施行；

- 《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》，2020年9月1日施行；

- 《中华人民共和国环境噪声污染防治法》，2019年1月1日施行；

- 《中华人民共和国土地管理法》，2004年8月28日施行；

- 《中华人民共和国节约能源法》，2018年10月26日施行；

- 《中华人民共和国循环经济促进法》，2018年10月26日施行；

- 《中华人民共和国城乡规划法》，2015年4月24日施行；

- 《中华人民共和国清洁生产促进法》，2012年7月1日施行；

- 《中华人民共和国环境保护税法》，2018年1月1日施行。

- 2.1.2环境保护法规、部门规章

- 《建设项目环境保护管理条例》，中华人民共和国国务院令第682号，2017年10月1日施行；

- 《全国主体功能区规划》，国发[2010]46号；

- 《国务院关于加强环境保护重点工作的意见》，国发[2011]35号文；

- 《国务院关于实行最严格水资源管理制度的意见》，国发[2012]3号；

- 《生态文明体制改革总体方案》，2015年9月23日；

- 中共中央国务院《关于全面加强生态环境保护坚决打好污染防治攻坚战的意见》，2018年6月16日；

- 《国务院关于印发水污染防治行动计划的通知》，国发[2015]17号；

- 《国务院关于印发土壤污染防治行动计划的通知》，国发[2016]31号；

- 《国务院关于印发“十三五”生态环境保护规划的通知》，国发[2016]65号；

- 《国务院关于印发打赢蓝天保卫战三年行动计划的通知》，国发[2018]22号。

- 《关于印发〈全国地下水污染防治规划（2011－2020年）〉的通知》，环发[2011]128号；

- 《关于切实加强风险防范严格环境影响评价管理的通知》，环发[2012]98号；

- 《关于进一步加强环境影响评价管理防范环境风险的通知》，环发[2012]77号；

- 《关于印发<企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法（试行）>的通知》，环发[2015]4号；

- 环保部等四部委联合发布《关于落实<水污染防治行动计划>实施区域差别化环境准入的指导意见》，2016年12月28日；

- 《关于印发<“十三五”环境影响评价改革实施方案>的通知》，环环评[2016]95号；

- 《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》，环环评[2016]150号；

- 《企业突发环境事件隐患排查和治理工作指南（试行）》，2016年第74号公告；

- 《产业结构调整指导目录（2019年本）》，2020年1月1日；

- 《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021年版）；

- 《关于做好环境影响评价制度与排污许可制衔接相关工作的通知》，环办环评[2017]84号；

- 《关于推进环境保护公众参与的指导意见》，环办[2014]48号；

- 关于印发《建设项目环境影响评价信息公开机制方案》的通知，环发[2015]162号，2015年12月10日；

- 《环境影响评价公众参与办法》，生态环境部令第4号，2019年1月1日；

- 《关于强化建设项目环境影响评价事中事后监管的实施意见》，环环评[2018]11号；

- 《建设项目环境影响报告书（表）编制监督管理办法》生态环境部令第9号，2019年11月1日；

- 《关于发布<建设项目环境影响报告书（表）编制监督管理办法>配套文件的公告》公告2019年第38号，2019年10月25日；

- 《关于印发<建设项目主要污染物排放总量指标审核及管理暂行办法>的通知》，环发[2014]197号；

- 《国家危险废物名录》（2021年版）；

- 《固定污染源排污许可分类管理名录（2019年版）》；

- 关于印发《“十三五”挥发性有机物污染防治工作方案》的通知，环大气[2017]121号，2017年9月14日；

- 《关于印发<京津冀及周边地区、汾渭平原2020-2021年秋冬季大气污染综合治理攻坚行动方案>的通知》环大气[2020]61号；

- 《关于京津冀大气污染传输通道城市执行大气污染物特别排放限值的公告》，环境保护部公告2018年第9号；

- 关于印发《工业炉窑大气污染综合治理方案》的通知（环大气[2019]56号）；

- 河北省第十三届人大十六次会议《河北省生态环境保护条例》，2020年7月1日实施；

- 河北十二届人大四次会议《河北省大气污染防治条例》，2016年1月13日；

- 河北省十三届人大常委会《河北省水污染防治条例》，2018年9月1日；

- 河北省委省政府《关于全面加强生态环境保护坚决打好污染防治攻坚战的实施意见》，2018年8月14日；

- 河北省人民政府关于印发《河北省“净土行动”土壤污染防治工作方案》的通知，冀政发（2017）3号，2017年2月26日；

- 《河北省人民政府关于进一步加强环境保护工作的决定》，冀政[2012]24号；

- 《关于进一步加强信息公开工作规范环评文件编制的通知》，冀环办发[2012]195号；

- 河北省十二届人大常委会《河北省环境保护公众参与条例》，2014年11月28日；

- 《关于进一步改革和优化建设项目主要污染物排放总量核定工作的通知》，冀环总[2014]283号；

- 《关于进一步简化建设项目主要污染物排放总量核定事项的通知》，冀环办发〔2016〕58号，2016年3月24日。

- 《关于印发<河北省新增限制和淘汰类产业目录>（2015年版）的通知》，冀政办发[2015]7号；

- 河北省人民政府办公厅《关于印发河北省突发环境事件应急预案的通知》，冀政办字[2015]171号，2015年12月25日；

- 关于印发《河北省水污染防治工作方案》的通知，2015年12月31日；

- 河北省委、河北省人民政府《关于强力推进大气污染综合治理的意见》，冀发[2017]7号；

- 河北省住房和城乡建设厅《关于印发<河北省建筑施工扬尘治理方案>的通知》，冀建安[2017]9号；

- 《河北省扬尘污染防治办法》，河北人民政府令[2020]第1号；

- 河北省人民政府《关于印发河北省生态环境保护“十三五”规划的通知》，冀政字[2017]10号；

- 《河北省人民政府关于印发河北省打赢蓝天保卫战三年行动方案的通知》，冀政发〔2018〕18号；

- 关于调整公布《河北省水功能区划》的通知，冀水资[2017]127号；

- 《河北省碧水保卫战三年行动计划（2018-2020年）》，2018年12月26日；

- 关于印发《河北省净土保卫战三年行动计划（2018-2020年）》的通知，冀土领办[2018]19号；

- 《河北省人民政府关于发布<河北省生态保护红线>的通知》，冀政字[2018]23号；

- 《关于强化落实建设项目环境影响评价事中事后监管的通知》，冀环办发〔2018〕116号，2018年8月10日；

- 河北省委、省政府《关于全面加强生态环境保护坚决打好污染防治攻坚战的实施意见》，2018年8月；

- 《关于加强重点工业源挥发性有机物排放在线监控工作的通知》（冀环办字函[2017]544号）；

- 邯郸市人民政府《关于印发邯郸市打赢蓝天保卫战三年行动方案的通知》，邯政发〔2018〕9号，2018年11月7日；

- 关于印发《邯郸市碧水保卫战三年行动实施方案（2018-2020年）》的通知，邯水领办〔2019〕10号，2019年4月1日；

- 关于印发《邯郸市净土保卫战三年行动实施方案（2018-2020年）》的通知，邯土领办[2019]1号；

- 邯郸市人民政府办公厅[2012]第76号《邯郸市环境重点区域大气污染综合整治实施方案》，2014年4月；

- 邯郸市环境保护局[2014]367号《关于进一步规范建设项目主要污染物排放总量核定工作的通知》；

- 《邯郸市减少污染物排放条例》，2014年7月1日实施，2018年修正；

- 《关于印发<邯郸市水污染防治实施细则>的通知》，2016年5月6日；

- 《邯郸市大气污染防治办法》，2019年12月6日通过，2020年3月1日实施；

- 《关于燃气锅炉实施低氮改造的通知》（邯环字[2017]244号）；

- 《邯郸市2020年大气污染治理工作方案》，邯气领[2020]1号。

- 2.1.3技术导则与规范

- 《建设项目环境影响评价技术导则  总纲》（HJ2.1-2016）；

- 《环境影响评价技术导则  大气环境》（HJ2.2-2018）；

- 《环境影响评价技术导则  地表水环境》（HJ2.3-2018）；

- 《环境影响评价技术导则  地下水环境》（HJ610-2016）；

- 《环境影响评价技术导则  声环境》（HJ2.4-2009）；

- 《环境影响评价技术导则  生态影响》（HJ19-2011）；

- 《环境影响评价技术导则  土壤环境（试行）》（HJ 964-2018）；

- 《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）；

- 《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2018）；

- 《固体废物鉴别标准 通则》（GB 34330-2017）；

- 《危险废物鉴别技术规范》（HJ298-2019）；

- 《排污许可证申请与核发技术规范  总则》（HJ942-2018）；

- 《排污许可证申请与核发技术规范 工业固体废物和危险废物治理》（HJ1033-2019）；

- 《排污许可证申请与核发技术规范 锅炉》（HJ953-2018）；

- 《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ817-2017）；

- 《排污单位自行监测技术指南 火力发电及锅炉》（HJ820-2017）；

- 《污染源源强核算技术指南 准则》（HJ884-2018）；

- 《第二次全国污染源普查行业系数手册（试用版）》（2019年版）；

- 《河北省用水定额》（DB13/T1161-2016）；

- 2.1.4行政和技术文件

（1）本项目环评委托书；

（2）《企业投资项目备案信息》，邯审批立项备案〔2021〕11号；

（3）《中普精密制造有限公司冷轧带钢生产项目环境质量现状监测报告》（恒一（HZH）20202024和恒一（HZH）20204654），河北恒一检测科技集团有限公司；

（4）建设单位提供的其它技术资料。

## 2.2评价目的及原则

### 2.2.1评价目的

本次评价从环境保护的角度出发，根据工程所在地区的环境特点、环境质量以及污染物排放总量的控制目标，客观、科学地对本工程在建设期及建成后的运营期可能带来的环境问题进行论证，并通过评价达到以下目的：

（1）通过对建设项目厂址周围的自然环境和环境质量现状的调查与分析，为项目建设提供现状材料；

（2）通过工程分析，查清该项目的污染类型、排污节点、主要污染源及污染物排放规律、浓度和治理情况，确定环境影响要素、污染因子，分析生产工艺的先进性，分析清洁生产水平；

（3）通过分析本项目可能存在的事故隐患，预测可能产生的环境风险影响程度及范围，提出环境风险防范措施；

（4）通过分析项目投产后主要污染物排放对周围环境的影响程度，根据区域环境条件，提出污染物排放总量控制指标；

（5）从技术、经济等角度论证拟采取的环保措施的可行性和合理性，必要时提出替代方案，使之对环境的影响降至最低；

（6）依据国家有关法律、环保法规、产业政策等，对该项目污染特点、污染防治措施等进行综合分析，从环保角度对工程的可行性作出明确结论，为设计单位设计、环境管理部门决策、建设单位环境管理提供科学依据。

### 2.2.2评价原则

突出环境影响评价的源头预防作用，坚持保护和改善环境质量。

（1）依法评价

贯彻执行我国环境保护相关法律法规、标准、政策和规划等，优化项目建设，服务环境管理。

（2）科学评价

规范环境影响评价方法，科学分析项目建设对环境质量的影响。

（3）突出重点

根据建设项目的工程内容及其特点，明确与环境要素间的作用效应关系，对建设项目主要环境影响予以重点分析和评价。

## 2.3评价内容与评价重点

### 2.3.1评价内容

本次环评工作内容有：概述、总则、建设项目工程分析、环境质量现状调查与评价、施工期环境影响分析、运营期环境影响预测与评价、环境保护措施及其可行性论证、环境影响经济损益分析、环境管理与监测计划、结论等。

- 2.3.2评价重点

根据本项目污染物排放特点及所处环境，本次评价工作重点为建设项目工程分析、运营期环境影响预测与评价、环境保护措施及其可行性论证。

- 2.4环境影响因素识别及评价因子筛选

- 2.4.1环境影响因素识别

（1）施工期环境影响因素

废气：建构筑物施工及设备安装废气及扬尘。

废水：施工过程中产生施工废水及少量生活污水。

噪声：施工机械作业时产生的机械噪声及设备安装产生的噪声。

固体废物：施工垃圾及生活垃圾。

（2）运营期环境影响因素

废气：本项目废气污染源主要为酸洗和废酸处理站产生的酸雾、锅炉烟气、锌锅加热炉烟气、热镀锌烟尘、涂层工序产生的苯、甲苯、二甲苯和非甲烷总烃，以及污水处理站臭气、食堂油烟废气等有组织废气，和各生产车间及污水处理车间未收集的无组织废气。

废水：本项目废水主要为生产废水和生活污水。

噪声：运输、卸料及各设备、风机、泵类等噪声。

固废：酸洗工段产生的废盐酸、废水处理站产生的含铁污泥、冷轧机组产生的废油、废乳化液、金属废料、锌锅产生的辞渣、废酸再生站产生的氧化铁粉及办公生活垃圾。

根据该项目的生产特点和污染物的排放种类、排放量以及对环境的影响，将建设和生产过程中产生的污染物及对环境的影响列于表2.4-1。

表2.4-1  环境影响因素分析表

| 影响因素 环境因素 |  | 自然环境 |  |  |  | 生态环境 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 环境空气 | 水环境 | 声环境 | 土壤 | 景观 |
| 施 工 期 | 地基处理 | -1D | -- | -1D | -1D | -1D |
|  | 基建施工 | -1D | -- | -1D | -1D |  |
|  | 材料运输 | -1D | -- | -- | -- | -- |
|  | 建筑材料堆存 | -1D | -- | -- | -1D | -1D |
| 营 运 期 | 废气 | -1C | -- | -- | -1C | -- |
|  | 废水 | -- | -1C | -- | -1C | -- |
|  | 噪声 | -- | -- | -1C | -- | -- |
|  | 固废 | -- | -1C | -- | -1C | -1C |

注：1、表中“+”表示正效益，“-”表示负效益；2、表中数字表示影响的相对程度，“1”表示影响较小，“2”表示影响中等，“3”表示影响较大；3、表中“D”表示短期影响，“C”表示长期影响。

由表2.4-1可知，项目建设对环境的影响是多方面的，既存在短期、局部影响，也存在长期影响。施工期主要表现在对自然环境要素产生一定程度的负面影响，主要环境影响因素为环境空气、声环境、水环境，随着施工期的结束而消失；营运期对环境的不利影响是长期存在的，在生产过程中，主要影响因素表现在环境空气、水环境、声环境、土壤环境、生态环境等方面。

- 2.4.2评价因子筛选

根据环境影响因素识别结果，确定本项目污染源及环境影响评价因子，见表2.4-2。

表2.4-2  项目环境影响评价因子一览表

| 环境要素 | 评价类别 | 评价因子 |
| --- | --- | --- |
| 大气环境 | 现状评价 | PM10、PM2.5、SO2、NO2、O3、CO、TSP、HCl、NH3、苯、甲苯、二甲苯、非甲烷总烃 |
|  | 污染源评价 | 颗粒物、SO2、NOx、HCl、NH3、苯、甲苯、二甲苯、非甲烷总烃 |
|  | 影响分析 | PM10、PM2.5、TSP、SO2、NO2、HCl、NH3、苯、甲苯、二甲苯、非甲烷总烃 |
| 地表水 环境 | 污染源评价 | pH、COD、BOD5、SS、氨氮、总锌、氯化物、总磷 |
|  | 影响分析 | pH、COD、BOD5、SS、氨氮、总锌、氯化物、总磷 |
| 地下水 环境 | 现状评价 | K+、Na+、Ca2+、Mg2+、CO32―、HCO3－、Cl―、SO42―、pH、氨氮、硝酸盐、亚硝酸盐、挥发性酚类、氰化物、砷、汞、铬（六价）、总硬度、铅、氟、镉、铁、锰、溶解性总固体、耗氧量、硫酸盐、氯化物、总大肠菌群、细菌总数、锌、石油类 |
|  | 污染源评价 | pH、氨氮、COD、石油类、氯化物、锌 |
|  | 影响分析 | pH、氨氮、COD、石油类、氯化物、锌 |
| 土壤环境 | 现状评价 | 砷、镉、铬（六价）、铜、铅、汞、镍、四氯化碳、氯仿、氯甲烷、1,1-二氯乙烷、1,2-二氯乙烷、1,1-二氯乙烯、顺-1,2-二氯乙烯、反-1,2-二氯乙烯、二氯甲烷、1,2-二氯丙烷、1,1,1,2-四氯乙烷、1,1,2,2-四氯乙烷、四氯乙烯、1,1,1-三氯乙烷、1,1,2-三氯乙烷、三氯乙烯、1,2,3-三氯丙烷、氯乙烯、苯、氯苯、1,2-二氯苯、1,4-二氯苯、乙苯、苯乙烯、甲苯、间二甲苯+对二甲苯、邻二甲苯、硝基苯、苯胺、2-氯酚、苯并[a]蒽、苯并[a]芘、苯并[b]荧蒽、苯并[k]荧蒽、䓛、二苯并[a,h]蒽、茚并[1,2,3-cd]芘、萘 |
|  | 污染源评价 | 锌 |
|  | 影响分析 | 锌 |
| 声环境 | 现状评价 | 等效连续A声级Leq(A) |
|  | 污染源 | 声压级LA |
|  | 影响分析 | 等效连续A声级Leq(A) |
| 固废环境 | 污染源及影响分析 | 生活垃圾、一般工业固废、危险废物 |
| 环境风险 | 影响分析 | HCl |

- 2.5评价标准

本项目环境影响评价执行标准如下：

- 2.5.1环境质量标准

（1）环境空气：基本项目、TSP执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及修改单中的二级标准；非甲烷总烃执行《环境空气质量 非甲烷总烃限值》（DB13/1577-2012）二级标准；氨、氯化氢、苯、甲苯和二甲苯执行《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录D标准。

（2）地表水：执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）表1中Ⅴ类标准。

（3）地下水：执行《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准，石油类参照执行《地表水环境质量标准》（GB3838－2002）Ⅲ类标准。

（4）声环境：执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的3类标准。

（5）土壤环境：项目占地执行《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）第二类用地标准，同时锌的含量满足《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB15618-2018）筛选值要求。

环境质量标准值见表2.5-1。

表2.5-1  环境空气质量标准

| 环境要素 | 污染物名称 | 标准值 | 标准来源 |
| --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 颗粒物（PM10） | 年平均70μg/m3；24小时平均150μg/m3 | 《环境空气质量标准》（GB3095-2012） 二级标准及其2018年修改单 |
|  | 颗粒物（PM2.5） | 年平均35μg/m3；24小时平均75μg/m3 |  |
|  | 二氧化硫（SO2） | 年平均60μg/m3；24小时平均150μg/m3；1小时平均500μg/m3 |  |
|  | CO | 24小时平均4mg/m3；1小时平均10mg/m3 |  |
|  | O3 | 日最大8小时平均160μg/m3；1小时平均200μg/m3 |  |
|  | 二氧化氮（NO2） | 年平均40μg/m3；24小时平均80μg/m3；1小时平均200μg/m3 |  |
|  | TSP | 24小时平均300μg/m3 |  |
|  | 氨 | 1小时平均200μg/m3 | 《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2- 2018）附录D 其他污染物空气质量浓度参考限值 |
|  | 氯化氢 | 15小时平均4mg/m3；1小时平均50μg/m3 |  |
|  | 苯 | 1小时平均110μg/m3 |  |
|  | 甲苯 | 1小时平均200μg/m3 |  |
|  | 二甲苯 | 1小时平均200μg/m3 |  |
|  | 非甲烷总烃 | 1小时平均2.0mg/m3 | 《环境空气质量 非甲烷总烃限值》（DB13/1577- 2012）表1中二级标准 |
| 地下水环境 | 色 | 15度 | 《地下水质量标准》（GB14848-2017）Ⅲ类 |
|  | 臭和味 | 无 |  |
|  | 浑浊度 | 3 |  |
|  | 肉眼可见物 | 无 |  |
|  | pH | 6.5~8.5 |  |
|  | 总硬度 | 450mg/L |  |
|  | 溶解性总固体 | 1000 mg/L |  |
|  | 硫酸盐 | 250 mg/L |  |
|  | 氯化物 | 250 mg/L |  |
|  | 铁 | 0.3 mg/L |  |
|  | 锰 | 0.1 mg/L |  |
|  | 铜 | 1.0 mg/L |  |
|  | 锌 | 1.0 mg/L |  |
|  | 铝 | 0.2 mg/L |  |
|  | 挥发性酚类 | 0.002 mg/L |  |
|  | 阴离子表面活性剂 | 0.3 mg/L |  |
|  | 耗氧量 | 3.0 mg/L |  |
|  | 氨氮 | 0.5 mg/L |  |
|  | 硫化物 | 0.02 mg/L |  |
|  | 钠 | 200 mg/L |  |
|  | 硝酸盐（以N计） | 20 mg/L |  |
|  | 亚硝酸盐（以N计） | 1.00 mg/L |  |
|  | 氰化物 | 0.05 mg/L |  |
|  | 氟化物 | 1.0 mg/L |  |
|  | 碘化物 | 0.08 mg/L |  |
|  | 汞 | 0.001 mg/L |  |
|  | 砷 | 0.01 mg/L |  |
|  | 硒 | 0.01 mg/L |  |
|  | 镉 | 0.005 mg/L |  |
|  | 六价铬 | 0.05 mg/L |  |
|  | 铅 | 0.01 mg/L |  |
|  | 总大肠菌群 | 3.0 MPN/100mL |  |
|  | 菌落总数 | 100 CFU/mL |  |
|  | 三氯甲烷 | 60μg/L |  |
|  | 四氯化碳 | 2.0μg/L |  |
|  | 苯 | 10.0μg/L |  |
|  | 甲苯 | 700μg/L |  |
|  | 石油类 | 0.05mg/L | 参照执行《地表水环境质量标准》（GB3838- 2002）Ⅲ类 |
| 土壤环境 | 砷 | 60mg/kg | 《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600- 2018）表 1 中第二类用地筛选值限值 |
|  | 镉 | 65 mg/kg |  |
|  | 六价铬 | 5.7 mg/kg |  |
|  | 铜 | 18000 mg/kg |  |
|  | 铅 | 800 mg/kg |  |
|  | 汞 | 38 mg/kg |  |
|  | 镍 | 900 mg/kg |  |
|  | 四氯化碳 | 2.8 mg/kg |  |
|  | 氯仿 | 0.9 mg/kg |  |
|  | 氯甲烷 | 3.7 mg/kg |  |
|  | 1,1-二氯乙烷 | 9 mg/kg |  |
|  | 1,2-二氯乙烷 | 5 mg/kg |  |
|  | 1,1-二氯乙烯 | 66 mg/kg |  |
|  | 顺-1,2-二氯乙烯 | 596 mg/kg |  |
|  | 反-1,2-二氯乙烯 | 54 mg/kg |  |
|  | 二氯甲烷 | 616 mg/kg |  |
|  | 1,2-二氯丙烷 | 5 mg/kg |  |
|  | 1,1,1,2-四氯乙烷 | 10 mg/kg |  |
|  | 1,1,2,2-四氯乙烷 | 6.8 mg/kg |  |
|  | 四氯乙烯 | 53 mg/kg |  |
|  | 1,1,1-三氯乙烷 | 840 mg/kg |  |
|  | 1,1,2-三氯乙烷 | 2.8 mg/kg |  |
|  | 三氯乙烯 | 2.8 mg/kg |  |
|  | 1,2,3-三氯丙烷 | 0.5 mg/kg |  |
|  | 氯乙烯 | 0.43 mg/kg |  |
|  | 苯 | 4 mg/kg |  |
|  | 氯苯 | 270 mg/kg |  |
|  | 1,2-二氯苯 | 560 mg/kg |  |
|  | 1,4-二氯苯 | 20 mg/kg |  |
|  | 乙苯 | 28 mg/kg |  |
|  | 苯乙烯 | 1290 mg/kg |  |
|  | 甲苯 | 1200 mg/kg |  |
|  | 间二甲苯+对二甲苯 | 570 mg/kg |  |
|  | 邻二甲苯 | 640 mg/kg |  |
|  | 硝基苯 | 76 mg/kg |  |
|  | 苯胺 | 260 mg/kg |  |
|  | 2-氯酚 | 2256 mg/kg |  |
|  | 苯并[a]蒽 | 15 mg/kg |  |
|  | 苯并[a]芘 | 1.5 mg/kg |  |
|  | 苯并[b]荧蒽 | 15 mg/kg |  |
|  | 苯并[k]荧蒽 | 151 mg/kg |  |
|  | 䓛 | 1293 mg/kg |  |
|  | 二苯并[a,h]蒽 | 1.5 mg/kg |  |
|  | 茚并[1,2,3-cd]芘 | 15 mg/kg |  |
|  | 萘 | 70 mg/kg |  |
|  | 锌 | 300 mg/kg | 《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB15618- 2018） |
| 声环境 | 等效A声级 | 昼间≤65dB(A)，夜间≤55dB(A) | 《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准 |

- 2.5.2污染物排放标准

（1）废气：

施工期大气污染物排放执行河北省地方标准《施工场地扬尘排放标准》(DB13/2934-2019)表1中扬尘排放浓度限值。

运营期酸洗盐酸雾参照执行《钢铁工业大气污染物超低排放标准》（DB13/2169-2018）表4中酸洗机组氯化氢特别排放限值和表5中酸洗机组氯化氢无组织排放浓度限值；废酸处理站产生的酸雾参照执行《钢铁工业大气污染物超低排放标准》（DB13/2169-2018）表4中废酸再生排放浓度限值和表5中废酸再生氯化氢无组织排放浓度限值；锅炉烟气执行《锅炉大气污染物排放标准》(DB13/5161-2020)中表1大气污染物排放限值燃气锅炉要求；锌锅加热炉烟气河北省《工业炉窑大气污染物排放标准》（DB13/1640-2012）表1及表2中新建炉窑限值要求，同时满足生态环境部《工业炉窑大气污染综合治理方案》的相关要求；热镀锌工序烟尘参照执行《钢铁工业大气污染物超低排放标准》（DB13/2169-2018）表1特别排放限值；颗粒物无组织排放参照执行河北省《钢铁工业大气污染物超低排放标准》（DB13/2169-2018）表5颗粒物厂界无组织排放浓度限值要求；涂层工序苯、甲苯、二甲苯及非甲烷总烃执行《钢铁工业大气污染物超低排放标准》（DB13/2169-2018）表4涂层机组排放限值和表5中厂界苯、甲苯、二甲苯及非甲烷总烃无组织排放浓度限值；食堂油烟废气执行《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）表2中型标准。

（2）运营期生产废水经厂区污水处理站处理后，出水执行《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）中三级标准、《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）表1中B等级标准，同时满足《钢铁工业水污染物排放标准》（GB 13456-2012）冷轧间接排放标准及魏县经济开发区工业污水处理厂进水指标要求。

（3）施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）；运营期噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准；

（4）一般工业固体废物执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2020），危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及修改单要求，生活垃圾参照《生活垃圾填埋污染控制标准》（GB16889-2008）。

污染物排放标准值见表2.5-2～表2.5-9。

表2.5-6   施工期大气污染物排放标准

| 污染物 | 标准值a | 标准来源 |
| --- | --- | --- |
| PM10 | 80μg/m3；达标判定依据：≤2次/天 | 河北省地方标准《施工场地扬尘排放标准》(DB13/2934-2019)表1中扬尘排放浓度限值 |
| a 指监测点PM10小时平均浓度实测值与同时段所属县（市、区）PM10小时平均浓度的差值。当县（市、区）PM10小时平均浓度值大于150μg/m3时，以150μg/m3计。 |  |  |

表2.5-7    大气污染物排放标准

| 类别 | 污染源物名称 |  | 标准值 |  | 执行标准 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 锅炉 | 烟尘 | 5mg/m3 |  | 《锅炉大气污染物排放标准》(DB13/5161-2020)中表1大气污染物排放限值燃气锅炉要求 |  |  |
|  |  | SO2 | 10mg/m3 |  |  |  |  |
|  |  | NOX | 50mg/m3 |  |  |  |  |
|  | 加热炉 | 颗粒物 | 30mg/m3 |  | 河北省《工业炉窑大气污染物排放标准》（DB13/1640- 2012）表1及表2中新建炉窑限值要求，同时满足生态环境部《工业炉窑大气污染综合治理方案》的相关要求； |  |  |
|  |  | SO2 | 200mg/m3 |  |  |  |  |
|  |  | NOX | 300mg/m3 |  |  |  |  |
|  | 酸洗 | HCl | 15mg/m3 |  | 《钢铁工业大气污染物超低排放标准》（DB13/2169- 2018）表4酸洗机组特别排放限值 |  |  |
|  | 废酸再生 | HCl | 30mg/m3 |  | 《钢铁工业大气污染物超低排放标准》（DB13/2169- 2018）表4废酸再生排放浓度限值 |  |  |
|  | 热镀锌 | 颗粒物 | 10mg/m3 |  | 《钢铁工业大气污染物超低排放标准》（DB13/2169- 2018）表1特别排放限值 |  |  |
|  | 涂层机组 | 苯 | 5mg/m3 |  | 《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB 13/2322-2016）表1中钢铁冶炼和压延加工业有机废气排放口最高允许排放浓度 |  |  |
|  |  | 甲苯 | 25mg/m3 |  |  |  |  |
|  |  | 二甲苯 | 40mg/m3 |  |  |  |  |
|  |  | 非甲烷总烃 | 50mg/m3 |  |  |  |  |
|  | 食堂油烟 | 油烟 | 2.0 |  | 《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）表2中型标准 |  |  |
|  |  | 净化设施最低去除效率 | 75% |  |  |  |  |
|  | 无组织 | 颗粒物 | 1.0mg/m3 |  | 《钢铁工业大气污染物超低排放标准》（DB13/2169- 2018）表5厂界无组织排放浓度限值要求 |  |  |
|  |  | HCl | 0.2mg/m3 |  |  |  |  |
|  |  | 苯 | 0.1mg/m3 |  | 《钢铁工业大气污染物超低排放标准》（DB13/2169- 2018）表5中厂界苯、甲苯、二甲苯及非甲烷总烃无组织排放浓度限值 |  |  |
|  |  | 甲苯 | 0.6mg/m3 |  |  |  |  |
|  |  | 二甲苯 | 0.2mg/m3 |  |  |  |  |
|  |  | 非甲烷总烃 | 2.0mg/m3 |  |  |  |  |
| 废水 | 污染因子 | GB8978-1996 | GB/T31962-2015 | GB13456 -2012 |  | 污水处理厂进水 | 《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）中三级标准、《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）表1中B等级标准，同时满足《钢铁工业水污染物排放标准》（GB 13456-2012）冷轧间接排放标准及魏县经济开发区工业污水处理厂进水指标要求 |
|  | PH | 6-9 | 6.5-9.5 | 6-9 |  | / |  |
|  | COD | 500mg/L | 500mg/L | 200mg/L |  | 350mg/L |  |
|  | 氨氮 | - | 45mg/L | 15mg/L |  | 35mg/L |  |
|  | SS | 400mg/L | 400mg/L | 100mg/L |  | / |  |
|  | 总锌 | 5.0mg/L | 5.0mg/L | 4.0mg/L |  | / |  |
| 噪声 | 等效A声级 | dB(A) |  | 昼间≤65 |  | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GBl2348-2008）3类 |  |
|  |  |  |  | 夜间≤55 |  |  |  |

- 2.6评价等级及评价范围

依据环境影响评价技术导则规定，结合该项目的性质、规模、污染物排放特点及污染物排放去向和周围环境状况，确定本次环境影响评价等级及评价范围。

- 2.6.1大气评价等级及范围

（1）大气环境评价等级划分依据

依据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2－2018）中相关要求，结合项目工程分析结果，选择正常排放的主要污染物及排放参数，采用附录A推荐模型中的AERSCREEN估算模式计算项目污染源的最大环境影响，然后按评价工作分级判据进行分级。

①Pmax及D10%的确定

根据项目污染源调查结果，分别计算项目排放主要污染物的最大地面空气质量浓度占标率Pi（第i个污染物，简称“最大浓度占标率”），及第i个污染物的地面空气质量浓度达到标准值的10%时所对应的最远距离D10%。其中Pi定义如下：

式中：——第i个污染物的最大地面空气质量浓度占标率，%；

——采用估算模型计算出的第i个污染物的最大1h地面空气质量浓度，μg/m3；

——第i个污染物的环境空气质量浓度标准，μg/m3。

②评价等级判别表

如污染物数i大于1，取P值中最大者Pmax。评价等级按表2.6-1的分级判据进行划分。

表2.6-1  评价工作等级判据表

| 评价工作等级 | 评价工作分级判据 |
| --- | --- |
| 一级评价 | Pmax≥10% |
| 二级评价 | 1%≤Pmax<10% |
| 三级评价 | Pmax <1% |

③污染物评价标准

污染物评价标准和来源见下表。

表2.6-2  污染物评价标准

| 污染物名称 | 功能区 | 取值时间 | 标准值（μg/m³） | 标准来源 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PM10 | 二类限区 | 日均 | 150.0 | 环境空气质量标准（GB 3095-2012） 小时值取日均值3倍、年均值6倍 |
| PM2.5 | 二类限区 | 日均 | 75.0 |  |
| TSP | 二类限区 | 日均 | 300.0 |  |
| SO2 | 二类限区 | 一小时 | 500.0 |  |
| NO2 | 二类限区 | 一小时 | 200.0 |  |
| NMHC | 二类限区 | 一小时 | 2000.0 | 《环境空气质量 非甲烷总烃限值》（DB13/1577-2012）二级标准 |
| NH3 | 二类限区 | 一小时 | 200.0 | 《环境影响评价技术导则-大气环境》 （HJ2.2-2018）附录D |
| 氯化氢 | 二类限区 | 一小时 | 50.0 |  |
| 苯 | 二类限区 | 一小时 | 110.0 |  |
| 甲苯 | 二类限区 | 一小时 | 200.0 |  |
| 二甲苯 | 二类限区 | 一小时 | 200.0 |  |

（2）废气污染源参数

估算模式采用的计算废气污染物参数见表2.6-3、2.6-4。

表2.6-3  主要废气污染源参数一览表（点源）

| 序 号 | 污染源 名称 | 排气筒底部 中心坐标/m |  | 排气筒 底部海 拔高度 /m | 排气 筒高 度/m | 排气 筒出 口内 径/m | 烟气量 （Nm3/h | 烟气 温度 ） | 年排 放小 时数 /h | 排放 工况 | 污染物 | 排放速率（kg/h） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | X | Y |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 退火工序 罩式退火 炉烟气 | 108 | 6 | 53 | 30 | 0.8 | 13580 | 180 | 5700 | 正常 | PM10 | 0.063 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | PM2.5 | 0.032 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | SO2 | 0.030 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | NOx | 0.592 |
| 2 | 燃气锅炉 烟气 | -138 | 97 | 52 | 30 | 0.9 | 3188 | 80 | 5700 | 正常 | PM10 | 0.010 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | PM2.5 | 0.005 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | SO2 | 0.010 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | NOx | 0.057 |

表2.6-4  主要废气污染源参数一览表（矩形面源）

| 序 号 | 污染源名称 | 面源中心坐标 |  | 海拔 高度（m） | 面源 长度（m） | 面源 宽度（m） | 与正北 夹角（°） | 初始排放 高度（m） | 评价因子 | 排放速率 （kg/h） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | X/m | Y/m |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 液氨罐区无 组织废气 （本项目实 施后） | 174 | 139 | 53 | 30 | 260 | 0 | 14.5 | NH3 | 0.025 |

（3）估算模型参数

表2.6-5  估算模型参数表

| 参数 |  | 取值 |
| --- | --- | --- |
| 城市农村/选项 | 城市/农村 | 城市 |
| 最高环境温度 |  | 42.5°C |
| 最低环境温度 |  | -23.6 °C |
| 土地利用类型 |  | 工业用地 |
| 区域湿度条件 |  | 半湿润区 |
| 是否考虑地形 | 考虑地形 | 否 |
|  | 地形数据分辨率/m | / |
| 是否考虑海岸线熏烟 | 考虑海岸线熏烟 | 否 |
|  | 岸线距离/m | / |
|  | 岸线方向/° | / |

项目所在地

图2.6-3  中国干湿状况分布图

（4）估算模型计算结果

废气污染源的正常排放的污染物Pmax及D10%的估算结果统计见表2.6-6。

表2.6-6  各污染物大气影响评价等级一览表

| 名称 | 评价因子 | Ci(μg/m ) | Pi(%) | Pmax(%) | 最大浓度出现距离(m) | D10%(m) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 退火工序罩式退火炉 烟气 | PM10 | 0.928 | 0.21 | 6.14 | 45 | -- |
|  | PM2.5 | 0.464 | 0.21 |  | 45 | -- |
|  | SO2 | 0.175 | 0.04 |  | 45 | -- |
|  | NO2 | 3.461 | 1.73 |  | 45 | -- |
| 燃气锅炉烟气 | PM10 | 0.223 | 0.05 |  | 315 | -- |
|  | PM2.5 | 0.112 | 0.05 |  | 315 | -- |
|  | SO2 | 0.185 | 0.04 |  | 315 | -- |
|  | NO2 | 1.046 | 0.53 |  | 315 | -- |
| 液氨罐区无组织废气 | NH3 | 12.28 | 6.14 |  | 10 | -- |

（5）评价等级确定

由以上AERSCREEN估算模式对各污染源污染物的计算结果可知，最大占标率因子为液氨罐区产生的无组织的氨气，Pmax为6.14%。

（6）评价范围：根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2－2018），确定评价范围为以项目厂址为中心，边长5km的矩形区域，总面积25km2。

- 2.6.2水环境评价等级及范围

- 2.6.2.1地表水环境影响评价等级划分

根据《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ2.3-2018）规定，建设项目地表水环境影响评价等级按照影响类型、排放方式、排放量或影响情况、受纳水体环境质量现状、水环境保护目标等综合确定。

本项目为水污染影响型建设项目，该类型建设项目根据排放方式和废水排放量划分评价等级，具体详见下表。

表2.6-7    地表水评价等级判别表

| 评价等级 | 判定依据 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 排放方式 | 废水排放量Q（m³/d）；水污染物当量数W/（无量纲） |
| 一级 | 直接排放 | Q≥20000 或 W≥600000 |
| 二级 | 直接排放 | 其他 |
| 三级A | 直接排放 | Q<200 且 W<6000 |
| 三级B | 间接排放 | — |
| 注1：水污染物当量数等于该污染物的年排放量除以该污染物的污染当量值（见附录A），计算排放污染物的污染物当量数，应区分第一类水污染物和其他类水污染物，统计第一类污染物当量数总和，然后与其他类污染物按照污染物当量数从大到小排序，取最大当量数作为建设项目评价等级确定的依据。 注2：废水排放量按行业排放标准中规定的废水种类统计，没有相关行业排放标准要求的通过工程分析合理确定，应统计含热量大的冷却水的排放量，可不统计间接冷却水、循环水以及其他含污染物极少的清净下水的排放量。 注3：厂区存在堆积物（露天堆放的原料、燃料、废渣等以及垃圾堆放场）、降尘污染的，应将初期雨污水纳入废水排放量，相应的主要污染物纳入水污染当量计算。 注4：建设项目直接排放第一类污染物的，其评价等级为一级；建设项目直接排放的污染物为受纳水体超标因子的，评价等级不低于二级。 注5：直接排放受纳水体影响范围涉及饮用水水源保护区、饮用水取水口、重点保护与珍稀水生生物的栖息地、重要水生生物的自然产卵场等保护目标时，评价等级不低于二级。 注6：建设项目向河流、湖库排放温排水引起受纳水体水温变化超过水环境质量标准要求，且评价范围有水温敏感目标时，评价等级为一级。 注7：建设项目利用海水作为调节温度介质，排水量≥500万m³/d，评价等级为一级；排水量<500万m³/d，评价等级为二级。 注8：仅涉及清净下水排放的，如其排放水质满足受纳水体水环境质量标准要求的，评价等级为三级A。 注9：依托现有排放口，且对外环境未新增排放污染物的直接排放建设项目，评价等级参照间接排放，定为三级B。 注10：建设项目生产工艺中有废水产生，但作为回水利用，不排放到外环境的，按三级B评价。 |  |  |

根据项目工程分析内容，项目产生的生产废水经厂区内污水处理站处理达标后排入园区污水处理厂做进一步处理，不直接排入地表水体。食堂废水采用隔油池预处理后，与其它生活污水一起经化粪池处理，再排入市政污水管网，最终排入园区污水处理厂。

根据《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ2.3－2018）的相关规定，确定本项目地表水评价等级为三级B，可不进行地表水环境影响预测。

- 2.6.2.2地下水环境影响评价等级划分

（1）项目类别

根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ 610-2016）附录A，本项目属于G黑色金属：46、压延加工；I 金属制品：51、表面处理及热处理加工。因此地下水环境影响评价项目类别为“Ⅱ类”。

（2）建设项目地下水环境敏感程度

表2.6-8  建设项目的地下水环境敏感程度分级表

| 敏感程度 | 地下水环境敏感特征 |
| --- | --- |
| 敏感 | 集中式饮用水水源（包括已建成的在用、备用、应急水源、在建和规划的饮用水水源）准保护区；除集中式饮用水水源以外的国家或地方政府设定的与地下水环境相关的其他保护区，如热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源保护区。 |
| 较敏感 | 集中式饮用水水源（包括已建成的在用、备用、应急水源，在建和规划的饮用水水源）准保护区以外的补给径流区；未划定准保护区的集中水式饮用水水源，其保护区以外的补给径流区；分散式饮用水水源地；特殊地下水资源（如矿泉水、温泉等）保护区以外的分布式等其他未列入上述敏感分级的环境敏感区a。 |
| 不敏感 | 上述地区之外的其它地区。 |
| 注：a“环境敏感区”是指《建设项目环境影响评价分类管理名录》中所界定的涉及地下水的环境敏感区。 |  |

本项目场地不在集中式地下水饮用水源保护区、准保护区范围和准保护区以外的补给径流区内，不在国家或地方政府设定的与地下水环境相关的其他保护区内，亦不在特殊地下水资源保护区及以外的分布区等环境敏感区；评价区内存在分散式居民饮用水井。根据地下水环境敏感程度划分，项目所在区域地下水环境属于“较敏感”。

（3）建设项目评价工作等级

根据以上分析及《环境影响评价技术导则 地下水环境》(HJ610-2016)的评价工作等级判定依据，确定本项目地下水环境影响评价等级为二级。详见表2.6-9。

表2.6-9  建设项目评价工作分级表

| 项目类别 环境敏感程度 | I类项目 | II类项目 | III类项目 |
| --- | --- | --- | --- |
| 敏感 | 一 | 一 | 二 |
| 较敏感 | 一 | 二 | 三 |
| 不敏感 | 二 | 三 | 三 |

（4）地下水评价范围

根据评价区地质及水文地质条件，本次使用查表法进行评价范围的确定，最终确定评价范围为厂区边界的矩形，面积约25km2，

- 2.6.3声环境评价等级及范围

（1）环境特征

本项目位于邯郸市魏县经济开发区创业大街东侧，区域声环境为《声环境质量标准》（GB3096-2008）规定的3类功能区。

（2）对周围环境影响

工程选用低噪声设备，并采取基础减振、风机消声、厂房隔声、合理布局等降噪措施。设备声级贡献值均较低，项目运营后敏感点噪声增加值小于3dB（A），受影响人口变化不大。

（3）评价等级及范围确定

综合以上分析，按照《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4－2009）中声环境影响评价级别划分原则，确定本项目声环境影响评价级别为三级，评价范围为项目厂界及厂界外200m。

- 2.6.4土壤环境影响评价等级及范围

（1）评价等级的确定

项目属于污染影响型，根据《环境影响评价技术导则  土壤环境（试行）》（HJ964-2018），建设项目土壤环境影响评价工作等级的划分应依据建设项目行业分类、污染影响型敏感程度、占地规模进行分级判定：

①建设项目行业分类：对照《环境影响评价技术导则  土壤环境（试行）》（HJ964-2018）附录A表A.1，本项目属于目录中“金属制品制造业”中“有钝化工艺的热镀锌”，按项目类别划分为I类。

②土壤环境敏感程度分级：

土壤环境敏感程度等级划分见表2.6-11。

表2.6-11  污染影响型敏感程度分级表

| 敏感程度 | 判别依据 |
| --- | --- |
| 敏感 | 建设项目周边存在耕地、园地、牧草地、饮用水水源地或居民区、学校、医院、疗养院、养老院等土壤环境敏感目标的 |
| 较敏感 | 建设项目周边存在其他土壤环境敏感目标的 |
| 不敏感 | 其他情况 |

项目位于邯郸市魏县经济开发区创业大街东侧，周边1000米内存在耕地等土壤环境敏感目标，因此，项目的土壤环境敏感程度为“敏感”。

③占地规模：

将建设项目占地规模分为大型（≥50hm2）、中型（5~50hm2）、小型（≤5hm2）。本项目占地总面积33.33hm2，占地规模属于中型。

④评价等级

具体等级划分见表2.6-12。

2.6-12  污染影响型评价工作等级划分表

| 占地规模 评价工作等级 敏感程度 | I类 |  |  | Ⅱ类 |  |  | Ⅲ类 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 大 | 中 | 小 | 大 | 中 | 小 | 大 | 中 | 小 |
| 敏感 | 一级 | 一级 | 一级 | 二级 | 二级 | 二级 | 三级 | 三级 | 三级 |
| 较敏感 | 一级 | 一级 | 一级 | 二级 | 二级 | 三级 | 三级 | 三级 | - |
| 不敏感 | 一级 | 二级 | 二级 | 二级 | 三级 | 三级 | 三级 | - | - |
| 注：“-”表示可不开展土壤环境影响评价工作 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

经以上分析，根据《环境影响评价技术导则  土壤环境（试行）》（HJ964-2018）表4中相关规定，土壤评价等级为一级。

（2）评价范围

根据导则要求，土壤一级评价范围为1km，项目涉及大气沉降途径影响，根据大气估算模型计算结果，废气污染物最大落地浓度距离为14~300m不等。综合考虑，土壤评价范围为1km。

- 2.6.6环境风险评价等级及范围

- 2.6.6.1危险物质及工艺系统危险性P的分级

（1）危险物质数量与临界量比值（Q）

Q是指危险物质在厂界内的最大存在总量与其在导则附录B中对应临界量的比值。当只涉及一种危险物质时，计算该物质的总量与其临界量比值，即为Q。当存在多种危险物质时，则按下式计算物质总量与其临界量比值（Q）：

Q=q1/Q1+q2/Q2+…+qn/Qn

式中：q1，q2，…，qn———每种危险物质的最大存在总量，t；

Q1，Q2，…，Qn———每种危险物质的临界量，t。

本项目涉及的环境风险物质为危险废物（项目产生的危险废物），项目环境风险物质Q值计算结果见表2.6-13。

表2.6-13  项目危险物质数量与临界量比值（Q）计算结果一览表

| 序号 | 危险物质 | CAS号 | 最大存在总量qn/t | 临界量Qn/t | 该种危险物质Q值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 危险废物 | / | 82.5 | 50 | 1.65 |
| 项目Q值Σ |  |  |  |  | 1.65 |

根据上表可知，本项目Q=1.65，Q值划分为1≤Q＜10。

（2）行业及生产工艺（M）

分析项目所属行业及生产工艺特点，按照下表评估生产工艺情况。具有多套工艺单元的项目，对每套生产工艺分别评分并求和。将M 划分为（1）M＞20；（2）10＜M≤20；（3）5＜M≤10；（4）M=5。分别以M1、M2、M3、M4表示。

表2.6-14  行业及生产工艺（M）

| 行业 | 评估依据 | 分值 |
| --- | --- | --- |
| 石化、化工、医药、轻工、化纤、有色冶炼等 | 涉及光气及光气化工艺、电解工艺（氯碱）、氯化工艺、硝化工艺、合成氨工艺、裂解（裂化）工艺、氟化工艺、加氢工艺、重氮化工艺、氧化工艺、过氧化工艺、胺基化工艺、磺化工艺、聚合工艺、烷基化工艺、新型煤化工工艺、电石生产工艺、偶氮化工艺 | 10/每套 |
|  | 无机酸制酸工艺、焦化工艺 | 5/每套 |
|  | 其他高温或高压，且涉及危险物质的工艺过程 a、危险物质贮存罐区 | 5/每套（罐区） |
| 管道、港口/码头等 | 涉及危险物质管道运输项目、港口/码头等 | 10 |
| 石油天然气 | 石油、天然气、页岩气开采（含净化），气库（不含加气站的气库），油库（不含加油站的油库）、油气管线b（不含城镇燃气管线） | 10 |
| 其他 | 其他涉及危险物质使用、贮存的项目 | 5 |
| a高温指工艺温度≥300℃，高压指压力容器的设计压力（P）≥10.0MPa； b长运输管道运输项目应按站场、管线分段进行评价。 |  |  |

本项目不属于上表中所列工艺，生产过程不涉及高温高压。项目涉及危险物质的使用和贮存，因此对应上表中的“其他”，据此确定M=5，以M4表示。

（3）危险物质及工艺系统危险性（P）分级

根据危险物质数量与临界量比值（Q）和行业及生产工艺（M），按照下表确定危险物质及工艺系统危险性等级（P），分别以P1、P2、P3、P4 表示。

表2.6-15  危险物质及工艺系统危险性等级判断(P)表

| 危险物质数量与临界量比值（Q） | 行业及生产工艺（M） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | M1 | M2 | M3 | M4 |
| Q≥100 | P1 | P1 | P2 | P3 |
| 10≤Q＜100 | P1 | P2 | P3 | P4 |
| 1≤Q＜10 | P2 | P3 | P4 | P4 |

通过上表确定，本项目危险物质及工艺系统危险性等级为P4。

- 2.6.6.2环境敏感程度E的分级

（1）大气环境

依据环境敏感目标环境敏感性及人口密度划分环境风险受体的敏感性，共分为三种类型，E1为环境高度敏感区，E2为环境中度敏感区，E3为环境低度敏感区，分级原则见下表。

表2.6-16  大气环境敏感程度分级表

| 分级 | 大气环境敏感性 |
| --- | --- |
| E1 | 周边5km范围内居住区、医疗卫生、文化教育、科研、行政办公等机构人口总数大于5万人，或其他需要特殊保护区域；或周边500m范围内人口总数大于1000人；油气、化学品输送管线管段周边200m范围内，每千米管段人口数大于200人。 |
| E2 | 周边5km范围内居住区、医疗卫生、文化教育、科研、行政办公等机构人口总数大于1万人，小于5万人；或周边500m范围内人口总数大于500人，小于1000人；油气、化学品输送管线管段周边200m范围内，每千米管段人口数大于100人，小于200人。 |
| E3 | 周边5km范围内居住区、医疗卫生、文化教育、科研、行政办公等机构人口总数大于小于1万人；或周边500m 范围内人口总数小于500人；油气、化学品输送管线管段周边200m范围内，每千米管段人口数小于100人。 |

根据环境风险保护目标调查（详见2.8小节），项目周边500m范围内人口总数小于500人，5km范围内人口总数大于1万人，小于5万人。因此，判定项目大气环境敏感程度为E2，即环境中度敏感区。

（2）地表水环境

地表水功能敏感性分区见下表。

表2.6-17  地表水功能敏感性分区表

| 分级 | 地表水环境敏感特征 |
| --- | --- |
| 敏感F1 | 排放点进入地表水水域环境功能为Ⅱ类及以上，或海水水质分类为第一类；或以发生事故时，危险物质泄漏到水体的排放点算起，排放进入受纳河流最大流速是，24h 流经范围内跨国界的。 |
| 较敏感F2 | 排放点进入地表水水域环境功能为Ⅲ类，或海水水质分类为第二类； 或以发生事故时，危险物质泄漏到水体的排放点算起，排放进入受纳河流最大流速是，24h 流经范围内跨省界的。 |
| 低敏感F3 | 上述地区之外的其他地区。 |

根据调查，项目所在区域地表水功能敏感性分区为低敏感F3。

地表水环境敏感目标分级见下表。

表2.6-18  地表水环境敏感目标分级表

| 分级 | 地表水环境敏感目标 |
| --- | --- |
| S1 | 发生事故时，危险物质泄漏到内陆水体的排放点下游（顺水流向）10km 范围内、近岸海域一个潮周期水质点可能达到的最大水平距离的两倍范围内，有如下一类或多类环境风险受体：集中式地表水饮用水水源保护区（包括一级保护区、二级保护区及准保护区）；农村及分散式饮用水水源保护区；自然保护区；重要湿地；珍稀濒危野生动植物天然集中分布区；重要水生生物的自然产卵场及索饵场、越冬场和洄游通道；世界文化和自然遗产地；红树林、珊瑚礁等滨海湿地生态系统；珍稀、濒危海洋生物的天然集中分布区；海洋特别保护区；海上自然保护区；盐场保护区；海水浴场；海洋自然历史遗迹；风景名胜区；或其他特殊重要保护区域。 |
| S2 | 发生事故时，危险物质泄漏到内陆水体的排放点下游（顺水流向）10km 范围内、近岸海域一个潮周期水质点可能达到的最大水平距离的两倍范围内，有如下一类或多类环境风险受体：水产养殖区；天然渔场；森林公园；地质公园；海滨风景游览区；具有重要经济价值的海洋生物生存区域。 |
| S3 | 发生事故时，危险物质泄漏到内陆水体的排放点下游（顺水流向）10km 范围内、近岸海域一个潮周期水质点可能达到的最大水平距离的两倍范围内，无上述类型1和类型2 包括的敏感保护目标。 |

根据调查，项目所在区域地表水环境敏感目标分级为低敏感S3。

依据事故情况下危险物质泄漏到水体的排放点受纳地表水体功能敏感性，与下游环境敏感目标情况，共分为三种类型，E1 为环境高度敏感区，E2 为环境中度敏感区，E3 为环境低度敏感区，分级原则见下表。

表2.6-19  地表水环境敏感程度分级表

| 环境敏感目标 | 地表水功能敏感性 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | F1 | F2 | F3 |
| S1 | E1 | E1 | E2 |
| S2 | E1 | E2 | E3 |
| S3 | E1 | E2 | E3 |

由上表可知，项目地表水环境敏感程度为E3，环境低度敏感区。

（3）地下水环境

地下水功能敏感性分区见下表。

表2.6-20  地下水功能敏感性分区表

| 分级 | 地下水环境敏感特征 |
| --- | --- |
| 敏感G1 | 集中式饮用水水源（包括已建成的在用、备用、应急水源，在建和规划的饮用水水源）准保护区；除集中式饮用水水源以外的国家或地方政府设定的与地下水环境相关的其他保护区，如热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源保护区。 |
| 较敏感G2 | 集中式饮用水水源（包括已建成的在用、备用、应急水源，在建和规划的饮用水水源）准保护区以外的补给径流区；未划定准保护区的集中式饮用水水源，其保护区以外的补给径流区；分散式饮用水水源地；特殊地下水资源（如热水、矿泉水、温泉等）保护区以外的分布区等其他未列入上述敏感分级的环境敏感区a。 |
| 低敏感G3 | 上述地区之外的其他地区。 |
| a“环境敏感区”是指《建设项目环境影响评价分类管理名录》中所界定的涉及地下水的环境敏感区。 |  |

根据调查，项目所在区域下水功能敏感性分区为较敏感G2。

包气带防污性能分级见下表。

表2.6-21  包气带防污性能分级表

| 分级 | 包气带岩土的渗透性能 |
| --- | --- |
| D3 | Mb≥1.0m，K≤1.0×10-6cm/s，且分布连续、稳定 |
| D2 | 0.5m≤Mb＜1.0m，K≤1.0×10-6cm/s，且分布连续、稳定 Mb≥1.0m，1.0×10-6cm/s≤ K≤1.0×10-4cm/s，且分布连续、稳定 |
| D1 | 岩（土）层不能满足上述“D2”和“D3”条件 |
| Mb：岩土层单层厚度K：渗透系数 |  |

根据调查，根据调查和查阅相关资料，1.0×10-6cm/s≤ K≤1.0×10-4cm/s，岩层单层厚度大于Mb＞1.0m，且分布连续、稳定。由此判定，项目所在区域包气带防污性能为D2。

依据地下水功能敏感性与包气带防污性能，共分为三种类型，E1为环境高度敏感区，E2 为环境中度敏感区，E3 为环境低度敏感区，分级原则见下表。

表2.6-22  地下水环境敏感程度分级表

| 环境敏感目标 | 地表水功能敏感性 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | G1 | G2 | G3 |
| D1 | E1 | E1 | E2 |
| D2 | E1 | E2 | E3 |
| D3 | E1 | E2 | E3 |

由上表可知，项目地下水环境敏感程度为E2，环境中度敏感区。

- 2.6.6.3环境风险潜势划分

根据建设项目涉及的物质和工艺系统的危险性及其所在地的环境敏感程度，结合事故情形下环境影响途径，对建设项目潜在环境危害程度进行概化分析，按照表2.6-23确定环境风险潜势。

表2.6-23  建设项目环境风险潜势划分

| 环境敏感程度（E） | 危险物质及工艺系统危险性（P） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 极高危害（P1） | 高度危害（P2） | 中度危害（P3） | 轻度危害（P4） |
| 环境高度敏感区（E1） | Ⅳ+ | Ⅳ | Ⅲ | Ⅲ |
| 环境中度敏感区（E2） | Ⅳ | Ⅲ | Ⅲ | Ⅱ |
| 环境低度敏感区（E3） | Ⅲ | Ⅲ | Ⅱ | Ⅰ |
| 注：Ⅳ+为极高环境风险 |  |  |  |  |

根据上表进行判定，本项目大气环境风险潜势为Ⅱ，地表水环境风险潜势为Ⅰ，地下水环境风险潜势为Ⅱ。项目环境风险潜势综合等级取各要素等级的相对高值，则本项目环境风险潜势综合等级为Ⅱ。

- 2.6.6.4风险评价等级和评价范围

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），环境风险评价工作等级划分为一级、二级、三级。环境风险评价工作等级划分依据见表2.6-24。

表2.6-24    环境风险评价工作等级划分依据表

| 环境风险潜势 | Ⅳ、Ⅳ+ | Ⅲ | Ⅱ | Ⅰ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 评价工作等级 | 一 | 二 | 三 | 简单分析a |
| a是相对于详细评价工作内容而言，在描述危险物质、环境影响途径、环境危害后果、风险防范措施等方面给出定性的说明。见导则附录 A。 |  |  |  |  |

根据表2.6-24，本项目大气环境风险潜势为Ⅱ，评价等级为三级，地表水环境风险潜势为Ⅰ，评价等级为简单分析，地下水环境风险潜势为Ⅱ，评价等级为三级。项目风险评价等级及评价范围见表2.6-25。

表2.6-25  项目风险评价等级及评价范围一览表

| 环境要素 | 环境风险潜势 | 评价工作等级 | 评价范围 |
| --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | Ⅱ | 三级 | 距项目边界3km的圆形 |
| 地表水环境 | Ⅰ | 简单分析 | / |
| 地下水环境 | Ⅱ | 三级 | 和地下水环境评价范围一致 |

- 2.7环境功能区划

（1）大气环境功能区

根据邯郸市大气环境功能区划等有关规定，本项目所在区域属于《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中规定的二类区。

（2）地下水环境功能区划

根据《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中规定，该区域地下水质量执行《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中Ⅲ类标准。

（3）声环境功能区划

该区域为《声环境质量标准》（GB3096-2008）中3类功能区。

（4）土壤环境功能区划

该项目占地区域属于《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）中的第二类用地，周边农用地属于《土壤环境质量  农用地土壤污染风险管控标准》（试行）（GB15618-2018）。

- 2.8环境保护目标

本项目评价区域内没有自然保护区、水源地、重点文物、珍稀动植物等特殊环境敏感点。评价范围内环境保护目标及保护级别见表2.8-1~表2.8-3。

表2.8-1  环境保护目标及保护级别

| 环境 要素 | 保护对象 | 坐标（°） |  | 保护 对象 | 相对项目方位及距离（m） | 保护级别 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 经度 | 纬度 |  |  |  |
| 环境 空气 | 沙圪塔 | 115.005398 | 36.316338 | 居民 | SE，150 | 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及修改单中二级标准 |
|  | 漳河村 | 115.023251 | 36.324663 | 居民 | E，1955 |  |
|  | 陈小屯村 | 115.013380 | 36.305609 | 居民 | SE，1598 |  |
|  | 沙口集乡 | 115.023122 | 36.303720 | 居民 | SE，2263 |  |
|  | 南沙口村 | 115.008874 | 36.292906 | 居民 | SE，2435 |  |
|  | 杜二庄村 | 114.998446 | 36.302176 | 居民 | S，1453 |  |
|  | 大斜街村 | 114.981365 | 36.301146 | 居民 | SW，1953 |  |
|  | 生熟疃村 | 114.977074 | 36.314793 | 居民 | W，1259 |  |
|  | 清化里村 | 114.987373 | 36.320200 | 居民 | W，500 |  |
|  | 六十疃村 | 115.004883 | 36.342430 | 居民 | N，1550 |  |
|  | 河沟村 | 115.007758 | 36.328011 | 居民 | NE，1550 |  |
|  | 旭日中学 | 114.996471 | 36.328955 | 师生 | N，415 |  |
| 声环境 | 厂界 |  |  |  |  | 《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类 |
| 土壤 | 项目厂区 |  |  |  |  | 《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）第二类用地 |
|  | 周边耕地 |  |  |  |  | 《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准》（试行）（GB15618-2018） |
| 生态环境 | - 项目厂区范围内 |  |  |  |  | - 生态环境不受明显影响 |

# 3建设项目工程分析

- 3.1工程概况

- 3.1.1项目基本信息

（1）项目名称：中普精密制造有限公司冷轧带钢生产项目。

（2）建设单位：中普精密制造有限公司。

（3）建设性质：新建。

（4）建设地点：项目位于河北省邯郸市魏县经济开发区创业大街东侧，厂址中心地理坐标为北纬36°19′12.256′′，东经114°59′53.168′。项目厂区东侧和南侧为空地；西临创业大街，隔创业大街为河北聚银企业管理服务有限公司；北侧为邯郸快科增设电梯有限公司。距本项目厂区最近的敏感点为项目厂界东南150m处的沙圪塔村。

（5）建设规模：本项目建成后年产120吨冷轧带钢产品，其中：冷轧商品板卷30万吨/年，热镀锌商品板卷60万吨/年，彩涂商品板卷30万吨/年。

（6）工程投资：本项目总投资200000万元，其中环保投资1165万元，占总投资的0.58%。

（7）工程占地：本项目占地面积500亩，为魏县经济开发区工业用地。

（8）劳动定员及工作制度：本项目劳动定员400人，年有效工作日为300天，年工作时数为7200小时，实行四班三运转连续工作制。

- 3.1.2项目主要建设内容

（1）工程组成

本项目总用地面积500亩（333335m2），总建筑面积218723.7m2。购置1套1450推拉式酸洗机组、2套1380六辊可逆冷轧机组、2套1150六辊可逆冷轧机组、3套1450连续热镀锌机组、2套1450彩涂机组等主要生产设备。配套建设的公辅设施包括：变电所、废酸再生装置、给排水设施、燃气设施、热力设施、保护气体站、空压站、锅炉房等。

项目工程组成见表3.1-1。

表3.1-1  本工程组成一览表

| 序号 | 项目名称 |  | 建设内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | 主体工程 |  |  |
| 1 | 酸洗车间 |  | 1层，建筑面积4636.25m2，建设1套酸洗机组 |
| 2 | 冷轧车间 |  | 1层，建筑面积17685.38m2，建设4套冷轧机组 |
| 3 | 镀锌彩涂车间 |  | 1层，建筑面积69354.6m2，建设3套热镀锌机组、2套彩涂机组 |
| 二 | 辅助工程 |  |  |
| 1 | 办公楼 |  | 5层，建筑面积4500m2，主要为办公用房 |
| 2 | 倒班宿舍 |  | 5层，建筑面积3150m2，主要为职工休息用房 |
| 3 | 锅炉房 |  | 1层，建筑面积1080m2 |
| 4 | 废水处理站及水池 |  | 1 /3层，建筑面积3840.3m2，用于处理乳化液废水、碱性稀含油废水，设计处理能力120m3/h |
| 5 | 废酸再生站及水池 |  | 1 /5层，建筑面积4182.8m2，采用喷雾焙烧方式工艺处理废酸，设计处理能力5m3/h |
| 6 | 变电站 |  | 1层，建筑面积3725m2，110kV降压变电站 |
| 7 | 脱盐水站 |  | 1层，建筑面积512.4m2 |
| 8 | 循环水泵站及消防泵站 |  | 1层，建筑面积1598.4m2 |
| 9 | 保护气体站 |  | 1层，建筑面积536.7m2，主要用于制氢、制氮 |
| 10 | 空压站 |  | 1层，建筑面积368.9m2，主要用于提供生产用压缩空气 |
| 11 | 危废间 |  | 1层，建筑面积972m2，主要用于项目产生的危险废物的暂存 |
| 12 | RTO废气处理站 |  | 1层，建筑面积375.75m2 |
| 三 | 公用工程 |  |  |
| 1 | 供水系统 |  | 市政自来水 |
| 2 | 供电系统 |  | 园区供电线路供电 |
| 3 | 供热系统 |  | 2台10t/h燃气锅炉 |
| 四 | 储运工程 |  |  |
| 1 | 露天堆场 |  | 占地面积4176m2 |
| 五 | 环保工程 |  |  |
| 1 | 废气 | 酸洗槽盐酸雾：密闭负压集气+酸雾净化系统+排气筒； 冷轧乳化液油雾废气：油雾净化系统； 脱脂工序含碱废气：碱雾洗涤塔； 退火工序废气：燃用天然气+高排气筒； 镀锌工序废气：负压槽边吸风+袋式除尘器+高排气筒； 废酸处理站废气：碱洗塔、塑烧板式除尘器； 彩涂机组有机废气：焚烧炉+排气筒； 锅炉：燃用天然气+高排气筒； 食堂油烟：静电油烟净化器处理； |  |
| 2 | 废水 | 循环冷却系统排水、脱盐水站反渗透废水、锅炉排污水、含油废水、含乳化液废水、酸碱废水、车间冲洗水经厂区污水处理站处理后经园区污水管网排入园区污水处理厂。餐饮废水经隔油池处理后同职工生活污水一同经化粪池处理，最后经园区污水管网排入园区污水处理厂。 |  |
| 3 | 噪声 | 采取基础减震、加装消音器以及厂房隔声的方法进行降噪。 |  |
| 4 | 固废 | 废酸处理站制取氧化铁粉，作为资源外售；污水处理站污泥、废油、废乳化液、锌渣、锌尘厂内暂存，定期交有资质单位处理；切头废料外售钢铁企业作为原料；生活垃圾委托当地环卫部门统一处理。 |  |

- 3.1.3原辅料、燃料及能源

- 3.1.3.1原辅料、燃料及能源消耗情况

项目主要原辅料、燃料及能源消耗一览表见表3.1-2。

表3.1-2    主要原辅料、燃料及能源消耗一览表

| 项目 | 原辅材料名称 | 涉及使用工段 | 规格或浓度 | 年用量 | 包装形式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 酸洗工艺 (1条) | 钢卷 | 全线 | 带钢厚度：1.5~4.0mm 带钢宽度：800~1350mm | 120万吨 | 捆带捆扎 |
|  | 工业合成盐酸 | 工艺循环段 | 31~33% | 1800吨 | 罐体 |
|  | 脱盐水 | 酸循环 | 30kg/t | 36000t | 管道 |
|  | 循环冷却水 | 全线 | 60kg/t | 72000t | 管道 |
|  | 电 | 全线 | 12~15kw/t | 1.5×107kwh | 电网 |
|  | 蒸汽 | 工艺段 | 34kg/t | 40000t | 管道 |
| 冷轧工艺 (4套) | 酸洗后的热轧带卷 | 冷轧机 | 厚度：2.0-4.0mm 板宽：700-1250mm | 120万t |  |
|  | 轧制油 | 轧机工艺润滑 | 轧制油 | 490t |  |
|  | 脱盐水 | 工艺润滑乳化液 |  | 8400m3 | 管网 |
|  | 循环冷却水 | 电机冷却及液压站冷却等 |  | 15840000m3 | 管网/循环使用 |
|  | 电 | 轧机机组 |  | 127200000kwh | 电网 |
|  | 蒸汽 | 乳化液加热 | 4000kg/h | 2000kg/0.5h*3次 | 管网 |
|  | 压缩空气 | 机前机后吹扫 |  | 86400000m3/h | 管网 |
| 薄板热镀锌工艺 (2条) | 冷轧板 | 镀锌机组 | 厚度：0.11-1.2mm 板宽：750-1250mm | 463770t |  |
|  | 锌锭 | 锌锅 | Al：0.8-1.0%，余量Zn | 5490 t |  |
|  | 脱脂剂 | 脱脂段 | 30% | 144t | 桶装 |
|  | 钝化剂 | 化学处理段 | 无铬钝化剂 | 63t | 桶装 |
|  | 脱盐水 | 脱脂段、水淬槽补水等 | 硬度≤0.03mmol/L | 39600m3 |  |
|  | 循环冷却水 | 退火炉及液压站等 |  | 6150000m3 |  |
|  | 电 | 镀锌机组 |  | 31500000kwh |  |
|  | 天然气 | 还原退火炉及化学处理后烘干炉 |  | 11250000Nm3 |  |
|  | 保护气 | 还原退火炉 |  |  |  |
|  | N2 |  | 纯度：99.9995% 露点：-60℃ O2：≤5ppm | 3240000Nm3 |  |
|  | H2 |  | 纯度：99.9995% 露点：-60℃ O2：≤5ppm | 1080000Nm3 |  |
| 厚板热镀锌工艺 (1条) | 冷轧板 | 镀锌机组 | 厚度：0.4-3.0mm 板宽：800-1250mm | 463770t |  |
|  | 锌锭 | 锌锅 | Al：0.8-1.0%，余量Zn | 5490t |  |
|  | 脱脂剂 | 脱脂段 | 30% | 144t | 桶装 |
|  | 钝化剂 | 化学处理段 | 无铬钝化剂 | 63t | 桶装 |
|  | 脱盐水 | 脱脂段、水淬槽补水等 |  | 39600m3 |  |
|  | 循环冷却水 | 退火炉及液压站等 |  | 6150000t |  |
|  | 电 | 镀锌机组 |  | 31500000kwh |  |
|  | 天然气 | 还原退火炉及化学处理后烘干炉 |  | 11250000Nm3 |  |
|  | 保护气 | 还原退火炉 |  |  |  |
|  | N2 |  | 纯度：99.9995% 露点：-60℃ O2：≤5ppm | 756000Nm3 |  |
|  | H2 |  | 纯度：99.9995% 露点：-60℃ O2：≤5ppm | 4680000Nm3 |  |
| 彩涂工艺 (2条) | 钢卷 | 全线 | 厚0.2-1.2mm 宽750-1250mm | 30万t |  |
|  | 涂料 | 辊涂段、调漆间 | 30-45秒 | 7500t | 桶装 |
|  | 稀释剂 | 辊涂段、调漆间 | 11-12秒 | 1200t | 桶装 |
|  | 脱脂剂 | 清洗段 | 25-30% | 45t | 桶装 |
|  | 钝化剂 | 化涂段 | 无铬钝化剂 | 45t | 桶装 |
|  | 脱盐水 | 水洗三、钝化配液、强冷装置等 | 硬度≤0.03mmol/L | 55000m3 |  |
|  | 循环冷却水 | 风机及液压站等 |  | 1650000t |  |
|  | 电 | 全线 |  | 6500kwh |  |
|  | 天然气 | 焚烧系统 | 50-80Kpa | 1860Nm3 |  |
| 酸再生工艺 | 废酸 | 酸再生 | 200g/l | 36000m3 | 罐装 |
|  | 漂洗水 | 酸再生 | ＜15g/l | 14400m3 | 罐装 |
|  | NaOH | 酸再生 | 40% | 21600kg | 罐装 |
|  | 压缩空气 | 酸再生 | 0.4-0.6MPA | 1440000Nm3 |  |
|  | 水 | 酸再生 |  | 7200m3 |  |
|  | 电 | 酸再生 |  | 3168000kw |  |
|  | 天然气 | 酸再生 |  | 3240000m3 |  |
|  | 保护气 | 酸再生 |  | 无 |  |
| 制氮工艺 | 空气 | 制氮 | 常规空气 | 80000万Nm3 |  |
|  | 液氮 | 应急氮气 | 纯度99.99% | 不固定 | 液氮罐储存 |
|  | 水 | 制氮各工段 | 循环水 | 60万t | 管道输送 |
|  | 电 | 制氮各工段 | 380V/220V | 800万t | 电缆输送 |
|  | 氢气 | 氮气纯化 | 纯度99.999% 压力~0.6MPa | 48万Nm3 | 管道输送 |
| 制氢工艺 | 天然气 | 天然气转化工段 | 0.6Mpa，组分：业主提供 | 1800000Nm3 | 管道输送 |
|  | 脱盐水 | 天然气转化工段 | 0.3Mpa | 2000t | 管道输送 |
|  | 循环冷却水 | 天然气转化工段 | 0.4Mpa,32度 | 循环量：480000t | 管道输送 |
|  | 电 | 天然气转化工段 | 380V，50HZ | 480000kwh |  |
|  | 氮气 | 天然气转化工段 | 0.6Mpa,99.9% | 600Nm3 | 管道输送 |
|  | 仪表空气 | 天然气转化工段 | 0.6Mpa,露点-40度 | 320000Nm3 | 管道输送 |
|  | 蒸汽 | 天然气转化工段 | 0.6Mpa | 8t | 管道输送 |
| 脱盐水工艺 | 杀菌剂 |  | 10%溶液 | 2.5t | 桶装液体 |
|  | 絮凝剂 |  | 10%溶液 | 2.5t | 袋装粉剂 |
|  | 还原剂 |  | 10%溶液 | 5t | 袋装粉剂 |
|  | 阻垢剂 |  | 10%溶液 | 10t | 桶装液体 |
|  | 水 | 原料 |  | 90t |  |
|  | 电 |  | 380V/220V | 1080000kwh |  |
| 污水处理工艺 | 净水剂 | 乳化液废水混凝池 碱性稀含油废水混凝池 酸性废水混凝池 | 10%溶液 | 160t | 袋装粉剂 |
|  | PAM | 乳化液废水混凝池 碱性稀含油废水混凝池 酸性废水混凝池 | 0.2%溶液 | 6t | 袋装粉剂 |
|  | 液碱 | 乳化液废水中和池 酸性废水中和池 | 30%溶液 | 900t | 30%溶液 |
|  | 石灰 | 酸性废水中和池 | 10%溶液 | 380t | 粉剂 |
|  | HCL | 碱性废水中和池 ph回调池 | 31%溶液 | 40t | 31%溶液 |
|  | 工业水 | 加药系统 |  | 2000t |  |
|  | 压缩空气 | 气动隔膜泵 仪表 | 0.5-0.6MPa已除油 | 间断使用，平均2.5m3/min |  |
|  | 蒸汽 | 乳化液废水调节池 乳化液废水隔油池 废油池 | 饱和蒸汽温度大于150℃ | 间断使用，平均40kg/h |  |
|  | 工业电 |  | 380V/220V | 2520000KWh |  |

- 3.1.3.2主要原辅材料及燃料理化性质

原辅材料中化学品的理化性质见表：

表3.1-3  主要原辅材料理化性质

| 名称 | 分子式 | 理化特性 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 盐酸 31% | HCL | HCL气体的水溶液。纯盐酸为无色液体，在空气中冒烟，有刺鼻臭味。粗盐酸因含杂质氯化铁而带黄色。盐酸是一种强酸，具有一切酸的特性。 | 广泛应用于化学工业、石油工业、冶金工业、印染工业等。商品浓盐酸含37～38%HCL，密度1.19。能与许多金属作用。 |
| 氢氧 化钠 | NaOH | 俗名火碱、烧碱、苛性钠。熔点318.4 ℃，沸点1390 ℃。常温下是一种白色晶体，具有强腐蚀性。易溶于水，其水溶液呈强碱性，能与许多有机、无机化合物起化学反应，腐蚀性很强，能灼伤人体皮肤等。 | 广泛应用于洗涤剂、肥皂、造纸、印染、纺织、医药、染料、金属制品、基本化工及有机化工工业。 |
| 锌 | Zn | 锌是一种蓝白色金属。密度为7.14g/cm3，熔点为419.5℃。在室温下，性较脆；100～150℃时，变软；超过200℃后，又变脆。 锌的化学性质活泼，在常温下的空气中，表面生成一层薄而致密的碱式碳酸锌膜，可阻止进一步氧化。 | 由于锌在常温下表面易生成一层保护膜，最大的用途是用于镀锌工业。热镀锌合金表面氧化后形成一层均匀的碱式碳酸锌氧化膜保护层。 |
| 高浓度盐酸酸雾抑制剂 |  | 本品为液体，主要成分为表面活性剂、润滑剂、有机酸缓蚀剂和溶剂等。呈淡黄色，无杂质、无臭、不燃、不爆、不腐蚀，运输安全。 PH值：2.3~2.8 ，水不溶物：＜2%。 | 先把槽内内加入少量盐酸，把工件加入，再把抑雾剂加入，最后盐酸加至工作液面 |
| 乳化液 |  | 主要成分为油脂、润滑剂、乳化剂、抗腐剂、抗氧剂等。用于轧制时润滑、冷却带钢和轧辊。 |  |

- 3.1.4产品方案

项目产品方案见表3.1-4。

表3.1-4  项目产品方案表

| 序号 | 产品名称 | 规格 | 产量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 冷轧商品板卷 | 材质：普通碳素钢、优质碳素钢、低合金结构钢 带钢厚度：（0.12-1.2 ）mm 带钢宽度：（700-1250）mm 钢卷内径：φ508mm 钢卷外径：（φ900-φ2000）mm 钢卷重量：Max. 26t | 30t/a |
| 2 | 热镀锌商品板卷 | 厚板 带钢厚度：（0.4-3.0 ）mm 带钢宽度：（800-1250）mm 钢卷内径：φ508mm/φ610mm 钢卷外径：φ900mm/φ1650mm 钢卷重量：Max. 15t 锌层厚度：（30-300）g/m2（双面） | 60t/a |
|  |  | 薄板 带钢厚度：（0.11-1.2 ）mm 带钢宽度：（750-1250）mm 钢卷内径：φ508mm/φ610mm 钢卷外径：Max.φ2000mm；Min.φ800mm 钢卷重量：Max. 15t 锌层厚度：（15-150）g/m2（双面） |  |
| 3 | 彩涂商品板卷 | 带钢厚度：（0.2-1.2 ）mm（热镀锌商品板卷） 带钢宽度：（750-1250）mm 钢卷内径：φ508mm/φ610mm 钢卷外径：Max.φ1650mm；Min.φ800mm 钢卷重量：Max. 15t；Min.3t 涂层种类：环氧、聚酯、聚氨酯、高性能聚氨酯、硅改性聚酯、聚偏氟乙烯 涂层厚度：正面单层底漆干膜厚度可在（5〜15）μm之间调整；反面单层底漆干膜厚度可在（3〜10）μm之间调整；正面单层面漆干膜厚度可在（10〜25）μm之间调整；反面单层面漆干膜厚度可在（3〜10）μm之间调整；干膜涂层总厚度基准为30μm（双面） | 30t/a |

- 3.1.5主要生产设备

项目主要生产设备见表3.1-5。

表3.1-5  项目主要生产设备一览表

| 序号 | 设备名称 | 规格型号/能力 | 数量 （台/套） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 酸洗车间 |  |  |  |  |
| 1 | 酸洗机组 | 1450推拉式 | 1 |  |
| 冷轧车间 |  |  |  |  |
| 1 | 冷轧机组 | 1150轧机 | 2 |  |
| 2 |  | 1380轧机 | 2 |  |
| 镀锌彩涂车间 |  |  |  |  |
| 1 | 厚板热镀锌机组 | 1450连续机组 | 1 |  |
| 2 | 薄板热镀锌机组 | 1450连续机组 | 2 |  |
| 3 | 彩涂机组 | 1450机组 | 2 |  |

- 3.1.7公用工程

- 3.1.7.1给排水

(1)给水

现有工程总用水量为59912.7m3/d，其中新水用量为1957.5m3/d，重复用水量为57955.2m3/d，水的重复利用率为96.7%。

a.新水

现有工程新水取自厂区现有自备水井，总计用量为1957.5m3/d，主要用于循环水系统补水（552m3/d）、脱盐水站用水（1089m3/d）和酸洗机组酸雾净化系统用水（78m3/d）、碱雾净化系统用水（103.5m3/d）、废酸再生废气净化系统用水（75m3/d）、生活用水（60m3/d）。

b.循环水

现有工程循环水量总计56785.2m3/d，分别用于设备冷却、锅炉蒸汽冷凝水回收、酸洗机组酸雾净化系统、废酸再生焙烧废气净化系统、碱雾净化系统等。

c.串级用水

现有工程串级用水量总计为1170m3/d，用于脱盐水站回用水（210m3/d）、锅炉补水用水（3m3/d）、循环冷却系统补水（261m3/d）、新盐酸稀释用水（6m3/d）、轧制机组用水（75m3/d）、热镀锌及彩涂机组漂洗用水（216m3/d）、脱脂机组漂洗用水（159m3/d）、酸洗机组漂洗用水（189m3/d）、再生酸系统补水用水（51m3/d）。

（2）排水

现有工程外排废水量总计1026m3/d，排入邯郸经济技术开发区污水处理厂进一步处理。

a.脱盐水制备系统排污水：脱盐水站反渗透废水390m3/d，直接排入邯郸经济技术开发区污水处理厂处理。

b.锅炉排污水：锅炉排污水3m3/d，直接排入邯郸经济技术开发区污水处理厂处理。

c.净环水系统排污水：设备冷却净环水系统为保持水质稳定，需排放废水201m3/d，直接排入邯郸经济技术开发区污水处理厂处理。

d.含油废水、酸性废水、碱性废水：含油废水：含油废水产生量总计360m3/d，包括轧制机组废水60m3/d、热镀锌脱脂机组漂洗废水129m3/d、热镀锌机组漂洗废水171m3/d。含油废水集中排入含油废水处理系统净化处理，处理后排入厂区酸碱废水处理系统进一步处理。

酸性废水：酸性废水产生量总计198m3/d，包括酸洗机组漂洗废水153m3/d、废酸再生焙烧废气净化系统废水45m3/d（其中6m3/d 用于再生酸吸收用水）。酸性废水排入厂区酸碱废水处理系统处理。

碱性废水：碱性废水产生量总计63m3/d，为碱雾净化系统废水63m3/d。碱性废水排入厂区酸碱废水处理系统处理。

综上，含油废水、酸性废水及碱性废水产生量合计621m3/d，其中废水处理站处理过程中损失21m3/d，作为脱盐水制备系统（210m3/d）及再生盐酸吸收（6m3/d），串联供水量216m3/d，384m3/d 排入邯郸经济技术开发区污水处理厂处理。

e.生活污水：生活污水排放量为48m3/d，经化粪池处理后，排入邯郸经济技术开发区污水处理厂处理。

- 3.1.7.2供电

本项目供电由园区供电站引入，供厂区生产及生活用电。由于本项目用电负荷较大，拟新建110kV变电站一座。

- 3.1.7.3供热

项目拟釆用0.2MPa蒸汽供暖，由生产用蒸汽降压获得。供暖建筑包括综合 水泵站、废水处理站、空压站、车间办公室等，室内温度由具体功能确定。办公楼、宿舍楼釆用热水采暖，采暖热源来至换热站。

- 3.1.7.4制冷

为保证电气室内的电气设备正常运行，消除电气设备散发的热量，高压配电室、低压配电室、PLC室、传动控制室等房间采用风冷冷风型空调机进行夏季除热降温，以满足生产工艺要求。

为改善工作环境，操作室、车间管理室根据负荷大小采用分体风冷柜式空调机或风冷壁挂式空调机。

- 3.1.7.5供气

项目天然气用量较大，由市政燃气部门负责将管道接至建设场地附近，公司减压后使用。

- 3.1.8平面布置

项目位于厂区西部，东部为厂区预留空地。项目宿舍和办公楼位于项目所在地西北部。公辅设施位于项目所在地东北部，自北向南依次为酸再生站、锅炉房、危废间、变电站。宿舍、办公楼与公辅设施之间为酸洗车间，其南侧依次为冷轧车间和镀锌彩涂车间。

项目总体布置符合工艺流程要求，人流物流顺畅合理，厂区交通便利，功能分区明确，整体布局紧凑合理，合理利用场地条件，达到有利生产，方便管理，节约投资的目的。厂区平面布置见附图。

- 3.2工程分析

- 3.2.1施工期工艺流程及排污节点简述

项目施工至竣工交付使用的基本工艺流程见图3.2-1。

设备安装

扬尘G、生活污水W、表土S、石块S等

清理平整场地

基础工程

扬尘G、设备尾气G、生活污水W、施工废水W、建筑垃圾S

工程验收

扬尘G、生活污水W、施工废水W、噪声N、建筑垃圾S

主体工程

生活污水W、噪声N、包装废弃物S

图例：G-废气；W-废水；N-噪声；S-固废

图3.2-1  工程施工流程及排污节点图

- 3.2.2营运期工艺流程及排污节点简述

- 3.2.2.1冷轧商品板卷生产工艺

本项目冷轧商品板卷生产工艺主要包括酸洗、冷轧等工序，各工序生产工艺如下:

(1)酸洗工序

外购热轧带钢钢卷由汽车运输进厂后，送至酸洗车间酸洗跨的原料区暂存。生产时由天车吊放至酸洗生产线存放台上，由人工对钢卷的钢种、板宽、板厚等核对无误后，剪断横向捆带，由上卷小车从存放台取走钢卷，送到准备地辊，铲除纵向捆带，启动地辊马达，开头导板抬起并伸出，带头沿开头导板进入五辊直头矫直机，然后按要求长度切头和切角，并将带头退回至靠近矫直机侧地辊下方。上卷小车将钢卷送往开卷机开卷，开卷后钢带带头沿铲头导板伸出，经转向辊进入9辊矫直机的夹送辊时停住，启动侧导对中装置对中带钢，然后启动九辊矫直机开始穿带。

酸洗开始后，带钢以（30～90）m/min的穿带速度依次通过6个酸洗槽(内设7对挤干辊)，每个酸洗槽长度为13.5m，6个酸洗槽总长度为81m。酸洗介质为浓度18%HCl、温度（70～85）℃的盐酸溶液(随着酸洗的进行，酸洗槽中盐酸溶液浓度逐渐降低)。带钢在酸洗槽内与流动的盐酸溶液逆流接触(酸洗时间为27～50秒钟)，除掉带钢表面的氧化铁皮，然后再进入漂洗槽，漂洗槽长度约5m。采用5段串级逆流喷淋、漂洗，除去带钢表面残留的少量酸液。清洗后带钢进入热风烘干机 内(以蒸汽为热源)烘干，再经夹送辊、二辊纠偏装置、穿带导板，进入切边圆盘剪进行切边，切边后带钢进入卷取机，卷取后由卸卷小车和钢卷鞍座运出，随后由吊车吊运至轧前库存放。当盐酸液中HCl浓度降低为45g/L、Fe2+浓度达到125g/L时，将酸洗液排出送废酸再生站再生。

酸洗过程中产生的污染物主要为带钢酸洗过程产生的盐酸雾、酸洗槽废酸与沉淀物、漂洗过程产生的酸碱废水及切边废料、锅炉房产生的烟气及锅炉排水、脱盐水站废水，以及开卷机、矫直机、烘干机、圆盘剪、分切剪、鼓风机等设备运行时产生的噪声。槽盖与酸洗槽、漂洗槽间设有水密封，已保证槽内能形成负压，槽内的酸雾酸雾吸收塔净化处理后排放，废酸送废酸再生站再生后利用，酸碱废水送酸碱废水处理站处理，切边废料外售钢铁企业用作原料，产生噪声的设备布置在厂房内，控制对周围声环境的影响。

酸洗工艺流程图如下：

图3.1-1  酸洗工艺流程图

（2)冷轧工序

经酸洗切边的带钢卷由天车吊运到受卷台上，上卷小车托起带卷送至开卷机内,开卷机以穿带速度转动，使带头沿着刮板进入开头机的夹送辊、矫直辊、切头剪，切下不合格的带头。机组继续以穿带速度将带钢向前推进，依次通过立寻辊、测厚仪台架、吹扫装置、六辊冷轧主机、机后导卫装置、事故处理剪等,最后进入右卷取机。卷取机夹住带头后，卷筒启动开始卷取带材，卷取2～3圈后冷轧机组升速轧制。当轧制到带尾在开卷机卷筒上只剩下3～4圈时，冷轧组减速轧制，当带尾快接近轧辊时轧机停止轧制。然后轧机、右卷取机反转（与第一道次相比)使带尾向左卷取机方向运行，经机前转向辊进入左卷取机钳口并咬住带材。左卷取机、主轧机、右卷取机同时启动并逐渐升速至正常至正常轧制速度，开始反向轧制。当带钢在右卷取机卷筒上只剩2～3圈时，冷轧机组减速至穿带速度直至停止。如此反复轧制4～5道次，带钢即可轧到所要求的厚度。轧制好的钢卷由卸卷小车从卷取机上卸下，运至打捆机纵向打捆一道，然后由天车吊放至轧后库中。冷轧带钢全部用作生产高等级涂层家电板的基材。

带钢厚度通过轧机前后测厚仪与液压AGC系统进行控制，轧制过程中通过倾斜控制、工作辊变辊、中间辊横移预设定以及乳化液分段冷却控制可以保证带钢板形。带钢轧制时从轧机入口侧向带钢和轧辐喷射乳化液，润滑、冷却带钢和轧辊。乳化液经回收、过滤后循环使用。

冷轧过程产生的污染物主要为润滑、冷却带钢喷淋乳化液时产生的乳化液油雾、含油和乳化液废水、循环冷却系统排水、剪切废料，以及冷轧机组噪声。拟建工程在轧机进、出口侧分别安装集气罩，将油雾捕集后送入油雾分离器过滤后经排气筒外排；含油和乳化液废水送厂区污水处理站处理；剪切废料外售钢铁企业用作炼钢原料。产生噪声的设备布置在厂房内，控制对周围声环境的影响。

冷轧工艺流程图如下：

原料（酸洗后的热轧钢带卷）

上卷

开卷

切头

冷轧（4－5道次）

卷取

卸卷

人工打捆

称重

打捆存放

图3.1-2  冷轧工艺流程图

- 3.2.2.2热镀锌商品板卷生产工艺

冷轧结束后，需进行镀锌的带钢进入热镀锌工序。本项目热镀锌商品板卷生产工艺主要包括精整、电解脱脂、连续退火、镀锌、光整、矫直、钝化及静电涂油等工序，各工序生产工艺如下:

(1)精整工序

经酸洗切边的带钢卷由天车吊运到入口鞍座，上料小车将钢卷从入口鞍座运送到开卷机卷筒上，拆卷后经头部矫平后进入精整机组，以穿带速度向前推进。精整过程可以保证带钢板形。精整好的带钢通过出口卷取机卷成钢卷，然后轨道车送连退机组与电解脱脂机组。

精整过程产生的污染物主要为剪切废料，开卷机、剪切机等设备运行时产生的噪声。本项目拟将金属废料外售；产生噪声的设备均置于厂房内，以围护结构隔声降噪。

(2)电解脱脂工序

由于轧制过程中采用乳化液喷淋冷却，表面含有油污、铁粉等杂质，为防止其退火中碳化，影响带钢表面质量，故轧后钢卷首先运至电解脱脂工序进行表面清理。吊车将钢卷送至电解脱脂机组的入口钢卷鞍座上，经开卷机开卷后，通过夹送辊送入电解脱脂机组，机组总长度约80m，最高运行速度400m/min。带钢首先进入浸没式碱液清洗槽，带钢在槽内热碱液中高速通过，带钢表面和碱液摩擦、浸润，去除附着在带钢表面的油污，再次进入碱液喷淋刷洗装置，通过边刷洗边喷淋的方式，进一步去除油污，再进入电解脱脂槽并通入直流电，在电解液中，通过极板与带钢之间的电化学反应，使带钢表面产生大量气泡，对带钢表面油膜产生强大乳化作用，从而彻底清除薄板轧制过程中附着在其表面的油脂等杂质。在电解过程中，电解槽中阴阳极互换，互换频率为一卷一换。脱脂后带钢再进入清洗槽，经热水刷洗、清水冲洗、热风干燥(以蒸汽为热源间接加热空气产生热风)后，直接送连续退火工序进行热处理。

电解脱脂过程产生的污染物主要为碱液喷洗中产生的含碱废气及含碱、含油废水，以及烘干机产生的噪声。本工程将含碱废气采用集气罩收集后送洗涤器洗涤净化处理，含油、碱废水则进入含油废水处理站净化处理，产生噪声的设备均置于厂房内，以围护结构隔声降噪。

(3)连续退火工序

经电解脱脂后的钢卷由吊车吊至连续退火炉，该设备为冷轧带钢退火的连续生产热工设备，依次经过预热、加热、均热、冷却完成连续退火热处理。各退火阶段工艺流程如下:

预热段:拟建工程预热段利用加热段燃烧废气通过热交换器加热保护气体，再由循环风机抽出，通过带有喷孔的气体喷吹风箱，把热保护气体强制喷吹到带钢表面。温度变低的保护气体，通过风机从风箱的侧缝中被抽出，再经过热交换器加热，对带钢进行循环喷吹，将带钢预热到150～200℃。

加热段:带钢从预热区出来之后进入加热部分，在炉内实现再结晶，从而提高带钢理化性能。为防止带钢表面氧化，加热部分通入氮氢保护气。退火炉的加热部分有若干辐射管沿上下穿行的带钢两面交叉布置，可保证带钢均匀受热，每个辐射管都配有烧嘴，系统以一定的空燃比向烧嘴输送助燃空气和天然气，通过燃烧天然气向炉内辐射热量，加热带钢，该段最高炉温约960～1200℃。烟气通过整个烟道系统，由排烟风机抽出。

均热段:经加热段加热后，带钢进入均热段，将带钢在规定的退火温度区间保持一段时间(约30s)，加热和均热除辐射管设置数量不同外，其它没有严格界限，其燃烧系统与加热段相同，并与加热段共用废气风机。均热段温度一般控制在750～950℃。

冷却段:经均热后的带钢进入冷却段，采用分区进行温度控制。冷却速率一般不高于30℃/s，冷保护气体通过带喷嘴的管式风箱喷吹到带钢两面，并由水冷却器和循环风机进行循环喷吹。电加热体用于预热和冷却速度过快时进行辅助加热，以保证冷却段出口带钢温度在500℃左右。

连续退火工序产生的污染物主要为退火燃烧天然气产生的烟气及鼓风机等设备噪声。

(4)热镀锌工序

退火后的带钢达到入锌锅温度便进入锌锅开始镀锌，锌锅采用陶瓷感应锌锅，镀液为锌锭熔化后的锌液。外购的锌锭加入陶瓷感应锌锅内，接通电源，采用工频感应加热方式对锌锭进行加热，直至熔化。热镀锌所用锌锭含锌率>99%，并含有微量的金属铝。由于铝对铁的亲合力强，锌液中铝优先在钢基表面形成很致密的、薄且韧的Fe-Al金属化合物( Fe2A15、FeA13)，并牢固地附着在钢基表面，起粘附镀层的媒介作用，同时可抑制Fe-Zn合金层的生长，从而改善镀层韧性。热镀锌时控制锌锅内锌液温度在600℃左右，带钢经过锌锅中的沉没辊和稳定辊后，表面粘附一薄层锌液，通过气刀喷出的压缩空气吹刮带钢表面多余的锌液，以确保带钢镀辞层的厚度及其均匀度。锌锅熔锌液面产生的锌渣由人工除。

热镀锌工序产生的污染物主要为含锌尘废气、锌渣、气刀吹扫噪声。含锌尘废气由捕集后经布袋除尘器净化排放；锌渣送有资质单位处置；产生噪声的设备均置于厂房内，以围护结构隔声降噪。

(5)平整、矫直工序

镀锌后的带钢首先进入竖直冷却段，接着经顶辊转向进入水平冷却段进行吹风冷却后，进入水淬槽进行喷淋冷却，然后进行平整、拉弯矫直。本工程热镀锌组分别设有2台平整机和2台拉矫机，带钢通过平整机消除屈服应力，调整镀锌带钢表面粗糙度，平整后的拉矫机用以改善带钢的平直度。随后带钢进入化学处理工序。

该工序产生的污染源主要为平整机、拉矫机产生的机械噪声。项目将上述设备布置在厂房内，控制对周围声环境的影响。

(6)钝化及涂油工序

经平整、矫直后的带钢进入化学处理段进行钝化处理。拟建工程设置单独的钝化处理间，采用环保型的三价铬钝化液。三价铬钝化液主要由三价铭盐如Cr2 (S04)3(成膜盐)、氧化剂、络合剂和添加剂等组成。其反应原理为钝化液中的氧化剂与镀锌层反应，使锌溶解生成Zn2+并消耗掉溶液中的H+，使锌表面溶液的pH值上升，作为成膜盐的Cr2 (S04)3中的三价铭直接与Zn2+离子反应，生成不溶性锌铬氧化物隔离层，达到钝化目的，提高镀锌板耐蚀性能。钝化处理利用辊涂机在带钢表面辊涂一层钝化膜，然后经烘干炉(以热风为热源)烘干。无退镀工序。经钝化处理的带钢，进入出口段的活套，通过张力辊，把带钢从活套内拉出。经人工检查后，送往涂油机进行涂油，接着在出口飞剪上进行分卷，切除焊缝和取样。切除的焊缝和废品，送到废品箱。涂油后的带钢经转向夹辊送到卷取机进行卷取。成品卷由卸卷小车从卷取机上取下运送到鞍座上，用天车运到成品称重包装区进行称重和打包，经包装后送成品库存放。

钝化及涂油工序产生的污染物主要为烘干炉燃烧天然气产生的烟气，钝化设施冲洗产生的含铬废水，钝化槽定期清理时产生的废钝化液，以及切除的边角废料。钝化设施在每年检修后开机前进行冲洗，产生少量的含铬废水，存于密闭设施内，送有资质单位处置；金属废料外售钢铁企业作为原料利用。

热镀锌工艺流程图如下：

原料（冷轧后的钢带卷）

开卷

带头、带尾剪切

焊接

入口活套

碱喷洗

碱刷洗

电解清洗

风冷

水冷

No.2热风干燥

光整（预留）

拉弯矫直

化学处理

烘干

出口活套

No.2热水漂洗

No.1热风干燥

退火炉段

喷吹冷却

炉鼻子

热镀锌

气刀吹扫

No.1热水漂洗

表面检查

静电涂油（预留）

热水刷洗

分段/取样

卷取

称重

包装

成品卷

图3.1-3  热镀锌工艺流程图

- 3.2.2.3彩涂商品板卷生产工艺

完成镀锌工艺后，需进行彩涂的带钢则进入彩涂工序。根据彩涂机组功能和带钢处理顺序，机组可划分为入口段、工艺段和出口段。入口段主要包括开卷、剪切、铆接等工序，为工艺段连续提供带材；工艺段主要包括脱脂、化涂、初涂、精涂及涂料固化、冷却、冷覆膜等工序，完成对带钢的工艺处理；出口段完成对带材的检查、计长、分卷和卷取。各工序生产工艺如下：

(1)入口段

工人通过天车等将带卷放到上料小车鞍座处，小车升高并将带卷运送到作业线和开卷机卷筒的中心线上。开卷机卷筒由液压涨开，使其与卷材内径胀紧，然后上料小车下降，再回到存放位置，准备操作下一个卷材。

开卷机紧靠在卷材的外径上有一个可调节的缓冲辊，当切断捆带时，用于防止带卷突然松开，该缓冲辊还可协助将卷材的头部送入前夹送机中，夹送机带辅助导板，夹送机提供卷材头部到剪切、焊机前等待连接。

剪切机用于除去有缺陷的带头，带尾。

准备好的带材通过辊道引导送入焊机（铆接机）前的支持位置，直到另一台开卷机上的带材全部放出，其尾部到达焊机（铆接机）位置时，焊机（铆接机）将两卷带材连接在一起，同时在带材上冲一个检测工艺孔，用于光幕控制系统检测带材接缝位置，并可以通过警报系统通知操作者将辊涂辊等重要的辊子抬起，避免接头对其损伤。

入口段张力辊从作业线的入口端拉带材导入入口活套。

入口活套在正常情况下是充满的，当入口段在连接停车时，它仍将带材供给到继续运行的清洗辊涂工艺段。入口活套在作业线全速运行时可供给约320m带材。在每卷带材连接周期完成后重新启动时，整个入口段将高速运行，直到入口活套充满带材，然后入口段自动减速到与清洗辊涂工艺段相同的速度。直到带卷放完为止，再重复下一个工作周期。

彩涂板入口段工序产生的污染物主要为剪切机、矫直机产生的机械噪声及切除的边角废料。工程对边角废料外售；产生噪声的设备均置于厂房内，以围护结构隔声降噪。

(2)工艺段

①预处理工艺

预处理工艺的主要目的是除去带钢表面的油脂和杂质，并通过钝化在钢板表面形成一层化学转化膜，以提高涂层与带钢基板间的附着力和带钢耐腐蚀能力。预处理工艺为：脱脂（碱喷淋+碱刷洗+水洗1～3+新鲜水喷淋）→热风干燥→化涂→化涂烘干。

板材从入口活套经过张力辊进入清洗段，清洗段有5个喷淋通道和3组辊刷机，第一个喷淋通道为喷淋脱脂段，用热的碱性清洗液喷洗带材两面，对钢板上下表面进行喷洗，将带材表面的主要杂物清洗干净；第二个喷淋通道为辊刷脱脂段，用热的碱性清洗液刷洗带材两面，进一步去除钢板表面的油污，段内配置2组辊刷机；第三个喷淋通道为水洗，用热水冲洗带材，段内配置1组辊刷机；第四个喷淋通道又为水洗，进一步冲洗掉残留在带材上的碱溶液等，并进一步清除钢板表面；最后一个喷淋通道采用纯水清洗钢板表面，置换去表面各种化学溶液中的有害离子等。每个喷淋通道中都装有一定数量的喷嘴。每段之间都装有挤干辊，用于挤掉板材表面的溶液，防止带入下一清洗段，造成窜液，挤干辊由气缸调节挤压力。

经过清洗段后的板材通过热风吹扫装置，热空气高速喷射到带材上，吹掉残留于带材上的水分使其蒸发并让带材干燥。

板材经过清洗后进入化涂机，在辊涂机内对钢板上下表面涂覆一层化学溶液。

化涂机对钢板表面进行正反面辊涂化学转化膜，每套辊涂装置上都有带料辊和辊涂辊两个辊子，并有油缸驱动的离合装置。

带材离开化学辊涂机后以自由悬挂的形式向上方通过化涂烘干炉，烘干炉调节到所需的加热工艺温度，热量采用焚烧系统余热供给，通过自身风机热风循环加热。

预处理工序产生的污染物主要为碱液喷洗中产生的碱雾、碱洗槽废碱和沉积物（主要是油脂和氧化铁皮）、含碱、含油废水、钝化槽定期清理时产生的钝化液、剪切废料、热风干燥设备和化涂烘干炉风机运行时产生的噪声。本项目拟将含碱废气采用集气罩收集后送洗涤塔洗涤净化处理；碱洗槽废碱和沉积物均属于危险废物，委托有资质的危险废物处理中心处置；含碱、含油废水进入厂区废水处理站；金属废料外售；产生噪声的设备均置于厂房内，以围护结构隔声降噪。

②涂层生产工艺

项目带材离开炉子后经冷却，再经张力辊及纠偏辊后送至初涂机。

辊涂机正反面可用同一种涂料或不同种涂料，同时对带材两面进行涂覆，涂料由取料辊从漆盘带出，漆盘具升降功能（手动蜗轮蜗杆升降），涂料旋转涂覆到涂辊上，再由涂辊涂覆到带材上，辊涂辊可与带材运行方向相反转动（逆向涂）或与带材运行方向相同转动（同向涂）。正反面两套涂头都有液压缸驱动的离合装置，在接头通过时可以同步打开。

带材先经过初涂及固化烘烤后转向经过托辊和纠偏辊后，进入精涂机和烘干炉，再经过面层辊涂（亦可再涂面层背漆），之后再经固化烘干，精涂机面漆采用快速换色，采用“U”型涂机布局。

涂层工序产生的污染物主要为初涂、精涂、流平中产生的有机废气。其中流平工序有机废气拟采用燃烧处理。

③涂层烘烤工艺

固化炉是影响生产的另一个主要因素，合理的固化工艺对产品所要达到的要求和性能非常重要。本项目采用热风循环喷吹烘烤工艺。每台炉子分4段进行单独温度控制，固化时间约25s，初涂最高板温260℃，精涂最高板温260℃。

带材离开辊涂机后以自由悬垂的形式通过油漆固化炉，靠固化炉中的热量使溶剂加热蒸发，并将带材加热到预定的温度，以固化涂层。炉内温度分区控温，靠废气焚烧余热集中供热，热风循环，在油漆固化炉炉气管路上配备有温度测量控制系统及废气流量测量报警系统，燃烧烟气尾气设氧含量测量仪，通过控制烟气中过剩氧含量来控制裂解需氧量（补风量）。

带材离开固化炉后，进行水喷淋冷却，在每个水冷却后配有双挤干机，整体机架对中，保证板材运转在辊子间。高温钢带经水喷淋冷却后，再由热风干燥。

涂层烘烤工序产生的污染物主要为漆料固化过程中产生的有机废气、固化后水冷系统排水和热风干燥设备产生的机械噪声。本项目拟将有机废气燃烧处理；水冷系统水循环使用，少量排水送厂区废水处理站；产生噪声的设备均置于厂房内，以围护结构隔声降噪。

④废气处理工艺

废气处理工艺选用RTO型焚烧炉。焚烧炉的作用是采用燃烧的方法处理掉带钢在固化时从涂料中挥发出的有机溶剂，同时加热新鲜空气来保证固化炉内的温度，焚烧炉内的燃烧温度为780℃。RTO型焚烧炉有两个蓄热室，在90～180s之间互换一次气体流动方向。新鲜的空气通过焚烧炉换热器被燃烧后的气体加热到一定温度后与冷空气进行配比送入固化炉内，补充固化炉内的热值消耗，对带钢上的油漆进行固化。进入固化炉内的热空气在固化涂料的同时，与涂料中挥发出来的有机溶剂气体混在一起，通过风机进行循环。从固化炉中出来的废气通过循环系统进入焚烧炉燃烧，温度为200～250℃，在燃烧前经过焚烧炉的蓄热体进行换热，温度提高到300～350℃，然后在焚烧炉的炉膛内燃烧。固化过程中产生的有机溶剂在焚烧炉内被燃烧，以达到环保所要求的排放标准。燃烧后的气体送到换热器，燃烧后的废气通过两次热交换后排放掉。由于从固化炉中出来的废气在燃烧前被加热，同时废气中所含的有机溶剂也可作为一种燃料，从而减少了焚烧炉的燃料消耗。

(3)出口段

出口活套在正常运行时是空的。在出口段停车卸料或分卷时，出口活套把继续从辊涂工艺段来的带材贮存起来，在下一卷开始卷取后，出口段就加快速度，把活套拉空，以保证工艺段的连续作业。

出口活套后面设置张力辊，保持出口活套中适当的张力并为卷取机提供后张力。

张力辊和夹送辊之间有一台液压剪切机切除带材的接头或分切成需要的卷重。

当带卷达到所要求的直径时，卷取机就停下来，出口液压剪工作将带材剪断，在卷取机停止之前，卸料小车停在卷取机带卷下面，带材切断后，卸料小车升起再支撑钢卷，并移动而脱开卷轴，然后将带卷送到出口鞍座上，进行捆扎和称量。

下一个带材的头部送入卷取机后，经助卷器辅助缠绕数圈后，钢带建张，卷取机加速，直到出口活套内的带材放到空套量为止，出口段就恢复到与工艺段速度，连续运行。

出口段工序产生的污染物主要为剪切废料及出口分切剪运行时产生的噪声。项目对金属废料外售；产生噪声的设备均置于厂房内，以围护结构隔声降噪。

彩涂工艺流程图如下：

图3.1-4  彩涂工艺流程图

- 3.2.2.4废酸再生工艺

拟建工程设置废酸再生站一座，用以处理酸洗机组产生的废盐酸。废酸再生采用目前先进成熟的喷雾焙烧工艺技术，废酸再生能力为5m3/h·座，HCl回收≥99%。

源于酸洗机组的废酸，用废酸泵送到再生机组的废酸罐中，经过废酸过滤器，过滤出废酸中的固体杂质。过滤后的废酸进入予浓缩器底部（流量用气动调节阀自动控制），废酸通过予浓缩器循环泵送至予浓缩器顶部进行喷洒循环，与来自焙烧炉的炉气（约400℃）进行直接热交换，将废酸中的部分水份蒸发掉约25%～30%，使废酸液体得到了浓缩，并能吸收焙烧炉燃烧废气中所含有的氧化铁粉。经过浓缩后的废酸达到浓缩指标后由予浓缩器循环泵输送到焙烧炉给料泵，焙烧炉给料泵通过变频器自动控制流量。送往焙烧炉的废酸要分别经过浓缩酸过滤器和废酸过滤站，过滤浓缩废酸的杂质，避免废酸在焙烧炉喷枪和喷嘴内造成堵塞。废酸送至焙烧炉顶部，再经喷杆、喷嘴进入焙烧炉进行喷洒。焙烧炉燃烧天然气产生的高温烟气(500～800℃)使废酸液滴蒸发干燥，陪烧炉内废酸中FeC12和FeC13发生如下反应:

2FeC12+2H2O+ 1/2O2=Fe2O3+4HCl↑

2FeC13+3H2O=Fe2O3+6HCl↑

焙烧炉气体由燃烧废气，水蒸气和氯化氢气体组成，从焙烧炉的顶部离开焙烧炉进入双旋风分离器，双旋风分离器为两个相互连接的旋风分离器构成，能将焙烧炉气体中所带出的Fe2O3粉大部分分离出来。分离出的氧化铁粉通过旋风分离器底部的旋转阀排放，返回到焙烧炉炉内。在旋风分离器底部锥体处设有温度检测。

然后焙烧炉气体进入予浓缩器，在予浓缩器中，高温气体直接与循环废酸接触，蒸发掉废酸中的25～30%水份，把焙烧炉气体的温度降到90℃左右，并且通过循环废酸把焙烧炉气体中残留的Fe2O3粉尘大部分洗掉，这时只有微量的Fe2O3粉尘还残留在气体中。

通过予浓缩器的焙烧炉气体进入的吸收塔内。在吸收塔顶部设有一个PPH喷嘴，来自酸洗机组的漂洗水（酸再生机组的冷凝水）通过吸收塔给料泵从吸收塔顶部经喷嘴进入塔内，均匀分布在塔内的PPH填料上，从吸收塔底部上升逆向流动的焙烧炉气体中氯化氢气体被吸收形成再生酸（一次吸收率为99.5﹪，形成的再生酸中HCl浓度18%~20%），再生酸从吸收塔底部自流至罐区再生酸储罐（有自动切断阀控制）。

流入再生酸储罐中的再生酸（如浓度不到或超过20%，可通过补充新酸或脱盐水来进行配制生成酸洗机组需要的再生酸），通过再生酸泵送到酸洗机组进行酸洗。

吸收塔顶部排出的焙烧尾气进入二级洗涤塔净化后排放，洗涤塔产生的含酸废水作为再生酸吸收用水。焙烧炉内产生的氧化铁颗粒下落至炉锥形底部，经旋转阀、脱氯机后再经气动传输系统密闭输送到氧化铁粉存储仓，定期由自动装袋机装袋外运。

该工序产生的废气污染源主要为氧化铁粉气相输送及装袋产生的废气，废酸再生焙烧产生的废气，另外洗涤塔定期产生部分含酸废水，固体废物主要为氧化铁粉。本项目拟在铁粉料仓的上部安装有一个塑烧板式除尘器；吸收塔顶部排出的焙烧尾气进入碱洗塔净化后排放；洗涤塔定期产生的含酸废水作为再生酸吸收用水；氧化铁粉外售。

混合气体

净化气体排空

酸洗废酸

过滤器

预浓缩器

喷雾焙烧炉

氧化铁粉料仓

氧化铁粉产品

包装机

吸收塔

烟气冷凝器

洗涤塔

废气风机

碱洗塔

净化气体排空

再生酸

去酸洗线

脱盐水

漂洗水

碱液

脱盐水

集水槽

污水处理系统

图3.1-5  酸再生工艺流程图

- 3.2.2.5保护气体制备工艺

(1)制氮工艺

项目拟采用PSA制氮机、利用变压吸附原理制取氮气。制氮装置由两个装填有分子筛的吸附塔及外围切换阀和仪表组成。净化后的压缩空气进入制氮机的吸附塔，氧气分子被碳分子筛吸附，氮气由吸附塔上部流出。工作一段时间后，碳分子筛吸附的氧达到饱和，切断该塔的进气，降低吸附塔的压力进行解吸再生。两个吸附塔交替进行吸附和脱附再生，从而获得连续的氮气流。

制氮过程产生的污染物主要是空压机运行噪声及废碳分子筛。

(2)制氢工艺

项目拟以天然气为原料，采用蒸汽转变及变压吸附（PSA）工艺分离提纯氢气的成套装置制取氢气。

在一定温度、压力下，原料气先通过钴钼加氢催化剂将有机硫转化为无机硫，在通过氧化锰及氧化锌脱硫剂，将原料气中的总硫脱至0.2ppm以下，以满足蒸汽转化催化剂对硫的要求。

天然气的蒸汽转化是以水蒸汽为氧化剂，在镍催化剂的作用下将烃类物质转化。在镍催化剂存在下其主要反应如下：

CH4 + H2O      CO + 3H2

高温转化气经过转化气蒸汽发生器进行换热后，温度降至360℃，进入中温变换反应器，在催化剂作用下发生变换反应。

CO + H2O      CO2 + H2

变换气中一氧化碳含量降至3%左右，同时产生氢气，再次回收余热后，经过水冷器冷却冷凝，经水分后进入PSA部分。

项目变压吸附提氢采用5-1-3/P工艺（5个吸附塔，1塔同时吸附，3次均压，常压解析）。原料气由吸附塔入口端进入，在出口端获得需要纯度的氢气。

制氢过程产生的废水主要是变换气冷却过程中产生的大量冷凝水，废气主要为PSA解析气、转化炉燃烧废气，固废主要为废活性炭、废催化剂、废分子筛等，噪声主要为压缩机、风机、泵等设备产生的噪声。工艺冷凝水经汽提后直接进入除氧槽，而后作为锅炉给水；PSA解析气送入转化炉燃烧；废活性炭、废催化剂、废分子筛等为危险废物，交有资质单位处理；产生噪声的设备均置于厂房内，以围护结构隔声降噪。

解吸气

天然气

压缩

2．产品氢

中 变

转 化炉

脱硫

PSA氢提纯

- 3.2.2.6脱盐水工艺

原水由原水泵加压提升，并由投加聚凝剂混合后进入多介质过滤器，在滤料层中经接触混凝过滤，去除水中的铁及剩余颗粒杂质及悬浮物，使水得到净化。

同时投加适量的还原剂（亚硫酸氢钠），以还原去除原水中的活性余氯，防止对后级RO膜造成氧化损坏。

整个反渗透脱盐系统由保安过滤器、阻垢剂加药装置、高压泵、反渗透装置及化学清洗系统组成。预处理后的水进入保安过滤器，以进一步除去水中的颗粒杂质，在保安过滤器前投加阻垢剂，以防止反渗透浓水侧产生结垢。

出水经高压泵增压后送入反渗透装置，在压力作用下，淡水透过反渗透膜进入脱盐水池，盐分、机械杂质及胶体随部分未透过水汇集成浓水后排放。

脱盐水制备过程中会产生反渗透浓缩水，排入厂区地下污水管网，送园区污水处理厂；泵等产生噪声的设备均置于厂房内，以围护结构隔声降噪。

- 3.2.2.7污水处理站工艺

⑴乳化液废水

将乳化液废水排入乳化液废水储存池，之后定量提升至隔油池。隔油池采用导热油加热管进行加热，此时油水通过静置分层，浮油经集油装置收集处理，下层水用泵提升至高效气浮装置进行油水分离。通过中和、混凝、初沉及高效气浮处理，去除大部分浮油及悬浮物，大大降低后序处理负荷。出水自流进入含油废水地坑，再进入碱性稀含油废水处理系统处理。

⑵碱性稀含油废水

碱性稀含油废水和经预处理后的乳化液废水合并，平均处理水量为75m3/h。先在废水调节池内调节水质水量后，提升至中和池进行中和，之后在混凝池投加PAC和PAM形成絮状物，进入初沉池进行初步固液分离。上层清液自流进碱性稀含油废水高效气浮装置处理。

废水经气浮去除大部分浮油及悬浮物后进入后序生物处理系统处理。生化处理是冷轧废水处理的核心，污水通过和生化池内形成的生物膜接触反应，能有效将有机物、乳化状油脂及表面活性剂降解成二氧化碳和水。

碱性稀含油废水由于来水温度比较高，在进生化之前需进入冷却塔进行冷却。

生化处理后的废水进入废水混凝池，在混凝池投加PAC和PAM形成絮状物，进入沉淀池进行最终的固液分离，然后进入中间水池收集。

中间水池水添加杀菌剂进入过滤系统，采用经典的多介质/活性炭双重过滤，有效去除水中的悬浮物和有机物，以确保后级设备的运行的安全。滤后水达到SDI≤4，浊度≤1NTU，游离氯≤0.5mg/L。满足超滤的进水要求。

超滤水加药后由高压泵加压提升后送入反渗透系统，通过反渗透原理，水分子透过膜元件汇集成淡水。水中的盐份、糖类、细菌及其它杂质则汇成浓水收集。

一级反渗透回收后脱盐淡水进回用水池收集，可回用至除盐水站作为生产新水补充水。

⑶酸性废水

酸性废水进入酸性废水调节池，池内设曝气装置，起到预充氧和均合水质的作用。该类废水总体呈酸性，铁离子浓度很高。我们的除铁方法是加中和剂-碱溶液至废水中，将pH提高，曝气充氧，使废水Fe2+氧化成Fe3+，在PAM辅助絮凝下形成Fe(OH)3沉淀，沉淀于沉淀池中。沉淀池出水调节pH至中性后即可过滤排放。

污水处理站产生的污染物主要为污泥、废水提升泵、污泥泵和压滤机运行时产生的噪声。本项目拟对污泥暂存于厂区，集中收集后委托有资质的危险废物处理中心处置；产生噪声的设备均置于地下，以围护结构隔声降噪。

⑷废气处理系统

项目污水处理站各点排放的废气通过管道进行收集，为平衡主管和各支管段压力，主管和重要分支管线采用压力反馈，通过风机变频和调节阀实现压力的平衡，保证废气的正常安全收集。

废气进入碱洗塔后，废气上升过程中与（3-5）%氢氧化钠溶液气液相接触，废气中的HCl/H2S与氢氧化钠反应生成水和NaCl/Na2S，达到去除目的，反应式为：

HCl+NaOH=NaCl+H2O

H2S+2NaOH=Na2S+2H2O

碱洗塔定期补入碱液，定期排污。在洗涤的过程中废气中部分烃类衍生物经冷凝后去除。

废气进入氧化塔后，废气中的有机物被氧化成水和二氧化碳，废气中的有机物与液相接触，进一步去除废气的异味，

氧化塔定期补水，定期排污。在洗涤的过程中废气中部分烃类衍生物经冷凝后去除。

气水分离后废气进入活性炭箱，利用活性炭物理吸附和化学吸附的双重特性，经过特殊孔径调节工艺处理，使其具备与有害气体分子大小相匹配的孔隙结构，完全吸附有害气体而不是遮盖或淡化气味，从根本上去除有害气体。

LPr=LP0−20lgrr0−△L

本项目排污节点分析见表3.2-1。

表3.2-1  本项目排污节点一览表

| 污染源 | 序号 | 污染源 | 个数 | 污染因子 | 排放特征 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | G1 | 酸洗槽 | 6 | 酸雾（HC1） | 连续 |
|  | G2 | 锅炉 | 1 | 颗粒物、SO2、NOX | 连续 |
|  | G3 | 轧机 | 4 | 油雾 | 连续 |
|  | G4 | 电解脱脂机组 | 3 | 碱雾 | 连续 |
|  | G5 | 连续退火炉 | 3 | 颗粒物、SO2、NOX | 连续 |
|  | G6 | 镀锌锅 | 3 | 颗粒物（锌尘） | 连续 |
|  | G7 | 热风炉 | 3 | 颗粒物、SO2、NOX | 连续 |
|  | G8 | 彩涂板初涂 | 2 | 非甲烷总烃 | 连续 |
|  | G9 | 彩涂板流平 | 2 | 非甲烷总烃、颗粒物、SO2、NOX | 连续 |
|  | G10 | 彩涂板烘干 | 2 | 非甲烷总烃、颗粒物、SO2、NOX | 连续 |
|  | G11 | 彩涂板精涂 | 2 | 非甲烷总烃 | 连续 |
|  | G12 | 氧化铁粉仓 | 1 | 颗粒物、HC1、SO2、NOX | 连续 |
|  | G13 | 废酸再生焙烧炉 | 1 | 颗粒物、HC1、SO2、NOX | 连续 |
|  | G14 | 再生酸贮存产生的酸雾（无组织） | / | HC1 | 连续 |
|  | G15 | 生产车间无组织 | / | HC1 | 连续 |
| 废水 | W1 | 酸性工艺废水（酸洗工艺、废酸再生工艺） |  | pH、SS、COD、氯化物 | 间断 |
|  | W2 | 脱盐水站反渗透废水、锅炉排污水 |  | SS、COD | 间断 |
|  | W3 | 含油、乳化液废水 |  | pH、SS、COD、石油类 | 间断 |
|  | W4 | 循环冷却系统排污水 |  | SS、COD | 间断 |
|  | W5 | 含碱、油废水 |  | pH、SS、COD、石油类 | 间断 |
|  | W6 | 平整机组清洗润滑废水 |  | SS、COD | 间断 |
|  | W7 | 脱盐站树脂再生处理水 |  | SS、COD | 间断 |
|  | W8 | 脱盐站反渗透浓缩水 |  | SS、COD | 间断 |
|  | W9 | 污水处理站超滤浓缩水 |  | SS、COD | 间断 |
|  | W10 | 污水处理站反渗透浓缩水 |  | SS、COD | 间断 |
|  | W11 | 生活及车间杂用水 |  | SS、COD、NH3-N | 间断 |
|  | W12 | 车间冲洗水 |  | pH、SS、COD | 间断 |
| 固废 | S1 | 剪切机 |  | 金属废料 | 间断 |
|  | S2 | 酸洗槽 |  | 废酸 | 间断 |
|  | S3 | 酸洗槽、碱洗槽沉积物 |  | 氧化铁粉 | 间断 |
|  | S4 | 碱洗槽 |  | 废碱 | 间断 |
|  | S5 | 锌锅 |  | 锌渣 | 间断 |
|  | S6 | 热镀锌钝化槽 |  | 废钝化液 | 间断 |
|  | S7 | 彩涂钝化槽 |  | 废钝化液 | 间断 |
|  | S8 | 废酸再生站 |  | 氧化铁粉 | 间断 |
|  | S9 | 脱盐水站 |  | 废树脂 | 间断 |
|  | S10 | 污水处理站 |  | 污泥（油脂、氢氧化铁等） | 间断 |
|  | S11 | 污水处理站 |  | 废树脂 | 间断 |
|  | S12 | 污水处理站 |  | 废活性炭 | 间断 |
|  | S13 | 污水处理站废气处理系统 |  | 废碱 | 间断 |
|  | S14 | 污水处理站废气处理系统 |  | 废活性炭 | 间断 |
|  | S15 | 制氢站 |  | 废活性炭 | 间断 |
|  | S16 | 制氢站 |  | 废催化剂 | 间断 |
|  | S17 | 制氢站 |  | 废分子筛 | 间断 |
|  | S18 | 制氮站 |  | 废碳分子筛 | 间断 |
|  | S19 | 彩涂 |  | 废油漆桶 | 间断 |
|  | S20 | 办公、生活 |  | 生活垃圾 | 间断 |
| 噪声 | N1 | 开卷机、矫直机 |  | 噪声 | 间断 |
|  | N2 | 鼓风机 |  | 噪声 | 连续 |
|  | N3 | 烘干机 |  | 噪声 | 间断 |
|  | N4 | 各种剪切机 |  | 噪声 | 间断 |
|  | N5 | 冷轧机组 |  | 噪声 | 连续 |
|  | N6 | 气刀 |  | 噪声 | 连续 |
|  | N7 | 平整机 |  | 噪声 | 连续 |
|  | N8 | 拉矫机 |  | 噪声 | 连续 |
|  | N9 | 彩涂板热风干燥设备 |  | 噪声 | 连续 |
|  | N10 | 彩涂板化涂风干炉风机 |  | 噪声 | 连续 |
|  | N11 | 污水处理站废水提升泵 |  | 噪声 | 连续 |
|  | N12 | 污水处理站废水高压泵 |  | 噪声 | 连续 |
|  | N13 | 污水处理站污泥泵 |  | 噪声 | 连续 |
|  | N14 | 污水处理站压滤机 |  | 噪声 | 连续 |
|  | N15 | 污水处理站引风机 |  | 噪声 | 连续 |
|  | N16 | 空压机 |  | 噪声 | 连续 |

- 3.2.3物料及元素平衡

项目金属平衡见表3.2-2，锌元素平衡见表3.2-3，氯元素平衡见表3.2-4。

表3.2-2  金属平衡一览表        单位：万t/a

| 机组名称 | 输入 |  |  | 输出 |  |  |  | 机组成概率（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 钢卷 | 镀锌 | 合计 | 损失 | 锌渣 | 产品 | 合计 |  |
| 酸洗机组 | 128.52 | -- | 128.52 | 3.86 | -- | 124.66 | 128.52 | 97.0 |
| 冷轧机组 | 124.66 | -- | 124.66 | 1.75 | -- | 122.91 | 124.66 | 98.6 |
| 连续热镀锌机组 | 92.91 | 1.0996 | 94.01 | 3.71 | 0.1456 | 90.15 | 94.01 | 95.9 |
| 彩涂机组 | 30.15 | -- | 30.15 | 0.15 | -- | 30 | 30.15 | 99.5 |

表3.2-3  锌元素平衡一览表

| 收入项 |  |  |  |  | 支出项 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 物料名称 | 数量(t/a) | 含Zn率（%） | Zn含量(t/a) | 序号 | 物料名称 | 数量(t/a) | 含Zn率（%） | Zn含量(t/a) |
| 1 | 锌锭 | 10996 | 99.2 | 10908.032 | 1 | 热镀锌商品板卷 | 900000 | 2.63 | 15780 |
|  |  |  |  |  | 2 | 锌渣 | 728 | 70 | 197.25 |
|  |  |  |  |  | 3 | 除尘灰 | 18.2 | 55 | 10.03 |
|  |  |  |  |  | 4 | 外排废气 | 3.22 | 55 | 1.77 |
|  |  |  |  |  | 5 | 外排清洗废水 | -- | -- | 0.14 |
|  |  |  |  |  | 6 | 废水处理污泥 | 330 | 0.85 | 2.81 |
| 合计 |  | — | — | 10908.032 | 合计 |  | — | — | 15992 |

表3.2-4  氯元素平衡一览表

| 收入项 |  |  |  |  | 支出项 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 物料名称 | 数量(t/a) | 含Cl率(%) | Cl含量(t/a) | 序号 | 物料名称 | 数量(t/a) | 含Cl率(%) | Cl含量(t/a) |
| 1 | 盐酸(31%) | 1800 | 30.15 | 542.70 | 1 | 外排盐酸雾 | — | — | 0.94 |
|  |  |  |  |  | 2 | 外排酸洗净化废水 | 19500 | 1.05 | 204.75 |
|  |  |  |  |  | 3 | 氧化铁粉 | 5328 | 0.1 | 5.33 |
|  |  |  |  |  | 4 | 酸洗机组酸雾净化废水 | 4500 | 1.01 | 45.45 |
|  |  |  |  |  | 5 | 废酸再生废气净化废水 | 4995 | 0.77 | 38.41 |
|  |  |  |  |  | 6 | 无组织外排 |  |  |  |
| 合计 |  | — | — | 542.70 | 合计 |  | — | — | 289.49 |

3.2.4施工期污染源及治理措施

- 3.2.4.1废气

本项目施工期间的大气污染源主要包括施工扬尘及施工机械、车辆排放的尾气和装修阶段的有机废气，但最为突出的是施工扬尘。

（1）施工扬尘

施工场地的土方挖掘、回填、装卸和运输过程产生扬尘。在施工场地的物料堆场，若水泥、砂石等土建材料露天堆放不加覆盖，容易导致扬尘的发生。建筑物料的运输造成的道路扬尘，包括施工车辆行驶时产生的路面扬尘、车上物料的沿途散落和风致扬尘。

①土方开挖和露天土方堆场的风力扬尘

施工期在施工红线内设置临时堆土场，由于施工的需要，一些建材需露天堆放；一些施工点表层土壤需人工开挖、堆放，在气候干燥又有风的情况下会产生扬尘，其尘量可按堆场起尘的经验公式计算：

Q=2.1×（V50-V0）3×e-1.023W

式中：Q--起尘量，kg/（t·a）；

V5--距地面50 m处风速，m/s；

V0--起尘风速，m/s；

W--尘粒的含水量，%。

V0与粒径和含水率有关，因此减少露天堆放、保证一定的含水率及减少裸露地面是减少风力起尘的有效手段。尘粒在空气中的传播扩散情况与风速等气象条件有关，也与尘粒本身的沉降速度有关。不同粒径尘粒的沉降速度见表3.2-11。

表3.2-5  不同粒径尘粒的沉降速度

| 粒径（μm） | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 沉降速度（m/s） | 0.03 | 0.012 | 0.027 | 0.048 | 0.075 | 0.108 | 0.147 | 0.158 | 0.170 | 0.182 |
| 粒径（μm） | 150 | 200 | 250 | 350 | 450 | 550 | 650 | 750 | 850 | 950 |
| 沉降速度（m/s） | 0.239 | 0.804 | 1.005 | 1.829 | 2.211 | 2.614 | 3.016 | 3.418 | 3.820 | 4.222 |

由上表可知，尘粒的沉降速度随粒径的增大而迅速增大。当粒径为250 μm时，主要影响范围在扬尘点下风向近距离范围内，而真正对外环境产生影响的是一些微小尘粒。根据施工现场的气候不同，其影响范围也有所不同。施工期间，若不采取措施，扬尘势必对该区域环境产生一定影响。尤其是在雨水偏少的时期，扬尘现象较为严重。因此，对临时堆场要以毡布覆盖，在大风天气应停止施工。

②车辆行驶动力扬尘

车辆行驶动力扬尘属于粒径较小的降尘（10~20 μm），据类比资料，未铺装道路表面粉尘粒径为：小于5 μm的占8%，5~30 μm的占24%，大于30 μm的占68%。因此，施工便道和正在施工的道路都极易起尘。据有关调查显示，施工工地的扬尘主要是在运输车辆行驶过程中产生的，与道路路面情况及车辆行驶速度有关，约占工地产生扬尘总量的60%。在完全干燥情况下，可按经验公式计算：

Q=0.123×（v/5）（W/6.8）0.85（P/0.5）0.75

式中：Q—汽车行驶的扬尘，kg/（km·辆）；

v—汽车速度，km/h；

W—汽车载重量，t；

P—道路表面粉尘量，kg/m2。

一辆载重5 t的卡车，通过一段长度为500 m的路面时，不同表面清洁程度，不同行驶速度情况下产生的扬尘量见表3.2-12所示。

表3.2-6  不同车速和地面清洁程度时的汽车扬尘  单位：kg/（km·辆）

| P（kg/m2） 车速（km/h） | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 1.0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | 0.0283 | 0.0476 | 0.0646 | 0.0801 | 0.0947 | 0.1593 |
| 10 | 0.0566 | 0.0953 | 0.1291 | 0.1602 | 0.1894 | 0.3186 |
| 15 | 0.0850 | 0.1429 | 0.1937 | 0.2403 | 0.2841 | 0.4778 |
| 20 | 0.1133 | 0.1905 | 0.2583 | 0.3204 | 0.3788 | 0.6371 |

由上表可见，在同样路面清洁情况下，车速越快，扬尘量越大；而在同样车速情况下，路面清洁度越差，则扬尘量越大。根据类比调查，一般情况下，施工场地、施工道路在自然风作用下产生的扬尘所影响的范围在100 m以内。

根据类比调查分析，大风情况下，距施工现场下风向1 m处扬尘浓度可达3.0 mg/m3，25 m处为1.5 mg/m3，50 m处为0.5 mg/m3。在晴天起风时，如果不采取控制措施，施工扬尘对周围环境的影响仍较明显。因此，建设单位和监管单位应全面贯彻《河北省建筑施工扬尘防治强化措施18条》（冀建安[2016]27号）、《河北扬尘污染防治办法》精神，规范管理，严格做到“六必须”、“六不准”，即：必须打围作业、必须硬化道路、必须设置冲洗设施、必须湿法作业、必须配齐保洁人员、必须定时清扫施工现场；不准车辆带泥出门、不准运渣车辆冒顶装载、不准高空抛撒建渣、不准现场搅拌混凝土、不准场地积水、不准现场焚烧废弃物。

（2）施工机械和运输车辆尾气

施工期间，使用机动车运送原材料、设备和建筑机械设备的运转，均会排放一定量的CO、NO2以及未完全燃烧的HC等，其特点是排放量小，且属间断性无组织排放，由于这一特点，加之施工场地较开阔，扩散条件良好，因此对其不加处理就可达到相应的排放标准。对此，本环评要求在施工期内多加注意施工设备的维护，使其处于正常的运行状态，从而可避免施工机械因非正常状态工作而产生废气超标的现象。

（3）装饰材料废气

装饰工程用油漆、涂料等挥发造成的废气，主要有甲醛等，属无组织排放。

- 3.2.4.2废水

本项目在施工期产生的废水主要为施工废水和施工人员的生活污水。

施工废水主要为施工设备清洗和水泥养护排水，水量较小，主要污染物为泥沙，对环境影响较小。施工场地设简易沉淀池，将施工废水收集沉淀后，用于场地喷洒降尘。

施工生活污水中盥洗废水作为地面及道路喷洒用水，其余排入防渗旱厕，定期清掏作农肥回用于农田。

- 3.2.4.3噪声

施工期的噪声污染源主要包括施工机械噪声和运输车辆噪声，其特点是间歇或阵发性的。施工期各工段噪声级较高的机械设备主要有推土机、挖掘机、混凝土搅拌机、吊管机、定向钻机、冲击钻机、液压抓斗等，噪声级一般在78~100 dB（A）之间；施工过程中运输车辆一般使用中型、轻型载重自卸汽车等，其噪声源具有线源和流动源特征，噪声级在76~90 dB（A）之间。施工期主要噪声源及声级强度具体见下表3.2-7。

表3.2-7  施工期主要噪声源噪声级统计表

| 序号 | 主要设备 | 噪声级（dB（A）） | 序号 | 主要设备 | 噪声级（dB（A）） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 推土机 | 78~96 | 7 | 打桩机 | 85~100 |
| 2 | 挖掘机 | 78~96 | 8 | 混凝土搅拌机 | 78~89 |
| 3 | 定向钻机 | 90 | 9 | 液压抓斗 | 85~95 |
| 4 | 冲击钻机 | 95~100 | 10 | 吊管机 | 76~83 |
| 5 | 振捣棒 | 93 | 11 | 中型载重自卸汽车 | 76~90 |
| 6 | 电锯 | 100 |  |  |  |

施工由于各阶段使用的机械设备组合情况不同，所以噪声辐射影响的程度也不尽相同。施工机械选用低噪声、低振动的施工机械设备，注意对施工机械定期维修保养；加强施工期的管理，理安排施工时间，不允许在中午12：00~14：00时、夜间22：00~次日6：00时之间进行施工，并采取临时围挡等措施。

- 3.2.4.4固体废物

本项目施工不产生弃方，施工期固体废物主要为建筑垃圾和施工人员生活垃圾等。

（1）建筑垃圾

主要为建筑边角料、碎砖头、废水泥、沉渣、废包装袋等。其一方面占用土地影响正常施工空间，另一方面也是造成扬尘和水体污染的重要污染源，本次环评要求该类固体废弃物统一收集后由当地环卫部门定期清运处理。

（2）生活垃圾

工地生活垃圾统一收集后由当地环卫部门清运处理。

- 3.2.4.5生态环境影响

本项目在施工期对植被的影响主要是施工期征用土地、临时用地及机械碾压、施工人员践踏等破坏施工区域内的植被，损失一定的生物量，破坏和影响施工作业区周围环境的植被覆盖率。开发过程所进行的土壤平整、土地开挖、取土、堆土等，会改变土层结构、产生一定的水土流失，原有土壤结构、理化性质将会发生明显改变，不利于植被生长。施工扬尘、运输车辆废气等，将使周边特别是沿运输线路两边的植被受到危害。厂区内施工场地生产生活污水、施工机具的洗污水等，各种施工机械的废气排放等，均会对周围的植被产生不良影响，改变原有植物格局，导致功能和结构的丧失。项目施工期对周围生态环境的影响较小，施工期活动结束后可恢复。

- 3.2.5营运期污染源及治理措施

- 3.2.5.1废气污染源及污染防治措施

（1）酸洗盐酸雾

带钢在推拉式酸洗机组酸洗过程中酸洗槽、漂洗槽液表面因液体挥发产生一定量盐酸雾。项目在每套酸洗机组各槽面均设有活动密封槽盖，槽盖与酸洗槽、漂洗槽间设有水密封，以保证槽内能形成负压。侧面设抽风口，将收集到的盐酸雾废气送入酸雾净化系统净化处理。在酸雾净化系统内酸雾首先通过酸雾冷凝器进行冷凝，剩下少量酸雾和漂洗槽水雾汇集一起进入1#洗涤塔进行洗涤，1#洗涤塔采用漂洗水进行洗涤，经过1#洗涤塔之后的废气再进入2#洗涤塔进行再次洗涤，2#洗涤塔碱液进行洗涤，需要定期投碱进行中和。经过2#洗涤塔之后的废气通过雾滴分离器再次净化，然后通过25m高排气筒（排气筒上也设置了雾滴分离器再次进行冷凝净化）排放。外排废气量为20000m3/h，氯化氢浓度约为10mg/m3，外排速率均为0.20kg/h，满足《钢铁工业大气污染物超低排放标准》（DB13/2169-2018）表4酸洗机组特别排放限值标准（15 mg/m3）。

（2）轧机油雾

带钢在轧制过程中需喷淋乳化液进行润滑冷却，由于轧机高速运转，轧辐及带钢表面温度较高(100℃以上)，乳化液与其接触后组份中的水和矿物油均有部分蒸发形成水蒸汽和油雾。拟建工程在4组轧机进出口均设置抽风集气罩，油雾由轧机进出端的上部烟罩吸入主风道后，送入4套油雾分离器过滤净化后，集中通过一座20m高排气筒外排，四套冷轧机组废气量为4×82000m3/h，外排废气中油雾浓度均为20mg/m3，排放速率均为1.64kg/h，满足《钢铁工业大气污染物超低排放标准》（DB13/2169-2018）表4轧制机组特别排放限值标准（20 mg/m3）。根据冷轧机组年有效工作时间(7200h)计算，年排放油雾为32.96t/a。

（3）热镀锌机组电解脱脂碱雾

热镀锌工艺中的电解脱脂机组工作时产生一定量的含碱雾废气。拟建工程在脱脂机组各槽面设水封盖板，侧部设集气口将碱雾收集后送入碱雾洗涤塔净化处理，净化后废气分别经19m（厚板热镀锌生产线）、20m（1#薄板热镀锌生产线）、20m（2#薄板热镀锌生产线）高排气筒排放，三套电解脱脂机组废气排放量为3×17000 m3/h，排放浓度均为10mg/m3，排放速率均为0.17kg/h，满足《钢铁工业大气污染物超低排放标准》（DB13/2169-2018）表4脱脂特别排放限值标准（10 mg/m3）。根据电解脱脂机组各自年有效工作时间(7200h)计算，年外排量总计为2.28t/a。

（4）热镀锌机组连续退火炉烟气

热镀锌机组连续退火炉以天然气为燃料，燃烧废气分别通过3根21m（厚板热镀锌生产线）、20m（1#薄板热镀锌生产线）、20m（2#薄板热镀锌生产线）高烟囱排放。根据《第一次全国污染源谱查工业污染源产排污系数手册》，烟气量按13.63Nm3/m3天然气计，NOx的排污系数为燃烧10000Nm3天然气NOx的排放量为18.71kg，参照北京环境保护科学研究院世行课题组编的《北京环境总体规划研究》中确定的排放因子，燃烧1000Nm3天然气的烟尘排放量约为0.1kg。SO2的产生量根据天然气的用量和含硫量求得，本项目燃烧1000Nm3天然气的SO2排放量约为0.005kg。

性能连续退火天然气消耗量增加为2175万m3/a，根据退火炉年有效工作时间(7500h)计算，热镀锌退火炉外排烟气量为29645.25万m3/a，废气中颗粒物、SO2、NOX产生量分别为2.18t/a、0.11t/a、40.69t/a，烟尘、SO2、NOX排放浓度分别为7.35mg/m3、0.37mg/m3、137.26mg/m3，满足《工业炉窑大气污染物排放标准》（DB13/1640-2012）表1、表2标准要求（颗粒物：50 mg/m3、二氧化硫：400 mg/m3、氮氧化物：400 mg/m3），同时满足《工业炉窑大气污染综合治理方案》（环大气[2019]56号）中相关要求（颗粒物：30 mg/m3、二氧化硫：200 mg/m3、氮氧化物：300 mg/m3）。

（5）热镀锌机组烘干炉烟气

项目带钢经钝化处理后分别进入三台烘干炉烘干。烘干炉以天然气为燃料，燃烧废气分别通过3根21m（厚板热镀锌生产线）、20m（1#薄板热镀锌生产线）、20m（2#薄板热镀锌生产线）高烟囱排放。根据天然气成份及其耗量计算，烘干炉外排烟气量为3×29645.25万m3/a，废气中颗粒物、SO2、NOX产生量分别为2.18t/a、0.11t/a、40.69t/a，烟尘、SO2、NOX排放浓度分别为7.35mg/m3、0.37mg/m3、137.26mg/m3，满足《工业炉窑大气污染物排放标准》（DB13/1640-2012）表1、表2标准要求（颗粒物：50 mg/m3、二氧化硫：400 mg/m3、氮氧化物：400 mg/m3），同时满足《工业炉窑大气污染综合治理方案》（环大气[2019]56号）中相关要求（颗粒物：30 mg/m3、二氧化硫：200 mg/m3、氮氧化物：300 mg/m3）。

（6）彩涂板脱脂槽碱雾

彩涂板脱脂时会产生一定量的含碱雾废气。本项目在脱脂各槽面设水封盖板，侧部设集气口将碱雾收集后送入一套碱雾洗涤塔净化处理，以水为吸收液，净化后废气分别通过2根18m（1#彩涂生产线）、20m（2#彩涂生产线）高排气筒排放，废气排放量为2×7500m3/h，排放浓度为10mg/m3，排放速率为0.30kg/h，满足《钢铁工业大气污染物超低排放标准》（DB13/2169-2018）表4脱脂特别排放限值标准（10 mg/m3）。

（7）彩涂机组初涂、精涂有机废气

彩涂工序分初涂、精涂（同时还有背涂），该过程会产生一定量的苯、甲苯、二甲苯、非甲烷总烃等有机废气。涂漆室设计有排风系统，有机废气经过沸石转轮处理后分别通过2根18m（1#彩涂生产线）、20m（2#彩涂生产线）高排气筒排放，浓缩后有害气体送往RTO裂解焚烧。

项目根据项目涂料及稀释剂消耗量及涂料中稀释剂含量计算出项目有机废气产生情况，彩涂机组涂漆室的废气量为2×31500m3/h，废气燃烧炉的净化效率按99.8%计算，本项目有机废气（以非甲烷总烃统计）产生及排放情况见表3-14。

表3.2-8   本项目有机废气（以非甲烷总烃统计）产生及排放情况

| 污染源 |  | 污染物生产情况 |  |  | 污染物排放情况 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 小时平均量（kg/h） | 年平均量（t/a） | 浓度（mg/m3） | 小时平均量（kg/h） | 年平均量（t/a） | 浓度（mg/m3） |
| 流平室、固化炉、焚烧炉 | 单线 | 64.3 | 462.7 | 2040.2 | 1.3 | 9.3 | 40.8 |
|  | 4线 | 257.2 | 1850.9 |  | 5.2 | 37.2 |  |
| 风量：31500m3/h×4，排气筒高度15m，出口内径1.2m，排烟温度180℃。 |  |  |  |  |  |  |  |

由上表可知，彩涂机组排放的苯、甲苯、二甲苯、非甲烷总烃排放浓度及排放量符合《钢铁工业大气污染物超低排放标准》（DB13/2169-2018）表4标准要求。

（8）彩涂机组固化炉及燃烧炉废气

钢带初涂后进初涂固化炉烘干，冷却吹干后进行精涂，然后再进入精涂固化炉烘干后进入下道工序。

彩涂机组固化炉工作时需要燃烧天然气提供热风，燃烧炉刚开始运行时也需要辅助燃气燃烧使催化剂床层达到工作温度，本项目的固化炉是空气间接加热固化炉（二次换热回收燃烧有机废气余热），通过换热器有效利用焚烧炉余热。进入固化炉内的热空气在固化涂料的同时，与涂料中挥发出来的有机溶剂气体混在一起，通过风机进行循环。从固化炉中出来的废气通过循环系统进入焚烧炉燃烧，处理后再分别通过2根18m（1#彩涂生产线）、20m（2#彩涂生产线）高排气筒排放。

项目焚烧炉对天然气消耗量约720万m3/a。根据《第一次全国污染源谱查工业污染源产排污系数手册》，NOx的排污系数为燃烧10000Nm3天然气NOx的排放量为18.71kg，参照北京环境保护科学研究院世行课题组编的《北京环境总体规划研究》中确定的排放因子，燃烧1000Nm3天然气，烟尘的排放量约为0.1kg。SO2的产生量根据天然气的用量和含硫量求得，本项目燃烧1000Nm3天然气的SO2排放量约为0.005kg。计算结果见表3.2-9。

表3.2-9  固化炉及燃烧炉废气排放情况

| 污染源 | 污染物 | 排放量 |  | 排放浓度(mg/m3) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 单线小时排放量（kg/h） | 年均排放量（t/a） |  |
| 燃烧炉 | 烟尘 | 0.03 | 0.72 | 0.79 |
|  | SO2 | 1.25*10-3 | 0.04 | 0.04 |
|  | NOx | 0.47 | 2.24 | 14.8 |
| 风量：31500m3/h×2，排气筒高度18m/20mm，出口内径1.2m，排烟温度180℃。 |  |  |  |  |

由上表中可见，项目有机废气催化净化装置燃烧天然气产生的大气污染物浓度均低于《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中二级新扩改限值要求。

（9）彩涂机组水冷风干水蒸气

钢带离开固化炉后，进行水喷淋冷却，再由热风干燥。该过程中喷淋水以水蒸气的形式通过2根18m（1#彩涂生产线）、20m（2#彩涂生产线）高排气筒排放。

（10）废酸再生焙烧炉烟气

废酸再生焙烧炉以天然气为燃料，利用燃烧产生的高温废气蒸发干燥废酸液，使废酸液中FeC12发生化学反应，生成HCl气体，然后进入吸收塔被吸收形成再生酸，吸收HCl气体后的焙烧气体进入二级水溶液洗涤塔净化后，通过一根35m高排气筒排放。外排废气量为14000m3/h，二氧化硫浓度为0.4mg/m3 ，满足《工业炉窑大气污染物排放标准》（DB13/1640-2012）表1、表2标准要求（颗粒物：50 mg/m3、二氧化硫：400 mg/m3、氮氧化物：400 mg/m3），同时满足《工业炉窑大气污染综合治理方案》（环大气[2019]56号）中相关要求（颗粒物：30 mg/m3、二氧化硫：200 mg/m3、氮氧化物：300 mg/m3）。氯化氢浓度为30mg/m3，排放速率分别为0.42kg/h，满足《钢铁工业大气污染物超低排放标准》（DB13/2169-2018）表4标准要求。根据其年有效工作时间(72OOh)计算，年外排SO2O.04t/a、氮氧化物8.96t/a、氯化氢3.36t/a、氧化铁粉尘2.24t/a。

（11）氧化铁粉输送及包装废气

项目废酸再生过程中回收的氧化铁粉采用密闭气相方式输送到氧化铁粉仓暂存，而后包装外售。输送废气及包装废气收集后送入一台塑烧板式除尘器进行净化，设计废气处理量为2700m3/h，废气经15m高排气筒外排。外排废气粉尘浓度 3Omg/m3，排放速率O.O8kg/h，满足《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996) 表2二级标准要求。按年有效运行时间(7200h)计算，年外排粉尘0.54t/a。

（12）制氢转化炉废气

项目以天然气为原料，采用蒸汽转变及变压吸附（PSA）工艺分离提纯氢气的成套装置制取氢气。天然气的蒸汽转化是以水蒸汽为氧化剂，在镍催化剂的作用下将烃类物质转化。转化所需的热量由转化炉辐射段提供。转化炉以天然气为燃料，燃烧废气通过1根21m高排气筒排放。根据天然气成份及其耗量计算，转化炉外排烟气量为29645.25万m3/a，废气中颗粒物、SO2、NOX产生量分别为2.18t/a、0.11t/a、40.69t/a，烟尘、SO2、NOX排放浓度分别为7.35mg/m3、0.37mg/m3、137.26mg/m3，满足《工业炉窑大气污染物排放标准》（DB13/1640-2012）表1、表2标准要求（颗粒物：50 mg/m3、二氧化硫：400 mg/m3、氮氧化物：400 mg/m3），同时满足《工业炉窑大气污染综合治理方案》（环大气[2019]56号）中相关要求（颗粒物：30 mg/m3、二氧化硫：200 mg/m3、氮氧化物：300 mg/m3）。

（13）锅炉烟气

本项目厂区拟建设2台10t/h 燃气锅炉（一用一备），以天然气为燃料，并安装低氮燃烧器，燃烧烟气通过1 根30m 高排气筒排放。根据天然气成分及消耗量计算，本项目实施后，燃气蒸汽锅炉外排新增烟气量为504Nm3/h，外排废气中颗粒物浓度为3.2mg/m3、二氧化硫浓度为2.97mg/Nm3、氮氧化物浓度为18mg/m3，均满足《锅炉大气污染物排放标准》(DB13/5161-2020)中燃气锅炉大气污染物特别排放限值。根据燃气蒸汽锅炉年有效作业时间5700h计算，外排颗粒物新增0.006t/a、二氧化硫0.006t/a、氮氧化物0.029t/a。

（14）污水处理站废气

废气进入碱洗塔后，废气上升过程中与3%-5%氢氧化钠溶液气液相接触，废气中的HC1/H2S与氢氧化钠反应生成水和NaCl/Na2S,达到去除目的。然后，废气进入氧化塔，使废气中的有机物被氧化成水和二氧化碳，进一步去除废气的异味。最后，废气进入活性炭箱，利用活性炭物理吸附和化学吸附的双重特性，完全吸附有害气体，从根本上去除有害气体。

净化后废气通过1根18m高排气筒排放，废气排放量为7500m3/h，排放浓度为10mg/m3，排放速率为0.30kg/h，满足《钢铁工业大气污染物超低排放标准》（DB13/2169-2018）表4脱脂特别排放限值标准（10 mg/m3）。

（15）罐区无组织排放

盐酸在装卸、储存过程中，将产生少量废气以无组织形式排放。根据是验公式计算，氯化氢无组织排放量为O.Olkg/h。 按年有效时间(8760h)计算，年外排氯化氢0.09t/a。

（16）车间无组织排放盐酸雾

拟建工程对酸洗过程中产生的盐酸雾采取了捕集净化措施，但受捕集系统捕集率(98%)限制，生产中在卸酸、配酸和酸洗过程中仍有少量盐酸雾以无组织形式排放。根据类比调查结果，结合当地气象条件、盐酸用量等参数按年有效时间(8760h)计算，氯化氢无组织排放量为0.02kg/h，年外排氯化氢O.16t/a。

- 3.2.5.2废水污染源及污染防治措施

拟建工程废水产生源主要为设备循环冷却水系统排污水，软水站、脱盐水站及锅炉排污水、酸洗冷轧及镀辞工序排污水，车间冲洗水以及车间及生活杂用水等。

(1)循环冷却水系统排污水

拟建工程循环水系统为冷轧生产线、热镀锌生产线、液压站、保护气体站、空压站等提供设备间接冷却，使用后水温升高，水质未受污染，因此利用余压或泵提升后进入冷却塔冷却后循环使用。为保证水质稳定，上述循环水系统需排放废水，废水中ss为30mg/L、COD为38mg/L、Cl-为220mg/L，满足《城市污水再生利用城市杂用水水质标准》(GB/T18920-2002)表1标准。一部分用于绿化、道路泼酒，一部分用于酸雾、碱雾净化系统补水，其余排入厂区污水管网。

(2)软水站、脱盐水站及锅炉排污水

脱盐水制备过程中，会生产一部分树脂再生处理水、反渗透浓缩水，锅炉运行中有少量排污水。上述外排废水中SS为30mg/L、COD为38mg/L、Cl-为400mg/L。其中一部分用于车间冲洗，其余废水排入厂区地下污水管网，送开发东区污水处理厂。

(3)含油及乳化液废水

本工程冷轧机组、热镀辞机组、电解脱脂机组生产过程中会产生含油及乳化液废水，类比同类生产企业的上述废水，废水中污染物pH为9～14、SS为300mg/L、COD为4000mg/L、石油类为5000mg/L Cl-为220mg/L全部排入含油废水处理站净化处理。

拟建工程含油和乳化液废水采取二级处理系统，一级处理系统包括调节池(设置撇油设施)、纸带过滤机、超滤机组等。经一级处理后的废水进入二级(稀含油废水)处理系统。二级处理系统采用"中和+生物法"工艺。首先对稀含油废水投加酸、碱药剂进行中和处理，然后进入微生物反应池，利用专性联合菌群对废水中污染物进行生化降解，处理后废水再排入酸碱废水处理站进一步处理，废水中pH值为6～9、SS约为100mg/L、COD约为120mg/L、石 油类约为4.8mg/L、Cl-为370.9mg/L。调节池和超滤系统排出的废油田收后，送有资质的危废处理单位进行处置。含油废水处理工艺流程见图3-5。

(4)酸碱废水

生产过程中废酸再生焰烧废气净化产生含酸废水、酸洗机组酸雾净化系统排放含酸废水，用于再生盐酸吸收用水，不外排；其余废酸再生焰烧废气净化产生含酸废水；酸洗机组漂洗排放废水、碱雾净化系统产生的含碱废水以及处理后的含油废水。废水中PH为2-12、SS为400 mg/L、COD为400 m/L、CI-为370.9 mg/L，全部进入酸碱废水处理站净化处理。

酸碱废水处理采用中和+絮凝沉淀工艺，二级中和后再增加曝气氧化，能使废水中大部分的二价铁离子转化成三价铁离子，投加絮凝剂后迅速形成稳定的Fe(OH)3沉淀，提高其去除率。处理后废水PH为6～9、SS约为100 mg/L、COD约为120 mg/L、石油类约为4.8 mg/L、CI-为370.9 mg/L，满足《钢铁工业水污工韧排放标准》(GB13456-92)表3三级标准。

废水反应池的污泥排入污泥浓缩池内，由污泥泵抽入板框压些机进行压滤处理，泥饼运走集中处理，滤液返回均衡池。

(5)平整机组废水

平整机组采用脱盐水润滑清洗轧辑和带钢，废水产生量为19m3/d，废水中SS为40mg/L、COD为60mg/L、C1-为220mg/L排入酸碱废水处理站进行处理。

(6)车间冲洗废水

车间冲洗废水产生量为245m3/d，废水中pH为4～11， SS为200mg/L、COD 为200mg/L、cr为300mg/L，全部排入酸碱废水处理站进行处理。

(7)生活污水

拟建工程车间及生活杂用污水产生量约24m3/d，污水中ss为350mg/L、COD 为400mg/L、氨氮为25mg/L、CI-为220mg/L经化粪池处理后污水中ss为 140mg/L、COD为250mg/L、氨氮为25mg/L、CI-为220mg/L排入厂区地下污水管网。

(8)外排废水小结

上述废水经地下管网排入厂区总集水池，混合后经厂区总排口排入开发区东区地下污水管网，最终进入东区污水处理厂进一步处理。外排废水pH值为6～9、COD为99.4mg/L、SS为74.9mg/L、石油类为 3.3mg/L、氨氮为O.5mg/L， CI-为378.9mg/L，均满足《钢铁工业水污染物排放标准》(GB13456-1992)中表3三级标准要求和开发区污水处理厂进水水质要求，其中氯化物排放浓度满足《氯化物排放标准》(DB13/831-2006)表1三级标准要求。

- 3.2.5.3噪声污染源及污染防治措施

拟建工程产噪设备主要为轧机、开卷机、拉矫机、打捆机、鼓风机、空压机、热镀辞气刀、废气净化系统风机及各类水泵等，产噪声级值为75-98dB(A)，本工程采取风机、空压机安装消音器，产噪设备布置在厂房内等隔声降噪措施，控制噪声对周围声环境的影响，降噪效果20～30dB(A)。

- 3.2.5.4固体废物

拟建工程产生的固体废物主要为酸洗工段产生的废盐酸(hW34)、废水处理站产生的含铁污泥、冷轧机组产生的废油(HW08)、废乳化液(HW09)、钝化设施清洗产生的含铭废水(HW2l)、金属废料、辞锅产生的辞渣(HW23)、废酸再生站产生的氧化铁粉及办公生活垃圾。根据《国家危险废物名录》和《危险废物鉴别标准》(GB5085.1～7-2007)，废盐酸(HW34)、废油(HW08)、废乳化液(HW09)、锌渣、锌尘（HW23）送有资质单位处置；生活垃圾送邯郸市生活垃圾填埋场填埋。

即本工程产生的固体废物全部综合利用或妥善处置，不外排。

为防止危险固体废物在厂内临时存储过程中对环境产生污染影响，根据《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）中的相关内容，本评价要求：

(1)按照危险废物贮存污染控制标准要求，废油(HW08)、废乳化液（HW09）和含铬废水（HW21）采用专用容器存放，并置于专用贮存间，防止风吹雨淋和目晒。贮存间设立危险废物警示标志，由专人进行管理，做好危险废物排放量及处置记录。

(2)危险废物暂存场所设置堵截泄漏的裙脚，地面进行防渗处理，防渗层渗透系数小于1×10-10cm/s,且做到表面元裂隙，避免泄露对地下水产生污染影响；并设置泄露液体的收集装置。

(3)对装有危险的容器进行定期检查，容器泄露损坏时必须立即处理，并将危废装入完好容器内。

- 3.2.5.5厂区防腐、防渗及绿化措施

(1)厂区防腐、防渗措施

为防止本工程盐酸及含盐酸废水跑、冒、滴、漏对厂区地下水造成不利影响，本评价要建设单位采取以下防范措施：

①加强环保设施的维护和管理，防止盐盐酸和废水的跑、冒、滴、漏以及非正常排放。

②根据不同部位污染物的特点采取相应的防渗措施，并委托正规单位进行设计、施工，确保厂区防渗层渗透系数小于1×10-10cm/s。

③盐酸、液氨罐区、废酸再生站、酸洗车间、热镀锌车间地面均采取玻璃钢防渗、防腐层处理。首先采用耐酸水泥构筑混凝土基翅，厚度不小于15cm,在检验合格的混凝土基层上均匀涂刷第一道底胶，自然固化不小于12h后，用腻子修补基面缺陷，随即涂刷第二道底胶。第二道底胶自然固化24小时后，在基体表面均匀涂刷第一道衬布胶，然后铺贴玻璃布，第一层玻璃布衬完，并自然固化10～12h后，再按上述程序衬两层玻璃布。玻璃布自然固化24h后涂刷两层面胶。底胶和面胶采用环氧树脂，防渗层干膜厚度不应小于O.9mm，渗透系数小于1×101

④废酸、废水收集管道和废水、废酸处理站各处理池均采取防渗、防腐处理，废水池建设配筋混凝土池，混凝土采用耐酸混凝土，并采取内外防腐、防渗处理，具体做法是:水泥池壁及池底使用耐酸混凝土，水池内壁采用环氧煤沥青涂层进行处理，外壁采用沥青防水材料进行防水处理，使防渗层渗透系数小于1×10-10cm/s。

⑤冷轧车间、热处理车间、原料库、精整车间、维修间及成品库等车间地面及厂区道路采取水泥硬化处理，混凝土厚度不低于200mm。

(2)厂区绿化措施

拟建工程应加强厂界四周绿化工作，在厂区内及道路两侧种植抗酸树种，以减轻氯化氢无组织排放对周围环境的影响。

- 3.3清洁生产分析

《中华人民共和国清洁生产促进法》第十八条要求"新建、改建和扩建项目应当进行环境影响评价，对原料使用、资源消耗、资源综合利用以及处置等进行分析论证，优先采用资源利用率高以及污染物产生量少的清洁生产技术、工艺和设备。"本次评价根据该规定并结合国家产业政策和项目特点对拟建工程原料使用、产品生产工艺、节能降耗措施及污染控制水平进行分析，说明其是否符合清洁生产要求。

3.3.1原料分析

拟建工程以热轧带钢为原料生产高等级涂层家电板，热镀辞钝化处理采庭 环保型的三价铬钝化剂:热镀辞钢卷热处理及锅炉燃料均使用天然气，属于清沽能源。

3.3.2工艺技术准备水平分析

3.3.2.1酸洗机组

本工程采用半连续式酸洗机组去除热轧带钢表面的氧化铁皮。该型酸洗机组具有设备组成简单、占地面积小、生产操作灵活、系统简单、维护方便、产量高、处理的带钢表面质量好等优点。该机组技术特点为:

(1)采用先进的浅槽紊流酸洗工艺，酸洗时间短，酸洗效率高。

(2)在机组入口设置钢卷准备站，在线外进行直头、切头、切角，提高机主 作业率。

(3)在1#酸槽内设有2个循环系统，对带钢进行强制加热，以提高酸洗效率。

(4)采用9辘矫直机，对带钢全长进行矫直，能够显著提高矫直效果，确保穿带顺利进行、加快化学除鳞的速度。

(5)采用囚级串级逆流漂洗工艺，水耗低，清洗效果好。

(6)酸洗槽、漂洗槽设有水密封，保证槽内形成负压，酸雾经酸雾净化系统净化后达标排放。

(7)卷取机上设置EPC边部对中装置，可根据带钢边部检测情况自动浮动对中，以达到高质量的卷取效果.

(8)挤干辗直径大，易于穿带咬入，提高穿带速度，延长挤干辐寿命。

(9)事故停机时，酸槽中的酸液快速排空并循环加热保持酸温。

3.3.2.2冷轧机组

(1)采用全液压压下，液压AGC自动控制系统，厚度偏差控制能力强、效率高、成材率高。

(2)轧辗分段冷却控制，流量控制，并设机旁手动控制阀。

(3)设有工作辑正、负弯辐控制，中间辑横移予设定。

(4)设备断带保护、事故报警、工作辗准停，卷取机钳口位置准停。

3.3.2.3热镀停机组水平

(1)热镀辞机组采用美钢联工艺，不但能获得更洁净的带钢表面，使镀层产品的表面质量更好，而且冷弯、折叠性能更佳。

(2)机组选用立式还原退火炉，适于处理CQ、DQ和FH材料。

(3)辞锅采用陶瓷感应停锅，加热温度均匀，通过合理控制辞液成份可大幅度减少辞渣量，降低辞链消耗。

(4)光整机的伺服液压系统可实现恒定轧制力闭环控制，以获得良好的板形。

(5)卷取机设有边缘控制系统(EPC)，可实现齐边或错边卷取，提高卷取质量。

3.3.2.4电解脱脂机组

(1)清洗段设备水平布置，循环系统布置在传动侧，利于穿带、安装、操作、维修。

(2)电解清洗装置安装8对电极板，配有4个整流柜，清洗效率高。

(3)循环系统带有温度、液位、浓度自动控制。

(4)采用三级连续漂洗，第一级漂洗脱盐废水作为配液箱、碱液循环箱、电解清洗箱补充水;同时回收蒸汽冷凝水，减少水的消耗。

(5)清洗段出口设有边部吹扫装置，保证带钢边部干燥。

3.3.2.5连续退火炉

拟建工程采用连续退火炉对带钢进行加热退火处理，把带伊的酸洗清理、退火时效、光洁平整、检查等分别进行的工艺过程有机的组合在一起，形成一个连续的流水生产线。适用于产量高，处理品种单一的薄带钢产品。

连续退火线上冷轧带卷在进口段进行脱脂，在连续退火的第一段进行退火，随后采用气体或水等进行冷却，在退火第二段进行时效处理，然后进行在线平整，检查等，设备布置紧凑，占地面积小，生产周期短，较罩式退火炉节约占地和生产周期，但连续退火炉产品规格范围覆盖面不宜太宽，产量不宜太低。

在温度均匀性方面，罩式退火以紧卷状态进行处理，热工性能差，在加热和冷却过程中，其两端、内外层和中心的温度存在一定程度的不均匀性；而连续退火以带钢状态进行连续处理，传热条件好，带钢温度均匀，同时还可通过炉内张力及纠偏装置控制和改善带钢平直度，板形优良。

3.3.3节能降耗分析

拟建工程采取了多项节能降耗措施，使工艺能耗明显降低。具体措施为:

(1)酸洗槽酸液加温系统配有温度测控装置，合理使用加热蒸汽，降低蒸汽消耗。

(2)采用浅槽酸洗，设有九辑矫直机预除鳞，可降低酸耗，亦降低了加热酸液的蒸汽消耗。

(3)冷轧机采用六辐轧机，利用工作辘传动，有利于减轻工作辘直径，从而可减轻轧制压力，进而减小传动功率，节省能源。

(4)冷轧机组采用计算机控制，自动控制厚度、压力，降低轧制能耗。

(5)轧制工艺润滑液流量随轧制过程需要而改变，不但能获得最佳冷却效果，而且可以节能。

(6)镀停机组清洗段采用串级漂洗工艺，可降低脱盐水耗量。

(7)热镀辞机组退火炉设预热段，利用加热段、均热段生产的燃烧废气加热保护气体预热带钢；加热段、均热段采用高效换热器的烧嘴，提供热能利用率

(8)热镀辞机组清洗和漂洗后的带钢通过一台以蒸汽加热的干燥器的热风干燥，热风循环使用，以节省能耗。

(9)生产用电能源介质均设有必要的流量检测仪表，在保证生产需要的情况下，合理使用各种能源介质。

(10)所有的热力管均使用保温材料包扎，减少热能损失。

(11)酸洗废酸回收再生后循环利用，降低盐酸消耗量。

3.3.4污染物控制分析

本工程按清洁生产的要求，从源头控制污染物产生量，具体措施为:

(1)退火炉、烘干炉、锅炉等工业炉窑均以清洁能源天然气为燃料，燃烧烟气无需净化，即可达标排放。

(2)高等级涂层家电板钝化处理不含退镀工序，且采用环保型三价铭钝化夜，从根本上消除了目前普遍使用的六价铭钝化液对环境造成的不利影响。

3.3.5经济技术指标分析

依据国内同行业镀辛辛经济技术参数统计指标，拟建工程各项经济技术指标与国内水平对比情况见下表。

表3.3.5-1  拟建工程各项经济技术指标与国内水平对比情况一览表

| 序号 | 项目 | 单位 | 国内平均水平 | 国内先进水平 | 拟建工程 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电耗 | kW/t产品 | 160 | 152 | 150 |
| 2 | 能耗 | kgce/t产品 | 117 | 97 | 96 |

由表9-2分析可知，拟建工程各项经济技术指标达到或优于国内先进水平。

3.3.6结论

综上所述，拟建工程符合国家当前的产业政策，选用原料、燃料清洁，从源头控制污染物的产生:采用先进的生产工艺和技术装备，且采取了多项节能降耗措施；工程采取完善的污染控制措施，最大程度减少污染物的排放。因此，拟建工程清洁生产处于国内先进水平。

- 4环境质量现状调查与评价

- 4.1地理位置

魏县位于河北省南端，北纬36°03′6″-36°26′30″，东经114°43′42″-115°07′24″之间，北与广平县接壤，西与成安县、临漳县毗邻，东与大名县相连，南临省界与河南省安阳、内黄、清丰、南乐四县市相望，县境南北长42.24公里，东西长33.5公里，总面积863.6平方公里，县政府驻魏州街道办事处，距邯郸市52公里，距省会石家庄210公里，距北京470公里。

本项目位于河北省邯郸市魏县经济开发区创业大街东侧，厂址中心地理坐标为北纬36°19′12.256′′，东经114°59′53.168′。项目厂区东侧和南侧为空地；西临创业大街，隔创业大街为河北聚银企业管理服务有限公司；北侧为邯郸快科增设电梯有限公司。距本项目厂区最近的敏感点为项目厂界东南150m处的沙圪塔村。地理位置见附图1，周边关系见附图2。

- 4.2自然环境概况

- 4.2.1地形地貌

魏县地处漳河、卫河流域的漳河及古黄河的冲积平原上，位于黄淮海平原的中部。区域地质构造属华北地台的南段，宁晋断陷区。中生代初以下降为主，第四纪后由黄河及漳河挟带的泥砂沉积，形成目前的冲积平原。

全县地势由西南向东北缓缓倾斜，海拔高程在58.5-44.5m之间，地面相对平坦。由于不同时代的古河道遗迹相互交织，构成现在的地貌特征，按其特点大致分为故道缓岗、漳卫河滩地、缓斜平地、河间洼地四个地貌区域。

故道缓岗：为漳河故道的自然堤，一般高出地面0.5-2.0m左右，其构成以砂壤土为主，地势起伏不平，两侧横向坡度约为1/3000。目前魏县境内的主要故道有：漳河以北的院堡至邵村一条，该条缓岗范围较大；漳河以南的车往至牙里到边马乡王井村一条；车往至大马村一条；张二庄至紫岗一条；回隆至河南省境内一条。全部故道缓岗面积约有66.7km2，占魏县总面积的7.8%。

漳卫河滩地：漳河横贯魏县中部，卫河流经魏县南端。河滩地主要是指漳河、卫河防洪堤以内的滩地，面积46.7km2，占全县总面积的5.5%。

缓斜平地：位于缓岗与河间洼地中间，地势开阔平坦，土地连片，土层深厚，适宜机耕，排水条件较好，面积较大。魏县绝大部分属于这一类型，面积604.3km2，占魏县总面积的71.0%。

河间洼地：主要分布在古河道与古河道，古河道与现河道之间，地势低洼平缓，比周围地面低0.5m左右，排水比较困难，是较为易涝区。河间洼地由深厚的粘质土组成，主要分布在德政、沙口集以北，安张庄、大庄以南及薛庄、双井、大马村、张二庄、大严屯一带，面积133.3km2，占魏县总面积的15.7%。

项目所在区域属于平原地区，地貌属缓斜平地，兼有河间洼地，海拔高度从54m到48m，无明显陡降，总体地势从西向东降低，属于工程适宜性较好地带。

- 4.2.2区域地质条件

魏县地层处于临漳-魏县-大名大断裂带，该断裂带从安阳-邯郸-邢台大断裂在磁县分出，经临漳-魏县往东向大名延伸，系华夏结构体系第二巨型沉降带一部分。

魏县全境分布着新生代第三纪和第四纪地层。第四纪地层其厚度大约在500m~600m，大部分是河流冲积、洪积沉积物。第三纪地层隐伏于600m以下。

第四纪地层分布由上到下分别为：

全新统(Q4)：大部分是河流冲积、洪积沉积物，岩性为粉、细中砂，局部粗砾砂，岩性特征以灰黄、褐黄色砂粘土及粘砂土夹砂层为主，底板埋深在20m~70m之间。

上更新统(Q3)：黑色淤泥质粘性土夹粉细砂层，结构疏松，岩性以粗砂为主，局部砾砂，岩性特征为灰黄、棕黄色或棕褐色砂粘土及粘砂土夹砂层粘性土，具黄土状结构，底板埋深70m~200m之间。

中更新统(Q2)：是冲积、洪积沉积物，岩性特征上段为锈黄红色棕褐色粘性土夹砂层，内见长石及钙质小白点，具有黄土状碎状结构，下段为棕红棕褐色粘性土夹砂层，底板埋深在200~420m。

下更新统(Q1)：是冲积湖积与冰水沉积物，岩性特征为红色、紫色、紫灰色或灰绿色粘土及砂粘土夹砂层，粘土细腻，有灰白条纹和斑点，底板埋深在420~600m。

调查区地处华北平原区，地势平缓。根据魏县集中式饮用水源井的钻孔资料可知，调查区包气带主要灰黄、褐黄色砂粘土及粘砂土夹砂层，上部地层为亚砂土和亚粘土，下部岩层多为细砂。

- 4.2.3区域水文地质条件

魏县属华北地台断拗带的一部分。地下水主要贮存于第四纪多层结构的松散岩层中，经人工开采、侧向流出和潜水蒸发而排泄，以大气降水、地表水入渗、潜水侧向流入补给。

垂直方向可划分为4个含水层。地下水自上而下分别以潜水和深层承压水的特征存在，其中第Ⅰ含水层为潜水，其他含水层为承压水。

第Ⅰ含水层：属全新统(Q4)地层，底板埋深 70m左右，为近代河流的冲积物和湖积物。岩性为粉、细中砂，局部粗砾砂，岩性特征经灰黄、褐黄色砂粘土和粘砂土夹砂层为主。

第Ⅱ含水层：属上更新统(Q3)地层，底板埋深110~200m，西浅东深。岩性特征为灰黄、棕色或浅棕黄色砂粘土、粘砂土夹砂层，结构较为松散，含水层主要岩性以粗砂、中砂和中细砂为主，含水层厚度20~30m，单位涌水量 10~20m3/(h•m)，水化学类型为重碳酸•氯化物—钠镁型，或硫酸•氯化物—钠镁型水。淡水矿化度1~1.5g/L，咸水矿化度 3~8g/L。

第Ⅲ含水层：属中更新(Q2)统地层，底板埋深360~420m，西浅东深。岩性特征为上段为锈黄、浅黄、棕褐色粘性土夹锈黄色砂层，土层内有长石及钙质小白点，带有黄土状碎块结构。下段为棕红色、棕褐色粘性土夹砂层。含水层单层厚度为3~12m，较为松散，总厚度50m，水化学类型为氯化物·硫酸—钠镁型，矿化度小于 1g/L，单位涌水量8~10m3/(h•m)。目前咸水区开采的深层淡水即这一含水层，成井深度270~350m。

第Ⅳ含水层：属下更新统(Q1)地层，底板埋深400~560m，是一套冲、湖积—冰水沉积物。

根据调查，境内第Ⅰ含水层的下部和第Ⅱ含水层的上部贮存着大量咸水，垂直分布在10~220m之间。咸水体自西向东由薄变厚，厚度在 20~180m之间。水平分布面积705.6km2，占魏县总面积的 83%。矿化度3~8g/L，水化学类型为氯化物•硫酸—钠镁型，氢离子浓度7.2~7.4，总碱度33~44。

- 4.2.4气象条件

魏县属温带季风气候区，总的气候特点是：四季分明，气候温和，光照充足，雨量适中，雨热同季，无霜期长，干寒同期，全年主导风向为SSW-S-SSE。多年平均降雨量588.5毫米，多年平均蒸发量2059毫米，蒸发量是降水量的3.5倍。日照率年均57%。四季气温变化明显，温差较大，形成魏县气候春旱夏涝的特点。

表4.2.4-1  当地多年气象统计资料

| 序号 | 特征值名称 | 特征值 | 序号 | 特征值名称 | 特征值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 年平均气温 | 13.8℃ | 9 | 月平均最高相对湿度 | 80.1% |
| 2 | 极端最高气温 | 42.5℃ | 10 | 月平均最低相对湿度 | 55.1% |
| 3 | 极端最低气温 | -23.6℃ | 11 | 年平均降雨量 | 58.9cm |
| 4 | 年平均日照时数 | 2595.7h | 12 | 月平均降雨量 | 4.73cm |
| 5 | 年平均无霜期 | 215天 | 13 | 日最大降雨量 | 51.8cm |
| 6 | 最长无霜期 | 270天 | 14 | 最大积雪深度 | 14cm |
| 7 | 最短无霜期 | 191天 | 15 | 最大冻土深度 | 35cm |
| 8 | 年平均相对湿度 | 69% | 16 | 主导风向 | SSW-S-SSE |

- 4.2.5地表水

魏县境内主要河流有漳河、卫河、东风渠。

漳河自涉县合漳村东来，流经磁县、临漳县，在浦潭营村西南(南上村西西北)入魏县境，向东流经东上村、南户村等15个村庄，入大名境，又东北流，至馆陶县徐万仓与卫河汇合，以下称卫运河，河长189公里，魏境段河长32.3公里，共流经11个乡镇。是海河流域仅次于永定河，居第二位的多泥沙河流，由于上游岳城水库的拦蓄调节，河道泥沙锐减，现水库以下已形成季节性行洪河道，非汛期除少数丰水年为保证水库汛期水位有计划的弃水，以及向天津市疏输水等特殊情况外，一般都为干河。

卫河是组成漳卫南运河的五大河流之一。起自太行山南麓河南省辉县苏门山百泉，流经河南省新乡、汲县、淇县、滑县、浚县、汤阴、内黄、河北省魏县、河南省清丰、南乐、河北省大名、山东省冠县，至河北省馆陶县徐万仓与漳河汇合，以下为卫运河，自起源至漳、卫河汇合口，历经冀、鲁、豫三省14个市、县，全长393公里，流域面积15.83平方公里，魏境段15.9公里，为魏县与河南省清丰、南乐两县的界河。据1966年至1978年水文资料，卫河楚旺水文站多年平均径流量17.72亿立方米，除近期特殊干旱年份有时断流外，一般常年有水，是魏县的主要地表水资源。

东风渠又成东风总干渠，是老沙河系的较大排水支渠之一，担负干渠以西地区涝水排除任务，控制面积765平方公里。干渠路线自后固寨至安寨，于安寨渠口汇入老沙河，全厂17.6千米，规划治理标准为10年一遇，设计流量为116m3/s。引黄入冀补淀工程利用渠段为张二庄至陈庄枢纽。

- 4.2.6生态环境

魏县资源丰富，域内河湾纵横，湖源罗布，水域面积广阔；全县森林覆盖率达4.4%，是邯郸市唯一的平原绿化达标县；域内生物种类繁多，至2012年，有野生动植物14种，其中粮食作物以小麦、玉米为主；经济作物以鸭梨、棉花、食用菌为主；动物饲养以猪、鸡、牛、羊为主，是国家粮食产能县、优质棉基地县、瘦肉型猪基地县，河北省产粮大县、食用菌之乡。经调查，评价区域内无珍稀动植物种分布，评价区域也不在其它野生动物及鸟类迁徙通道上。

- 4.3环境质量现状监测与评价

本项目委托河北恒一检测科技集团有限公司开展了区域环境质量现状监测，监测时间为2020年6月25日-2020年7月1日、2020年11月17日-18日，监测数据有效，监测布点见附图，监测报告见附件。

- 4.3.1环境空气质量现状监测与评价

#### 4.3.1.1基本污染物环境质量现状数据

根据邯郸市生态环境局2020年5月13日发布的《2019年邯郸市环境质量公报》中基本污染物环境质量相关数据对项目所在区域环境空气达标区进行判定。

表4.3-1  区域环境空气质量现状评价表

| 污染物 | 年评价指标 | 现状浓度μg/m3 | 标准值μg/m3 | 占标率% | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SO2 | 年平均质量浓度 | 15 | 60 | 25 | 达标 |
| NO2 | 年平均质量浓度 | 38 | 40 | 95 | 达标 |
| PM10 | 年平均质量浓度 | 124 | 70 | 177.1 | 不达标 |
| PM2.5 | 年平均质量浓度 | 66 | 35 | 188.6 | 不达标 |
| CO | 24小时平均第95位百分位数 | 2600 | 4000 | 65 | 达标 |
| O3 | 8小时平均第90位百分位数 | 201 | 160 | 125.6 | 不达标 |

根据邯郸市生态环境局公布的生态环境状况公报结果，项目区域为环境空气质量不达标区，不达标因子为PM10、PM2.5、O3。

#### 4.3.1.2其他污染物环境质量现状监测

根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2008），评价期间针对其他特征污染物开展一期监测，在本项目拟建地布设一个环境空气质量监测点。

表4.3-2  无组织废气检测结果

| 检测 日期 | 检测 位置 | 检测 项目 | 标准 限值 | 计量 单位 | 检测结果 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2:00- 3:00 | 8:00- 9:00 | 14:00- 15:00 | 20:00- 21:00 | 日均值 | 是否 达标 |
| 2020.6.25 | 厂界 北侧500m ○1# | 氨 | / | mg/m3 | 0.115 | 0.120 | 0.126 | 0.128 | / | 达标 |
| 2020.6.26 |  | 氨 | / | mg/m3 | 0.121 | 0.128 | 0.119 | 0.114 | / |  |
| 2020.6.27 |  | 氨 | / | mg/m3 | 0.121 | 0.119 | 0.124 | 0.117 | / |  |
| 2020.6.28 |  | 氨 | / | mg/m3 | 0.131 | 0.119 | 0.129 | 0.130 | / |  |
| 2020.6.29 |  | 氨 | / | mg/m3 | 0.116 | 0.127 | 0.119 | 0.134 | / |  |
| 2020.6.30 |  | 氨 | / | mg/m3 | 0.125 | 0.116 | 0.127 | 0.137 | / |  |
| 2020.7.1 |  | 氨 | / | mg/m3 | 0.128 | 0.113 | 0.132 | 0.129 | / |  |
| 2020.6.25 | 厂界 北侧1000m○2# | 氨 | / | mg/m3 | 0.111 | 0.117 | 0.124 | 0.125 | / |  |
| 2020.6.26 |  | 氨 | / | mg/m3 | 0.123 | 0.127 | 0.117 | 0.118 | / |  |
| 2020.6.27 |  | 氨 | / | mg/m3 | 0.126 | 0.116 | 0.122 | 0.112 | / |  |
| 2020.6.28 |  | 氨 | / | mg/m3 | 0.133 | 0.122 | 0.126 | 0.134 | / |  |
| 2020.6.29 |  | 氨 | / | mg/m3 | 0.111 | 0.123 | 0.124 | 0.137 | / |  |
| 2020.6.30 |  | 氨 | / | mg/m3 | 0.118 | 0.113 | 0.131 | 0.134 | / |  |
| 2020.7.1 |  | 氨 | / | mg/m3 | 0.124 | 0.118 | 0.136 | 0.125 | / |  |

续表4.3-2  无组织废气检测结果

| 检测 日期 | 检测 位置 | 检测 项目 | 标准 限值 | 计量 单位 | 检测结果 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2:00- 3:00 | 8:00- 9:00 | 14:00- 15:00 | 20:00- 21:00 | 日均值 | 是否 达标 |
| 2020.6.25 | 厂界北侧500m○1# | 氯化氢 | / | mg/m3 | 0.229 | 0.214 | 0.203 | 0.236 | 0.164 | 达标 |
| 2020.6.26 |  | 氯化氢 | / | mg/m3 | 0.181 | 0.180 | 0.197 | 0.181 | 0.158 |  |
| 2020.6.27 |  | 氯化氢 | / | mg/m3 | 0.206 | 0.204 | 0.199 | 0.234 | 0.143 |  |
| 2020.6.28 |  | 氯化氢 | / | mg/m3 | 0.181 | 0.192 | 0.223 | 0.195 | 0.175 |  |
| 2020.6.29 |  | 氯化氢 | / | mg/m3 | 0.202 | 0.241 | 0.228 | 0.209 | 0.175 |  |
| 2020.6.30 |  | 氯化氢 | / | mg/m3 | 0.195 | 0.181 | 0.218 | 0.203 | 0.188 |  |
| 2020.7.1 |  | 氯化氢 | / | mg/m3 | 0.186 | 0.182 | 0.203 | 0.207 | 0.175 |  |
| 2020.6.25 | 厂界北侧1000m○2# | 氯化氢 | / | mg/m3 | 0.218 | 0.227 | 0.213 | 0.205 | 0.169 |  |
| 2020.6.26 |  | 氯化氢 | / | mg/m3 | 0.188 | 0.207 | 0.193 | 0.174 | 0.170 |  |
| 2020.6.27 |  | 氯化氢 | / | mg/m3 | 0.198 | 0.218 | 0.221 | 0.226 | 0.155 |  |
| 2020.6.28 |  | 氯化氢 | / | mg/m3 | 0.191 | 0.213 | 0.218 | 0.187 | 0.191 |  |
| 2020.6.29 |  | 氯化氢 | / | mg/m3 | 0.231 | 0.233 | 0.223 | 0.203 | 0.180 |  |
| 2020.6.30 |  | 氯化氢 | / | mg/m3 | 0.208 | 0.186 | 0.198 | 0.187 | 0.179 |  |
| 2020.7.1 |  | 氯化氢 | / | mg/m3 | 0.210 | 0.213 | 0.199 | 0.214 | 0.184 |  |

续表4.3-2  无组织废气检测结果

| 检测 日期 | 检测 位置 | 检测 项目 | 标准 限值 | 计量 单位 | 检测结果 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2:00- 3:00 | 8:00- 9:00 | 14:00- 15:00 | 20:00- 21:00 | 日均值 | 是否 达标 |
| 2020.6.25 | 厂界 北侧500m ○1# | 非甲烷总烃 | / | mg/m3 | 0.82 | 0.77 | 0.64 | 0.72 | / | 达标 |
| 2020.6.26 |  | 非甲烷总烃 | / | mg/m3 | 0.78 | 0.81 | 0.75 | 0.83 | / |  |
| 2020.6.27 |  | 非甲烷总烃 | / | mg/m3 | 0.79 | 0.84 | 0.76 | 0.79 | / |  |
| 2020.6.28 |  | 非甲烷总烃 | / | mg/m3 | 0.94 | 0.87 | 0.89 | 0.92 | / |  |
| 2020.6.29 |  | 非甲烷总烃 | / | mg/m3 | 0.95 | 0.84 | 0.91 | 0.83 | / |  |
| 2020.6.30 |  | 非甲烷总烃 | / | mg/m3 | 0.90 | 0.88 | 0.83 | 0.90 | / |  |
| 2020.7.1 |  | 非甲烷总烃 | / | mg/m3 | 0.81 | 0.85 | 0.79 | 0.85 | / |  |
| 2020.6.25 | 厂界 北侧1000m○2# | 非甲烷总烃 | / | mg/m3 | 0.63 | 0.66 | 0.59 | 0.54 | / |  |
| 2020.6.26 |  | 非甲烷总烃 | / | mg/m3 | 0.59 | 0.68 | 0.58 | 0.67 | / |  |
| 2020.6.27 |  | 非甲烷总烃 | / | mg/m3 | 0.62 | 0.53 | 0.60 | 0.63 | / |  |
| 2020.6.28 |  | 非甲烷总烃 | / | mg/m3 | 0.75 | 0.74 | 0.79 | 0.72 | / |  |
| 2020.6.29 |  | 非甲烷总烃 | / | mg/m3 | 0.74 | 0.79 | 0.69 | 0.64 | / |  |
| 2020.6.30 |  | 非甲烷总烃 | / | mg/m3 | 0.75 | 0.70 | 0.75 | 0.65 | / |  |
| 2020.7.1 |  | 非甲烷总烃 | / | mg/m3 | 0.61 | 0.68 | 0.58 | 0.64 | / |  |

续表4.3-2  无组织废气检测结果

| 检测 日期 | 检测 位置 | 检测 项目 | 标准 限值 | 计量 单位 | 检测结果 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2:00- 3:00 | 8:00- 9:00 | 14:00- 15:00 | 20:00- 21:00 | 日均值 | 是否 达标 |
| 2020.6.25 | 厂界 北侧500m ○1# | 苯 | / | mg/m3 | ＜0.0015 | ＜0.0015 | ＜0.0015 | ＜0.0015 | / | 达标 |
| 2020.6.26 |  | 苯 | / | mg/m3 | ＜0.0015 | ＜0.0015 | ＜0.0015 | ＜0.0015 | / |  |
| 2020.6.27 |  | 苯 | / | mg/m3 | ＜0.0015 | ＜0.0015 | ＜0.0015 | ＜0.0015 | / |  |
| 2020.6.28 |  | 苯 | / | mg/m3 | ＜0.0015 | ＜0.0015 | ＜0.0015 | ＜0.0015 | / |  |
| 2020.6.29 |  | 苯 | / | mg/m3 | ＜0.0015 | ＜0.0015 | ＜0.0015 | ＜0.0015 | / |  |
| 2020.6.30 |  | 苯 | / | mg/m3 | ＜0.0015 | ＜0.0015 | ＜0.0015 | ＜0.0015 | / |  |
| 2020.7.1 |  | 苯 | / | mg/m3 | ＜0.0015 | ＜0.0015 | ＜0.0015 | ＜0.0015 | / |  |
| 2020.6.25 | 厂界 北侧 1000m ○2# | 苯 | / | mg/m3 | ＜0.0015 | ＜0.0015 | ＜0.0015 | ＜0.0015 | / |  |
| 2020.6.26 |  | 苯 | / | mg/m3 | ＜0.0015 | ＜0.0015 | ＜0.0015 | ＜0.0015 | / |  |
| 2020.6.27 |  | 苯 | / | mg/m3 | ＜0.0015 | ＜0.0015 | ＜0.0015 | ＜0.0015 | / |  |
| 2020.6.28 |  | 苯 | / | mg/m3 | ＜0.0015 | ＜0.0015 | ＜0.0015 | ＜0.0015 | / |  |
| 2020.6.29 |  | 苯 | / | mg/m3 | ＜0.0015 | ＜0.0015 | ＜0.0015 | ＜0.0015 | / |  |
| 2020.6.30 |  | 苯 | / | mg/m3 | ＜0.0015 | ＜0.0015 | ＜0.0015 | ＜0.0015 | / |  |
| 2020.7.1 |  | 苯 | / | mg/m3 | ＜0.0015 | ＜0.0015 | ＜0.0015 | ＜0.0015 | / |  |

续表4.3-2  无组织废气检测结果

| 检测 日期 | 检测 位置 | 检测 项目 | 标准 限值 | 计量 单位 | 检测结果 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2:00- 3:00 | 8:00- 9:00 | 14:00- 15:00 | 20:00- 21:00 | 日均值 | 是否 达标 |
| 2020.6.25 | 厂界 北侧500m ○1# | 甲苯 | / | mg/m3 | ＜0.0015 | ＜0.0015 | ＜0.0015 | ＜0.0015 | / | 达标 |
| 2020.6.26 |  | 甲苯 | / | mg/m3 | ＜0.0015 | ＜0.0015 | ＜0.0015 | ＜0.0015 | / |  |
| 2020.6.27 |  | 甲苯 | / | mg/m3 | ＜0.0015 | ＜0.0015 | ＜0.0015 | ＜0.0015 | / |  |
| 2020.6.28 |  | 甲苯 | / | mg/m3 | ＜0.0015 | ＜0.0015 | ＜0.0015 | ＜0.0015 | / |  |
| 2020.6.29 |  | 甲苯 | / | mg/m3 | ＜0.0015 | ＜0.0015 | ＜0.0015 | ＜0.0015 | / |  |
| 2020.6.30 |  | 甲苯 | / | mg/m3 | ＜0.0015 | ＜0.0015 | ＜0.0015 | ＜0.0015 | / |  |
| 2020.7.1 |  | 甲苯 | / | mg/m3 | ＜0.0015 | ＜0.0015 | ＜0.0015 | ＜0.0015 | / |  |
| 2020.6.25 | 厂界 北侧 1000m ○2# | 甲苯 | / | mg/m3 | ＜0.0015 | ＜0.0015 | ＜0.0015 | ＜0.0015 | / |  |
| 2020.6.26 |  | 甲苯 | / | mg/m3 | ＜0.0015 | ＜0.0015 | ＜0.0015 | ＜0.0015 | / |  |
| 2020.6.27 |  | 甲苯 | / | mg/m3 | ＜0.0015 | ＜0.0015 | ＜0.0015 | ＜0.0015 | / |  |
| 2020.6.28 |  | 甲苯 | / | mg/m3 | ＜0.0015 | ＜0.0015 | ＜0.0015 | ＜0.0015 | / |  |
| 2020.6.29 |  | 甲苯 | / | mg/m3 | ＜0.0015 | ＜0.0015 | ＜0.0015 | ＜0.0015 | / |  |
| 2020.6.30 |  | 甲苯 | / | mg/m3 | ＜0.0015 | ＜0.0015 | ＜0.0015 | ＜0.0015 | / |  |
| 2020.7.1 |  | 甲苯 | / | mg/m3 | ＜0.0015 | ＜0.0015 | ＜0.0015 | ＜0.0015 | / |  |

续表4.3-2  无组织废气检测结果

| 检测 日期 | 检测 位置 | 检测 项目 | 标准 限值 | 计量 单位 | 检测结果 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2:00- 3:00 | 8:00- 9:00 | 14:00- 15:00 | 20:00- 21:00 | 日均值 | 是否 达标 |
| 2020.6.25 | 厂界 北侧500m ○1# | 对-二甲苯 | / | mg/m3 | ＜0.0015 | ＜0.0015 | ＜0.0015 | ＜0.0015 | / | / |
| 2020.6.26 |  | 对-二甲苯 | / | mg/m3 | ＜0.0015 | ＜0.0015 | ＜0.0015 | ＜0.0015 | / | / |
| 2020.6.27 |  | 对-二甲苯 | / | mg/m3 | ＜0.0015 | ＜0.0015 | ＜0.0015 | ＜0.0015 | / | / |
| 2020.6.28 |  | 对-二甲苯 | / | mg/m3 | ＜0.0015 | ＜0.0015 | ＜0.0015 | ＜0.0015 | / | / |
| 2020.6.29 |  | 对-二甲苯 | / | mg/m3 | ＜0.0015 | ＜0.0015 | ＜0.0015 | ＜0.0015 | / | / |
| 2020.6.30 |  | 对-二甲苯 | / | mg/m3 | ＜0.0015 | ＜0.0015 | ＜0.0015 | ＜0.0015 | / | / |
| 2020.7.1 |  | 对-二甲苯 | / | mg/m3 | ＜0.0015 | ＜0.0015 | ＜0.0015 | ＜0.0015 | / | / |
| 2020.6.25 | 厂界 北侧 1000m ○2# | 对-二甲苯 | / | mg/m3 | ＜0.0015 | ＜0.0015 | ＜0.0015 | ＜0.0015 | / | / |
| 2020.6.26 |  | 对-二甲苯 | / | mg/m3 | ＜0.0015 | ＜0.0015 | ＜0.0015 | ＜0.0015 | / | / |
| 2020.6.27 |  | 对-二甲苯 | / | mg/m3 | ＜0.0015 | ＜0.0015 | ＜0.0015 | ＜0.0015 | / | / |
| 2020.6.28 |  | 对-二甲苯 | / | mg/m3 | ＜0.0015 | ＜0.0015 | ＜0.0015 | ＜0.0015 | / | / |
| 2020.6.29 |  | 对-二甲苯 | / | mg/m3 | ＜0.0015 | ＜0.0015 | ＜0.0015 | ＜0.0015 | / | / |
| 2020.6.30 |  | 对-二甲苯 | / | mg/m3 | ＜0.0015 | ＜0.0015 | ＜0.0015 | ＜0.0015 | / | / |
| 2020.7.1 |  | 对-二甲苯 | / | mg/m3 | ＜0.0015 | ＜0.0015 | ＜0.0015 | ＜0.0015 | / | / |

续表4.3-2  无组织废气检测结果

| 检测 日期 | 检测 位置 | 检测 项目 | 标准 限值 | 计量 单位 | 检测结果 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2:00- 3:00 | 8:00- 9:00 | 14:00- 15:00 | 20:00- 21:00 | 日均值 | 是否 达标 |
| 2020.6.25 | 厂界 北侧500m ○1# | 间-二甲苯 | / | mg/m3 | ＜0.0015 | ＜0.0015 | ＜0.0015 | ＜0.0015 | / | / |
| 2020.6.26 |  | 间-二甲苯 | / | mg/m3 | ＜0.0015 | ＜0.0015 | ＜0.0015 | ＜0.0015 | / | / |
| 2020.6.27 |  | 间-二甲苯 | / | mg/m3 | ＜0.0015 | ＜0.0015 | ＜0.0015 | ＜0.0015 | / | / |
| 2020.6.28 |  | 间-二甲苯 | / | mg/m3 | ＜0.0015 | ＜0.0015 | ＜0.0015 | ＜0.0015 | / | / |
| 2020.6.29 |  | 间-二甲苯 | / | mg/m3 | ＜0.0015 | ＜0.0015 | ＜0.0015 | ＜0.0015 | / | / |
| 2020.6.30 |  | 间-二甲苯 | / | mg/m3 | ＜0.0015 | ＜0.0015 | ＜0.0015 | ＜0.0015 | / | / |
| 2020.7.1 |  | 间-二甲苯 | / | mg/m3 | ＜0.0015 | ＜0.0015 | ＜0.0015 | ＜0.0015 | / | / |
| 2020.6.25 | 厂界 北侧 1000m ○2# | 间-二甲苯 | / | mg/m3 | ＜0.0015 | ＜0.0015 | ＜0.0015 | ＜0.0015 | / | / |
| 2020.6.26 |  | 间-二甲苯 | / | mg/m3 | ＜0.0015 | ＜0.0015 | ＜0.0015 | ＜0.0015 | / | / |
| 2020.6.27 |  | 间-二甲苯 | / | mg/m3 | ＜0.0015 | ＜0.0015 | ＜0.0015 | ＜0.0015 | / | / |
| 2020.6.28 |  | 间-二甲苯 | / | mg/m3 | ＜0.0015 | ＜0.0015 | ＜0.0015 | ＜0.0015 | / | / |
| 2020.6.29 |  | 间-二甲苯 | / | mg/m3 | ＜0.0015 | ＜0.0015 | ＜0.0015 | ＜0.0015 | / | / |
| 2020.6.30 |  | 间-二甲苯 | / | mg/m3 | ＜0.0015 | ＜0.0015 | ＜0.0015 | ＜0.0015 | / | / |
| 2020.7.1 |  | 间-二甲苯 | / | mg/m3 | ＜0.0015 | ＜0.0015 | ＜0.0015 | ＜0.0015 | / | / |

续表4.3-2  无组织废气检测结果

| 检测 日期 | 检测 位置 | 检测 项目 | 标准 限值 | 计量 单位 | 检测结果 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2:00- 3:00 | 8:00- 9:00 | 14:00- 15:00 | 20:00- 21:00 | 日均值 | 是否 达标 |
| 2020.6.25 | 厂界 北侧500m ○1# | 邻-二甲苯 | / | mg/m3 | ＜0.0015 | ＜0.0015 | ＜0.0015 | ＜0.0015 | / | / |
| 2020.6.26 |  | 邻-二甲苯 | / | mg/m3 | ＜0.0015 | ＜0.0015 | ＜0.0015 | ＜0.0015 | / | / |
| 2020.6.27 |  | 邻-二甲苯 | / | mg/m3 | ＜0.0015 | ＜0.0015 | ＜0.0015 | ＜0.0015 | / | / |
| 2020.6.28 |  | 邻-二甲苯 | / | mg/m3 | ＜0.0015 | ＜0.0015 | ＜0.0015 | ＜0.0015 | / | / |
| 2020.6.29 |  | 邻-二甲苯 | / | mg/m3 | ＜0.0015 | ＜0.0015 | ＜0.0015 | ＜0.0015 | / | / |
| 2020.6.30 |  | 邻-二甲苯 | / | mg/m3 | ＜0.0015 | ＜0.0015 | ＜0.0015 | ＜0.0015 | / | / |
| 2020.7.1 |  | 邻-二甲苯 | / | mg/m3 | ＜0.0015 | ＜0.0015 | ＜0.0015 | ＜0.0015 | / | / |
| 2020.6.25 | 厂界 北侧 1000m ○2# | 邻-二甲苯 | / | mg/m3 | ＜0.0015 | ＜0.0015 | ＜0.0015 | ＜0.0015 | / | / |
| 2020.6.26 |  | 邻-二甲苯 | / | mg/m3 | ＜0.0015 | ＜0.0015 | ＜0.0015 | ＜0.0015 | / | / |
| 2020.6.27 |  | 邻-二甲苯 | / | mg/m3 | ＜0.0015 | ＜0.0015 | ＜0.0015 | ＜0.0015 | / | / |
| 2020.6.28 |  | 邻-二甲苯 | / | mg/m3 | ＜0.0015 | ＜0.0015 | ＜0.0015 | ＜0.0015 | / | / |
| 2020.6.29 |  | 邻-二甲苯 | / | mg/m3 | ＜0.0015 | ＜0.0015 | ＜0.0015 | ＜0.0015 | / | / |
| 2020.6.30 |  | 邻-二甲苯 | / | mg/m3 | ＜0.0015 | ＜0.0015 | ＜0.0015 | ＜0.0015 | / | / |
| 2020.7.1 |  | 邻-二甲苯 | / | mg/m3 | ＜0.0015 | ＜0.0015 | ＜0.0015 | ＜0.0015 | / | / |

续表4.3-2  无组织废气检测结果

| 检测 日期 | 检测 位置 | 检测 项目 | 标准 限值 | 计量 单位 | 检测结果 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2:00- 3:00 | 8:00- 9:00 | 14:00- 15:00 | 20:00- 21:00 | 日均值 | 是否 达标 |
| 2020.6.25 | 厂界 北侧500m ○1# | 二甲苯(总量) | / | mg/m3 | ＜0.0015 | ＜0.0015 | ＜0.0015 | ＜0.0015 | / | / |
| 2020.6.26 |  | 二甲苯(总量) | / | mg/m3 | ＜0.0015 | ＜0.0015 | ＜0.0015 | ＜0.0015 | / | / |
| 2020.6.27 |  | 二甲苯(总量) | / | mg/m3 | ＜0.0015 | ＜0.0015 | ＜0.0015 | ＜0.0015 | / | / |
| 2020.6.28 |  | 二甲苯(总量) | / | mg/m3 | ＜0.0015 | ＜0.0015 | ＜0.0015 | ＜0.0015 | / | / |
| 2020.6.29 |  | 二甲苯(总量) | / | mg/m3 | ＜0.0015 | ＜0.0015 | ＜0.0015 | ＜0.0015 | / | / |
| 2020.6.30 |  | 二甲苯(总量) | / | mg/m3 | ＜0.0015 | ＜0.0015 | ＜0.0015 | ＜0.0015 | / | / |
| 2020.7.1 |  | 二甲苯(总量) | / | mg/m3 | ＜0.0015 | ＜0.0015 | ＜0.0015 | ＜0.0015 | / | / |
| 2020.6.25 | 厂界 北侧 1000m ○2# | 二甲苯(总量) | / | mg/m3 | ＜0.0015 | ＜0.0015 | ＜0.0015 | ＜0.0015 | / | / |
| 2020.6.26 |  | 二甲苯(总量) | / | mg/m3 | ＜0.0015 | ＜0.0015 | ＜0.0015 | ＜0.0015 | / | / |
| 2020.6.27 |  | 二甲苯(总量) | / | mg/m3 | ＜0.0015 | ＜0.0015 | ＜0.0015 | ＜0.0015 | / | / |
| 2020.6.28 |  | 二甲苯(总量) | / | mg/m3 | ＜0.0015 | ＜0.0015 | ＜0.0015 | ＜0.0015 | / | / |
| 2020.6.29 |  | 二甲苯(总量) | / | mg/m3 | ＜0.0015 | ＜0.0015 | ＜0.0015 | ＜0.0015 | / | / |
| 2020.6.30 |  | 二甲苯(总量) | / | mg/m3 | ＜0.0015 | ＜0.0015 | ＜0.0015 | ＜0.0015 | / | / |
| 2020.7.1 |  | 二甲苯(总量) | / | mg/m3 | ＜0.0015 | ＜0.0015 | ＜0.0015 | ＜0.0015 | / | / |

- 4.3.2地下水环境质量现状监测与评价

表4.3-3  地下水检测结果

| 点位 项目 | 标准 限值 | 2020.6.28 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1#生熟疃村（上游）E:114.981304° N:36.313399° （潜水） | 2#河沟村（下游）E:115.00944° N:36.333413° （潜水） | 3#清化里村（西侧）E:114.983198° N:36.320888° （潜水） | 4#沙圪塔村（东侧）E:115.009227° N:36.319686° （潜水） |
| pH（无量纲） | 6.5-8.5 | 7.83（25℃） | 7.77（25℃） | 6.98（25℃） | 7.44（25℃） |
| 总硬度（以CaCO3计)（mg/L） | ≤450 | 122 | 131 | 126 | 131 |
| 溶解性总固体（mg/L） | ≤1000 | 789 | 787 | 688 | 768 |
| 硫酸盐（mg/L） | ≤250 | 83 | 79 | 72 | 89 |
| SO42-（mg/L） | ≤250 | 85 | 80 | 71 | 89 |
| 氯化物（mg/L） | ≤250 | 128 | 89 | 156 | 169 |
| Cl-（mg/L） | ≤250 | 128 | 89 | 156 | 168 |
| 铁（mg/L） | ≤0.3 | 0.014 | 0.038 | 0.006 | 0.009 |
| 锰（mg/L） | ≤0.10 | ND | ND | ND | ND |
| 挥发性酚类（mg/L） | ≤0.002 | ND | ND | ND | ND |
| 高锰酸盐指数（mg/L） | ≤3.0 | 2.24 | 2.18 | 1.90 | 1.95 |
| 氨氮（以N计）（mg/L） | ≤0.50 | 0.02 | ND | ND | ND |
| Na+（mg/L） | ≤200 | 145 | 94.9 | 131 | 145 |
| 总大肠菌群（MPN/100mL） | ≤3.0 | ND | ND | ND | ND |
| 菌落总数（CFU/mL） | ≤100 | 51 | 58 | 63 | 64 |
| 亚硝酸盐（以N计)（mg/L） | ≤1.00 | ND | 0.002 | ND | ND |
| 硝酸盐（以N计）（mg/L） | ≤20.0 | 8.10 | 7.23 | 7.04 | 7.32 |
| 氰化物（mg/L） | ≤0.05 | ND | ND | ND | ND |
| 氟化物（mg/L） | ≤1.0 | ND | ND | ND | ND |
| 汞（mg/L） | ≤0.001 | ND | ND | ND | ND |
| 砷（mg/L） | ≤0.01 | ND | ND | ND | ND |
| 镉（mg/L） | ≤0.005 | ND | ND | ND | ND |
| 铬（六价）（mg/L） | ≤0.05 | ND | ND | ND | ND |
| 铅（mg/L） | ≤0.01 | ND | ND | ND | ND |
| K+（mg/L） | -- | 1.27 | 2.05 | 2.01 | 1.85 |
| Ca2+（mg/L） | -- | 22.9 | 38.2 | 37.8 | 26.9 |
| Mg2+（mg/L） | -- | 15.6 | 8.57 | 7.53 | 15.2 |
| CO32-（mg/L） | -- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| HCO3-（mg/L） | -- | 154 | 114 | 120 | 136 |
| 石油类（mg/L） | -- | ND | ND | ND | ND |
| 锌（mg/L） | ≤1.00 | ND | ND | ND | ND |
| 苯（mg/L） | ≤10.0 | ND | ND | ND | ND |
| 甲苯（mg/L） | ≤700 | ND | ND | ND | ND |
| 二甲苯（总量）（mg/L） | ≤500 | ND | ND | ND | ND |
| 注：ND表示未检出，--表示没有此项；样品状态：无色无味无肉眼可见物液体。 |  |  |  |  |  |

续表4.3-3  地下水检测结果

| 点位 项目 | 标准 限值 | 2020.6.28 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 5#项目厂区内E:114.996164°N:36.318535° （潜水） | 6#河沟村（下游）E:115.009212° N:36.319686° （承压水） | 7#沙圪塔村（东侧）E:114.99567° N:36.315888° （承压水） |
| pH（无量纲） | 6.5-8.5 | 7.12（25℃） | 6.96（25℃） | 7.62（25℃） |
| 总硬度（以CaCO3计)（mg/L） | ≤450 | 130 | 127 | 94 |
| 溶解性总固体（mg/L） | ≤1000 | 784 | 776 | 758 |
| 硫酸盐（mg/L） | ≤250 | 64 | 61 | 74 |
| SO42-（mg/L） | ≤250 | 66 | 59 | 77 |
| 氯化物（mg/L） | ≤250 | 178 | 170 | 135 |
| Cl-（mg/L） | ≤250 | 178 | 169 | 134 |
| 铁（mg/L） | ≤0.3 | 0.009 | 0.013 | 0.036 |
| 锰（mg/L） | ≤0.10 | ND | ND | ND |
| 挥发性酚类（mg/L） | ≤0.002 | ND | ND | ND |
| 高锰酸盐指数（mg/L） | ≤3.0 | 2.08 | 2.03 | 1.79 |
| 氨氮（以N计）（mg/L） | ≤0.50 | 0.02 | ND | ND |
| Na+（mg/L） | ≤200 | 135 | 141 | 134 |
| 总大肠菌群（MPN/100mL） | ≤3.0 | ND | ND | ND |
| 菌落总数（CFU/mL） | ≤100 | 57 | 65 | 48 |
| 亚硝酸盐（以N计)（mg/L） | ≤1.00 | ND | ND | ND |
| 硝酸盐（以N计）（mg/L） | ≤20.0 | 7.45 | 6.94 | 6.83 |
| 氰化物（mg/L） | ≤0.05 | ND | ND | ND |
| 氟化物（mg/L） | ≤1.0 | ND | ND | ND |
| 汞（mg/L） | ≤0.001 | ND | ND | ND |
| 砷（mg/L） | ≤0.01 | ND | ND | ND |
| 镉（mg/L） | ≤0.005 | ND | ND | ND |
| 铬（六价）（mg/L） | ≤0.05 | ND | ND | ND |
| 铅（mg/L） | ≤0.01 | ND | ND | ND |
| K+（mg/L） | -- | 1.90 | 1.85 | 1.91 |
| Ca2+（mg/L） | -- | 37.6 | 38.4 | 23.4 |
| Mg2+（mg/L） | -- | 8.60 | 7.49 | 8.58 |
| CO32-（mg/L） | -- | 0 | 0 | 0 |
| HCO3-（mg/L） | -- | 64 | 110 | 128 |
| 石油类（mg/L） | -- | ND | ND | ND |
| 锌（mg/L） | ≤1.00 | ND | ND | ND |
| 苯（mg/L） | ≤10.0 | ND | ND | ND |
| 甲苯（mg/L） | ≤700 | ND | ND | ND |
| 二甲苯（总量） | ≤500 | ND | ND | ND |
| 注：ND表示未检出，--表示没有此项；样品状态：无色无味无肉眼可见物液体。 |  |  |  |  |

- 4.3.3声环境质量现状监测与评价

表4.3-4  噪声检测结果            单位： dB(A)

| 点位 时间 |  | ▲1 拟建厂区东侧 | ▲2 拟建厂区南侧 | ▲3 拟建厂区西侧 | ▲4 拟建厂区北侧 | 标准限值 | 评价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2020年 6月 25日 | 监测时段 | 9:01-9:02 | 9:12-9:13 | 9:32-9:33 | 9:50-9:51 | / | / |
|  | 测量值 | 52.0 | 51.5 | 55.3 | 55.7 | / | / |
|  | 监测时段 | 22:00-22:01 | 22:15-22:16 | 22:37-22:38 | 22:57-22:28 | / | / |
|  | 测量值 | 42.2 | 42.8 | 45.2 | 46.1 | / | / |
| 2020年 6月 26日 | 监测时段 | 9:02-9:03 | 9:16-9:17 | 9:31-9:32 | 9:44-9:45 | / | / |
|  | 测量值 | 52.8 | 51.9 | 55.1 | 56.0 | / | / |
|  | 监测时段 | 22:00-22:01 | 22:19-22:20 | 22:35-22:36 | 22:53-22:54 | / | / |
|  | 测量值 | 43.1 | 42.3 | 45.2 | 45.8 | / | / |
| 功能区类别 |  | / | / | / | / | / | / |
| 主要声源 |  | / | / | / | / | / | / |

续表4.3-4  敏感点噪声检测结果            单位： dB(A)

| 点位 时间 |  | △5拟建厂区东南侧居民点 | 标准限值 | 评价 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2020年 6月25日 | 监测时段 | 10:24-10:25 | / | / |
|  | 测量值 | 50.8 | / | / |
|  | 监测时段 | 23:28-23:29 | / | / |
|  | 测量值 | 40.8 | / | / |
| 2020年 6月26日 | 监测时段 | 10:23-10:24 | / | / |
|  | 测量值 | 50.6 | / | / |
|  | 监测时段 | 23:29-23:30 | / | / |
|  | 测量值 | 42.5 | / | / |
| 功能区类别 |  | / | / | / |
| 主要声源 |  | / | / | / |

- 4.3.4土壤环境质量现状监测

表4.3-5  土壤检测结果

| 点位 项目 |  | 标准 限值 | 2020.6.29 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1#东南侧冷轧主厂房（50cm） E:114.995608° N:36.315497° | 1#东南侧冷轧主厂房（150cm） E:114.995608° N:36.315497° | 1#东南侧冷轧主厂房（300cm） E:114.995608° N:36.315497° |
| 砷（mg/kg） |  | ≤60 | 15.2 | 16.1 | 12.2 |
| 镉（mg/kg） |  | ≤65 | 0.42 | 0.30 | 0.31 |
| 六价铬（mg/kg） |  | ≤5.7 | ND | ND | ND |
| 铜（mg/kg） |  | ≤18000 | 35 | 79 | 43 |
| 铅（mg/kg） |  | ≤800 | 39 | 43 | 39 |
| 汞（mg/kg） |  | ≤38 | 0.567 | 0.561 | 1.47 |
| 镍（mg/kg） |  | ≤900 | 84 | 101 | 84 |
| 挥 发 性 有 机 物 | 四氯化碳（mg/kg） | ≤2.8 | ND | ND | ND |
|  | 氯仿（mg/kg） | ≤0.9 | ND | ND | ND |
|  | *氯甲烷（mg/kg） | ≤37 | ND | ND | ND |
|  | 1,1-二氯乙烷（mg/kg） | ≤9 | ND | ND | ND |
|  | 1,2-二氯乙烷（mg/kg） | ≤5 | ND | ND | ND |
|  | 1,1-二氯乙烯 （mg/kg） | ≤66 | ND | ND | ND |
|  | 顺-1,2-二氯乙烯（mg/kg） | ≤596 | ND | ND | ND |
|  | 反-1,2-二氯乙烯（mg/kg） | ≤54 | ND | ND | ND |
|  | 二氯甲烷（mg/kg） | ≤616 | ND | ND | ND |
|  | 1,2-二氯丙烷（mg/kg） | ≤5 | ND | ND | ND |
|  | 1,1,1,2-四氯乙烷（mg/kg） | ≤10 | ND | ND | ND |
|  | 1,1,2,2-四氯乙烷（mg/kg） | ≤6.8 | ND | ND | ND |
|  | 四氯乙烯（mg/kg） | ≤53 | ND | ND | ND |
|  | 1,1,1-三氯乙烷 （mg/kg） | ≤840 | ND | ND | ND |
|  | 1,1,2-三氯乙烷 （mg/kg） | ≤2.8 | ND | ND | ND |
|  | 三氯乙烯（mg/kg） | ≤2.8 | ND | ND | ND |
|  | 1,2,3-三氯丙烷 （mg/kg） | ≤0.5 | ND | ND | ND |
|  | 氯乙烯(mg/kg） | ≤0.43 | ND | ND | ND |
|  | 苯（mg/kg） | ≤4 | ND | ND | ND |
|  | 氯苯（mg/kg） | ≤270 | ND | ND | ND |
|  | 1,2二氯苯 （mg/kg） | ≤560 | ND | ND | ND |
|  | 1,4-二氯苯 （mg/kg） | ≤20 | ND | ND | ND |
|  | 乙苯（mg/kg） | ≤28 | ND | ND | ND |
|  | 苯乙烯（mg/kg） | ≤1290 | ND | ND | ND |
|  | 甲苯（mg/kg） | ≤1200 | ND | ND | ND |
|  | 间二甲苯+对二甲苯 （mg/kg） | ≤570 | ND | ND | ND |
|  | 邻二甲苯 （mg/kg） | ≤640 | ND | ND | ND |
| 半挥发性有机物 | 硝基苯（mg/kg） | ≤76 | ND | ND | ND |
|  | *苯胺（mg/kg） | ≤260 | ND | ND | ND |
|  | 2-氯酚（mg/kg） | ≤2256 | ND | ND | ND |
|  | 苯并（a）蒽（mg/kg） | ≤15 | ND | ND | ND |
|  | 苯并（a）芘（mg/kg） | ≤1.5 | ND | ND | ND |
|  | 苯并（b）荧蒽（mg/kg） | ≤15 | ND | ND | ND |
|  | 苯并（k）荧蒽（mg/kg） | ≤151 | ND | ND | ND |
|  | 䓛（mg/kg） | ≤1293 | ND | ND | ND |
|  | 二苯并（a,h）蒽（mg/kg） | ≤1.5 | ND | ND | ND |
|  | 茚并（1,2,3-cd)芘（mg/kg） | ≤15 | ND | ND | ND |
|  | 萘（mg/kg） | ≤70 | ND | ND | ND |
| 石油烃（C10-C40）（mg/kg） |  | ≤4500 | 92 | ND | ND |
| 锌（mg/kg） |  | -- | 180 | 178 | 127 |
| pH（无量纲） |  | -- | 7.1(25℃） | 6.6（25℃） | 6.3（25℃） |

注：ND表示未检出，--表示无此项。

样品状态：1#50cm样品棕、壤土、潮；150cm样品栗、壤土、湿；300cm样品暗棕、壤土、湿。

续表4.3-5  土壤检测结果

| 点位 项目 |  | 标准 限值 | 2020.6.29 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2#东北侧镀锌主厂房（50cm） E:114.995608° N:36.315497° | 2#东北侧镀锌主厂房（150cm） E:114.995608° N:36.315497° | 2#东北侧镀锌主厂房（300cm） E:114.995608° N:36.315497° |
| 砷（mg/kg） |  | ≤60 | 15.2 | 16.0 | 9.31 |
| 镉（mg/kg） |  | ≤65 | 0.27 | 0.33 | 0.38 |
| 六价铬（mg/kg） |  | ≤5.7 | ND | ND | ND |
| 铜（mg/kg） |  | ≤18000 | 47 | 43 | 47 |
| 铅（mg/kg） |  | ≤800 | 31 | 62 | 44 |
| 汞（mg/kg） |  | ≤38 | 0.388 | 0.181 | 0.397 |
| 镍（mg/kg） |  | ≤900 | 82 | 121 | 91 |
| 挥 发 性 有 机 物 | 四氯化碳（mg/kg） | ≤2.8 | ND | ND | ND |
|  | 氯仿（mg/kg） | ≤0.9 | ND | ND | ND |
|  | *氯甲烷（mg/kg） | ≤37 | ND | ND | ND |
|  | 1,1-二氯乙烷（mg/kg） | ≤9 | ND | ND | ND |
|  | 1,2-二氯乙烷（mg/kg） | ≤5 | ND | ND | ND |
|  | 1,1-二氯乙烯 （mg/kg） | ≤66 | ND | ND | ND |
|  | 顺-1,2-二氯乙烯（mg/kg） | ≤596 | ND | ND | ND |
|  | 反-1,2-二氯乙烯（mg/kg） | ≤54 | ND | ND | ND |
|  | 二氯甲烷（mg/kg） | ≤616 | ND | ND | ND |
|  | 1,2-二氯丙烷（mg/kg） | ≤5 | ND | ND | ND |
|  | 1,1,1,2-四氯乙烷（mg/kg） | ≤10 | ND | ND | ND |
|  | 1,1,2,2-四氯乙烷（mg/kg） | ≤6.8 | ND | ND | ND |
|  | 四氯乙烯（mg/kg） | ≤53 | ND | ND | ND |
|  | 1,1,1-三氯乙烷 （mg/kg） | ≤840 | ND | ND | ND |
|  | 1,1,2-三氯乙烷 （mg/kg） | ≤2.8 | ND | ND | ND |
|  | 三氯乙烯（mg/kg） | ≤2.8 | ND | ND | ND |
|  | 1,2,3-三氯丙烷 （mg/kg） | ≤0.5 | ND | ND | ND |
|  | 氯乙烯(mg/kg） | ≤0.43 | ND | ND | ND |
|  | 苯（mg/kg） | ≤4 | ND | ND | ND |
|  | 氯苯（mg/kg） | ≤270 | ND | ND | ND |
|  | 1,2二氯苯 （mg/kg） | ≤560 | ND | ND | ND |
|  | 1,4-二氯苯 （mg/kg） | ≤20 | ND | ND | ND |
|  | 乙苯（mg/kg） | ≤28 | ND | ND | ND |
|  | 苯乙烯（mg/kg） | ≤1290 | ND | ND | ND |
|  | 甲苯（mg/kg） | ≤1200 | ND | ND | ND |
|  | 间二甲苯+对二甲苯 （mg/kg） | ≤570 | ND | ND | ND |
|  | 邻二甲苯 （mg/kg） | ≤640 | ND | ND | ND |
| 半挥发性有机物 | 硝基苯（mg/kg） | ≤76 | ND | ND | ND |
|  | *苯胺（mg/kg） | ≤260 | ND | ND | ND |
|  | 2-氯酚（mg/kg） | ≤2256 | ND | ND | ND |
|  | 苯并（a）蒽（mg/kg） | ≤15 | ND | ND | ND |
|  | 苯并（a）芘（mg/kg） | ≤1.5 | ND | ND | ND |
|  | 苯并（b）荧蒽（mg/kg） | ≤15 | ND | ND | ND |
|  | 苯并（k）荧蒽（mg/kg） | ≤151 | ND | ND | ND |
|  | 䓛（mg/kg） | ≤1293 | ND | ND | ND |
|  | 二苯并（a,h）蒽（mg/kg） | ≤1.5 | ND | ND | ND |
|  | 茚并（1,2,3-cd)芘（mg/kg） | ≤15 | ND | ND | ND |
|  | 萘（mg/kg） | ≤70 | ND | ND | ND |
| 石油烃（C10-C40）（mg/kg） |  | ≤4500 | 36 | ND | ND |
| 锌（mg/kg） |  | -- | 288 | 291 | 299 |
| pH（无量纲） |  | -- | 6.4(25℃） | 6.4（25℃） | 6.5（25℃） |

注：ND表示未检出，--表示无此项。

样品状态：2#50cm样品棕、壤土、潮；150cm样品栗、壤土、湿；300cm样品暗棕、壤土、湿。

续表4.3-5  土壤检测结果

| 点位 项目 |  | 标准 限值 | 2020.6.29 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 3#中部 （50cm） E:114.997406° N:36.320888° | 3#中部 （150cm） E:114.997406° N:36.320888° | 3#中部 （300cm） E:114.997406° N:36.320888° |
| 砷（mg/kg） |  | ≤60 | 13.6 | 13.4 | 13.2 |
| 镉（mg/kg） |  | ≤65 | 0.39 | 0.38 | 0.39 |
| 六价铬（mg/kg） |  | ≤5.7 | ND | ND | ND |
| 铜（mg/kg） |  | ≤18000 | 36 | 18 | 20 |
| 铅（mg/kg） |  | ≤800 | 55 | 42 | 47 |
| 汞（mg/kg） |  | ≤38 | 0.318 | 0.531 | 0.082 |
| 镍（mg/kg） |  | ≤900 | 99 | 81 | 89 |
| 挥 发 性 有 机 物 | 四氯化碳（mg/kg） | ≤2.8 | ND | ND | ND |
|  | 氯仿（mg/kg） | ≤0.9 | ND | ND | ND |
|  | *氯甲烷（mg/kg） | ≤37 | ND | ND | ND |
|  | 1,1-二氯乙烷（mg/kg） | ≤9 | ND | ND | ND |
|  | 1,2-二氯乙烷（mg/kg） | ≤5 | ND | ND | ND |
|  | 1,1-二氯乙烯 （mg/kg） | ≤66 | ND | ND | ND |
|  | 顺-1,2-二氯乙烯（mg/kg） | ≤596 | ND | ND | ND |
|  | 反-1,2-二氯乙烯（mg/kg） | ≤54 | ND | ND | ND |
|  | 二氯甲烷（mg/kg） | ≤616 | ND | ND | ND |
|  | 1,2-二氯丙烷（mg/kg） | ≤5 | ND | ND | ND |
|  | 1,1,1,2-四氯乙烷（mg/kg） | ≤10 | ND | ND | ND |
|  | 1,1,2,2-四氯乙烷（mg/kg） | ≤6.8 | ND | ND | ND |
|  | 四氯乙烯（mg/kg） | ≤53 | ND | ND | ND |
|  | 1,1,1-三氯乙烷 （mg/kg） | ≤840 | ND | ND | ND |
|  | 1,1,2-三氯乙烷 （mg/kg） | ≤2.8 | ND | ND | ND |
|  | 三氯乙烯（mg/kg） | ≤2.8 | ND | ND | ND |
|  | 1,2,3-三氯丙烷 （mg/kg） | ≤0.5 | ND | ND | ND |
|  | 氯乙烯(mg/kg） | ≤0.43 | ND | ND | ND |
|  | 苯（mg/kg） | ≤4 | ND | ND | ND |
|  | 氯苯（mg/kg） | ≤270 | ND | ND | ND |
|  | 1,2二氯苯 （mg/kg） | ≤560 | ND | ND | ND |
|  | 1,4-二氯苯 （mg/kg） | ≤20 | ND | ND | ND |
|  | 乙苯（mg/kg） | ≤28 | ND | ND | ND |
|  | 苯乙烯（mg/kg） | ≤1290 | ND | ND | ND |
|  | 甲苯（mg/kg） | ≤1200 | ND | ND | ND |
|  | 间二甲苯+对二甲苯 （mg/kg） | ≤570 | ND | ND | ND |
|  | 邻二甲苯 （mg/kg） | ≤640 | ND | ND | ND |
| 半挥发性有机物 | 硝基苯（mg/kg） | ≤76 | ND | ND | ND |
|  | *苯胺（mg/kg） | ≤260 | ND | ND | ND |
|  | 2-氯酚（mg/kg） | ≤2256 | ND | ND | ND |
|  | 苯并（a）蒽（mg/kg） | ≤15 | ND | ND | ND |
|  | 苯并（a）芘（mg/kg） | ≤1.5 | ND | ND | ND |
|  | 苯并（b）荧蒽（mg/kg） | ≤15 | ND | ND | ND |
|  | 苯并（k）荧蒽（mg/kg） | ≤151 | ND | ND | ND |
|  | 䓛（mg/kg） | ≤1293 | ND | ND | ND |
|  | 二苯并（a,h）蒽（mg/kg） | ≤1.5 | ND | ND | ND |
|  | 茚并（1,2,3-cd)芘（mg/kg） | ≤15 | ND | ND | ND |
|  | 萘（mg/kg） | ≤70 | ND | ND | ND |
| 石油烃（C10-C40）（mg/kg） |  | ≤4500 | 52 | ND | ND |
| 锌（mg/kg） |  | -- | 195 | 168 | 249 |
| pH（无量纲） |  | -- | 6.4(25℃） | 6.6（25℃） | 6.5（25℃） |

注：ND表示未检出，--表示无此项。

样品状态：3#50cm样品棕、砂土、干；150cm样品棕、砂土、干；300cm样品棕、壤土、干。

续表4.3-5  土壤检测结果

| 点位 项目 |  | 标准 限值 | 2020.6.29 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 4#西南侧螺旋管主厂房 （50cm） E:114.995608° N:36.315497° | 4#西南侧螺旋管主厂房 （150cm） E:114.995608° N:36.315497° | 4#西南侧螺旋管主厂房 （300cm） E:114.995608° N:36.315497° |
| 砷（mg/kg） |  | ≤60 | 15.4 | 9.74 | 10.8 |
| 镉（mg/kg） |  | ≤65 | 0.47 | 0.30 | 0.40 |
| 六价铬（mg/kg） |  | ≤5.7 | ND | ND | ND |
| 铜（mg/kg） |  | ≤18000 | 42 | 71 | 33 |
| 铅（mg/kg） |  | ≤800 | 39 | 32 | 35 |
| 汞（mg/kg） |  | ≤38 | 0.203 | 0.125 | 0.337 |
| 镍（mg/kg） |  | ≤900 | 93 | 33 | 72 |
| 挥 发 性 有 机 物 | 四氯化碳（mg/kg） | ≤2.8 | ND | ND | ND |
|  | 氯仿（mg/kg） | ≤0.9 | ND | ND | ND |
|  | *氯甲烷（mg/kg） | ≤37 | ND | ND | ND |
|  | 1,1-二氯乙烷（mg/kg） | ≤9 | ND | ND | ND |
|  | 1,2-二氯乙烷（mg/kg） | ≤5 | ND | ND | ND |
|  | 1,1-二氯乙烯 （mg/kg） | ≤66 | ND | ND | ND |
|  | 顺-1,2-二氯乙烯（mg/kg） | ≤596 | ND | ND | ND |
|  | 反-1,2-二氯乙烯（mg/kg） | ≤54 | ND | ND | ND |
|  | 二氯甲烷（mg/kg） | ≤616 | ND | ND | ND |
|  | 1,2-二氯丙烷（mg/kg） | ≤5 | ND | ND | ND |
|  | 1,1,1,2-四氯乙烷（mg/kg） | ≤10 | ND | ND | ND |
|  | 1,1,2,2-四氯乙烷（mg/kg） | ≤6.8 | ND | ND | ND |
|  | 四氯乙烯（mg/kg） | ≤53 | ND | ND | ND |
|  | 1,1,1-三氯乙烷 （mg/kg） | ≤840 | ND | ND | ND |
|  | 1,1,2-三氯乙烷 （mg/kg） | ≤2.8 | ND | ND | ND |
|  | 三氯乙烯（mg/kg） | ≤2.8 | ND | ND | ND |
|  | 1,2,3-三氯丙烷 （mg/kg） | ≤0.5 | ND | ND | ND |
|  | 氯乙烯(mg/kg） | ≤0.43 | ND | ND | ND |
|  | 苯（mg/kg） | ≤4 | ND | ND | ND |
|  | 氯苯（mg/kg） | ≤270 | ND | ND | ND |
|  | 1,2二氯苯 （mg/kg） | ≤560 | ND | ND | ND |
|  | 1,4-二氯苯 （mg/kg） | ≤20 | ND | ND | ND |
|  | 乙苯（mg/kg） | ≤28 | ND | ND | ND |
|  | 苯乙烯（mg/kg） | ≤1290 | ND | ND | ND |
|  | 甲苯（mg/kg） | ≤1200 | ND | ND | ND |
|  | 间二甲苯+对二甲苯 （mg/kg） | ≤570 | ND | ND | ND |
|  | 邻二甲苯 （mg/kg） | ≤640 | ND | ND | ND |
| 半挥发性有机物 | 硝基苯（mg/kg） | ≤76 | ND | ND | ND |
|  | *苯胺（mg/kg） | ≤260 | ND | ND | ND |
|  | 2-氯酚（mg/kg） | ≤2256 | ND | ND | ND |
|  | 苯并（a）蒽（mg/kg） | ≤15 | ND | ND | ND |
|  | 苯并（a）芘（mg/kg） | ≤1.5 | ND | ND | ND |
|  | 苯并（b）荧蒽（mg/kg） | ≤15 | ND | ND | ND |
|  | 苯并（k）荧蒽（mg/kg） | ≤151 | ND | ND | ND |
|  | 䓛（mg/kg） | ≤1293 | ND | ND | ND |
|  | 二苯并（a,h）蒽（mg/kg） | ≤1.5 | ND | ND | ND |
|  | 茚并（1,2,3-cd)芘（mg/kg） | ≤15 | ND | ND | ND |
|  | 萘（mg/kg） | ≤70 | ND | ND | ND |
| 石油烃（C10-C40）（mg/kg） |  | ≤4500 | 47 | ND | ND |
| 锌（mg/kg） |  | -- | 259 | 265 | 248 |
| pH（无量纲） |  | -- | 6.5(25℃） | 6.6（25℃） | 6.5（25℃） |

注：ND表示未检出，--表示无此项。

样品状态：4#50cm样品黄棕、壤土、潮；150cm样品棕、壤土、湿；300cm样品栗、壤土、湿。

续表4.3-5  土壤检测结果

| 点位 项目 |  | 标准 限值 | 2020.6.29 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 5#西北侧直缝管镀锌主厂房 （50cm） E:114.995102° N:36.321813° | 5#西北侧直缝管镀锌主厂房 （150cm） E:114.995102° N:36.321813° | 5#西北侧直缝管镀锌主厂房 （300cm） E:114.995102° N:36.321813° |
| 砷（mg/kg） |  | ≤60 | 12.8 | 9.97 | 12.1 |
| 镉（mg/kg） |  | ≤65 | 0.33 | 0.37 | 0.46 |
| 六价铬（mg/kg） |  | ≤5.7 | ND | ND | ND |
| 铜（mg/kg） |  | ≤18000 | 40 | 86 | 45 |
| 铅（mg/kg） |  | ≤800 | 39 | 47 | 58 |
| 汞（mg/kg） |  | ≤38 | 0.683 | 0.304 | 0.459 |
| 镍（mg/kg） |  | ≤900 | 103 | 83 | 111 |
| 挥 发 性 有 机 物 | 四氯化碳（mg/kg） | ≤2.8 | ND | ND | ND |
|  | 氯仿（mg/kg） | ≤0.9 | ND | ND | ND |
|  | *氯甲烷（mg/kg） | ≤37 | ND | ND | ND |
|  | 1,1-二氯乙烷（mg/kg） | ≤9 | ND | ND | ND |
|  | 1,2-二氯乙烷（mg/kg） | ≤5 | ND | ND | ND |
|  | 1,1-二氯乙烯 （mg/kg） | ≤66 | ND | ND | ND |
|  | 顺-1,2-二氯乙烯（mg/kg） | ≤596 | ND | ND | ND |
|  | 反-1,2-二氯乙烯（mg/kg） | ≤54 | ND | ND | ND |
|  | 二氯甲烷（mg/kg） | ≤616 | ND | ND | ND |
|  | 1,2-二氯丙烷（mg/kg） | ≤5 | ND | ND | ND |
|  | 1,1,1,2-四氯乙烷（mg/kg） | ≤10 | ND | ND | ND |
|  | 1,1,2,2-四氯乙烷（mg/kg） | ≤6.8 | ND | ND | ND |
|  | 四氯乙烯（mg/kg） | ≤53 | ND | ND | ND |
|  | 1,1,1-三氯乙烷 （mg/kg） | ≤840 | ND | ND | ND |
|  | 1,1,2-三氯乙烷 （mg/kg） | ≤2.8 | ND | ND | ND |
|  | 三氯乙烯（mg/kg） | ≤2.8 | ND | ND | ND |
|  | 1,2,3-三氯丙烷 （mg/kg） | ≤0.5 | ND | ND | ND |
|  | 氯乙烯(mg/kg） | ≤0.43 | ND | ND | ND |
|  | 苯（mg/kg） | ≤4 | ND | ND | ND |
|  | 氯苯（mg/kg） | ≤270 | ND | ND | ND |
|  | 1,2二氯苯 （mg/kg） | ≤560 | ND | ND | ND |
|  | 1,4-二氯苯 （mg/kg） | ≤20 | ND | ND | ND |
|  | 乙苯（mg/kg） | ≤28 | ND | ND | ND |
|  | 苯乙烯（mg/kg） | ≤1290 | ND | ND | ND |
|  | 甲苯（mg/kg） | ≤1200 | ND | ND | ND |
|  | 间二甲苯+对二甲苯 （mg/kg） | ≤570 | ND | ND | ND |
|  | 邻二甲苯 （mg/kg） | ≤640 | ND | ND | ND |
| 半挥发性有机物 | 硝基苯（mg/kg） | ≤76 | ND | ND | ND |
|  | *苯胺（mg/kg） | ≤260 | ND | ND | ND |
|  | 2-氯酚（mg/kg） | ≤2256 | ND | ND | ND |
|  | 苯并（a）蒽（mg/kg） | ≤15 | ND | ND | ND |
|  | 苯并（a）芘（mg/kg） | ≤1.5 | ND | ND | ND |
|  | 苯并（b）荧蒽（mg/kg） | ≤15 | ND | ND | ND |
|  | 苯并（k）荧蒽（mg/kg） | ≤151 | ND | ND | ND |
|  | 䓛（mg/kg） | ≤1293 | ND | ND | ND |
|  | 二苯并（a,h）蒽（mg/kg） | ≤1.5 | ND | ND | ND |
|  | 茚并（1,2,3-cd)芘（mg/kg） | ≤15 | ND | ND | ND |
|  | 萘（mg/kg） | ≤70 | ND | ND | ND |
| 石油烃（C10-C40）（mg/kg） |  | ≤4500 | 229 | ND | ND |
| 锌（mg/kg） |  | -- | 265 | 282 | 244 |
| pH（无量纲） |  | -- | 6.9(25℃） | 7.0（25℃） | 7.1（25℃） |

注：ND表示未检出，--表示无此项。

样品状态：5#50cm样品红棕、壤土、潮；150cm样品棕、壤土、湿；300cm样品栗、壤土、湿。

续表4.3-5  土壤检测结果

| 点位 项目 |  | 标准 限值 | 2020.6.29 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 6#东南侧冷轧主厂房 （20cm） E:114.995608° N:36.315497° | 7#东北侧镀锌主厂房 （20cm） E:114.995608° N:36.315497° | 8#厂界外东侧 （20cm） E:114.994383° N:36.320818° |
| 砷（mg/kg） |  | ≤60 | 14.9 | 16.5 | 9.87 |
| 镉（mg/kg） |  | ≤65 | 0.51 | 0.36 | 0.34 |
| 六价铬（mg/kg） |  | ≤5.7 | ND | ND | ND |
| 铜（mg/kg） |  | ≤18000 | 35 | 17 | 39 |
| 铅（mg/kg） |  | ≤800 | 43 | 35 | 39 |
| 汞（mg/kg） |  | ≤38 | 0.339 | 0.555 | 0.347 |
| 镍（mg/kg） |  | ≤900 | 101 | 80 | 100 |
| 挥 发 性 有 机 物 | 四氯化碳（mg/kg） | ≤2.8 | ND | ND | ND |
|  | 氯仿（mg/kg） | ≤0.9 | ND | ND | ND |
|  | *氯甲烷（mg/kg） | ≤37 | ND | ND | ND |
|  | 1,1-二氯乙烷（mg/kg） | ≤9 | ND | ND | ND |
|  | 1,2-二氯乙烷（mg/kg） | ≤5 | ND | ND | ND |
|  | 1,1-二氯乙烯 （mg/kg） | ≤66 | ND | ND | ND |
|  | 顺-1,2-二氯乙烯（mg/kg） | ≤596 | ND | ND | ND |
|  | 反-1,2-二氯乙烯（mg/kg） | ≤54 | ND | ND | ND |
|  | 二氯甲烷（mg/kg） | ≤616 | ND | ND | ND |
|  | 1,2-二氯丙烷（mg/kg） | ≤5 | ND | ND | ND |
|  | 1,1,1,2-四氯乙烷（mg/kg） | ≤10 | ND | ND | ND |
|  | 1,1,2,2-四氯乙烷（mg/kg） | ≤6.8 | ND | ND | ND |
|  | 四氯乙烯（mg/kg） | ≤53 | ND | ND | ND |
|  | 1,1,1-三氯乙烷 （mg/kg） | ≤840 | ND | ND | ND |
|  | 1,1,2-三氯乙烷 （mg/kg） | ≤2.8 | ND | ND | ND |
|  | 三氯乙烯（mg/kg） | ≤2.8 | ND | ND | ND |
|  | 1,2,3-三氯丙烷 （mg/kg） | ≤0.5 | ND | ND | ND |
|  | 氯乙烯(mg/kg） | ≤0.43 | ND | ND | ND |
|  | 苯（mg/kg） | ≤4 | ND | ND | ND |
|  | 氯苯（mg/kg） | ≤270 | ND | ND | ND |
|  | 1,2二氯苯 （mg/kg） | ≤560 | ND | ND | ND |
|  | 1,4-二氯苯 （mg/kg） | ≤20 | ND | ND | ND |
|  | 乙苯（mg/kg） | ≤28 | ND | ND | ND |
|  | 苯乙烯（mg/kg） | ≤1290 | ND | ND | ND |
|  | 甲苯（mg/kg） | ≤1200 | ND | ND | ND |
|  | 间二甲苯+对二甲苯 （mg/kg） | ≤570 | ND | ND | ND |
|  | 邻二甲苯 （mg/kg） | ≤640 | ND | ND | ND |
| 半挥发性有机物 | 硝基苯（mg/kg） | ≤76 | ND | ND | ND |
|  | *苯胺（mg/kg） | ≤260 | ND | ND | ND |
|  | 2-氯酚（mg/kg） | ≤2256 | ND | ND | ND |
|  | 苯并（a）蒽（mg/kg） | ≤15 | ND | ND | ND |
|  | 苯并（a）芘（mg/kg） | ≤1.5 | ND | ND | ND |
|  | 苯并（b）荧蒽（mg/kg） | ≤15 | ND | ND | ND |
|  | 苯并（k）荧蒽（mg/kg） | ≤151 | ND | ND | ND |
|  | 䓛（mg/kg） | ≤1293 | ND | ND | ND |
|  | 二苯并（a,h）蒽（mg/kg） | ≤1.5 | ND | ND | ND |
|  | 茚并（1,2,3-cd)芘（mg/kg） | ≤15 | ND | ND | ND |
|  | 萘（mg/kg） | ≤70 | ND | ND | ND |
| 石油烃（C10-C40）（mg/kg） |  | ≤4500 | 69 | 34 | 88 |
| 锌（mg/kg） |  | -- | 227 | 232 | 260 |
| pH（无量纲） |  | -- | 7.1(25℃） | 7.1（25℃） | 7.0（25℃） |

注：ND表示未检出，--表示无此项。

样品状态：6#样品棕、壤土、潮；7#样品棕、壤土、潮；8#样品棕、壤土、潮。

续表4.3-5  土壤检测结果

| 点位 项目 |  | 标准 限值 | 2020.6.29 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 9#厂界外南侧 （20cm） E:114.995608° N:36.315497° | 10#厂界外西侧 （20cm） E:114.994761° N:36.321952° | 11#启明学校 （厂区北） （20cm） E:115.005562° N:36.320409° |
| 砷（mg/kg） |  | ≤60 | 14.1 | 13.5 | 14.4 |
| 镉（mg/kg） |  | ≤65 | 0.43 | 0.38 | 0.33 |
| 六价铬（mg/kg） |  | ≤5.7 | ND | ND | ND |
| 铜（mg/kg） |  | ≤18000 | 77 | 31 | 35 |
| 铅（mg/kg） |  | ≤800 | 51 | 42 | 31 |
| 汞（mg/kg） |  | ≤38 | 0.337 | 0.417 | 0.468 |
| 镍（mg/kg） |  | ≤900 | 86 | 110 | 100 |
| 挥 发 性 有 机 物 | 四氯化碳（mg/kg） | ≤2.8 | ND | ND | ND |
|  | 氯仿（mg/kg） | ≤0.9 | ND | ND | ND |
|  | *氯甲烷（mg/kg） | ≤37 | ND | ND | ND |
|  | 1,1-二氯乙烷（mg/kg） | ≤9 | ND | ND | ND |
|  | 1,2-二氯乙烷（mg/kg） | ≤5 | ND | ND | ND |
|  | 1,1-二氯乙烯（mg/kg） | ≤66 | ND | ND | ND |
|  | 顺-1,2-二氯乙烯（mg/kg） | ≤596 | ND | ND | ND |
|  | 反-1,2-二氯乙烯（mg/kg） | ≤54 | ND | ND | ND |
|  | 二氯甲烷（mg/kg） | ≤616 | ND | ND | ND |
|  | 1,2-二氯丙烷（mg/kg） | ≤5 | ND | ND | ND |
|  | 1,1,1,2-四氯乙烷（mg/kg） | ≤10 | ND | ND | ND |
|  | 1,1,2,2-四氯乙烷（mg/kg） | ≤6.8 | ND | ND | ND |
|  | 四氯乙烯（mg/kg） | ≤53 | ND | ND | ND |
|  | 1,1,1-三氯乙烷 （mg/kg） | ≤840 | ND | ND | ND |
|  | 1,1,2-三氯乙烷 （mg/kg） | ≤2.8 | ND | ND | ND |
|  | 三氯乙烯（mg/kg） | ≤2.8 | ND | ND | ND |
|  | 1,2,3-三氯丙烷 （mg/kg） | ≤0.5 | ND | ND | ND |
|  | 氯乙烯(mg/kg） | ≤0.43 | ND | ND | ND |
|  | 苯（mg/kg） | ≤4 | ND | ND | ND |
|  | 氯苯（mg/kg） | ≤270 | ND | ND | ND |
|  | 1,2二氯苯 （mg/kg） | ≤560 | ND | ND | ND |
|  | 1,4-二氯苯 （mg/kg） | ≤20 | ND | ND | ND |
|  | 乙苯（mg/kg） | ≤28 | ND | ND | ND |
|  | 苯乙烯（mg/kg） | ≤1290 | ND | ND | ND |
|  | 甲苯（mg/kg） | ≤1200 | ND | ND | ND |
|  | 间二甲苯+对二甲苯 （mg/kg） | ≤570 | ND | ND | ND |
|  | 邻二甲苯 （mg/kg） | ≤640 | ND | ND | ND |
| 半挥发性有机物 | 硝基苯（mg/kg） | ≤76 | ND | ND | ND |
|  | *苯胺（mg/kg） | ≤260 | ND | ND | ND |
|  | 2-氯酚（mg/kg） | ≤2256 | ND | ND | ND |
|  | 苯并（a）蒽（mg/kg） | ≤15 | ND | ND | ND |
|  | 苯并（a）芘（mg/kg） | ≤1.5 | ND | ND | ND |
|  | 苯并（b）荧蒽（mg/kg） | ≤15 | ND | ND | ND |
|  | 苯并（k）荧蒽（mg/kg） | ≤151 | ND | ND | ND |
|  | 䓛（mg/kg） | ≤1293 | ND | ND | ND |
|  | 二苯并（a,h）蒽（mg/kg） | ≤1.5 | ND | ND | ND |
|  | 茚并（1,2,3-cd)芘（mg/kg） | ≤15 | ND | ND | ND |
|  | 萘（mg/kg） | ≤70 | ND | ND | ND |
| 石油烃（C10-C40）（mg/kg） |  | ≤4500 | 51 | 91 | 23 |
| 锌（mg/kg） |  | -- | 262 | 254 | 239 |
| pH（无量纲） |  | -- | 7.0(25℃） | 7.0（25℃） | 7.1（25℃） |

注：ND表示未检出，--表示无此项。

样品状态：9#样品棕、壤土、干；10#样品棕、壤土、潮；11#样品棕、壤土、潮。

- 5施工期环境影响分析

- 5.1施工期环境空气影响分析

本项目施工期间的大气污染源主要包括施工扬尘及施工机械、车辆排放的废气和装修阶段的有机废气，其中影响最为突出的是施工扬尘。

- 5.1.1施工扬尘影响分析

（1）施工扬尘

根据拟建项目的污染源分析，本项目施工期扬尘主要为土方挖掘及现场堆放、地面平整、设备安装、砂石和水泥等物料的装卸及运输过程中产生的扬尘。水泥、砂石等建筑料运输、装卸、堆存，在有风天气均易产生一定的扬尘。同时运输车辆进出工地，车辆轮胎不可避免的将工地的泥土带出，遗洒在车辆经过的路面，在其它车辆通过时产生二次扬尘。以上扬尘将伴随整个施工过程，是施工扬尘重点防治对象。

（2）环境影响分析

扬尘量的大小与施工现场条件、管理水平、机械化程度及天气诸多因素有关，是一个复杂、较难定量的问题，本次评价施工场地扬尘情况类比有关单位进行的现场实测资料进行综合分析。北京市环科院曾对多个建筑施工工地的扬尘污染影响进行了监测，监测结果见表5.1-1。参照石家庄市环境监测中心对施工场地扬尘进行的实测资料列于表5.1-2。

表5.1-1  建筑施工工地扬尘污染TSP检测结果一览表  单位：mg/m3

| 工地名称 | 工地内 | 工地上风向 | 工地下风向 |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 50 m | 50 m | 100 m | 150 m |  |
| 侨办工地 | 0.759 | 0.328 | 0.502 | 0.367 | 0.336 | 平均风速2.4 m/s |
| 金属材料总公司工地 | 0.618 | 0.325 | 0.472 | 0.356 | 0.332 |  |
| 广播电视部工地 | 0.596 | 0.311 | 0.434 | 0.376 | 0.309 |  |
| 劲松小区工地 | —— | 0.303 | 0.538 | 0.465 | 0.314 |  |
| 平均值 | 0.658 | 0.317 | 0.487 | 0.390 | 0.322 |  |

表5.1-2  石家庄市施工场地大气TSP浓度变化表

| 距工地距离m |  | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 100 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 浓度mg/m3 | 场地未洒水 | 1.75 | 1.30 | 0.78 | 0.365 | 0.345 | 0.330 | 春季测量 |
|  | 场地洒水 | 0.437 | 0.350 | 0.310 | 0.265 | 0.250 | 0.238 |  |

由表5.1-1~5.1-2可见：

①当风速为2.4 m/s时建筑工地内TSP浓度是上风向对照点的1.9~2.3倍，平均2.1倍。

②建筑工地下风向150 m处TSP浓度24小时平均值为0.322 mg/m3，为《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准值的1.1倍，在下风向200米处TSP可达到相应的环境空气质量标准。

（3）施工扬尘污染防治措施

为减轻扬尘的污染程度和影响范围，施工单位应严格加强管理，结合项目实际严格贯彻落实《河北省建筑施工扬尘防治强化措施18条》（冀建安[2016]27号）和《河北扬尘污染防治办法》要求，严格控制施工期间产生的扬尘。

①施工单位必须在施工现场出入口明显位置设置扬尘防治公示牌，内容包括建设、施工、监理及监管等单位名称、扬尘防治负责人的名称、联系电话、举报电话等。

②施工现场必须连续设置硬质围挡，围挡应坚固、美观，严禁围挡不严或敞开式施工，围挡高度不低于2.5米。

③施工现场出入口和场内施工道路、材料加工堆放区、办公区、生活区必须采用混凝土硬化或用硬质砌块铺设，硬化后的地面应清扫整洁无浮土、积土，严禁使用其他软质材料铺设。

④施工现场出入口必须配备车辆冲洗设施，设置排水、泥浆沉淀池等设施，建立冲洗制度并设专人管理，严禁车辆带泥上路。

⑤施工现场出入口、加工区和主作业区等处必须安装视频监控系统，对施工扬尘实时监控。

⑥施工现场集中堆放的土方和裸露场地必须采取覆盖、固化或绿化等防尘措施，严禁裸露。

⑦基坑开挖作业过程中，四周应采取洒水、喷雾等降尘措施。

⑧施工现场易飞扬的细颗粒建筑材料必须密闭存放或严密覆盖，严禁露天放置；搬运时应有降尘措施，余料及时回收。

⑨施工现场必须使用商品混凝土、预拌砂浆，严禁现场搅拌。

⑩施工现场运送土方、渣土的车辆必须封闭或遮盖严密，严禁使用未办理相关手续的渣土等运输车辆，严禁沿路遗撒和随意倾倒。

⑪建筑物内应保持干净整洁，清扫垃圾时要洒水抑尘，施工层建筑垃圾必须采用封闭式管道或装袋用垂直升降机械清运，严禁凌空抛掷和焚烧垃圾。

⑫施工现场的建筑垃圾必须设置垃圾存放点，集中堆放并严密覆盖，及时清运。生活垃圾应用封闭式容器存放，日产日清，严禁随意丢弃。

⑬施工现场必须建立洒水清扫抑尘制度，配备洒水设备。非冰冻期每天洒水不少于2次，并有专人负责。重污染天气时相应增加洒水频次。

⑭建筑工程主体外侧脚手架及临边防护栏杆必须使用符合标准的密目式安全网封闭施工，并保持整洁、牢固、无破损。

⑮遇有4级以上大风或重污染天气预警时，必须采取扬尘防治应急措施，严禁土方开挖、土方回填、材料切割、金属焊接、喷涂或其他有可能产生扬尘的作业。

⑯建设单位必须组织相关单位做好工程外管网及绿化施工阶段的扬尘防治工作。

⑰鼓励施工现场在道路、围墙、脚手架等部位安装喷淋或喷雾等降尘装置；鼓励在施工现场安装空气质量检测仪等装置。

⑱工程完毕后及时清理施工场地。对施工场地、堆料场等，除及时进行清理外，应进行绿化。

通过以上污染防治措施的实施，可有效的减少扬尘的产生，使施工扬尘对环境的影响降至最低，并随着施工期的结束而影响随之消失。

- 5.1.2施工机械和运输车辆尾气影响分析

施工过程中施工机械和运输车辆绝大多数为柴油发动机，但是施工机械数量有限、施工时限较短，环评要求采取以下控制措施：①提高机械设备的正常使用率，缩短工期，降低燃油废气排放量；②施工期必须加强施工机械的管理和维修，选用质量较好的施工机械；同时工程所在区域环境空气质量较好，SO2、NO2环境容量较大，因此，施工机械和运输车辆排放尾气不会对当地大气环境产生明显影响。

- 5.2施工期水环境影响分析

本项目在施工期产生的废水主要为施工废水和施工人员的生活污水。

施工废水主要为施工设备清洗和水泥养护排水，水量较小，主要污染物为泥沙，对环境影响较小。施工场地设简易沉淀池，将施工废水收集沉淀后，用于场地喷洒降尘。

施工生活污水中盥洗废水作为地面及道路喷洒用水，其余排入防渗旱厕，定期清掏作农肥回用于农田。

- 5.3施工期声环境影响分析

（1）噪声源分析

拟建项目施工期的噪声污染源主要包括施工机械噪声和运输车辆噪声，其特点是间歇或阵发性的。施工期各工段噪声级较高的机械设备主要有推土机、挖掘机、混凝土搅拌机、吊管机、定向钻机、冲击钻机、液压抓斗等，噪声级一般在78~100 dB（A）之间；施工过程中运输车辆一般使用中型、轻型载重自卸汽车等，其噪声源具有线源和流动源特征，噪声级在76~90 dB（A）之间。施工期主要噪声源及声级强度具体见下表5.3-1。

表5.3-1  施工期主要噪声源噪声级统计表

| 序号 | 主要设备 | 噪声级（dB（A）） | 序号 | 主要设备 | 噪声级（dB（A）） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 推土机 | 78~96 | 7 | 打桩机 | 85~100 |
| 2 | 挖掘机 | 78~96 | 8 | 混凝土搅拌机 | 78~89 |
| 3 | 定向钻机 | 90 | 9 | 液压抓斗 | 85~95 |
| 4 | 冲击钻机 | 95~100 | 10 | 吊管机 | 76~83 |
| 5 | 振捣棒 | 93 | 11 | 中型载重自卸汽车 | 76~90 |
| 6 | 电锯 | 100 |  |  |  |

由于施工现场内设备的位置不断变化，而且同一施工阶段不同时间设备运行的数量也有变化，因此很难准确地预测施工现场的场界噪声值。一般施工场界噪声平均声级超过《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）中的要求15~25 dB（A）。

（2）噪声预测模式

为了反映施工噪声对施工现场及周围环境的最大影响，假设不存在任何声屏障，对于施工期间的噪声源的预测，通常视为点源预测计算。根据点声源衰减模式，可以估算出离声源不同距离敏感区的噪声值，点声源预测模式如下：

LPr=LP0−20lgrr0−△L

式中：LP—距声源r米处的施工噪声预测值，dB（A）；

LP0—距声源r0米处的参考声级，dB（A）；

r0—LP0噪声的测点距离（5 m或1 m），m；

△L—采取各种措施后的噪声衰减量，dB（A）。

噪声级的叠加公式如下：

式中：L总—某点的总声功率级；

n—声源总数；

Li—第i个噪声源在某一预测点处的声功率级。

（3）声环境影响分析

①施工机械噪声预测结果

施工期各种噪声源多为点声源，根据前述的预测方法和预测模式，考虑最不利情况对施工过程中各种设备噪声影响范围进行计算，得到表5.3-2的预测结果。

表5.3-2  建筑施工主要噪声源经距离衰减后噪声值

| 序号 | 主要设备 | 不同距离（m）处最大声功率级（dB（A）） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 5 | 10 | 20 | 40 | 50 | 100 | 150 | 180 | 200 |
| 1 | 推土机 | 96 | 82 | 76 | 70 | 65.1 | 62 | 56 | 52.5 | 50.9 | 50 |
| 2 | 挖掘机 | 96 | 82 | 76 | 70 | 65.1 | 62 | 56 | 52.5 | 50.9 | 50 |
| 3 | 定向钻机 | 90 | 76 | 70 | 64 | 59.1 | 56 | 50 | 46.5 | 44.9 | 44 |
| 4 | 冲击钻机 | 100 | 86 | 80 | 74 | 69.1 | 66 | 60 | 56.5 | 54.9 | 54 |
| 5 | 振捣棒 | 93 | 79 | 73 | 67 | 62.1 | 59 | 53 | 49.5 | 47.9 | 47 |
| 6 | 电锯 | 100 | 86 | 80 | 74 | 69.1 | 66 | 60 | 56.5 | 54.9 | 54 |
| 7 | 打桩机 | 100 | 86 | 80 | 74 | 69.1 | 66 | 60 | 56.5 | 54.9 | 54 |
| 8 | 混凝土搅拌机 | 89 | 75 | 69 | 63 | 58.1 | 55 | 49 | 45.5 | 43.9 | 43 |
| 9 | 液压抓斗 | 95 | 81 | 75 | 69 | 64.1 | 61 | 55 | 51.5 | 49.9 | 49 |
| 10 | 吊管机 | 83 | 69 | 63 | 57 | 52.1 | 49 | 43 | 39.5 | 37.9 | 37 |

现场施工时具体投入多少台设备很难预测，假设上述设备各1台同时使用，将所产生的噪声叠加后预测对某个距离的总声功率级，计算结果列入下表。

表5.3-3  多台设备同时运转到达预定地点距离的总声功率级

| 距离（m） | 1 | 5 | 10 | 20 | 35 | 50 | 70 | 100 | 200 | 300 | 400 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 总声功率级 （dB（A）） | 106.6 | 92.6 | 86.6 | 80.6 | 75.7 | 72.6 | 69.7 | 66.6 | 60.6 | 57.1 | 54.6 |

由表5.3-3可知，在没有其它防护和声障的情况下，昼间和夜间分别在距施工现场70 m和400 m处可满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）标准限值要求（昼间70 dB（A）、夜间55 dB（A））的要求。

上述计算结果亦表明，必须采用相应的措施以减小施工噪声对周围环境的影响，以实现达标排放。主要措施如下：

①从声源上控制：建设单位在与施工单位签订合同时，应要求其使用的主要机械设备为低噪声机械设备，例如选液压机械取代燃油机械。同时在施工过程中施工单位应设专人对设备进行定期保养和维护，并负责对现场工作人员进行培训，严格按操作规范使用各类机械；

②合理安排时间：合理安排施工时间，严禁在夜间（22:00~6:00）施工，并尽可能避开午休时间（12:00~14:00）。特殊情况确需连续作业或夜间作业的，要采取有效措施降噪，事先做好周边群众工作，并取得当地环保部门和建设行政主管部门批准后施工；

③施工总平面布置时，将高噪声设备布置在远离敏感点的位置，通过距离衰减，以减轻施工机械产生的噪声对周围环境敏感点的影响；

④采用声屏障措施：建立临时声屏障，也可以在高噪声设备附近加设可移动的简易隔声屏，对相对固定的机械设备尽可能的设置操作棚，尽可能减少设备噪声对环境的影响；

⑤车辆运输尽量在白天进行，控制车速，并控制在经过村庄时的鸣笛；

⑥加强管理，尽量减少人为噪声（如钢管、模板等构件的装卸、搬运等）；

⑦施工单位要加强对职工的教育，提高作业人员的环保意识，坚持科学组织、文明施工。建设管理部门应加强对施工工地的噪声管理，施工单位也应对施工噪声定期进行自查，避免施工噪声扰民。

采取以上噪声控制措施，施工噪声经降噪、隔声、距离衰减后场界噪声可以满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）标准（昼间70 dB（A）、夜间55 dB（A））的要求；项目边界距离最近的敏感点——北庄村900m，经距离衰减后对周围敏感点的声环境基本无影响。

- 5.4施工期固体废物环境影响分析

本项目施工期固体废物主要为建筑垃圾和施工人员生活垃圾等。

（1）建筑垃圾

主要为建筑边角料、碎砖头、废水泥、沉渣、废包装袋和废弃装修材料等。其一方面占用土地影响正常施工空间，另一方面也是造成扬尘和水体污染的重要污染源，本次环评要求该类固体废弃物统一收集后由当地环卫部门定期清运处理。

（2）生活垃圾

施工人员生活垃圾统一收集后由当地环卫部门清运处理。

综上所述，施工期产生的固体废物全部得到妥善处置，不会对周围环境产生明显影响。为避免施工期建筑垃圾对周围环境产生不利影响，本评价要求建设单位采取以下防范措施：

（1）施工单位应指派专人负责施工区建筑垃圾的收集及转运工作，不得随意丢弃。

（2）施工现场废弃的建筑垃圾宜分类回收，施工中产生的建筑垃圾应及时分类收集。

综上所述，项目施工期对周围环境的影响较小，施工期活动结束后可恢复。

- 5.5施工期生态环境影响分析

项目施工期对生态环境的影响主要体现为占用土地、扰动土层、影响生物多样性、加剧水土流失。

- 5.5.1土地利用影响分析

本项目建设用地不涉及临时占地，厂区永久占地使土地利用功能发生显著变化，土地使用功能永久地转变为人工建筑，改变了其自然结构与功能特点。

建设单位要积极协调，在施工前认真落实地方有关征地补偿手续及其费用；同时在施工和运营期间要落实本报告书中的有关环境保护措施，将永久性工程占地对周边地区土地利用的影响减到最小。

- 5.5.2对土壤的影响分析

工程施工期对土壤的影响主要是占压造成土壤压实和对土壤表层的剥离，由于挖方取土、填方堆放、土层扰乱以及对土壤肥力和性质的破坏，使占地区土壤失去其原有的植物生长和农业生产能力。根据建设项目的工程内容，工程施工过程的土石方开挖、回填对土壤的影响最大。工程对土壤的影响，主要表现为对土壤性质、土壤肥力的影响和土壤污染三个方面。

（1）土壤性质的影响

施工过程中，土石方开挖、堆放、回填及材料堆放、人工践踏、机械设备碾压等活动将对土壤理化性质产生影响。

①扰乱土壤耕作层、破坏土壤结构

土壤耕作层是土壤肥力集中、腐殖质含量高、水分相对优越的土壤，平均深度一般为15 cm~25 cm，土层松软，团粒结构发达，能够较好的调节植物生长的水、肥、气、热条件。地表开挖必定扰乱和破坏土壤耕作层，这种扰乱和破坏，除令开挖处受到直接的破坏外，挖出土方的堆放将直接占压开挖处附近的土地，破坏土壤耕作层及其结构。由于耕作层的团粒结构是经过较长的历史时期形成的，一旦遭到破坏，短期内难以恢复，在生境恶劣的环境下尤其困难。因此，在整个施工过程中，该工程对土壤耕作层的影响较严重。

②混合土壤层次，改变土体构型

无论是自然土壤还是农业土壤，在形成过程中由于物质和能量长期垂直分异的结果，形成质地、结构、性质和厚度差异明显的土壤剖面构型。工程土石方的开挖与回填，使原土壤层次混合，原土体构型破坏。土体构型被破坏，将明显的改变土体中物质和能量的转移和传递规律，使表层通气透水性变差，亚表层保水、保肥性能降低，从而造成对植物的生长、发育及其产量影响。

③影响土壤紧实度

自然土壤在自重作用下，形成上松下紧的土壤紧实度垂直差异。施工过程中的机械碾压，尤其在坡度较大的地段，甚至进行掺灰固结，这种碾压或固结，将大大改变土壤的紧实程度，与原有的上松下紧结构相比，极不利于土壤的通气、透水作用，影响作物生长。

（2）土壤肥力影响

自然土壤或农业土壤中的有机质、氮、磷、钾等养分含量，均表现为表土层远高于心土层；在土壤肥力的其它方面如紧实度、空隙性、适耕性、团粒结构含量等，也都表现为表土层优于心土层。施工期土石方的开挖与回填，将扰动甚至打乱原土体构型，使土壤养分、水分含量及肥力状况受到较大的影响，影响植被正常生长。

根据资料统计，在实行分层堆放，分层覆土的措施下，土壤中有机质将下降30~40%，土壤养分将下降30~50%，其中全氮下降43%左右，磷素下降40%，钾素下降43%。这表明即使在施工过程中实行分层堆放和分层覆土等保护措施，工程对土壤养分仍有明显的影响，事实上，在施工过程中，难以严格保证对表土实行分层堆放和分层覆土，因而施工对土壤养分的影响更为明显，最后导致土地生物生产量的下降。

（3）土壤污染影响

工程施工过程中将产生施工垃圾、生活垃圾和废（污）水，包括泥浆、废弃余料等废物，如不收集处理残留于土壤中，这些在土壤中难以生物降解的固体废物，影响土壤耕作和作物生长。因此，施工时必须对固体废物实施严格的管理措施，进行统一回收和专门处理，不得随意抛撒。

总之，项目施工建设虽然改变了土壤结构和土壤养分状况，但通过加大对施工作业带有机肥料的投入，可增加土壤有机质含量，恢复土壤团粒结构，有效地减轻压实效应和缩短消除压实效应所需的时间，土壤质量将会逐渐得到恢复。

- 6运营期环境影响预测与评价

- 6.1大气环境影响评价

- 6.1.1区域气象观测资料

（1）地面气象资料分析

本次评价以魏县气象站近20年的气象参数为依据，来分析魏县的气象特征，内容包括：年平均风速和风向频率玫瑰图、最大风速与逐月平均风速、年平均气温、极端最高、最低气温与逐月平均气温、年平均相对湿度、年均降水量、年最大降水量、年日照时数等。

（2）常规气象资料统计结果分析

区域主要气象特征见表6.1-1。

表6.1-1  主要气象特征一览表

| 特征值名称 | 特征值 | 特征值名称 | 特征值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 累年平均风速 | 2.6m/s | 累年平均相对湿度 | 63％ |
| 累年最大风速 | 29.0rn/s | 累年平均降水量 | 560.0mm |
| 累年平均气温 | 12.3℃ | 累年最大日降水量 | 155.6mm |
| 累年极端最高气温 | 42.5℃ | 累年年平均日照 | 2297h |
| 累年极端最低气温 | -19.9℃ |  |  |

- 温度

根据魏县气象站近20年气象资料，多年平均温度月变化情况见表6.1-2和图6.1-1。

表6.1-2  近20年平均温度月变化情况一览表

| 月份 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 平均 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 温度(℃) | -3.9 | -0.9 | 5.8 | 14.3 | 20.1 | 25.1 | 26.7 | 25.4 | 20.7 | 13.9 | 5.1 | -1.5 | 12.6 |

图6.1-1  累年各月平均温度年变化图

- 风速

根据魏县气象站近20年气象资料，多年平均风速月变化情况见表6.1-3和图6.1-2。

表6.1-3  多年平均风速月变化情况一览表

| 月份 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 5月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 平均 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 风速(m/s) | 2.3 | 2.6 | 3.2 | 3.6 | 3.3 | 3.0 | 2.5 | 2.0 | 0.8 | 1.0 | 1.1 | 1.1 | 2.2 |

图6.1-2  多年平均风速月变化曲线图

- 风向风频

根据魏县气象站近20年的气象资料，多年平均各风向风频变化情况见表6.1-4，近20年风频玫瑰图见图6.1-3。

表6.1-4  近20年不同风向对应频率统计表

| 风向 | N | NNE | NE | ENE | E | ESE | SE | SSE | S | SSW | SW | WSW | W | WNW | NW | NNW | C |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 风频 | 5 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 8 | 12 | 9 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 9 |

图6.1-3  近20年风频玫瑰图

由表6.1-4和图6.1-3可知，该区域W风频之和较大，为29%，＜30%，因此该地区近20年资料统计无明显主导风向，多年主要风频风向为W。

- 6.1.2环境空气预测与评价

1.1 废气污染源

(1)轧制工序

①轧制机组废气

带钢轧制过程中需向带钢及轧辊喷淋乳化液对带钢及轧辊进行润滑与冷却，轧辊及带钢表面温度较高(100℃以上)，乳化液与其接触后组份中的水和矿物油有部分蒸发形成水蒸汽和油雾。工程采取在轧制机组两侧分别设顶吸罩，将油雾捕集后送各自配备的1 套油雾分离器处理后经分别配备的1 根15m 高的排气筒外排，1150mm轧制机组外排废气量为142939Nm3/h，1380mm 轧制机组外排废气量为143629Nm3/h,各排气筒外排废气中油雾浓度均为3.76mg/m3，满足《钢铁工业大气污染物超低排放标准》(DB13/2169-2018)表4 规定的其他污染物排放限值。根据轧制机组年有效工作时间(5700h)计算，1150mm轧制机组外排油雾为3.061t/a，1380mm轧制机组外排油雾为3.078t/a。

(2)退火工序

①电解脱脂机组废气

脱脂机组工作过程会产生一定量的含碱雾废气。脱脂机组各槽面设水封盖板，侧部设集气口将碱雾收集送入碱雾洗涤塔(以水为洗涤液)净化处理后通过一根15m高排气筒排放。电解脱脂机组废气外排废气量为20558Nm3/h，碱雾浓度为8mg/m3，满足《钢铁工业大气污染物超低排放标准》(DB13/2169-2018)表4 规定的其他污染物排放限值。年有效工作时间按5700h 计算，外排碱雾量为0.937t/a。

②罩式退火炉烟气

罩式退火炉以天然气为燃料并加装低氮燃烧器，燃烧烟气通过1 根30m 高排气筒排放。根据天然气成份及耗量计算，退火炉外排烟气量为13580m3/h，颗粒物浓度为4.7mg/m3，二氧化硫浓度为2.21mg/m3，氮氧化物浓度43.6mg/m3，满足《钢铁工业大气污染物超低排放标准》(DB13/2169-2018)表1~3 规定的排放限值。退火炉年有效工作时间按5700h计算，外排颗粒物量为0.359t/a、二氧化硫0.171t/a、氮氧化物3.374t/a。

③平整机废气

平整机平整时需喷淋平整液进行润滑冷却，会产生一定量的油雾。平整机上方设置顶吸罩，将油雾收集后集中送入1台油雾分离器净化后，通过一根20m高排气筒外排，外排废气量为141560m3/h，油雾浓度为3.76mg/m3，满足《钢铁工业大气污染物超低排放标准》(DB13/2169-2018)表4规定的其他污染物排放限值。平整机年有效工作时间按5700h计算，外排油雾量为3.032t/a。

(3)燃气锅炉烟气

本项目厂区拟建设2台10t/h 燃气锅炉（一用一备），以天然气为燃料，并安装低氮燃烧器，燃烧烟气通过1 根30m 高排气筒排放。根据天然气成分及消耗量计算，本项目实施后，燃气蒸汽锅炉外排新增烟气量为504Nm3/h，外排废气中颗粒物浓度为3.2mg/m3、二氧化硫浓度为2.97mg/Nm3、氮氧化物浓度为18mg/m3，均满足《锅炉大气污染物排放标准》(GB13271-2014)表3燃气锅炉大气污染物特别排放限值及《关于开展燃气锅炉氮氧化物治理工作的通知》（冀气领办[2018]177号）要求。根据燃气蒸汽锅炉年有效作业时间5700h计算，外排颗粒物新增0.006t/a、二氧化硫0.006t/a、氮氧化物0.029t/a。

(4)车间无组织废气

生产车间各工序虽然对污染物采取了捕集净化措施，但受捕集系统捕集率限制，生产过程中仍有少量油雾、碱雾以无组织形式排放。

①轧制车间无组织废气

轧制车间油雾无组织排放量为0.05kg/h，按年有效时间(5700h)计算，本项目实施后，新增排放油雾0.285t/a。

②退火车间无组织废气

退火车间碱雾无组织排放量为0.1kg/h，油雾无组织排放量为0.05kg/h，按年有效时间(5700h)计算，本项目实施后，新增排放碱雾为0.570t/a，油雾0.285t/a。

(5)液氨罐区无组织废气

液氨储罐的无组织废气主要为液氨储罐呼吸废气。经类比同类企业，液氨罐区氨无组织排放量为0.025kg/h，按年有效储存时间（5700h）计算，排放氨为0.143t/a。

1.2 大气环境影响评价工作等级的确定

本评价依据《环境影响评价技术导则大气环境》(HJ2.2-2018)中“5.3 评价等级判定”，选择项目污染源正常排放的主要污染物及排放参数，采用估算模式分别计算项目污染源的最大环境影响，然后按评价工作分级判据进行分级。

(1)Pmax及D10%的确定

依据《环境影响评价技术导则大气环境》(HJ2.2-2018)中最大地面浓度占标率计算公式：

式中：Pi --第i 个污染物的最大地面空气质量浓度占标率，%；

    Ci--采用估算模型计算出的第i个污染物的最大1小时地面空气质量浓度，μg/m3；

  C0i --第i 个污染物的环境空气质量标准，μg/m3。

根据项目污染源初步调查结果，本评价采用导则推荐的估算模型AERSCREEN，分别计算每一种污染物最大地面空气质量浓度占标率Pi 及其地面空气质量浓度达到标准值的10%时所对应的最远距离D10%，同时依据计算结果选择最大地面空气质量浓度占标率Pmax。估算模型所用参数见表6.1-1，废气污染源相关参数取值情况见表6.1-2和表6.1-3，计算结果见表6.1-4。

表6.1-1  ARESCREEN估算模型参数一览表

| 参数 |  | 取值 |
| --- | --- | --- |
| 城市农村/选项 | 城市/农村 | 城市 |
| 最高环境温度 |  | 42.5°C |
| 最低环境温度 |  | -23.6 °C |
| 土地利用类型 |  | 工业用地 |
| 区域湿度条件 |  | 半湿润区 |
| 是否考虑地形 | 考虑地形 | 否 |
|  | 地形数据分辨率/m | / |
| 是否考虑海岸线熏烟 | 考虑海岸线熏烟 | 否 |
|  | 岸线距离/m | / |
|  | 岸线方向/° | / |

表6.1-2  本项目主要废气污染源参数一览表(点源)

| 序 号 | 污染源 名称 | 排气筒底部 中心坐标/m |  | 排气筒 底部海 拔高度 /m | 排气 筒高 度/m | 排气 筒出 口内 径/m | 烟气量 （Nm3/h | 烟气 温度 ） | 年排 放小 时数 /h | 排放 工况 | 污染物 | 排放速率（kg/h） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | X | Y |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 退火工序 罩式退火 炉烟气 | 108 | 6 | 53 | 30 | 0.8 | 13580 | 180 | 5700 | 正常 | PM10 | 0.063 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | PM2.5 | 0.032 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | SO2 | 0.030 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | NOx | 0.592 |
| 2 | 燃气锅炉 烟气 | -138 | 97 | 52 | 30 | 0.9 | 3188 | 80 | 5700 | 正常 | PM10 | 0.010 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | PM2.5 | 0.005 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | SO2 | 0.010 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | NOx | 0.057 |

表6.1-3  本项目主要废气污染源参数一览表(面源)

| 序 号 | 污染源名称 | 面源中心坐标 |  | 海拔 高度（m） | 面源 长度（m） | 面源 宽度（m） | 与正北 夹角（°） | 初始排放 高度（m） | 评价因子 | 排放速率 （kg/h） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | X/m | Y/m |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 液氨罐区无 组织废气 （本项目实 施后） | 174 | 139 | 53 | 30 | 260 | 0 | 14.5 | NH3 | 0.025 |

表6.1-4  Pmax及D10%预测及计算结果一览表

| 名称 | 评价因子 | Ci(μg/m ) | Pi(%) | Pmax(%) | 最大浓度出现距离(m) | D10%(m) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 退火工序罩式退火炉 烟气 | PM10 | 0.928 | 0.21 | 6.14 | 45 | -- |
|  | PM2.5 | 0.464 | 0.21 |  | 45 | -- |
|  | SO2 | 0.175 | 0.04 |  | 45 | -- |
|  | NO2 | 3.461 | 1.73 |  | 45 | -- |
| 燃气锅炉烟气 | PM10 | 0.223 | 0.05 |  | 315 | -- |
|  | PM2.5 | 0.112 | 0.05 |  | 315 | -- |
|  | SO2 | 0.185 | 0.04 |  | 315 | -- |
|  | NO2 | 1.046 | 0.53 |  | 315 | -- |
| 液氨罐区无组织废气 | NH3 | 12.28 | 6.14 |  | 10 | -- |

注：利用估算模式AERSCREEN计算时，PM10、PM2.5 1h质量浓度均值取日平均值质量浓度限值的3倍。

其中，最大占标率出现在液氨罐区无组织废气，其Pmax及D10%预测及计算结果如下：

表6.1-5  Pmax及D10%预测及计算结果一览表

| 下风向距离/m | 液氨罐区无组织废气 |  |
| --- | --- | --- |
|  | NH3 |  |
|  | 预测质量浓度/(μg/m3） | 占标率/% |
| 10 | 12.280 | 6.14 |
| 25 | 8.403 | 4.20 |
| 50 | 7.205 | 3.60 |
| 75 | 6.007 | 3.00 |
| 100 | 4.974 | 2.49 |
| 200 | 2.690 | 1.35 |
| 400 | 1.212 | 0.61 |
| 600 | 0.728 | 0.36 |
| 800 | 0.502 | 0.25 |
| 1000 | 0.375 | 0.19 |
| 2000 | 0.149 | 0.07 |
| 4000 | 0.059 | 0.03 |
| 6000 | 0.034 | 0.02 |
| 8000 | 0.023 | 0.01 |
| 10000 | 0.017 | 0.01 |
| 20000 | 0.008 | 0.00 |
| 25000 | 0.007 | 0.00 |
| 下风向最大质量浓度及占标率/% | 12.28 | 6.14 |
| 下风向最大质量浓度及占标率出现距离 | -- |  |
| D10%最远距离/m | -- |  |

由以上AERSCREEN估算模式对各污染源污染物的计算结果可知，最大占标率因子为液氨罐区产生的无组织的氨气，Pmax为6.14%。

(2)评价工作级别划分的依据

根据《环境影响评价技术导则大气环境》(HJ 2.2-2018)，将大气环境评价工作级别划分情况列于表6.1-6。

表6.1-6  评价工作等级判别表

| 评价工作等级 | 评价工作分级判据 |
| --- | --- |
| 一级评价 | Pmax≥10% |
| 二级评价 | 1%≤Pmax＜10% |
| 三级评价 | Pmax＜1% |

(3)评价工作级别确定

根据计算结果，本项目外排废气污染物Pmax=6.14%，1%≤Pmax＜10%，结合表78 的分级判据，确定本项目大气环境影响评价工作等级为二级。评价范围为以厂址为中心边长5km 的矩形区域。根据大气导则要求，二级评价项目不进行进一步预测与评价，只对污染物排放量进行核算。

1.3厂界浓度达标分析

根据2018 年逐日、逐时气象条件，计算本项目实施后全部废气排放源对四周厂界的贡献浓度，并将氨的贡献浓度与《恶臭污染物排放标准》(GB14554-1993)表1新扩改建项目厂界二级标准限值对比，分析本项目厂界达标情况，具体结果见下表。

表6.1-7  废气排放源对四周厂界贡献浓度一览表    单位：μg/m3

| 评价因子 | 评价点 | 东厂界 | 南厂界 | 西厂界 | 北厂界 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 氨 | 贡献浓度 | 8.6899 | 1.0610 | 1.7822 | 8.1219 |

由上表分析可知，本项目建成后废气排放源中氨对四周厂界最大贡献浓度为1.0610~8.6899μg/m3，满足《恶臭污染物排放标准》(GB14554-1993)表1新扩改建项目厂界二级标准限值要求。

1.4大气环境防护距离

根据《环境影响评价技术导则·大气环境》(HJ2.2-2018)“8.8.5 大气环境防护距离确定”相关要求，需要采用进一步预测模式计算大气环境防护距离，本项目大气环境影响评价等级为二级，不需要进一步预测，因此不再计算大气环境防护距离。

1.5污染物排放量核算

根据大气导则要求，二级评价项目不进行进一步预测与评价，只对污染物排放量进行核算。根据工程分析，本项目大气污染物排放量见表6.1-8、表6.1-9和表6.1-10。

表6.1-8  本项目大气污染物有组织排放量核算表

| 序号 | 排放口编号 | 污染物 | 核算排放浓度 (mg/m3) | 核算排放速率 (kg/h) | 核算年排放量 (t/a) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一般排放口 |  |  |  |  |  |
| 1 | 轧制工序1150mm轧制机组废气 | 油雾 | 3.76 | 0.537 | 3.061 |
| 2 | 轧制工序1150mm轧制机组废气 | 油雾 | 3.76 | 0.540 | 3.078 |
| 3 | 退火工序电解脱脂废气 | 碱雾 | 8 | 0.164 | 0.937 |
| 4 | 退火工序罩式退火炉烟气 | 颗粒物 SO2 NOx | 4.7 2.21 43.6 | 0.063 0.030 0.592 | 0.360 0.171 3.374 |
| 5 | 退火工序平整机废气 | 油雾 | 3.76 | 0.532 | 3.032 |
| 6 | 燃气锅炉烟气 | 颗粒物 SO2 NOx | 3.2 2.97 18 | 0.001 0.001 0.005 | 0.006 0.006 0.029 |
| 一般排放口合计 |  | 油雾 碱雾 颗粒物 SO2 NOx |  |  | 9.171 0.937 0.366 0.177 3.403 |
| 有组织排放总计 |  | 油雾 碱雾 颗粒物 SO2 NOx |  |  | 9.171 0.937 0.366 0.177 3.403 |

表6.1-9  本项目大气污染物无组织排放量核算表

| 序号 | 产污环节 | 污染物 | 主要污染防治措施 | 国家或地方污染物排放标准 |  | 年排放量 (t/a) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 标准名称 | 浓度限值 (mg/m3) |  |
| 1 | 轧制车间无 组织废气 | 油雾 | 顶吸罩+油雾分离器 | -- | -- | 0.285 |
| 2 | 退火车间无组织废气 | 碱雾 | 密闭碱液槽两侧风管抽出+1 座碱雾洗涤塔（水吸收） | -- | -- | 0.570 |
|  |  | 油雾 | 顶吸罩+油雾分离器 |  | -- | 0.285 |
| 3 | 液氨罐区无组织废气 | NH3 | -- | -- | -- | 0.143 |

表6.1-10  大气污染物年排放量核算一览表

| 序号 | 污染物 | 年排放量/(t/a) |
| --- | --- | --- |
| 1 | 油雾 | 9.741 |
| 2 | 碱雾 | 1.507 |
| 3 | 颗粒物 | 0.366 |
| 4 | SO2 | 0.177 |
| 5 | NOx | 3.403 |
| 6 | NH3 | 0.143 |

以上结果分析表明，本项目实施后各个污染物最大浓度占标率1%＜Pmax=6.14%＜10%，大气环境影响评价工作等级为二级评价，无需设置大气环境防护距离，通过采取加装低氮燃烧装置，使用“顶吸罩+油雾分离器”装置等环保措施，各污染物厂界贡献浓度满足相应限值要求，企业在落实低氮燃烧装置、“顶吸罩+油雾分离器”等环保措施的前提下，本项目实施后对周围环境的影响是可接受的。

表6.1-11  建设项目大气环境影响评价自查表

| 工作内容 |  | 自查项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 评价等级与范围 | 评价等级 | 一级¨ |  |  |  |  |  |  | 二级þ |  |  |  |  |  |  |  | 三级¨ |  |  |  |
|  | 评价范围 | 边长=50km¨ |  |  |  |  |  |  | 边长5~50km¨ |  |  |  |  |  |  |  | 边长=5kmþ |  |  |  |
| 评价因子 | SO2+NOx排放量 | ≥2000t/a¨ |  |  |  |  |  |  | 500~2000t/a¨ |  |  |  |  |  |  |  | <500t/aþ |  |  |  |
|  | 评价因子 | 基本污染物（PM2.5、PM10、SO2、NO2、CO、O3） 其他污染物（NH3） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 包括二次PM2.5¨ 不包括二次PM2.5þ |  |  |  |  |  |  |  |
| 评价标准 | 评价标准 | 国家标准þ |  |  |  | 地方标准¨ |  |  |  |  |  |  | 附录Dþ |  |  |  |  |  | 其他标准¨ |  |
| 现状评价 | 环境功能区 | 一类区¨ |  |  |  |  | 二类区þ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 一类区和二类区¨ |  |  |  |
|  | 评价基准年 | （2018）年 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 环境空气质量现状调查数据来源 | 长期例行监测数据þ |  |  |  |  | 主管部门发布的数据¨ |  |  |  |  |  |  |  | 现状补充监测¨ |  |  |  |  |  |
|  | 现状评价 | 达标区¨ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 不达标区þ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 污染源调查 | 调查内容 | 正常排放源þ 非正常排放源¨ 现有污染源¨ |  | 拟替代的污染源¨ |  |  |  |  |  |  |  | 其他在建、拟建项目污染源¨ |  |  |  |  |  | 区域污染源¨ |  |  |
| 大气环境影响预测与评价 | 预测模型 | AERMODþ | ADMS¨ |  | AUSTAL2000¨ |  |  |  |  | EDMS/AEDT ¨ |  |  |  | CALPUFF¨ |  |  |  | 网络模型¨ |  | 其他¨ |
|  | 预测范围 | 边长≥50km¨ |  |  |  |  |  |  |  | 边长5~50km¨ |  |  |  |  |  |  | 边长=5km¨ |  |  |  |
|  | 预测因子 | 预测因子（/） |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 包括二次PM2.5¨ 不包括二次PM2.5þ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 正常排放短期浓度贡献值 | C扩建项目最大占标率≤100%¨ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | C扩建项目最大占标率>100%¨ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 正常排放年均浓度贡献值 | 一类区 |  |  |  |  |  |  |  |  | C扩建项目最大占标率≤10%¨ |  |  |  |  |  | C扩建项目最大占标率>10%¨ |  |  |  |
|  |  | 二类区 |  |  |  |  |  |  |  |  | C扩建项目最大占标率≤30%¨ |  |  |  |  |  | C扩建项目最大占标率>30%¨ |  |  |  |
|  | 非正常排放1h浓度贡献值 | 非正常持续时长（/）h |  |  |  |  |  |  |  |  | C非正常占标率≤100%¨ |  |  |  |  |  | C非正常占标率>100%¨ |  |  |  |
|  | 保证率日平均浓度和年平均浓度叠加值 | C叠加达标¨ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | C叠加不达标¨ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 区域环境质量的整体变化情况 | k≤-20%þ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | k>-20%¨ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 环境监测计划 | 污染源监测 | 监测因子： NH3、颗粒物、SO2、NOx |  |  |  |  |  | 有组织废气监测þ 无组织废气监测þ |  |  |  |  |  |  |  | 无监测¨ |  |  |  |  |
|  | 环境质量监测 | 监测因子：无 |  |  |  |  |  | 监测点位数（/） |  |  |  |  |  |  |  | 无监测þ |  |  |  |  |
| 评价结论 | 环境影响 | 可以接受þ 不可以接受¨ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 大气环境防护距离 | 据（）厂界最远（0）m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 污染源年排放量 | SO2：0.177t/a |  | NOx：3.403t/a |  |  |  |  |  |  |  | 颗粒物：0.366kg/a |  |  |  |  |  | NH3：0.143t/a |  |  |
| 注：“¨”，填“√”；“（）”为内容填写项 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 6.1.7大气环境影响评价自查表

表6.1-12  建设项目大气环境影响评价自查表

| 工作内容 |  | 自查项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 评价等级与范围 | 评价等级 | 一级£ |  |  |  |  | 二级R |  |  | 三级£ |  |
|  | 评价范围 | 边长=50km£ |  |  |  |  | 边长=5~50km£ |  |  | 边长=5kmR |  |
| 评价因子 | SO2+NOx排放量 | ≥2000t/a£ |  |  | 500~2000t/a£ |  |  | <500t/aR |  |  |  |
|  | 评价因子 | 基本污染物（SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO、O3） 其他污染物（TSP、NHMC、NH3、H2S、Hg、Cl2、HCl、臭气浓度） |  |  |  |  |  |  | 包括二次PM2.5£ 不包括二次PM2.5R |  |  |
| 评价标准 | 评价标准 | 国家标准R |  |  |  | 地方标准R |  | 附录DR |  | 其他标准£ |  |
| 现状评价 | 评价功能区 | 一类区£ |  |  |  |  | 二类区R |  |  | 一类区和二类区£ |  |
|  | 评价基准年 | （2019）年 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 环境空气质量现状调查数据来源 | 长期例行监测£ |  |  |  |  | 主管部门发布的数据R |  |  | 现状补充R |  |
|  | 现状评价 | 达标区£ |  |  |  |  |  | 不达标区R |  |  |  |
| 污染源调查 | 调查内容 | 本项目正常排放源R 本项目非正常排放源R 现有污染源£ |  |  |  | 拟替代的污染源£ |  | 其他在建、拟建项目污染源£ |  | 区域污染源£ |  |
| 大气环境影响预测与评价 | 预测模型 | AERMOD□ |  | ADMS□ | AUSTAL2000□ |  | EDMS/AEDT□ | CALPUFF□ |  | 网格模型□ | 其他□ |
|  | 预测范围 | 边长≥50km□ |  |  |  |  | 边长5~50km□ |  |  | 边长=5km□ |  |
|  | 预测因子 | 预测因子（） |  |  |  |  |  | 包括二次PM2.5□ 不包括二次PM2.5□ |  |  |  |
|  | 正常排放短期浓度贡献值 | C本项目最大占标率≤100%□ |  |  |  |  |  | C本项目最大占标率>100%□ |  |  |  |
|  | 正常排放年均浓度贡献值 | 一类区 |  |  | C本项目最大占标率≤10%□ |  |  | C本项目最大占标率>10%□ |  |  |  |
|  |  | 二类区 |  |  | C本项目最大占标率≤30%□ |  |  | C本项目最大占标率>30%□ |  |  |  |
|  | 非正常1h浓度贡献值 | 非正常持续时长 （ ）h |  |  |  | C非正常占标率≤100%□ |  |  |  | C非正常占标率>100%□ |  |
|  | 保证率日平均浓度和年平均浓度叠加值 | C叠加达标□ |  |  |  |  |  | C叠加不达标□ |  |  |  |
|  | 区域环境质量的整体变化情况 | k≤-20%□ |  |  |  |  |  | k>-20%□ |  |  |  |
| 环境监测计划 | 污染源监测 | 监测因子：（颗粒物、NH3、H2S、NHMC、Hg、Cl2、HCl、臭气浓度） |  |  |  |  | 有组织废气监测R 无组织废气监测R |  |  | 无监测£ |  |
|  | 环境质量监测 | 监测因子：（ ） |  |  |  |  | 监测点位数（） |  |  | 无监测R |  |
| 评价结论 | 环境影响 | 可以接受 R 不可以接受 £ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 大气环境防护距离 |  | 距（ 各方向 ）厂界最远（ 200 ）m |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 污染源年排放量 | 颗粒物：0.1666t，SO2：0t/a，NOx：0t/a，VOCs：0.3199t/a |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：“□”，填“√”；“（ ）”为内容填写项 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 6.2地表水环境影响分析

- 6.2.1地表水环境影响分析

本项目净环水系统排污水、脱盐水站排污水、锅炉排污水直接经厂区污水管网排入魏县开发区污水处理厂；含油废水（轧制机组废水、退火脱脂机组碱洗涮洗废水、退火脱脂机组漂洗废水、退火电解清洗槽废水、平整机废水）经厂区含油废水处理系统处理后排入厂区酸碱废水处理系统处理；酸碱废水（碱雾净化系统废水）全部排入酸碱废水处理系统与处理后含油废水一同处理，处理后的酸碱废水及含油废水部分回用至脱盐水站，其余全部排入魏县开发区污水处理厂。

综上，本项目废水不直接外排地表水体，不会对区域地表水产生污染影响。依据《环境影响评价技术导则·地表水环境》(HJ2.3-2018)地表水环境影响评价工作分级判据要求，确定本项目地表水环境影响评价工作级别为三级B。

本项目拟建一座废水处理站，废水处理站包括含油废水处理系统及酸碱废水处理系统。

含油废水处理采取二级处理系统，一级处理系统包括调节池、纸带过滤机等。经一级处理后的废水进入二级(稀含油废水)处理系统。二级处理系统采用“中和+生物法”工艺。首先对稀含油废水投加酸、碱药剂进行中和处理，然后进入微生物反应池，利用专性联合菌群对废水中污染物进行生化降解。处置后出水排入废水处理站酸碱废水处理系统进一步处理。含油废水处理系统处理能力为500m3/d。

酸碱废水处理系统采用中和+絮凝沉淀工艺，二级中和后再增加曝气氧化，使废水中大部分的二价铁离子转化成三价铁离子，投加絮凝剂后迅速形成稳定的Fe(OH)3沉淀。处置后废水经园区污水管网最终进入魏县开发区污水处理厂集中处理。酸碱废水处理系统处理能力为1000m3/d。

本项目废水主要为含油废水、酸碱废水，类比同类企业及处理工艺，废水处理后pH值、COD、SS、石油类均能满足《钢铁工业水污染物排放标准》(GB13456-2012)表2水污染物间接排放限值要求和魏县开发区污水处理厂进水水质要求。

综上所述，本项目实施后对周围地表水环境影响轻微。

- 6.3地下水环境影响预测与评价

图6.3-8  地下水环境监控点分布图

③地下水监测项目

水质监测因子：K+、Na+、Ca2+、Mg2+、CO32-、HCO3-、Cl-、SO42-

pH、氨氮、硝酸盐氮、亚硝酸盐氮、挥发性酚类、氰化物、砷、汞、六价铬、总硬度、铅、氟化物、镉、铁、锰、溶解性总固体、耗氧量、硫酸盐、氯化物、石油类、三氯甲烷、四氯化碳。

④监测频率

水质监测背景值监测井的每年枯水期采样一次；污染控制监测井每年枯水期、丰水期各采样一次，每年2次，但污染控制监测井的某一监测项目如果连续1年均低于控制标准值的五分之一，且在监测井附近确实无新增污染源，而现有污染源排污量未增的情况下，该项目可每年在枯水期采样一次进行监测；一旦监测结果大于控制标准值的五分之一，或在监测井附近有新的污染源或现有污染源新增排污量时，即恢复正常采样频次；遇到特殊的情况或发生污染事故，可能影响地下水水质时，应随时增加采样频次。

⑤监测数据管理

上述监测结果应按项目有关规定及时建立档案，并定期向建设单位安全环保部门汇报，对于常规监测数据应该进行公开，特别是对项目所在区域的公众进行公开，满足法律中关于知情权的要求。如发现异常或发生事故，应加密监测频次，并分析原因及发展趋势，及时采取对应应急措施。

（3）应急响应

一旦发现地下水污染事故，立即启动应急预案、采取应急措施控制地下水污染，并使污染得到治理。为防止意外外排，污水会对地下水造成污染影响，最大限度避免和减轻地下水污染造成的损失，所以应制定地下水风险事故应急响应预案，为防止事故发生而采取应急措施。预案具体措施如下：

①一旦发生地下水污染事故，应立即启动应急预案。

②查明并切断污染源，在最短时间内清除地表污染物。

③加密地下水污染监控井的监测频率，并及时进行化验分析。

④探明地下水污染深度、范围和污染程度。

⑤一旦发现监控井地下水受到污染，立即启动应急抽水设施。

⑥依据探明的地下水污染情况和污染场地的含水层埋藏分布特征，结合拟采用的地下水污染治理技术方法，制定地下水污染治理实施方案。

⑦依据实施方案进行施工，抽取被污染的地下水体，并依据各井孔出水情况进行调整。

⑧将抽取的地下水进行集中收集处理，并送实验室进行化验分析。

⑨当地下水中的特征污染物浓度满足地下水功能区划的标准后，逐步停止井点抽水，并进行土壤修复治理工作。

（4）跟踪监测和信息公开

建设单位应开展地下水跟踪监测，编制地下水环境跟踪监测报告，内容应包括，建设项目所在场地及其影响区地下水环境跟踪监测数据，排放污染物的种类、数量、浓度。还应包括管线、贮存与运输装置、污染物贮存与处理装置、事故应急装置等设施的运行状况、跑冒滴漏记录、维护记录等。

信息公开计划应至少包括建设项目特征因子的地下水环境监测数据。

（6）应急响应

一旦发现地下水水质发生异常情况，必须按照应急预案马上采取紧急措施：

①当确定发生地下水异常情况时，按照制订的地下水应急预案，在第一时间内尽快上报主管领导，通知当地环保局、附近居民等地下水用户，密切关注地下水水质变化情况。

②组织专业队伍对事故现场进行调查、监测，尽量将紧急事件局部化，如可能应采取包括切断交通与供水等措施，防止事故的扩散、蔓延及连锁反应，尽量缩小地下水污染事故对人和财产的影响。

③当通过监测发现水源地周围地下水造成污染时，根据观测井的反馈信息，立即启动应急预案，采取措施，抑制污染物向下游扩散量，控制污染范围，使地下水质量得到尽快恢复。

④对事故后果进行评估，并制定防止类似事件发生的措施。

⑤如果自身力量无法应对污染事故，应立即请求社会应急力量协助处理。

（7）跟踪监测和信息公开

建设单位应开展地下水跟踪监测，编制地下水环境跟踪监测报告，内容应包括，建设项目所在场地及其影响区地下水环境跟踪监测数据，排放污染物的种类、数量、浓度。还应包括管线、贮存与运输装置、污染物贮存与处理装置、事故应急装置等设施的运行状况、跑冒滴漏记录、维护记录等。

信息公开计划应至少包括建设项目特征因子的地下水环境监测报告。

- 6.4声环境影响评价

本项目所在区域以工业生产为主要功能，根据《声环境质量标准》(GB3096-2008)，项目所在区域属声环境3类功能区，且厂界周边200m范围内无声环境敏感点，按照《环境影响评价技术导则·声环境》(HJ2.4-2009)中噪声环境影响评价级别划分原则，并结合工程实际情况，确定本项目噪声环境影响评价工作等级为三级。

本项目噪声污染源主要为各生产工序设备运行过程中产生的机械噪声和气流噪声，产噪声级为85～95dB(A)。本项目采取厂房隔声及加装消音器的降噪措施。降噪效果较为显著，可达15～25dB(A)，可有效减轻项目对周边环境的噪声影响。

为了分析本项目产噪设备对周围声环境的影响，本评价预测分析本项目噪声源对四周厂界的声级预测值，分析说明本项目对厂界的影响。

（1）预测模式的确定

采用《环境影响评价技术导则·声环境》(HJ2.4-2009)中推荐的模式进行计算。

（2）噪声源参数的确定

根据设计资料及类比调查的结果，本项目各产噪设备采取相应降噪措施后，主要噪声源参数见下表。

表6.4-1  本项目主要噪声源参数一览表

| 序号 | 污染源名称 |  | 台(套) | 源强 [dB(A)] | 降噪措施 | 隔声降噪效果[dB(A)] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 轧制 | 开卷机 | 2 | 90 | 厂房隔声 | 15 |
| 2 |  | 切头剪 | 2 | 95 | 厂房隔声 | 15 |
| 3 |  | 轧制机组 | 2 | 90 | 厂房隔声 | 15 |
| 4 |  | 卷取机 | 4 | 90 | 厂房隔声 | 15 |
| 5 |  | 打捆机 | 2 | 85 | 厂房隔声 | 15 |
| 6 |  | 油雾治理风机 | 2 | 95 | 消音器 | 20 |
| 6 | 退火 | 开卷机 | 3 | 90 | 厂房隔声 | 15 |
| 7 |  | 双切剪 | 2 | 95 | 厂房隔声 | 15 |
| 8 |  | 打捆机 | 2 | 85 | 厂房隔声 | 15 |
| 9 |  | 炉台循环风机 | 32 | 95 | 厂房隔声 | 15 |
| 10 |  | 冷却罩冷却风机 | 32 | 95 | 厂房隔声 | 15 |
| 11 |  | 电解脱脂废气治 理风机 | 1 | 95 | 消音器 | 25 |
| 12 |  | 罩式退火炉烟气 治理风机 | 1 | 95 | 消音器 | 25 |
| 13 |  | 平整机废气治理 风机 | 1 | 95 | 消音器 | 25 |
| 14 |  | 卷取机 | 3 | 90 | 厂房隔声 | 15 |
| 15 |  | 切尾剪 | 1 | 95 | 厂房隔声 | 15 |
| 16 |  | 平整机 | 1 | 90 | 厂房隔声 | 15 |
| 17 |  | 拉矫机 | 1 | 90 | 厂房隔声 | 15 |
| 18 |  | 出口剪 | 2 | 95 | 厂房隔声 | 15 |

（3）预测结果分析

通过预测计算，本项目实施后各预测点预测结果见下表。

表6.4-2  本项目噪声预测结果一览表	单位：dB(A)

| 厂界 | 时段 | 预测值 | 标准 | 标准值 | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 东厂界 | 昼间 | 56.8 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中3类标准 | 65 | 达标 |
|  | 夜间 | 48.2 |  | 55 | 达标 |
| 南厂界 | 昼间 | 57.5 |  | 65 | 达标 |
|  | 夜间 | 49.2 |  | 55 | 达标 |
| 西厂界 | 昼间 | 56.4 |  | 65 | 达标 |
|  | 夜间 | 48.7 |  | 55 | 达标 |
| 北厂界 | 昼间 | 58.1 |  | 65 | 达标 |
|  | 夜间 | 47.5 |  | 55 | 达标 |

由上表内容可知，本项目实施后，厂界噪声预测值昼间为56.8～58.1dB(A)，夜间为47.5～49.2dB(A)，均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中3类标准要求。因此，本项目实施后，不会对厂址周围声环境产生明显影响。

- 6.5固体废物环境影响分析

（1）固体废物类别及处置措施

本项目产生的固体废物主要为废钢、废油、废乳化液、乳化液过滤杂质、含油滤布、酸碱废水处理系统污泥及含油废水处理系统污泥等。本项目固体废物产生量、性质及处置措施见下表。

表6.5-1  固体废物产生量、性质及处置措施一览表

| 序 号 | 污染物 | 产生量 (t/a) | 固废类别 | 治理措施 | 治理 效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废钢 | 17800 | 一般工业固体废物 | 外售钢铁企业作为炼钢原料 | 全部综 合利用 或妥善 处置 |
| 2 | 废油（HW08 900-204-08、900-218-08、900-217-08） | 10 | 危险废物 | 暂存于厂区危险废物贮存间 内，定期送有资质的危险废 物处置单位处置 |  |
| 3 | 乳化液过滤杂质（HW09900-006-09） |  |  |  |  |
| 4 | 含油滤布（HW49 900-041-49） |  |  |  |  |
| 5 | 废乳化液（HW09 900-006-09） | 0.5 | 危险废物 | 送废水处理站含油废水系统 处理 |  |
| 6 | 酸碱废水处理系统污泥 （HW17 336-064-17） | 44 | 危险废物 | 暂存于厂区危险废物贮存间 内，定期送有资质的危险废 物处置单位处置 |  |
| 7 | 含油废水处理系统污泥 (HW17 336-064-17) |  |  |  |  |

根据《国家危险废物名录》和《危险废物鉴别标准》(GB5085.1～7-2007)，废油(HW08 900-204-08、900-218-08、900-217-08)、废乳化液(HW09 900-006-09)、乳化液过滤杂质（HW09 900-006-09）、含油滤布(HW49 900-041-49)、酸碱废水处理系统污泥（HW17 336-064-17）及含油废水处理系统污泥（HW17 336-064-17）属于危险废物，其余均为一般工业固体废物。

（2）固体废物环境影响分析

①一般工业固体废物

废钢外售钢铁企业用作生产原料。

②危险废物

废油、乳化液过滤杂质、含油滤布、酸碱废水处理系统污泥及含油废水处理系

统污泥暂存于厂区危险废物贮存间内，定期送有资质的危险废物处置单位处置，废

乳化液送废水处理站含油废水系统处理。

本项目危险废物产生情况及危废特性见下表。

表6.5-2  本项目危险废物处置措施一览表

| 序号 | 危险废物名称 | 危险废物类别 | 危险废物代码 | 污染源名称 | 处置措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 油雾分离器产生的废油 | HW08 | 900-204-08 | 轧制油雾治理 | 暂存于危废贮存 间内，定期送有 资质的危险废物 处置单位处置 |
| 2 | 轧制机组液压设备产生的废油 | HW08 | 900-218-08 | 轧制机组液压、润 滑系统 |  |
| 3 | 轧制机组润滑系统产生的废油 | HW08 | 900-217-08 |  |  |
| 4 | 废水处理站调节池废油 | HW08 | 900-204-08 | 废水处理站 |  |
| 5 | 乳化液过滤杂质 | HW09 | 900-006-09 | 轧制工序乳化液 过滤系统 |  |
| 6 | 含油滤布 | HW49 | 900-041-49 | 轧制工序乳化液 过滤系统 |  |
| 8 | 酸碱废水处理系统污泥 | HW17 | 336-064-17 | 废水处理站 |  |
| 9 | 含油废水处理系统污泥 | HW17 | 336-064-17 |  |  |

综合以上分析，本项目产生的固体废物全部综合利用或妥善处置。。

- 6.6环境风险分析

6.6.1 建设项目风险源调查

根据《建设项目环境风险评价技术导则》中物质危险性定义，拟建项目涉及的主要风险物质为天然气（甲烷）、液氨（NH3）、废油，储存在本项目所在区域天然气调压柜、液氨储罐中、废油暂存于危废暂存间中，拟建项目涉及的危险物质概况见下表。

表6.6-1 建设项目风险源调查概况一览表

| 序号 | 危险物质名称 | 分布的生产单元 | 数量 | 生产工艺特点 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 天然气（甲烷） | 天然气调压柜 | 4 | 带压密闭储存 | -- |
| 2 | 废油 | 轧制工序及废水处理站 | -- | 桶装存储 | 周转频次为1次/2月 |

6.6.2 风险识别

根据导则规定，风险识别包括物质危险性识别、生产系统危险性识别、危险物质向环境转移的途径识别等。

(1)物质危险性识别

本项目涉及的危险物质主要包括天然气、液氨、废油等，其危险特性、分布情况见下表。

表6.6-2  物质危险性识别结果一览表

| 序号 | 危险物质名称 | 危险特性 |  | 分布 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 易燃易爆性 | 有毒有害性 |  |  |
| 1 | 天然气 | CH4:闪点-188℃，沸点-161.5℃，引燃温度 538℃ 爆炸极限：5.0～15.4% | CH4：LD50：无资料，LC50：无资料 | 天然气调压柜 | -- |
| 2 | 废油 | 闪点76℃，引燃温度248℃ 遇明火、高热可燃 | LD50：无资料 LC50：无资料 | 危废暂存间 | -- |

根据上表识别结果，确定液氨储罐、天然气调压柜甲烷、废油为重点风险源。

(2)生产系统危险性识别

根据本项目生产工艺流程及平面布置功能分区，并结合物质危险性识别，确定本项目危险单元包括天然气调压柜、液氨储罐、危废暂存间等，生产系统危险性识别结果见下表。

表6.6-3  生产系统危险性识别结果一览表

| 序号 | 危险单元 名称 | 单元内危险物质 |  | 风险源 |  |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 危险物质 | 最大存在 量(t) | 名称 | 危险性 | 存在条件 | 转化为事故的触发因素 |  |
| 1 | 天然气调 压柜 | 天然气 | 0.1 | 甲烷 | 火灾、中毒、爆炸 | 常温常压， 气态 | 阀门泄漏 | -- |
| 2 | 危废暂存间 | 废油 | 1.7 | 废油桶 | 易燃易爆 | 常温、常压 | 废油桶品牌咧 | -- |

(3)环境风险类型及危害分析

根据物质及生产系统危险性识别结果，液氨储罐阀门可能发生泄漏事故，液氨 瞬间气化为氨气，进入大气可能发生中毒事故；天然气调压柜排放的甲烷进入大气 引起中毒事故，还可能发生火灾、爆炸事故，产生的 CO 等物质引发中毒、污染等伴生/次生污染事故；废油桶可能发生泄漏事故，废油下渗进入地下水环境，引起地下水污染，同时伴生/次生火灾事故产生的 CO 可能引发大气污染，产生的消防废水可 能进入地下水环境，引起地下水污染。

(4)风险识别结果

本项目物质及生产系统危险性识别结果见下表。

表6.6.4 本项目环境风险识别一览表

| 序号 | 危险单元 | 风险源 | 主要危险 物质 | 环境风险类型 | 环境影响 途经 | 可能受影响的环境敏感目标 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 天然气调压柜 | 天然气 | 甲烷 | 危险物质泄漏 及火灾引发的 爆炸污染 | 大气 | 居民区 | -- |
| 2 | 危废暂存间 | 废油桶 | 废油 | 危险物质泄漏 及火灾印发的 伴生/次生污染 物排放 | 大气、地下水 | 周边居民、周边地下 水 | -- |

6.6.3天然气火灾爆炸次生污染影响分析

天然气主要成分为甲烷，天然气调压柜发生泄漏、爆炸，爆炸燃烧产物主要为CO2和H2O(无明显环境危害)，以及剩余未充分燃烧产生的CO带来的次生环境影响，次生CO是在天然气未充分燃烧情况下产生的，产生的一氧化碳等物质引发中毒、污染等伴生/次生污染事故。发生天然气火灾爆炸事故时，产生的消防废水等次生污染可能对区域水环境产生不利影响。在厂区内设有消防废水池，收集后的事故水经监测后作相应处理，可以确保事故状态下废水处于可防控状态，不会对区域水环境产生污染影响。

6.6.4地下水环境风险影响评价

本项目可能泄漏的液态风险物质包括铁前区、钢铁区、热轧区废油。上述物料泄漏后，物料下渗影响地下水。本评价建议，如若发生风险事故应即刻采取有效的应急措施，以保护地下 水环境，避免发生地下水污染后长期难以修复的困境。

6.6.5地表水环境风险影响评价

本项目可能泄漏的液态风险物质包括废水处理站产生的废油、危废暂存间暂存的废油。为最大程度降低风险事故情况下物料泄漏形成地表漫流污染地表水，本评价提出以下防控措施：

①应对雨污管网、各围堰、事故水池、消防废水池进行定期检查，频次不少于2次/周，出现破损及时修补。

②围堰区域通向雨水系统的阀门井、厂区内雨水排口阀门井应常闭，并设专人管理，防止泄漏物料、事故废水通过雨水排口外溢。

③应建立完善的三级防控体系。

综上所述，在落实相关地表水风险防范措施的情况下，本项目对地表水环境产生的环境风险可控。

6.6.6风险管理

为使环境风险减小到最低限度，必须加强劳动安全卫生管理，制定完善、有效的安全防范措施，尽可能降低本项目环境风险事故发生的概率。

6.6.6.1环境风险防范措施

6.6.6.1.1总图布置和建筑防范措施

本项目新建厂房建设，在满足工艺流程顺畅、物流合理的前提下，结合风向因素周边的交通运输条件，并充分考虑安全和环保的 相关要求进行厂区的平面布置。平面布置执行《建筑设计防火规范》(GB50016-2006)的要求。

6.6.6.1.2工艺技术设计防范措施

为保证安全、稳定、长周期生产，本项目在工艺设计中提高自动化控制水平和机械化生产水平。在项目的日常管理中，应加强技术管理，执行岗位责任制，加强设备计划维修制度以及强化考核制度等。

(1)防止泄漏、火灾和爆炸

①建立定时巡查制度，对各泄漏点：法兰、阀门、泵、仪表、管道、设备等相连接之处，定时检查记录，建立台帐；对有泄漏现象和迹象者及时采取处理措施。

②对天然气调压柜、液氨储罐、危废暂存间定期进行防腐处理，防止大气和化学腐蚀造成砂眼泄漏。

③天然气调压柜、液氨储罐设置自动检测报警装置，确保第一时间发现危险物质泄漏，及时采取措施。

④定期检修储罐输送管道、阀门等，防止跑冒滴漏。对于地下走管的管道、阀门应设置防渗管沟，管沟上设活动观察顶盖，出现泄漏后及时关闭泄漏点两端阀门，管沟与污水集水井相连，并设计合理的排水坡度，用水冲洗管沟，废水排至集水井，然后统一排入废水处理站酸性废水处理系统。

⑤每季进行一次对贮存装置的安全检查和评价，对存在安全问题的提出整改方案，如发现贮存装置存在泄漏危险的，应当立即停止使用，予以更换或者修复，并采取相应安全措施。

（2）防止中毒

①及时巡查，定期对工作环境进行检测，厂区设置有毒气体检测报警装置。

②发生中毒的人员立即脱离污染区，如发生昏迷等症状，送医院诊治；呼吸停止者应进行人工呼吸，并送医院抢救。

③进入天然气调压柜检修应办理有关手续，并有专人监护，操作人员应佩戴自吸过滤式防毒面具或空气呼吸器。

④认真进行上岗前培训，对所接触的危险化学品性质，危险和防护进行教育，具备必要素质，提高防范措施。

（3）火灾和爆炸事故处理

①火灾事故处理：采取隔离和疏散措施，避免无关人员进入事件发生区域，并合理布置消防和救援力量。

②爆炸事故处理：立即切断气源，并迅速清理泄漏物；全力救助伤员，采取隔离、警戒和疏散措施，必要时采取交通管制，避免无关人员进入现场危险区域，绝对禁止通行，以防更多人受危害；在爆炸地点40m范围内禁止火源，以防着火事故，当火灾爆炸和气体泄漏同时发生时，应充分考虑着火区域地形地貌、风向、天气等因素，及时疏散下风口附近的居民，并通知停用一切明火；迅速查明事故原因，在未查明原因和采取可靠措施前，禁止送气；

③现场经检测安全后进入事故点，在事故点进行氮气置换或两端进行封堵，在氮气掩盖下用切管机切掉事故管段。更换事故管段，焊接、探伤、置换，取封堵、堵孔，通气试压、检查焊口。

6.6.6.1.3自动控制设计安全防范措施

(1)天然气调压柜区域装设有可燃气体检测报警仪，保证检测报警仪正常、有效运行。一旦发现可燃气体泄漏必须第一时间果断的采取正确的补救措施。

(2)厂区设置有毒气体检测报警装置。

(3)液氨储罐除设置外部显示液位计外，必须设置带有液位自动报警的内液位控制器。

6.6.6.1.4事故水防范措施

设置消防废水池，当发生火灾爆炸时，消防废水统一收集后，暂存于消防废水池，经全厂废水处理系统处理后，可回用于生产系统。

6.6.6.1.5电气、电讯安全防范措施

当发生天然气调压柜泄漏事故时，需采取放散措施将气柜内天然气进行放散减压，具体风险防范措施如下：①立即向有关领导和公司调度室汇报，通知相关单位 准备救援，并立即采取防毒措施查明原因；②立即关闭天然气调压柜出入口管道阀 门，停止天然气进入气柜，开启放散，并向放散管道通入氮气；③如气柜内部着火，向气柜内通放氮气灭火，并将天然气放散，防止事故扩大；④通知周边人员远离事故区域，设置危险区域警戒线，并及时疏散危险区域相关人员，防止人员中毒；⑤ 危险区域内严禁火源，防止发生爆炸，造成二次事故和污染；⑥未查清、处理完成 泄漏隐患，不准将气柜投入使用。

6.6.6.2环境风险应急预案

本项目针对环境风险事故拟采取多种防范措施，可将风险事故的概率降至较低的水平，但概率不会降为零，一旦发生事故仍需采取应急措施，控制和减少事故危害。根据环境保护部发布的《企业突发环境事件风险评估指南(试行)》(环办[2014]34 号)、《突发环境事件应急管理办法》(环境保护部令 34 号)和《企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法(试行)》(环发[2015]4 号)要求。企业应根据工程生产过程存在的风险事故类型，编制应急预案。

6.6.7风险防范措施及投资

本项目环境风险防范措施“三同时”验收清单见下表。

表6.6.7-1  环境风险防范措施“三同时”验收一览表

| 序号 | 防范措施 |  | 台 (套) | 投资 (万元) | 效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 天 然 气 管 道 | 天然气管道涂刷相应识别色 | -- | 1 | 便于识别风险，减少事故发生率 |
| 2 |  | 天然气管道阀门设置可燃气 体报警装置 | 1 | 1 | 及时发现天然气泄露 |
| 3 |  | 火灾自动报警装置 | 1 | 1 | 及时发现火灾 |
| 4 |  | 若干数量消防器材及消防栓 | -- | 2 | 满足消防要求 |
| 5 |  | 天然气管道区域设置自动连 锁压力报警装置 | 1 | 1 | 及时发现天然气泄露 |
| 6 | 编制事故应急救援预案 |  | 1 | 2 | 制定事故情况下的应急措施 |
| 合计 |  |  | — | 34 | -- |

6.6.8环境风险评价结论与建议

6.6.8.1项目危险因素

根据物质及生产系统危险性识别结果，液氨储罐阀门可能发生泄漏事故，液氨瞬间气化为氨气进入大气可能发生中毒事故，天然气调压柜泄漏的天然气进入大气引起中毒事故，遇到明火可能发生火灾、爆炸事故，产生的一氧化碳等物质引发中毒、污染等伴生/次生污染事故，废油桶可能发生泄漏事故，废油下渗进入地下水环境，引起地下水污染，同时伴生/次生火灾事故产生的CO 可能引发大气污染，产生的消防废水可能进入地下水环境，引起地下水污染。

6.6.8.2环境敏感性及事故环境影响

拟建工净环水系统排污水、脱盐水站排污水、锅炉排污水直接经园区污水管网排入魏县开发区污水处理厂；含油废水（轧制机组废水、退火脱脂机组碱洗涮洗废水、退火脱脂机组漂洗废水、退火电解清洗槽废水、平整机废水）经厂区含油废水处理系统处理后排入厂区酸碱废水处理系统处理；酸碱废水（碱雾净化系统排放废水）全部排入酸碱废水处理系统与处理后含油废水一同处理，处理后的酸碱废水及含油废水部分回用至脱盐水站，其余全部排入魏县开发区污水处理厂。本项目废水不直接外排地表水体，不会对区域地表水产生污染影响，雨季应加强管理，设置专人巡逻，防止发生废水泄漏事故。本项目在发生天然气、液氨泄漏后，暴露于有毒有害物质气团下、无任何防护的人员，因物质毒性而导致死亡的概率为零，各关心点居民在无防护措施条件下受到伤害的可能性较低。

6.6.8.3环境风险防范措施和应急预案

结合区域环境条件和园区环境风险防控要求，对厂区内天然气调压柜、液氨罐区、危废暂存间重点风险源采取了防范措施，并制定了应急组织体系和应急响应及处置措施，防止本项目危险物质泄漏进入大气环境，发生泄漏后，立即启动环境风险应急预案体系，通知园区及上级环保监管部门，在周围村民敏感点及下方向及时布置监测点，监控危险物质浓度。

6.6.8.4环境风险评价结论与建议

综合环境风险评价工作过程，本项目环境风险可防控，建设单位应针对环境风险事故采取多种防范措施。建议企业强化管理意识，通过加强事故应急演练增强风险防范能力。

7环境保护措施及其可行性论证

- 7.1废气治理措施可行性论证

（1）酸洗盐酸雾

带钢在推拉式酸洗机组酸洗过程中酸洗槽、漂洗槽液表面因液体挥发产生一定量盐酸雾。项目在每套酸洗机组各槽面均设有活动密封槽盖，槽盖与酸洗槽、漂洗槽间设有水密封，以保证槽内能形成负压。侧面设抽风口，将收集到的盐酸雾废气送入酸雾净化系统净化处理。在酸雾净化系统内酸雾首先通过酸雾冷凝器进行冷凝，剩下少量酸雾和漂洗槽水雾汇集一起进入1#洗涤塔进行洗涤，1#洗涤塔采用漂洗水进行洗涤，经过1#洗涤塔之后的废气再进入2#洗涤塔进行再次洗涤，2#洗涤塔碱液进行洗涤，需要定期投碱进行中和。经过2#洗涤塔之后的废气通过雾滴分离器再次净化，然后通过25m高排气筒（排气筒上也设置了雾滴分离器再次进行冷凝净化）排放。外排废气量为20000m3/h，氯化氢浓度约为10mg/m3，外排速率均为0.20kg/h，满足《钢铁工业大气污染物超低排放标准》（DB13/2169-2018）表4酸洗机组特别排放限值标准（15 mg/m3），措施可行。

（2）轧机油雾

带钢在轧制过程中需喷淋乳化液进行润滑冷却，由于轧机高速运转，轧辐及带钢表面温度较高(100℃以上)，乳化液与其接触后组份中的水和矿物油均有部分蒸发形成水蒸汽和油雾。拟建工程在4组轧机进出口均设置抽风集气罩，油雾由轧机进出端的上部烟罩吸入主风道后，送入4套油雾分离器过滤净化后，集中通过一座20m高排气筒外排，四套冷轧机组废气量为4×82000m3/h，外排废气中油雾浓度均为20mg/m3，排放速率均为1.64kg/h，满足《钢铁工业大气污染物超低排放标准》（DB13/2169-2018）表4轧制机组特别排放限值标准（20 mg/m3）。根据冷轧机组年有效工作时间(7200h)计算，年排放油雾为32.96t/a，措施可行。

（3）热镀锌机组电解脱脂碱雾

热镀锌工艺中的电解脱脂机组工作时产生一定量的含碱雾废气。拟建工程在脱脂机组各槽面设水封盖板，侧部设集气口将碱雾收集后送入碱雾洗涤塔净化处理，净化后废气分别经19m（厚板热镀锌生产线）、20m（1#薄板热镀锌生产线）、20m（2#薄板热镀锌生产线）高排气筒排放，三套电解脱脂机组废气排放量为3×17000 m3/h，排放浓度均为10mg/m3，排放速率均为0.17kg/h，满足《钢铁工业大气污染物超低排放标准》（DB13/2169-2018）表4脱脂特别排放限值标准（10 mg/m3）。根据电解脱脂机组各自年有效工作时间(7200h)计算，年外排量总计为2.28t/a，措施可行。

（4）热镀锌机组连续退火炉烟气

热镀锌机组连续退火炉以天然气为燃料，燃烧废气分别通过3根21m（厚板热镀锌生产线）、20m（1#薄板热镀锌生产线）、20m（2#薄板热镀锌生产线）高烟囱排放。根据《第一次全国污染源谱查工业污染源产排污系数手册》，烟气量按13.63Nm3/m3天然气计，NOx的排污系数为燃烧10000Nm3天然气NOx的排放量为18.71kg，参照北京环境保护科学研究院世行课题组编的《北京环境总体规划研究》中确定的排放因子，燃烧1000Nm3天然气的烟尘排放量约为0.1kg。SO2的产生量根据天然气的用量和含硫量求得，本项目燃烧1000Nm3天然气的SO2排放量约为0.005kg。

性能连续退火天然气消耗量增加为2175万m3/a，根据退火炉年有效工作时间(7500h)计算，热镀锌退火炉外排烟气量为29645.25万m3/a，废气中颗粒物、SO2、NOX产生量分别为2.18t/a、0.11t/a、40.69t/a，烟尘、SO2、NOX排放浓度分别为7.35mg/m3、0.37mg/m3、137.26mg/m3，满足《工业炉窑大气污染物排放标准》（DB13/1640-2012）表1、表2标准要求（颗粒物：50 mg/m3、二氧化硫：400 mg/m3、氮氧化物：400 mg/m3），同时满足《工业炉窑大气污染综合治理方案》（环大气[2019]56号）中相关要求（颗粒物：30 mg/m3、二氧化硫：200 mg/m3、氮氧化物：300 mg/m3），措施可行。。

（5）热镀锌机组烘干炉烟气

项目带钢经钝化处理后分别进入三台烘干炉烘干。烘干炉以天然气为燃料，燃烧废气分别通过3根21m（厚板热镀锌生产线）、20m（1#薄板热镀锌生产线）、20m（2#薄板热镀锌生产线）高烟囱排放。根据天然气成份及其耗量计算，烘干炉外排烟气量为3×29645.25万m3/a，废气中颗粒物、SO2、NOX产生量分别为2.18t/a、0.11t/a、40.69t/a，烟尘、SO2、NOX排放浓度分别为7.35mg/m3、0.37mg/m3、137.26mg/m3，满足《工业炉窑大气污染物排放标准》（DB13/1640-2012）表1、表2标准要求（颗粒物：50 mg/m3、二氧化硫：400 mg/m3、氮氧化物：400 mg/m3），同时满足《工业炉窑大气污染综合治理方案》（环大气[2019]56号）中相关要求（颗粒物：30 mg/m3、二氧化硫：200 mg/m3、氮氧化物：300 mg/m3），措施可行。

（6）彩涂板脱脂槽碱雾

彩涂板脱脂时会产生一定量的含碱雾废气。本项目在脱脂各槽面设水封盖板，侧部设集气口将碱雾收集后送入一套碱雾洗涤塔净化处理，以水为吸收液，净化后废气分别通过2根18m（1#彩涂生产线）、20m（2#彩涂生产线）高排气筒排放，废气排放量为2×7500m3/h，排放浓度为10mg/m3，排放速率为0.30kg/h，满足《钢铁工业大气污染物超低排放标准》（DB13/2169-2018）表4脱脂特别排放限值标准（10 mg/m3），措施可行。

（7）彩涂机组初涂、精涂有机废气

彩涂工序分初涂、精涂（同时还有背涂），该过程会产生一定量的苯、甲苯、二甲苯、非甲烷总烃等有机废气。涂漆室设计有排风系统，有机废气经过沸石转轮处理后分别通过2根18m（1#彩涂生产线）、20m（2#彩涂生产线）高排气筒排放，浓缩后有害气体送往RTO裂解焚烧。

项目根据项目涂料及稀释剂消耗量及涂料中稀释剂含量计算出项目有机废气产生情况，彩涂机组涂漆室的废气量为2×31500m3/h，废气燃烧炉的净化效率按99.8%计算，本项目有机废气（以非甲烷总烃统计）产生及排放情况见下表。

表7.1-1   本项目有机废气（以非甲烷总烃统计）产生及排放情况

| 污染源 |  | 污染物生产情况 |  |  | 污染物排放情况 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 小时平均量（kg/h） | 年平均量（t/a） | 浓度（mg/m3） | 小时平均量（kg/h） | 年平均量（t/a） | 浓度（mg/m3） |
| 流平室、固化炉、焚烧炉 | 单线 | 64.3 | 462.7 | 2040.2 | 1.3 | 9.3 | 40.8 |
|  | 4线 | 257.2 | 1850.9 |  | 5.2 | 37.2 |  |
| 风量：31500m3/h×4，排气筒高度15m，出口内径1.2m，排烟温度180℃。 |  |  |  |  |  |  |  |

由上表可知，彩涂机组排放的苯、甲苯、二甲苯、非甲烷总烃排放浓度及排放量符合《钢铁工业大气污染物超低排放标准》（DB13/2169-2018）表4标准要求，措施可行。

（8）彩涂机组固化炉及燃烧炉废气

钢带初涂后进初涂固化炉烘干，冷却吹干后进行精涂，然后再进入精涂固化炉烘干后进入下道工序。

彩涂机组固化炉工作时需要燃烧天然气提供热风，燃烧炉刚开始运行时也需要辅助燃气燃烧使催化剂床层达到工作温度，本项目的固化炉是空气间接加热固化炉（二次换热回收燃烧有机废气余热），通过换热器有效利用焚烧炉余热。进入固化炉内的热空气在固化涂料的同时，与涂料中挥发出来的有机溶剂气体混在一起，通过风机进行循环。从固化炉中出来的废气通过循环系统进入焚烧炉燃烧，处理后再分别通过2根18m（1#彩涂生产线）、20m（2#彩涂生产线）高排气筒排放。

项目焚烧炉对天然气消耗量约720万m3/a。根据《第一次全国污染源谱查工业污染源产排污系数手册》，NOx的排污系数为燃烧10000Nm3天然气NOx的排放量为18.71kg，参照北京环境保护科学研究院世行课题组编的《北京环境总体规划研究》中确定的排放因子，燃烧1000Nm3天然气，烟尘的排放量约为0.1kg。SO2的产生量根据天然气的用量和含硫量求得，本项目燃烧1000Nm3天然气的SO2排放量约为0.005kg。计算结果见下表。

表7.1-2  固化炉及燃烧炉废气排放情况

| 污染源 | 污染物 | 排放量 |  | 排放浓度(mg/m3) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 单线小时排放量（kg/h） | 年均排放量（t/a） |  |
| 燃烧炉 | 烟尘 | 0.03 | 0.72 | 0.79 |
|  | SO2 | 1.25*10-3 | 0.04 | 0.04 |
|  | NOx | 0.47 | 2.24 | 14.8 |
| 风量：31500m3/h×2，排气筒高度18m/20mm，出口内径1.2m，排烟温度180℃。 |  |  |  |  |

由上表中可见，项目有机废气催化净化装置燃烧天然气产生的大气污染物浓度均低于《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中二级新扩改限值要求，措施可行。

（9）彩涂机组水冷风干水蒸气

钢带离开固化炉后，进行水喷淋冷却，再由热风干燥。该过程中喷淋水以水蒸气的形式通过2根18m（1#彩涂生产线）、20m（2#彩涂生产线）高排气筒排放。

（10）废酸再生焙烧炉烟气

废酸再生焙烧炉以天然气为燃料，利用燃烧产生的高温废气蒸发干燥废酸液，使废酸液中FeC12发生化学反应，生成HCl气体，然后进入吸收塔被吸收形成再生酸，吸收HCl气体后的焙烧气体进入二级水溶液洗涤塔净化后，通过一根35m高排气筒排放。外排废气量为14000m3/h，二氧化硫浓度为0.4mg/m3 ，满足《工业炉窑大气污染物排放标准》（DB13/1640-2012）表1、表2标准要求（颗粒物：50 mg/m3、二氧化硫：400 mg/m3、氮氧化物：400 mg/m3），同时满足《工业炉窑大气污染综合治理方案》（环大气[2019]56号）中相关要求（颗粒物：30 mg/m3、二氧化硫：200 mg/m3、氮氧化物：300 mg/m3）。氯化氢浓度为30mg/m3，排放速率分别为0.42kg/h，满足《钢铁工业大气污染物超低排放标准》（DB13/2169-2018）表4标准要求。根据其年有效工作时间(7200h)计算，年外排SO2O.04t/a、氮氧化物8.96t/a、氯化氢3.36t/a、氧化铁粉尘2.24t/a，措施可行。

（11）氧化铁粉输送及包装废气

项目废酸再生过程中回收的氧化铁粉采用密闭气相方式输送到氧化铁粉仓暂存，而后包装外售。输送废气及包装废气收集后送入一台塑烧板式除尘器进行净化，设计废气处理量为2700m3/h，废气经15m高排气筒外排。外排废气粉尘浓度 30mg/m3，排放速率0.08kg/h，满足《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996) 表2二级标准要求。按年有效运行时间(7200h)计算，年外排粉尘0.54t/a，措施可行。

（12）制氢转化炉废气

项目以天然气为原料，采用蒸汽转变及变压吸附（PSA）工艺分离提纯氢气的成套装置制取氢气。天然气的蒸汽转化是以水蒸汽为氧化剂，在镍催化剂的作用下将烃类物质转化。转化所需的热量由转化炉辐射段提供。转化炉以天然气为燃料，燃烧废气通过1根21m高排气筒排放。根据天然气成份及其耗量计算，转化炉外排烟气量为29645.25万m3/a，废气中颗粒物、SO2、NOX产生量分别为2.18t/a、0.11t/a、40.69t/a，烟尘、SO2、NOX排放浓度分别为7.35mg/m3、0.37mg/m3、137.26mg/m3，满足《工业炉窑大气污染物排放标准》（DB13/1640-2012）表1、表2标准要求（颗粒物：50 mg/m3、二氧化硫：400 mg/m3、氮氧化物：400 mg/m3），同时满足《工业炉窑大气污染综合治理方案》（环大气[2019]56号）中相关要求（颗粒物：30 mg/m3、二氧化硫：200 mg/m3、氮氧化物：300 mg/m3），措施可行。

（13）锅炉烟气

本项目厂区拟建设2台10t/h 燃气锅炉（一用一备），以天然气为燃料，并安装低氮燃烧器，燃烧烟气通过1 根30m 高排气筒排放。根据天然气成分及消耗量计算，本项目实施后，燃气蒸汽锅炉外排新增烟气量为504Nm3/h，外排废气中颗粒物浓度为3.2mg/m3、二氧化硫浓度为2.97mg/Nm3、氮氧化物浓度为18mg/m3，均满足《锅炉大气污染物排放标准》(DB13/5161-2020)中燃气锅炉大气污染物特别排放限值。根据燃气蒸汽锅炉年有效作业时间5700h计算，外排颗粒物新增0.006t/a、二氧化硫0.006t/a、氮氧化物0.029t/a，措施可行。

（14）污水处理站废气

废气进入碱洗塔后，废气上升过程中与3%-5%氢氧化钠溶液气液相接触，废气中的HC1/H2S与氢氧化钠反应生成水和NaCl/Na2S,达到去除目的。然后，废气进入氧化塔，使废气中的有机物被氧化成水和二氧化碳，进一步去除废气的异味。最后，废气进入活性炭箱，利用活性炭物理吸附和化学吸附的双重特性，完全吸附有害气体，从根本上去除有害气体。

净化后废气通过1根18m高排气筒排放，废气排放量为7500m3/h，排放浓度为10mg/m3，排放速率为0.30kg/h，满足《钢铁工业大气污染物超低排放标准》（DB13/2169-2018）表4脱脂特别排放限值标准（10 mg/m3），措施可行。

（15）罐区无组织排放

盐酸在装卸、储存过程中，将产生少量废气以无组织形式排放。根据是验公式计算，氯化氢无组织排放量为O.Olkg/h。 按年有效时间(8760h)计算，年外排氯化氢0.09t/a，措施可行。

（16）车间无组织排放盐酸雾

拟建工程对酸洗过程中产生的盐酸雾采取了捕集净化措施，但受捕集系统捕集率(98%)限制，生产中在卸酸、配酸和酸洗过程中仍有少量盐酸雾以无组织形式排放。根据类比调查结果，结合当地气象条件、盐酸用量等参数按年有效时间(8760h)计算，氯化氢无组织排放量为0.02kg/h，年外排氯化氢O.16t/a，措施可行。

- 7.2废水治理措施可行性论证

拟建工程废水产生源主要为设备循环冷却水系统排污水，软水站、脱盐水站及锅炉排污水、酸洗冷轧及镀辞工序排污水，车间冲洗水以及车间及生活杂用水等。

(1)循环冷却水系统排污水

拟建工程循环水系统为冷轧生产线、热镀锌生产线、液压站、保护气体站、空压站等提供设备间接冷却，使用后水温升高，水质未受污染，因此利用余压或泵提升后进入冷却塔冷却后循环使用。为保证水质稳定，上述循环水系统需排放废水，废水中ss为30mg/L、COD为38mg/L、Cl-为220mg/L，满足《城市污水再生利用城市杂用水水质标准》(GB/T18920-2002)表1标准。一部分用于绿化、道路泼酒，一部分用于酸雾、碱雾净化系统补水，其余排入厂区污水管网。

(2)软水站、脱盐水站及锅炉排污水

脱盐水制备过程中，会生产一部分树脂再生处理水、反渗透浓缩水，锅炉运行中有少量排污水。上述外排废水中SS为30mg/L、COD为38mg/L、Cl-为400mg/L。其中一部分用于车间冲洗，其余废水排入厂区地下污水管网，送开发东区污水处理厂。

(3)含油及乳化液废水

本工程冷轧机组、热镀辞机组、电解脱脂机组生产过程中会产生含油及乳化液废水，类比同类生产企业的上述废水，废水中污染物pH为9～14、SS为300mg/L、COD为4000mg/L、石油类为5000mg/L Cl-为220mg/L全部排入含油废水处理站净化处理。

拟建工程含油和乳化液废水采取二级处理系统，一级处理系统包括调节池(设置撇油设施)、纸带过滤机、超滤机组等。经一级处理后的废水进入二级(稀含油废水)处理系统。二级处理系统采用"中和+生物法"工艺。首先对稀含油废水投加酸、碱药剂进行中和处理，然后进入微生物反应池，利用专性联合菌群对废水中污染物进行生化降解，处理后废水再排入酸碱废水处理站进一步处理，废水中pH值为6～9、SS约为100mg/L、COD约为120mg/L、石 油类约为4.8mg/L、Cl-为370.9mg/L。调节池和超滤系统排出的废油田收后，送有资质的危废处理单位进行处置。

(4)酸碱废水

生产过程中废酸再生焰烧废气净化产生含酸废水、酸洗机组酸雾净化系统排放含酸废水，用于再生盐酸吸收用水，不外排；其余废酸再生焰烧废气净化产生含酸废水；酸洗机组漂洗排放废水、碱雾净化系统产生的含碱废水以及处理后的含油废水。废水中PH为2-12、SS为400 mg/L、COD为400 m/L、CI-为370.9 mg/L，全部进入酸碱废水处理站净化处理。

酸碱废水处理采用中和+絮凝沉淀工艺，二级中和后再增加曝气氧化，能使废水中大部分的二价铁离子转化成三价铁离子，投加絮凝剂后迅速形成稳定的Fe(OH)3沉淀，提高其去除率。处理后废水PH为6～9、SS约为100 mg/L、COD约为120 mg/L、石油类约为4.8 mg/L、CI-为370.9 mg/L，满足《钢铁工业水污工韧排放标准》(GB13456-92)表3三级标准。

废水反应池的污泥排入污泥浓缩池内，由污泥泵抽入板框压些机进行压滤处理，泥饼运走集中处理，滤液返回均衡池。

(5)平整机组废水

平整机组采用脱盐水润滑清洗轧辑和带钢，废水产生量为19m3/d，废水中SS为40mg/L、COD为60mg/L、C1-为220mg/L排入酸碱废水处理站进行处理。

(6)车间冲洗废水

车间冲洗废水产生量为245m3/d，废水中pH为4～11， SS为200mg/L、COD 为200mg/L、cr为300mg/L，全部排入酸碱废水处理站进行处理。

(7)生活污水

拟建工程车间及生活杂用污水产生量约24m3/d，污水中ss为350mg/L、COD 为400mg/L、氨氮为25mg/L、CI-为220mg/L经化粪池处理后污水中ss为 140mg/L、COD为250mg/L、氨氮为25mg/L、CI-为220mg/L排入厂区地下污水管网。

(8)外排废水小结

上述废水经地下管网排入厂区总集水池，混合后经厂区总排口排入开发区东区地下污水管网，最终进入东区污水处理厂进一步处理。外排废水pH值为6～9、COD为99.4mg/L、SS为74.9mg/L、石油类为 3.3mg/L、氨氮为O.5mg/L， CI-为378.9mg/L，均满足《钢铁工业水污染物排放标准》(GB13456-1992)中表3三级标准要求和开发区污水处理厂进水水质要求，其中氯化物排放浓度满足《氯化物排放标准》(DB13/831-2006)表1三级标准要求，措施可行。

- 7.3噪声治理措施可行性论证

拟建工程产噪设备主要为轧机、开卷机、拉矫机、打捆机、鼓风机、空压机、热镀辞气刀、废气净化系统风机及各类水泵等，产噪声级值为75-98dB(A)，本工程采取风机、空压机安装消音器，产噪设备布置在厂房内等隔声降噪措施，控制噪声对周围声环境的影响，降噪效果20～30dB(A) ，厂界噪声均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中3 类标准要求，措施可行。

- 7.4固体废物污染防治措施可行性论证

拟建工程产生的固体废物主要为酸洗工段产生的废盐酸(hW34)、废水处理站产生的含铁污泥、冷轧机组产生的废油(HW08)、废乳化液(HW09)、钝化设施清洗产生的含铭废水(HW2l)、金属废料、辞锅产生的辞渣(HW23)、废酸再生站产生的氧化铁粉及办公生活垃圾。根据《国家危险废物名录》和《危险废物鉴别标准》(GB5085.1～7-2007)，废盐酸(HW34)、废油(HW08)、废乳化液(HW09)、锌渣、锌尘（HW23）送有资质单位处置；生活垃圾送邯郸市生活垃圾填埋场填埋。

即本工程产生的固体废物全部综合利用或妥善处置，不外排。

为防止危险固体废物在厂内临时存储过程中对环境产生污染影响，根据《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）中的相关内容，本评价要求：

(1)按照危险废物贮存污染控制标准要求，废油(HW08)、废乳化液（HW09）和含铬废水（HW21）采用专用容器存放，并置于专用贮存间，防止风吹雨淋和目晒。贮存间设立危险废物警示标志，由专人进行管理，做好危险废物排放量及处置记录。

(2)危险废物暂存场所设置堵截泄漏的裙脚，地面进行防渗处理，防渗层渗透系数小于1×10-10cm/s,且做到表面元裂隙，避免泄露对地下水产生污染影响；并设置泄露液体的收集装置。

(3)对装有危险的容器进行定期检查，容器泄露损坏时必须立即处理，并将危废装入完好容器内。

综上所述，本项目产生的固体废物全部综合利用或妥善处置，不会对周边环境产生明显影响，措施可行。

- 7.5厂区防腐、防渗措施

为防止本工程盐酸及含盐酸废水跑、冒、滴、漏对厂区地下水造成不利影响，本评价要建设单位采取以下防范措施：

①加强环保设施的维护和管理，防止盐盐酸和废水的跑、冒、滴、漏以及非正常排放。

②根据不同部位污染物的特点采取相应的防渗措施，并委托正规单位进行设计、施工，确保厂区防渗层渗透系数小于1×10-10cm/s。

③盐酸、液氨罐区、废酸再生站、酸洗车间、热镀锌车间地面均采取玻璃钢防渗、防腐层处理。首先采用耐酸水泥构筑混凝土基翅，厚度不小于15cm,在检验合格的混凝土基层上均匀涂刷第一道底胶，自然固化不小于12h后，用腻子修补基面缺陷，随即涂刷第二道底胶。第二道底胶自然固化24小时后，在基体表面均匀涂刷第一道衬布胶，然后铺贴玻璃布，第一层玻璃布衬完，并自然固化10～12h后，再按上述程序衬两层玻璃布。玻璃布自然固化24h后涂刷两层面胶。底胶和面胶采用环氧树脂，防渗层干膜厚度不应小于O.9mm，渗透系数小于1×101

④废酸、废水收集管道和废水、废酸处理站各处理池均采取防渗、防腐处理，废水池建设配筋混凝土池，混凝土采用耐酸混凝土，并采取内外防腐、防渗处理，具体做法是:水泥池壁及池底使用耐酸混凝土，水池内壁采用环氧煤沥青涂层进行处理，外壁采用沥青防水材料进行防水处理，使防渗层渗透系数小于1×10-10cm/s。

⑤冷轧车间、热处理车间、原料库、精整车间、维修间及成品库等车间地面及厂区道路采取水泥硬化处理，混凝土厚度不低于200mm。

- 7.6生态环境保护措施可行性

本工程建设、运营排污等行为均将造成对评价区生态条件的影响。对此，评价要求企业实施以下内容为主的生态保护措施（包括补偿措施等）：

①对厂区建设、道路开拓等行为所造成的生态影响应严格实施控制，并要求进行场地绿化和道路绿化。

②充分重视绿化对减轻工程排污以及对生态环境的不利影响的重要作用，本工程应加强厂界绿化隔离带的建设。

③工程厂区绿化以防护、美化为主，厂房四周空闲地带以灌木绿篱、草皮种植结合代替裸地。用绿地与道路将管理区和生产区有机的结合起来；种植各种乔木、灌木和花卉、丛植、花坛、行道树片、草坪等。

通过采取上述生态保护措施，可最大程度减少项目实施对区域生态环境的影响，措施技术、经济可行。

- 8环境影响经济损益分析

环境经济损益分析是环境影响评价工作中的重要环节之一，它的主要任务是衡量建设项目需要投入的环保投资所能收到的环保效果，以及建设项目对外界产生的环境影响、经济影响和社会影响。

- 8.1环境影响分析

本项目实施后环境影响预测与环境质量现状对比情况见表8.1-1。

表8.1-1  本项目实施后环境质量现状对比情况一览表

| 环境要素 | 环境质量现状 | 环境影响预测结果 | 环境功能是否降低 |
| --- | --- | --- | --- |
| 环境空气 | 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及修改单二级标准；《环境空气质量 非甲烷总烃限值》（DB13/1577-2012）二级标准；《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ2.2-2018）附录D标准 | 项目Pmax＜10%，对环境空气影响小 | 否 |
| 地表水 | -- | 生产废水、生活污水经收集处理后全部回用，无废水外排，对地表水环境无影响。 | 否 |
| 地下水 | 《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准；石油类参照执行《地表水环境质量标准》（GB3838－2002）Ⅲ类标准 | 对地下水环境影响小 | 否 |
| 声环境 | 《声环境质量标准》(GB3096-2008)中3类标准 | 厂界贡献值满足质量标准 | 否 |
| 土壤环境 | 《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）第二类用地 | 对土壤环境影响小 | 否 |

由上表可知，本项目不会降低项目所在区域环境功能，对周边环境质量影响较小。

- 8.2环境保护投入

- 8.2.1环保投资估算

项目环保设施投资估算见表8.2-1。

表8.2-1  项目环保投资估算一览表

| 项目 |  | 环保设施名称 |  | 投资(万元) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 施 工 期 | 废气 | 施工场地围挡；施工现场出入口设洗车设备；施工现场道路、作业场地硬化；洒水设备、防尘遮盖 |  | 35 |
|  | 废水 | 设简易沉淀池，回用喷洒抑尘，设防渗旱厕 |  | 15 |
|  | 噪声 | 低噪声设备、施工围挡，施工设备降噪，进出车辆减速 |  | 10 |
|  | 固废 | 施工垃圾及生活垃圾的收集、清运及处置 |  | 5 |
|  | 生态 | 表土收集、覆土整地等工程措施，加强绿化等植物措施，密目网临时遮盖、临时插板挡墙、临时沉淀池等临时措施，水土流失预防保护措施；植被恢复、生态补偿 |  | 25 |
|  | 管理 | 施工期环境监理和监测机构设备等 |  | 40 |
|  | 小计 |  |  | 130 |
| 营运期 | 废气 | 酸洗盐酸雾 | 1#洗涤塔+2#洗涤塔+雾滴分离器+排气筒 | 10 |
|  |  | 轧机油雾 | 集气罩+油雾分离器+排气筒 | 20 |
|  |  | 热镀锌机组电解脱脂碱雾 | 碱雾洗涤塔+排气筒 | 10 |
|  |  | 热镀锌机组连续退火炉烟气 | 排气筒直接排放 | 5 |
|  |  | 热镀锌机组烘干炉烟气 | 排气筒直接排放 | 5 |
|  |  | 彩涂板脱脂槽碱雾 | 碱雾洗涤塔+排气筒 | 10 |
|  |  | 彩涂机组初涂、精涂有机废气 | 沸石转轮+排气筒 | 10 |
|  |  | 彩涂机组固化炉及燃烧炉废气 | RTO裂解焚烧+排气筒 | 120 |
|  |  | 彩涂机组水冷风干水蒸气 | 排气筒直接排放 | 5 |
|  |  | 废酸再生焙烧炉烟气 | 二级水溶液洗涤塔净化+排气筒 | 30 |
|  |  | 氧化铁粉输送及包装废气 | 塑烧板式除尘器+排气筒 | 20 |
|  |  | 制氢转化炉废气 | 排气筒直接排放 | 5 |
|  |  | 锅炉烟气 | 低氮燃烧器+排气筒 | 50 |
|  |  | 污水处理站废气 | 氧化塔+活性炭箱+排气筒 | 30 |
|  |  | 食堂油烟 | 集气罩+油烟净化器+排气筒 | 5 |
|  | 废水 | 厂区设置污水处理站 |  | 300 |
|  | 噪声 | 选用低噪声设备、基础减振、建筑隔声、加装消声器等。 |  | 150 |
|  | 固废 | 危废暂存间； 车间内固废收集设施； 生活垃圾收集设施 |  | 50 |
|  | 防渗 | ①加强环保设施的维护和管理，防止盐盐酸和废水的跑、冒、滴、漏以及非正常排放。 ②根据不同部位污染物的特点采取相应的防渗措施，并委托正规单位进行设计、施工，确保厂区防渗层渗透系数小于1×10-10cm/s。 ③盐酸、液氨罐区、废酸再生站、酸洗车间、热镀锌车间地面均采取玻璃钢防渗、防腐层处理。首先采用耐酸水泥构筑混凝土基翅，厚度不小于15cm,在检验合格的混凝土基层上均匀涂刷第一道底胶，自然固化不小于12h后，用腻子修补基面缺陷，随即涂刷第二道底胶。第二道底胶自然固化24小时后，在基体表面均匀涂刷第一道衬布胶，然后铺贴玻璃布，第一层玻璃布衬完，并自然固化10～12h后，再按上述程序衬两层玻璃布。玻璃布自然固化24h后涂刷两层面胶。底胶和面胶采用环氧树脂，防渗层干膜厚度不应小于O.9mm，渗透系数小于1×101 ④废酸、废水收集管道和废水、废酸处理站各处理池均采取防渗、防腐处理，废水池建设配筋混凝土池，混凝土采用耐酸混凝土，并采取内外防腐、防渗处理，具体做法是:水泥池壁及池底使用耐酸混凝土，水池内壁采用环氧煤沥青涂层进行处理，外壁采用沥青防水材料进行防水处理，使防渗层渗透系数小于1×10-10cm/s。 ⑤冷轧车间、热处理车间、原料库、精整车间、维修间及成品库等车间地面及厂区道路采取水泥硬化处理，混凝土厚度不低于200mm。 |  | 200 |
|  | 小计 |  |  | 1035 |
| 合计 |  |  |  | 1165 |

项目总投资200000万元，其中环保投资1165万元，占总投资0.58%。根据前述环境影响分析及污染防治措施可行性论证，环保投资可以满足环境治理的需求。因此，项目环保设施投资可行。

- 8.2.2环保投资经营支出

环保投资经营支出包括环保设施折旧费、运行费和环保设施管理费。

（1）环保投资折旧费C1

C1=α×C0/n

式中：α——固定资产形成率，取85%；

C0——环保总投资（万元）；

n——折旧年限，取10年。

（2）环保设施运行费用C2

参照国内其他企业的相关资料，环保及综合利用设施的年运行费用可按环保投资的10%计算。

C2=C0×10%

（3）环保管理费用C3

环保设施管理费用可按运行费用和折旧费用之和的10%考虑，即：

C3=（C1+C2）×10%

（4）环保设施经营支出C

环保设施经营支出为上述C1、C2、C3三项费用之和，即：

C=C1+C2+C3

环保设施经营支出计算结果见表8.2-2。

表8.2-2  环保设施经营支出费用一览表

| 序号 | 项目 | 计算方法 | 费用（万元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 环保投资折旧费C1 | C1=α×C0/n | 99.03 |
| 2 | 环保设施运行费用C2 | C2=C0×10% | 116.5 |
| 3 | 环保管理费用C3 | C3=（C1+C2）×10% | 21.55 |
| 4 | 环保设施经营支出C | C=C1+C2+C3 | 237.08 |

由上表分析可知，项目环保设施经营支出费用为237.08万元。

- 8.3环境经济损益分析

- 8.3.1环境效益分析

废气：项目采取了可行有效的废气收集与治理措施，各类废气均可达标排放，且污染物排放量小，根据估算模式计算结果，各污染物地面空气质量浓度均满足相应环境质量要求，最大占标率Pmax＜10%，对环境空气影响较小，区域环境空气功能不下降。

废水：项目排水实行雨污分流、清污分流、污污分流，设置一座生产废水处理车间和一个生活污水处理车间。生产废水、生活污水分别收集处理后回用，无废水外排，对地表水环境无影响。

地下水：项目采取完善的废水、固体废物污染防治措施、分区防渗措施和风险防范措施的前提下，项目运行对地下水环境的影响很小。

噪声：针对各类噪声设备，采取优化设备选型，合理布局，建筑隔声、基础减震、消声等降噪措施，厂界噪声符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类区标准，对声环境影响较小。

固体废物：项目运行过程产生的固体废物均得到有效收集、安全暂存、合理处置或综合利用，不会对周围环境产生影响。

土壤环境：项目采取完善的废气、废水、固体废物污染防治措施、分区防渗措施和风险防范措施的前提下，项目运行对土壤环境的影响很小。

生态环境：项目施工期、运营期将对周围生态环境产生一定的不利影响，但建设单位采取一定的生态保护、水土保持及生态恢复措施后可将不利影响降到最低，对周围生态环境的影响是可接受的。

综上，本项目的不利影响较小，不会造成区域环境功能下降，是可接受的。项目的环境效益明显，满足达标排放和总量控制要求，并为现有环境所接受。

- 8.3.2社会效益分析

本项目的建设可促进区域的劳动力就业，对提高人民生活水平，维护社会长治久安具有促进作用。

- 8.4小结

综合分析，该项目环境效益和经济效益均较好，并有一定的社会效益。项目建成后，其对环境的影响在可接受的范围内，从经济损益角度分析该项目可行。

# 9环境管理与监测计划

为贯彻执行国家环境保护有关规定，处理好发展生产与环境保护的关系，实现建设项目的经济效益，社会效益和环境效益的统一，更好地监控工程环保设施的运行，及时掌握和了解污染治理和控制措施的效果和厂址周围地区环境质量的变化情况，制定环境管理与监测实施计划。

- 9.1环境管理

企业环境管理的基本任务是以保护环境为目标，清洁生产为手段，发展生产与经济效益为目的，可以促进企业的生产管理、物资管理和技术管理，使资源、能源得到充分利用，降低企业能耗、物耗，减少污染物排放总量，起到保护环境，改善企业与周围群众的关系，同时也使企业达到提高经济效益的目的。

- 9.1.1环境管理机构

为切实加强环境保护工作，搞好全厂污染源的监控，本工程将设置专门环境保护管理部门。该部门是集企业环境管理和污染防治为一体的综合性职能机构。

- 9.1.2环境管理的职责

（1）贯彻执行国家和地方的环保法规和有关标准；

（2）制定和修改本单位环境保护规章制度并监督执行；

（3）积极推行清洁生产，保障环保设施正常运行，确保污染物达标排放；

（4）制定项目环境监测年度计划，完成各项环境监测任务；

（5）编制企业环保规划并组织实施；

（6）组织开展本单位环境保护专业技术培训，提高人员素质；

（7）认真落实企业污染物排放总量控制指标，解决落实过程出现的问题。

- 9.1.3环境管理内容

- 9.1.4施工期的环境管理

为加强施工现场管理，防止施工扬尘污染和施工噪声扰民，本评价对项目施工期环境管理提出如下要求：

（1）项目应配备1~3名具有环保专业知识的技术人员，专职或兼职负责施工期的环境保护工作，其主要职责如下：

①根据国家及地方政策有关施工管理条例和施工操作规范，结合本工程的特点，制定施工环境管理条例，为施工单位的施工活动提出具体要求；

②监督、检查施工单位对条例的执行情况；

③受理附近居民对施工过程中的环境保护意见，并及时与施工单位协商解决；

④参与有关环境纠纷和污染事故的调查处理工作。

（2）施工单位设置一名专职或兼职环境保护人员，其主要职责为：

①按建设单位和环境影响评价要求制定文明施工计划，向当地环保行政部分提交施工阶段环境保护报告。内容应包括：工程进度、主要施工内容及方法、造成的环境影响评述以及减缓环境影响措施的落实情况；

②与业主单位环保人员一同制定本工程施工环境管理条例；

③定期检查施工环境管理条例实施情况，并督促有关人员进行整改；

④定期听取环保部门、建设单位和周围居民对施工污染影响的意见，以便进一步加强文明施工。

- 9.1.5运行期的环境管理

（1）根据国家环保政策、标准及环境监测要求，制定该项目运行期环保管理规章制度、各种污染物排放控制指标；

（2）负责该项目内所有环保设施的日常运行管理，保障各环保设施的正常运行，并对环保设施的改进提出积极的建议；

（3）负责该项目运行期环境监测工作，及时掌握该项目污染状况，整理监测数据，建立污染源档案；

（4）负责该项目内所有环保设施的日常运行管理，保障各环保设施的正常运行，并对环保设施的改进提出积极的建议；

（5）负责对职工进行环保宣传教育工作，以及检查、监督各单位环保制度的执行情况；

（6）建立健全环境档案管理与保密制度、污染防治设施设计技术改进及运行资料、污染源调查技术档案、环境监测及评价资料、项目平面图和给排水管网图等。

- 9.2环境信息公开

根据《企业事业单位环境信息公开办法》（环保部令第31号）的有关规定，企业应对本单位真实环境信息进行公开。

（1）公开内容

①基础信息，包括单位名称、组织机构代码、法定代表人、生产地址、联系方式，以及生产经营和管理服务的主要内容、产品及规模；

②排污信息，包括主要污染物及特征污染物的名称、排放方式、排放口数量和分布情况、排放浓度和总量、超标情况，以及执行的污染物排放标准、核定的排放总量；

③防治污染设施的建设和运行情况；

④建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况；

⑤突发环境事件应急预案；

⑥其他应当公开的环境信息。

（2）公示方式：

①公告或者公开发行的信息专刊；

②广播、电视等新闻媒体；

③信息公开服务、监督热线电话；

④本单位的资料索取点、信息公开栏、信息亭、电子屏幕、电子触摸屏等场所或者设施；

⑤其他便于公众及时、准确获得信息的方式。

（3）公开时间要求：环境信息有新生成或者发生变更情形的，应当自环境信息生成或者变更之日起三十日内予以公开。法律、法规另有规定的，从其规定。

- 9.3排污口规范化

排污口是污染物进入环境、对环境产生影响的通道。强化排污口的管理是实施污染物总量控制的基础工作之一，也是区域环境管理逐步实现污染物排放科学化、定量化的重要手段。

- 9.3.1基本原则

（1）向环境排放污染物的排放口必须规范化；

（2）根据工程特点和国家列入的总量控制指标，排放COD、氨氮等污染物的排放口和向大气排放废气的排气筒作为管理的重点；

（3）排污口应便于采样与计量检测，便于日常现场监督检查。

- 9.3.2技术要求

（1）废气排放口与采样点的设置技术要求

①排气筒应设置便于采样、监测的采样口。采样口的设置应符合《污染源监测技术规范》要求。

②无组织排放有毒有害气体的，应加装引风装置，进行收集、处理，并设置采样点。

③点源排气筒应按《固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法》的要求，留有规范的、便于测量流量、流速的测流段和采样位置，设置永久性采样孔及采样平台，并安装用于采样和测量的辅助设施。

（2）固体废物贮存场所的设置技术要求

①一般固体废物应设置专用贮存、堆放场地。

②有毒有害固体废物等危险废物，应设置专用危险废物暂存间，并按照要求做好防渗工作，同时制作醒目标识及相应名牌，并必须有防扬散，防流失，防渗漏等防治措施。

（3）固定噪声排放源的降噪措施及监测点的设置技术要求

①根据不同噪声源情况，可采取减振降噪，吸声处理降噪、隔声处理降噪等措施，使其达到功能区标准要求。

②在固定噪声源厂界噪声敏感、且对外界影响最大处设置该噪声的监测点。

- 9.3.3排污口挂牌标识

（1）一切排污单位的污染物排放口（源）和固体废物贮存、处置场，必须按照国家标准《环境保护图形标志》（GB15562.1-1995）（GB15562.2-1995）的规定进行规范化整治，设置与之相适应的环境保护图形标志牌。

（2）环境保护图形标志牌设置位置应距污染物排放口(源)及固体废物贮存（处置）场或采样点较近且醒目处，并能长久保留，其中：噪声排放源标志牌应设置在距选定监测点较近且醒目处；设置高度一般为标志牌上缘距离地面2米。

（3）一般性污染物排放口（源）或固体废物贮存、处置场，设置提示性环境保护图形标志牌；排放剧毒、致癌物及对人体有严重危害物质的排放口（源）或危险废物贮存、处置场，设置警告性环境保护图形标志牌。

（4）环境保护图形标志牌的辅助标志上，需要填写的栏目，应由环境保护部门统一组织填写，要求字迹工整，字颜色与标志牌颜色要总体协调。辅助标志内容包括排放口标志名称、单位名称、编号、污染物种类、XX环境保护局监制。

（5）排污口标志牌的图形标志、图形颜色及装置颜色、标志牌材质、表面处理、外观质量以及字体等要求应符合《环境保护图形标志-排放口（源）》（GB15562.1-1995）、《环境保护图形标志-固体废物贮存（处置）场》（GB15562.2-1995）等的要求。废气排放口、噪声排放源和一般固体废物排放源的图形符号分为提示图形符号和警告图形符号两种，其中提示图形符号用于向人们提供某种环境信息，警告图形符号用于提醒人们注意污染物排放可能会造成危害。

排放口图形标志牌示例如下：

| 序号 | 提示图形符号 | 警告图形符号 | 名称 | 功能 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  | 废气排放口 | 表示废气向大气环境排放 |
| 2 |  |  | 一般固体废物 | 表示一般固体废物贮存、处置场 |
| 3 | -- |  | 危险废物 | 表示危险废物贮存、处置场 |
| 4 |  |  | 噪声排放源 | 表示噪声向外环境排放 |

- 9.3.4排污口建档管理

（1）要求使用生态环境部统一印刷的《中华人民共和国规范化排污口标志登记证》，并按要求填写有关内容；

（2）根据排污口管理档案内容要求，项目建成后，应将主要污染物种类、数量、浓度、排放去向、达标情况及设施运行情况记录于档案。

- 9.3.5危险废物监控措施

（1）企业应当以控制危险废物的环境风险为目标，制定危险废物管理计划和应急预案并报环保管理部门备案。

（2）依据《国家危险废物名录（2021年版）》和《危险废物鉴别标准 通则》（GB5085.7-2007），自行或委托专业机构正确鉴别和分类收集危险废物。

（3）对盛装危险废物的容器和包装物，要确保无破损、泄漏和其他缺陷，依据《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及2013修改单规范建设危险废物贮存场所并设置危险废物标识。

（4）加强危险废物贮存期间的环境风险管理，危险废物贮存时间不得超过一年。严格执行危险废物转移联单制度，禁止将危险废物提供或委托给无危险废物经营许可证的单位从事收集、贮存、利用、处置等经营活动。严禁委托无危险货物运输资质的单位运输危险废物。

（5）危废间设监控设施，将危险废物的产生、贮存、利用、处置等情况纳入生产记录，建立危险废物管理台账，如实记录相关信息并及时依法向当地环保部门申报。

- 9.4排污许可制度衔接

根据《关于做好环境影响评价制度与排污许可制衔接相关工作的通知》（环办环评[2017]84号），建设项目发生实际排污行为之前，排污单位应当按照国家环境保护相关法律法规以及排污许可证申请与核发技术规范要求申请排污许可证，不得无证排污或不按证排污。

对照《固定污染源排污许可分类管理名录》（2019年），项目属于“二十六、黑色金属冶炼和压延加工业31— 73.钢压延加工313”中年产50万吨及以上的冷轧，应进行排污许可重点管理，建设单位应按照本名录及《排污许可管理办法（试行）》等排污许可证相关管理要求，在规定时限内执行排污许可申报。

- 9.7环保“三同时”验收

根据建设项目环境管理办法，污染防治设施必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用。在工程竣工后，应对环境保护设施进行验收。拟建工程竣工环保“三同时”验收一览表见表9.7-1。

表9.7-1  环保设施“三同时”验收一览表

| 类 别 | 序 号 | 污染源 名称 | 环保设施 | 投资 (万元) | 验收标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废 气 | 1 | 酸洗盐酸雾 | 1#洗涤塔+2#洗涤塔+雾滴分离器+排气筒 | 10 | DB13/2169-2018 |
|  | 2 | 轧机油雾 | 集气罩+油雾分离器+排气筒 | 20 |  |
|  | 3 | 热镀锌机组电解脱脂碱雾 | 碱雾洗涤塔+排气筒 | 10 |  |
|  | 4 | 热镀锌机组连续退火炉烟气 | 排气筒直接排放 | 5 | DB13/1640-2012 |
|  | 5 | 热镀锌机组烘干炉烟气 | 排气筒直接排放 | 5 |  |
|  | 6 | 彩涂板脱脂槽碱雾 | 碱雾洗涤塔+排气筒 | 10 | DB13/2169-2018 |
|  | 7 | 彩涂机组初涂、精涂有机废气 | 沸石转轮+排气筒 | 10 | DB13/1640-2012 |
|  | 8 | 彩涂机组固化炉及燃烧炉废气 | RTO裂解焚烧+排气筒 | 120 |  |
|  | 9 | 彩涂机组水冷风干水蒸气 | 排气筒直接排放 | 5 | / |
|  | 10 | 废酸再生焙烧炉烟气 | 二级水溶液洗涤塔净化+排气筒 | 30 | DB13/2169-2018 |
|  | 11 | 氧化铁粉输送及包装废气 | 塑烧板式除尘器+排气筒 | 20 |  |
|  | 12 | 制氢转化炉废气 | 排气筒直接排放 | 5 | DB13/1640-2012 |
|  | 13 | 锅炉烟气 | 低氮燃烧器+排气筒 | 50 | DB13/5161-2020 |
|  | 14 | 污水处理站废气 | 氧化塔+活性炭箱+排气筒 | 30 | GB14554-1993 |
|  | 15 | 食堂油烟 | 集气罩+油烟净化器+排气筒 | 5 | GB18483-2001 |
| 废水 | 厂区设置污水处理站 |  |  | 300 | GB 8978-1996 |
|  |  |  |  |  | GB/T31962-2015 |
|  |  |  |  |  | 魏县经济开发区工业污水处理厂进水指标 |
| 噪 声 | 选用低噪声设备、基础减振、建筑隔声、加装消声器等。 |  |  | 150 | GB12348-2008 3类区排放限值 |
| 固 废 | 1 | 废钢 | 外售钢铁企业用作生产原料 | 50 | -- |
|  | 2 | 废油（HW08 900-204-08、 900-218-08、 900-217-08） | 暂存于厂区危险废物暂存间内，定期送有资质的危险废物处置单位进行处置 |  | 妥善处置，不外排 |
|  | 3 | 乳化液过滤杂质（HW09-900-006-09） |  |  |  |
|  | 4 | 含油滤布（HW49-900-041-49） |  |  |  |
|  | 5 | 废乳化液（HW09-900-006-09） | 送废水处理站含油废水处理系统处理 |  |  |
|  | 6 | 酸碱废水处理系统污泥（HW17-336-064-17） | 暂存于厂区危险废物暂存间内，定期送有资质的危险废物处置单位进行处置 |  |  |
|  | 7 | 含油废水处理系统污泥(HW17-336-064-17) |  |  |  |
| 防 渗 | 1 | 厂区防渗 | 重点防渗区：轧制车间、退火车间、废水输送管道管沟的底板和壁板 | 200 | 按要求建设 |
|  |  |  | 一般防渗区：车间其他区域 |  |  |
| 合计 |  |  |  | 1035 |  |

# 10结论

- 10.1建设项目情况

- 10.1.1项目概况

（1）项目名称：中普精密制造有限公司冷轧带钢生产项目。

（2）建设单位：中普精密制造有限公司。

（3）建设性质：新建。

（4）建设地点：项目位于河北省邯郸市魏县经济开发区创业大街东侧，厂址中心地理坐标为北纬36°19′12.256′′，东经114°59′53.168′。项目厂区东侧和南侧为空地；西临创业大街，隔创业大街为河北聚银企业管理服务有限公司；北侧为邯郸快科增设电梯有限公司。距本项目厂区最近的敏感点为项目厂界东南150m处的沙圪塔村。

（5）建设规模：本项目建成后年产120吨冷轧带钢产品，其中：冷轧商品板卷30万吨/年，热镀锌商品板卷60万吨/年，彩涂商品板卷30万吨/年。

（6）工程投资：本项目总投资200000万元，其中环保投资1165万元，占总投资的0.58%。

（7）工程占地：本项目占地面积500亩，为魏县经济开发区工业用地。

（8）劳动定员及工作制度：本项目劳动定员400人，年有效工作日为300天，年工作时数为7200小时，实行四班三运转连续工作制。

（9）项目主要建设内容

本项目总用地面积500亩（333335m2），总建筑面积218723.7m2。购置1套1450推拉式酸洗机组、2套1380六辊可逆冷轧机组、2套1150六辊可逆冷轧机组、3套1450连续热镀锌机组、2套1450彩涂机组等主要生产设备。配套建设的公辅设施包括：变电所、废酸再生装置、给排水设施、燃气设施、热力设施、保护气体站、空压站、锅炉房等。

- 10.1.2项目选址

项目选址符合区域用地规划，区域具有一定的环境容量，项目投产后对环境的影响较小，满足防护距离要求，环境风险可接受。因此，项目选址合理。

- 10.1.3产业政策符合性

根据国家发展改革委颁布《产业结构调整指导目录》（2019年本）相关内容，本项目不属于限制类、淘汰类，为允许类项目，符合国家产业政策要求。

根据《河北省新增限制和淘汰类产业目录》（2015年版）相关内容，本项目不属于限制和淘汰类项目，符合河北省产业政策要求。

本项目于2021年4月27日在邯郸市行政审批局进行了企业投资项目备案，备案编号为：邯郸批立项备案〔2021〕11号。。

因此，项目建设符合国家和地方产业政策。

- 10.2环境质量现状

- 10.2.1空气环境质量现状

根据邯郸市生态环境局发布的《2019年邯郸市环境质量公报》中基本污染物环境质量相关数据对项目所在区域环境空气达标区进行判定，项目区域为环境空气质量不达标区，不达标因子为PM10、PM2.5和O3。

根据评价期间对项目排放的其他污染物的环境质量现状监测结果均满足相关环境质量标准要求。

- 10.2.2地下水质量现状

地下水环境质量现状监测表明，各项监测因子质量均满足《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）III类标准要求，地下水环境质量良好。

- 10.2.3声环境质量现状

现状监测表明，厂界各监测点声级值均满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准要求，声环境质量较好。

- 10.2.4土壤环境质量现状

现状监测表明，占地范围内各监测点位所有监测因子均符合《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）建设用地土壤污染风险筛选值第二类用地标准，占地范围外各监测点位所有监测因子均符合《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准》（试行）（GB15618-2018）表1标准。

- 10.4主要环境影响

- 10.4.1大气环境影响

根据环安大气ARESCREEN计算模型估算结果可知，项目废气污染源最大1h地面空气质量浓度最大占标率＜10%。项目大气评价等级为二级评价。各污染物地面空气质量浓度均满足相应环境质量要求，最大占标率Pmax＜10%，D10%未出现，对环境空气影响较小。

因此项目运营后对周围大气环境影响较小。

- 10.4.2水环境影响

（1）地表水

项目产生的生产废水和生活污水全部经配套设置的污水处理设施处理后排入园区污水管网，最终进入园区污水处理厂集中处理，对周围地表水环境无明显不利影响。

（2）地下水

在项目采取报告中提出的防渗、监控等地下水环境保护措施后，本项目对地下水环境的影响程度较小，在强化管理、切实落实各项环保措施，确保全部污染物达标排放的前提下，本项目建设从地下水环境保护角度而言是可行的。

- 10.4.3声环境影响

项目建成后，噪声源对东、西、南、北厂界的贡献值满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准要求，对声环境影响小。

- 10.4.4固体废物影响

本项目运行过程产生的固体废物均得到有效收集、安全暂存、合理处置或综合利用，不会对周围环境产生影响。

- 10.4.5土壤环境影响

在采取完善的废水、废气、固废收集治理措施，按照相关要求进行风险管理和防范，做好防渗措施的前提下，本项目运营对项目所在地及周边土壤环境影响较小。

- 10.5公众意见采纳情况

本项目在确定环境影响报告书编制单位后，在企业网站上进行了第一次公众参与公示。

- 10.6环境保护措施

- 10.6.1废气

（1）酸洗盐酸雾

带钢在推拉式酸洗机组酸洗过程中酸洗槽、漂洗槽液表面因液体挥发产生一定量盐酸雾。项目在每套酸洗机组各槽面均设有活动密封槽盖，槽盖与酸洗槽、漂洗槽间设有水密封，以保证槽内能形成负压。侧面设抽风口，将收集到的盐酸雾废气送入酸雾净化系统净化处理。在酸雾净化系统内酸雾首先通过酸雾冷凝器进行冷凝，剩下少量酸雾和漂洗槽水雾汇集一起进入1#洗涤塔进行洗涤，1#洗涤塔采用漂洗水进行洗涤，经过1#洗涤塔之后的废气再进入2#洗涤塔进行再次洗涤，2#洗涤塔碱液进行洗涤，需要定期投碱进行中和。经过2#洗涤塔之后的废气通过雾滴分离器再次净化，然后通过25m高排气筒（排气筒上也设置了雾滴分离器再次进行冷凝净化）排放。外排废气量为20000m3/h，氯化氢浓度约为10mg/m3，外排速率均为0.20kg/h，满足《钢铁工业大气污染物超低排放标准》（DB13/2169-2018）表4酸洗机组特别排放限值标准（15 mg/m3），措施可行。

（2）轧机油雾

带钢在轧制过程中需喷淋乳化液进行润滑冷却，由于轧机高速运转，轧辐及带钢表面温度较高(100℃以上)，乳化液与其接触后组份中的水和矿物油均有部分蒸发形成水蒸汽和油雾。拟建工程在4组轧机进出口均设置抽风集气罩，油雾由轧机进出端的上部烟罩吸入主风道后，送入4套油雾分离器过滤净化后，集中通过一座20m高排气筒外排，四套冷轧机组废气量为4×82000m3/h，外排废气中油雾浓度均为20mg/m3，排放速率均为1.64kg/h，满足《钢铁工业大气污染物超低排放标准》（DB13/2169-2018）表4轧制机组特别排放限值标准（20 mg/m3）。根据冷轧机组年有效工作时间(7200h)计算，年排放油雾为32.96t/a，措施可行。

（3）热镀锌机组电解脱脂碱雾

热镀锌工艺中的电解脱脂机组工作时产生一定量的含碱雾废气。拟建工程在脱脂机组各槽面设水封盖板，侧部设集气口将碱雾收集后送入碱雾洗涤塔净化处理，净化后废气分别经19m（厚板热镀锌生产线）、20m（1#薄板热镀锌生产线）、20m（2#薄板热镀锌生产线）高排气筒排放，三套电解脱脂机组废气排放量为3×17000 m3/h，排放浓度均为10mg/m3，排放速率均为0.17kg/h，满足《钢铁工业大气污染物超低排放标准》（DB13/2169-2018）表4脱脂特别排放限值标准（10 mg/m3）。根据电解脱脂机组各自年有效工作时间(7200h)计算，年外排量总计为2.28t/a，措施可行。

（4）热镀锌机组连续退火炉烟气

热镀锌机组连续退火炉以天然气为燃料，燃烧废气分别通过3根21m（厚板热镀锌生产线）、20m（1#薄板热镀锌生产线）、20m（2#薄板热镀锌生产线）高烟囱排放。根据《第一次全国污染源谱查工业污染源产排污系数手册》，烟气量按13.63Nm3/m3天然气计，NOx的排污系数为燃烧10000Nm3天然气NOx的排放量为18.71kg，参照北京环境保护科学研究院世行课题组编的《北京环境总体规划研究》中确定的排放因子，燃烧1000Nm3天然气的烟尘排放量约为0.1kg。SO2的产生量根据天然气的用量和含硫量求得，本项目燃烧1000Nm3天然气的SO2排放量约为0.005kg。

性能连续退火天然气消耗量增加为2175万m3/a，根据退火炉年有效工作时间(7500h)计算，热镀锌退火炉外排烟气量为29645.25万m3/a，废气中颗粒物、SO2、NOX产生量分别为2.18t/a、0.11t/a、40.69t/a，烟尘、SO2、NOX排放浓度分别为7.35mg/m3、0.37mg/m3、137.26mg/m3，满足《工业炉窑大气污染物排放标准》（DB13/1640-2012）表1、表2标准要求（颗粒物：50 mg/m3、二氧化硫：400 mg/m3、氮氧化物：400 mg/m3），同时满足《工业炉窑大气污染综合治理方案》（环大气[2019]56号）中相关要求（颗粒物：30 mg/m3、二氧化硫：200 mg/m3、氮氧化物：300 mg/m3），措施可行。。

（5）热镀锌机组烘干炉烟气

项目带钢经钝化处理后分别进入三台烘干炉烘干。烘干炉以天然气为燃料，燃烧废气分别通过3根21m（厚板热镀锌生产线）、20m（1#薄板热镀锌生产线）、20m（2#薄板热镀锌生产线）高烟囱排放。根据天然气成份及其耗量计算，烘干炉外排烟气量为3×29645.25万m3/a，废气中颗粒物、SO2、NOX产生量分别为2.18t/a、0.11t/a、40.69t/a，烟尘、SO2、NOX排放浓度分别为7.35mg/m3、0.37mg/m3、137.26mg/m3，满足《工业炉窑大气污染物排放标准》（DB13/1640-2012）表1、表2标准要求（颗粒物：50 mg/m3、二氧化硫：400 mg/m3、氮氧化物：400 mg/m3），同时满足《工业炉窑大气污染综合治理方案》（环大气[2019]56号）中相关要求（颗粒物：30 mg/m3、二氧化硫：200 mg/m3、氮氧化物：300 mg/m3），措施可行。

（6）彩涂板脱脂槽碱雾

彩涂板脱脂时会产生一定量的含碱雾废气。本项目在脱脂各槽面设水封盖板，侧部设集气口将碱雾收集后送入一套碱雾洗涤塔净化处理，以水为吸收液，净化后废气分别通过2根18m（1#彩涂生产线）、20m（2#彩涂生产线）高排气筒排放，废气排放量为2×7500m3/h，排放浓度为10mg/m3，排放速率为0.30kg/h，满足《钢铁工业大气污染物超低排放标准》（DB13/2169-2018）表4脱脂特别排放限值标准（10 mg/m3），措施可行。

（7）彩涂机组初涂、精涂有机废气

彩涂工序分初涂、精涂（同时还有背涂），该过程会产生一定量的苯、甲苯、二甲苯、非甲烷总烃等有机废气。涂漆室设计有排风系统，有机废气经过沸石转轮处理后分别通过2根18m（1#彩涂生产线）、20m（2#彩涂生产线）高排气筒排放，浓缩后有害气体送往RTO裂解焚烧。

项目根据项目涂料及稀释剂消耗量及涂料中稀释剂含量计算出项目有机废气产生情况，彩涂机组涂漆室的废气量为2×31500m3/h，废气燃烧炉的净化效率按99.8%计算，本项目有机废气（以非甲烷总烃统计）产生及排放情况见下表。

表7.1-1   本项目有机废气（以非甲烷总烃统计）产生及排放情况

| 污染源 |  | 污染物生产情况 |  |  | 污染物排放情况 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 小时平均量（kg/h） | 年平均量（t/a） | 浓度（mg/m3） | 小时平均量（kg/h） | 年平均量（t/a） | 浓度（mg/m3） |
| 流平室、固化炉、焚烧炉 | 单线 | 64.3 | 462.7 | 2040.2 | 1.3 | 9.3 | 40.8 |
|  | 4线 | 257.2 | 1850.9 |  | 5.2 | 37.2 |  |
| 风量：31500m3/h×4，排气筒高度15m，出口内径1.2m，排烟温度180℃。 |  |  |  |  |  |  |  |

由上表可知，彩涂机组排放的苯、甲苯、二甲苯、非甲烷总烃排放浓度及排放量符合《钢铁工业大气污染物超低排放标准》（DB13/2169-2018）表4标准要求，措施可行。

（8）彩涂机组固化炉及燃烧炉废气

钢带初涂后进初涂固化炉烘干，冷却吹干后进行精涂，然后再进入精涂固化炉烘干后进入下道工序。

彩涂机组固化炉工作时需要燃烧天然气提供热风，燃烧炉刚开始运行时也需要辅助燃气燃烧使催化剂床层达到工作温度，本项目的固化炉是空气间接加热固化炉（二次换热回收燃烧有机废气余热），通过换热器有效利用焚烧炉余热。进入固化炉内的热空气在固化涂料的同时，与涂料中挥发出来的有机溶剂气体混在一起，通过风机进行循环。从固化炉中出来的废气通过循环系统进入焚烧炉燃烧，处理后再分别通过2根18m（1#彩涂生产线）、20m（2#彩涂生产线）高排气筒排放。

项目焚烧炉对天然气消耗量约720万m3/a。根据《第一次全国污染源谱查工业污染源产排污系数手册》，NOx的排污系数为燃烧10000Nm3天然气NOx的排放量为18.71kg，参照北京环境保护科学研究院世行课题组编的《北京环境总体规划研究》中确定的排放因子，燃烧1000Nm3天然气，烟尘的排放量约为0.1kg。SO2的产生量根据天然气的用量和含硫量求得，本项目燃烧1000Nm3天然气的SO2排放量约为0.005kg。计算结果见下表。

表7.1-2  固化炉及燃烧炉废气排放情况

| 污染源 | 污染物 | 排放量 |  | 排放浓度(mg/m3) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 单线小时排放量（kg/h） | 年均排放量（t/a） |  |
| 燃烧炉 | 烟尘 | 0.03 | 0.72 | 0.79 |
|  | SO2 | 1.25*10-3 | 0.04 | 0.04 |
|  | NOx | 0.47 | 2.24 | 14.8 |
| 风量：31500m3/h×2，排气筒高度18m/20mm，出口内径1.2m，排烟温度180℃。 |  |  |  |  |

由上表中可见，项目有机废气催化净化装置燃烧天然气产生的大气污染物浓度均低于《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中二级新扩改限值要求，措施可行。

（9）彩涂机组水冷风干水蒸气

钢带离开固化炉后，进行水喷淋冷却，再由热风干燥。该过程中喷淋水以水蒸气的形式通过2根18m（1#彩涂生产线）、20m（2#彩涂生产线）高排气筒排放。

（10）废酸再生焙烧炉烟气

废酸再生焙烧炉以天然气为燃料，利用燃烧产生的高温废气蒸发干燥废酸液，使废酸液中FeC12发生化学反应，生成HCl气体，然后进入吸收塔被吸收形成再生酸，吸收HCl气体后的焙烧气体进入二级水溶液洗涤塔净化后，通过一根35m高排气筒排放。外排废气量为14000m3/h，二氧化硫浓度为0.4mg/m3 ，满足《工业炉窑大气污染物排放标准》（DB13/1640-2012）表1、表2标准要求（颗粒物：50 mg/m3、二氧化硫：400 mg/m3、氮氧化物：400 mg/m3），同时满足《工业炉窑大气污染综合治理方案》（环大气[2019]56号）中相关要求（颗粒物：30 mg/m3、二氧化硫：200 mg/m3、氮氧化物：300 mg/m3）。氯化氢浓度为30mg/m3，排放速率分别为0.42kg/h，满足《钢铁工业大气污染物超低排放标准》（DB13/2169-2018）表4标准要求。根据其年有效工作时间(7200h)计算，年外排SO2O.04t/a、氮氧化物8.96t/a、氯化氢3.36t/a、氧化铁粉尘2.24t/a，措施可行。

（11）氧化铁粉输送及包装废气

项目废酸再生过程中回收的氧化铁粉采用密闭气相方式输送到氧化铁粉仓暂存，而后包装外售。输送废气及包装废气收集后送入一台塑烧板式除尘器进行净化，设计废气处理量为2700m3/h，废气经15m高排气筒外排。外排废气粉尘浓度 30mg/m3，排放速率0.08kg/h，满足《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996) 表2二级标准要求。按年有效运行时间(7200h)计算，年外排粉尘0.54t/a，措施可行。

（12）制氢转化炉废气

项目以天然气为原料，采用蒸汽转变及变压吸附（PSA）工艺分离提纯氢气的成套装置制取氢气。天然气的蒸汽转化是以水蒸汽为氧化剂，在镍催化剂的作用下将烃类物质转化。转化所需的热量由转化炉辐射段提供。转化炉以天然气为燃料，燃烧废气通过1根21m高排气筒排放。根据天然气成份及其耗量计算，转化炉外排烟气量为29645.25万m3/a，废气中颗粒物、SO2、NOX产生量分别为2.18t/a、0.11t/a、40.69t/a，烟尘、SO2、NOX排放浓度分别为7.35mg/m3、0.37mg/m3、137.26mg/m3，满足《工业炉窑大气污染物排放标准》（DB13/1640-2012）表1、表2标准要求（颗粒物：50 mg/m3、二氧化硫：400 mg/m3、氮氧化物：400 mg/m3），同时满足《工业炉窑大气污染综合治理方案》（环大气[2019]56号）中相关要求（颗粒物：30 mg/m3、二氧化硫：200 mg/m3、氮氧化物：300 mg/m3），措施可行。

（13）锅炉烟气

本项目厂区拟建设2台10t/h 燃气锅炉（一用一备），以天然气为燃料，并安装低氮燃烧器，燃烧烟气通过1 根30m 高排气筒排放。根据天然气成分及消耗量计算，本项目实施后，燃气蒸汽锅炉外排新增烟气量为504Nm3/h，外排废气中颗粒物浓度为3.2mg/m3、二氧化硫浓度为2.97mg/Nm3、氮氧化物浓度为18mg/m3，均满足《锅炉大气污染物排放标准》(DB13/5161-2020)中燃气锅炉大气污染物特别排放限值。根据燃气蒸汽锅炉年有效作业时间5700h计算，外排颗粒物新增0.006t/a、二氧化硫0.006t/a、氮氧化物0.029t/a，措施可行。

（14）污水处理站废气

废气进入碱洗塔后，废气上升过程中与3%-5%氢氧化钠溶液气液相接触，废气中的HC1/H2S与氢氧化钠反应生成水和NaCl/Na2S,达到去除目的。然后，废气进入氧化塔，使废气中的有机物被氧化成水和二氧化碳，进一步去除废气的异味。最后，废气进入活性炭箱，利用活性炭物理吸附和化学吸附的双重特性，完全吸附有害气体，从根本上去除有害气体。

净化后废气通过1根18m高排气筒排放，废气排放量为7500m3/h，排放浓度为10mg/m3，排放速率为0.30kg/h，满足《钢铁工业大气污染物超低排放标准》（DB13/2169-2018）表4脱脂特别排放限值标准（10 mg/m3），措施可行。

（15）罐区无组织排放

盐酸在装卸、储存过程中，将产生少量废气以无组织形式排放。根据是验公式计算，氯化氢无组织排放量为O.Olkg/h。 按年有效时间(8760h)计算，年外排氯化氢0.09t/a，措施可行。

（16）车间无组织排放盐酸雾

拟建工程对酸洗过程中产生的盐酸雾采取了捕集净化措施，但受捕集系统捕集率(98%)限制，生产中在卸酸、配酸和酸洗过程中仍有少量盐酸雾以无组织形式排放。根据类比调查结果，结合当地气象条件、盐酸用量等参数按年有效时间(8760h)计算，氯化氢无组织排放量为0.02kg/h，年外排氯化氢O.16t/a，措施可行。

- 10.6.2废水

拟建工程废水产生源主要为设备循环冷却水系统排污水，软水站、脱盐水站及锅炉排污水、酸洗冷轧及镀辞工序排污水，车间冲洗水以及车间及生活杂用水等。

项目产生的生产废水和生活污水全部经配套设置的污水处理设施处理后排入园区污水管网，最终进入园区污水处理厂集中处理，对周围地表水环境无明显不利影响。

- 10.6.3噪声

本项目主要噪声源为各生产设备、输送机、空压机、风机、泵类等，噪声值在80～90dB(A）之间。项目采取选用低噪声设备、合理布局、基础减振、建筑隔声、风机加装消声器和隔声罩等降噪措施，再经距离衰减、绿化带围墙隔挡，厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准。

综上，该项目采取的噪声污染治理措施可行。

- 10.6.4固体废物

本项目运行过程产生的固体废物均得到有效收集、安全暂存、合理处置或综合利用，不会对周围环境产生影响，措施可行。

- 10.7环境影响经济损益分析

项目对废水、废气、噪声及固废等均采取了有效的治理及处置措施，从而使污染得到了有效的控制，不仅减少了污染物的排放，也减轻了对区域环境的影响，生态环境得到有效改善。预测结果表明，项目投产后污染物排放对环境影响较小。本工程污染防治措施具有较好的环境效益。

本项目的建设可促进区域的劳动力就业，对提高人民生活水平，维护社会长治久安具有促进作用。所以本项目的实施，具有很好的社会效益。

- 10.8环境管理与监测计划

企业环境管理的基本任务是以保护环境为目标，清洁生产为手段，发展生产与经济效益为目的，可以促进企业的生产管理、物资管理和技术管理，使资源、能源得到充分利用，降低企业能耗、物耗，起到保护环境，改善企业与周围群众的关系，同时也使企业达到提高经济效益的目的。

- 10.9项目可行性结论

本项目符合国家和地方产业政策，厂址选择合理，符合“三线一单”相关要求；项目采取的污染防治措施和风险防范措施可行并可实现达标排放，满足总量控制要求，对周围环境影响较小，环境风险可控；项目具有较好的社会效益、环境效益和经济效益。在全面加强监督管理，执行排污许可制度、环保“三同时”制度和认真落实各项污染防治措施和风险防范措施的条件下，从环境保护角度分析，工程的建设是可行的。