- 建设项目环境影响报告表

- (试  行)

项目名称：           烘干燃气锅炉改造工程项目

建设单位(盖章)：   河北爱美森木材加工有限公司

- 编制日期：2019年7月

国家生态环境部制

《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。

1、项目名称——指项目立项批复时的名称，应不超过30个字(两个英文字段作一个汉字)。

2、建设地点——指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止地点。

3、行业类别——按国标填写。

4、总投资——指项目投资总额。

5、主要环境保护目标——指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

6、结论与建议——给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其他建议。

7、预审意见——由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

8、审批意见——由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

- 建设项目基本情况

| 项目名称 | 烘干燃气锅炉改造工程项目 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 河北爱美森木材加工有限公司 |  |  |  |  |  |
| 法人代表 | 阎峻 |  |  | 联系人 | 梁锦钊 |  |
| 通讯地址 | 魏县益民东路9号 |  |  |  |  |  |
| 联系电话 | 13722860101 |  | 传 真 | / | 邮政编码 | 056800 |
| 建设地点 | 魏县益民东路9号 |  |  |  |  |  |
| 立项审批部门 | 魏县发展改革局 |  |  | 批准文号 | 魏发改备字[2019]18号 |  |
| 建设性质 | 新建□改扩建□技改√ |  |  | 行业类别 及代码 | D443热力生产和供应 |  |
| 占地面积 (平方米) | 567 |  |  | 绿化面积 (平方米) | / |  |
| 总投资 (万元) | 283.6 | 其中：环保 投资(万元) |  | 10 | 环保投资占 总投资比例 | 3.53% |
| 评价经费 (万元) | / |  |  | 预期 投产日期 | 2019年9月 |  |
| 项目建设背景: 一、项目建设背景 河北爱美森木材加工有限公司位于魏县益民东路9号，该公司《木材优化集成项目环境影响报告表》于2011年10月28日取得了邯郸市环境保护局的审批意见(见附件)，并于2012年1月10日通过了魏县环境保护局竣工环境保护验收。河北爱美森木材加工有限公司现有排污许可证，证书编号为：PWZ-130434-0020-16；许可内容为：COD：0.384吨、NH3-N：0.038吨、SO2：10.29吨、NOX：9.776吨。 2018年11月7日，邯郸市人民政府印发关于《邯郸市打赢蓝天保卫战三年行动方案》的通知(邯政发[2018]9号)中要求，深入实施燃煤锅炉治理，全面淘汰35蒸吨/小时及以下燃煤锅炉。为贯彻落实该文件精神，河北爱美森木材加工有限公司决定投资建设烘干燃气锅炉改造工程项目。原项目建设8台燃煤锅炉，为项目提供生产生活用热。随着企业技术革新，且为了降低生产成本，企业实际使用1台6t/h燃煤锅炉，备用7台6t/h燃煤锅炉。经现场勘探，厂区内8台燃煤锅炉已全部拆除。本次项目建设2台天然气蒸汽锅炉，1台6t/h常用，1台10t/h备用，可满足生产生活用热。 根据《产业结构调整指导目录(2011年)(2013年修正)》(中华人民共和国国家发展和改革委员会令第21号)，该项目不属于限制类、淘汰类建设项目；对照《河北省新增限制和淘汰类产业目录》(2015年版)(河北省人民政府文件冀政[2015]7号文)，该项目不属于其规定的限制类、淘汰类建设项目；对照《河北省禁止投资的产业目录(2014年版)》，该项目不属于禁止投资类建设项目；对照《产业转移指导目录（2018年本)》，本项目不属于引导逐步调整退出的产业和引导不再承接的产业。本项目已在魏县发展和改革局备案(备案编号：魏发改备字[2019]18号)。因此，项目建设符合国家及地方产业政策要求。 按照《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》及《建设项目环境保护管理条例》等相关法律法规的要求，该项目应进行环境影响评价工作，依据《建设项目环境影响评价分类管理名录》(环境保护部令第44号，2017年9月1日)和《关于修改《建设项目环境影响评价分类管理名录》部分内容的决定》(生态环境部令第1号，2018年4月28日)的规定，确定该项目应编制环境影响报告表。河北爱美森木材加工有限公司委托河北晶淼环境咨询有限公司承担本项目的环境影响评价工作。我公司接受委托后，立即组织技术人员进行了现场踏勘、调查和资料收集工作，在此基础上编制完成了本项目的环境影响报告表。 二、现有工程基本情况 (1)建设地点：本项目位于魏县益民东路9号，中心地理坐标为北纬：36°18′59.97″，东经：114°55′52.27″。 (2)现有建设内容 表1 现有项目主要工程内容一览表 序号; 项目组成; 工程内容. 主体工程; 现有项目主要建设码板车间、烘干窑、板材车间、优化车间、集成拼板车间、快优车间、研发车间、制材库. 2; 辅助工程; 研发楼1座、锅炉房1座、食堂、办公区及门卫. 3; 储运工程; 原料库1座、平衡库2座、库房1座. 4; 公用工程; 给水：现有项目用水由魏县城区供水系统提供. 排水：锅炉、除尘器、木材优化剂用水均为循环使用，不外排；车间地面冲洗水作为除尘器补水；食堂污水和职工生活污水经隔油池和化粪池处理后经市政污水管网排入魏县污水处理厂. 供电：现有项目用电由魏县城区供电电网提供. 供热及制冷：生产蒸汽采用燃煤锅炉，办公室取暖制冷采用空调. 5; 环保工程; 废气： 厂区内现有4台6t/h燃煤锅炉，锅炉烟气经文丘里水膜除尘器处理后经45m高排气筒排放；切割抛光工序颗粒物经布袋除尘器处理后经15m高排气筒排放. 废水：职工生活污水经厂区内隔油池、化粪池处理后与锅炉排污水、软水制备排水一起经污水管网排入魏县污水处理厂. 噪声：厂房隔声、基础减震. 固废：边角料外售综合利用；炉渣、除尘灰作为建材外售；生活垃圾交由环卫部门处置. (3)现有平面布置 厂区大门位于厂区西侧中间，紧邻魏都大街。厂区北部自西向东依次为原料库、码板车间、研发楼、锅炉房、烘干窑1#、库房；厂区中部自西向东依次为快优车间、研发车间、平衡库1#、优化车间、烘干窑2#、平衡库2#；快优车间的南侧为集成拼板车间、烘干窑2#、平衡库2#的南侧为板材车间；厂区最南部自西向东依次为车棚1#、制材库、车棚2#。厂区大门北、南两侧分别设置门卫室和食堂，食堂南侧为办公区。项目生产车间周围布设植物绿化带，以灌木和草本为主。 (4)现有项目主要建(构)筑物 表2 现有项目主要建(构)筑物一览表 序号; 项目; 占地面积(m2); 建筑面积(m2); 数量; 备注(m). 1; 原料库; 2746.8; 2746.8; 1座; 87.2×31.5. 2; 码板车间; 3520; 3520; 1座; 110×32. 3; 研发楼; 1646.7; 3293.4; 1座; 49.6×33.2. 4; 锅炉房; 564; 564; 1座; 22.56×25. 5; 烘干窑; 中楠窑; 3653; 3653; 1座; 112.4×32.5. 6; 纳迪窑; 6340.9; 6340.9; 1座; 93.8×67.6. 7; 快优车间; 5650.2; 5650.; 3座; 86×65.7. 8; 研发车间; 1883.4; 1883.4; 1座; 86×21.9. 9; 集成拼板车间; 7702.5; 7702.5; 1座; 186.5×41.3. 10; 平衡库1; 5522; 5522; 1座; 55×100.4. 11; 平衡库2; 5874.1; 5874.1; 1座; 88.2×66.6. 12; 优化车间; 2106; 2106; 1座; 23.4×90. 13; 库房; 2817.8; 2817.8; 1座; 86.7×32.5. 14; 板材车间; 14696.2; 14; 96.2 1座; 217.4×67.6. 1; 制材库; 1961.8; 1961.8; 1座; 208.7×9.4. 16; 食堂; 1288; 1288; 1座; 46×28. 17; 办公区; 612.9; 612.9; 1座; 72.1×8.5. 18; 车棚; 831.9; 831.9; 1座; 88.5×9.4. 19; 道路及其他; 62581.8; 62581.8; /. 合计; 132000; 132000; /; /. (5)现有产品方案 表3 现有项目产品方案一览表 产品; 单位; 产量. 优化材; 万m3/a; 10. 优化集成材; 万m3/a; 2. 木材优化处理后会使木材的密度、硬度、抗弯强度等均优于优化前的原木，达到提升木材的使用性能和延长使用期限的目的。并保留了木材原有的隔热绝缘、调温、调湿等自然属性。优化材以中厚板为主，主要用于门窗、家具以及各种基才等领域。 (6)现有项目原辅材料及能源消耗 表4 现有项目所需原材料一览表 原料; 用量; 单位. 杨木板; 18; 万m3/a. 优化剂; 2.5; 万t/. 双组份胶; 12; t/a. 水; 63763.2; m3/a. 电; 664; 万kWh/a. 煤炭; 7500; t/a. 本项目使用双组分胶的主要成分为聚乙酸乙烯酯。聚乙酸乙烯酯为乳白色液体，密度约为1.191 g/cm3，无毒，无腐蚀性，干状胶合强度高，且胶层具有韧性；粘度大，不易透胶，常温下固化速度快；根据本项目用胶生产厂家提供的《大原牌高级集成材拼板胶测试报告》可知，聚乙酸乙烯酯胶粘剂中总挥发性有机物含量≤100g/L。 (7)现有项目主要设备 表5 现有工程主要生产设备一览表 序号; 名称; 数量; 型号; 单位. 烘干窑及锅炉房. 1; 烘干窑; 60; iDry; 座. 2; 内燃平衡重式叉车; 3; FD35; 台. 3; 燃煤蒸汽锅炉; 4; ——; 台. 优化车间. 4; 木材优化罐; 6; WPC-4; 套. 5; 储液池; 8; ——; 套. 6; 热水箱; 1; 10立方; 套. 7; 自动生产线(药剂); 2; ——; 条. 8; 横截木工原锯机; 1; MJT233; 台. 9; 静音式空压机; 1; QV-0.25; 台. 10; 储气罐; 1; 0.6立方; 台. 11; 内燃平衡重式叉车; 3; FD35; 台. 板材车间. 12; 裁板锯; 1; ——; 台. 13; 柴油机械叉车; 2; 3.0T; 台. 14; 高速双面刨; 4; ams-610s; 台. 15; 宽带砂光机; 1; ——; 台. 16; 螺杆空气压缩机; 1; ——; 台. 1; 平板托车; 2; — 台. 1; 牵引车; 1; ——; 台. 集成拼板车间. 19; 冷压平板机及配套生产线; 1; 2500型; 台. 20; 磨刃机; 1; ——; 台. 21; 磨锯机; 1; YS7122; 台. 22; 柴油机械叉车; 1; 3.0T; 台. 23; 柴油机械叉车; 2; 3.5T; 台. 24; 多片锯; 1; ——; 台. 25; 横截锯; 2; ——; 台. 26; 火花探测及喷水熄灭火花装置; 2; ——; 台. 27; 螺杆空气压缩机; 1; ——; 台. 28; 马氏横截锯; 16; MJT233; 台. 29; 木工单片锯; 16; MJ163A; 台. 30; 自动纵切圆锯机; 2; MJ164A; 台. 31; 双面锯; 1.5; ——; 台. 32; 四面刨; 4; 胜源ams-235h; 台. 33; 四面旋转拼板机; 1; ——; 台. 34; 卧式带锯; 2; ——; 台. 35; 液压式四面旋转拼板机; 4; wh1362/4; 台. 36; 全自动立式指接连线; 4; 带式输送; 台. 37; 圆锯机; 3; ——; 台. 38; 在线翻板机; 1; ——; 台. 研发车间. 39; 自动磨刀机; 1; MF256; 台. 40; 砂光机; 1; SGJ130R-R-D; 台. 41; 自动切断锯; 1; MJ24; 台. 42; 斜切锯; 1; AM-806031301; 台. 43; 自动纵切圆锯机; 1; MJ164A; 台. 44; 自动单片纵锯机; 1; MJ153C; 台. 45; 手推锯; 1; ——; 台. 46; 木材家具打标机; 1; AMS06038501; 台. 47; 数控CNC; 1; CAB140A; 台. 48; 曲线锯; 1; AMS070604001; 台. 49; 木工机床; 1; RZH1; 台. 50; 螺杆机; 1; OS-7.5; 台. 51; 马氏单面木工压刨床; 1; MB104A; 台. 52; 台钻; 1; ZX7020; 台. 53; 木工双面刨; 1; MBQ206F-KH; 台. 54; 高频热压拼板机; 1; GJB-TPI-15A-JI; 台. 55; 优化灌(大); 3; 9米; 台. 56; 优化灌(小); 2; 4米; 台. 57; 离心风机; 1; 08N06.3C.22K; 台. 58; 优化罐(大); 4; YHG01; 台. 59; 柴油机械叉车; 1; 35; 台. (8)劳动定员及工作制度 现有项目劳动定员537人，其中管理技术人员60人，生产工人477人，采用两班工作制，每班8小时，年工作300天；锅炉房采用三班工作制，每班8小时，年工作360天。 (9)现有公用工程 ①给水：现有项目用水总量为133.09m3/d，全部为新鲜水，主要为生产用水和职工生活用水。项目软水制备使用离子交换法，就是原水通过钠离子交换树脂时，水中的Ca2+、Mg2+被树脂中的Na+所代替，使易结垢的钙镁化合物转变为不形成水垢的易溶性钠化合物而使水得到软化。 ②排水：现有项目废水主要为食堂废水、职工生活污水、锅炉排污水和软水制备排水，总废水量为25.6m3/d，经市政污水管网排入魏县污水处理厂。给排水平衡图见图1。 图1 项目给排水平衡图 单位(m3/d) ③供电：现有工程用电由魏县城区供电电网提供，年用电量约为664万kWh，可满足用电需求。 ④供热及制冷：现有项目烘干窑用热由1台6t/h燃煤蒸汽锅炉提供（3台6t/h燃煤蒸汽锅炉备用)，每年运行360天，每天24h，燃煤量为69012t/a。办公室取暖制冷采用空调。 三、本次技改项目基本情况 1、工程概况 (1)项目名称：烘干燃气锅炉改造工程项目 (2)建设单位：河北爱美森木材加工有限公司 (3)建设性质：技改 (4)工程投资：本次技改项目总投资283.6万元，其中环保投资10万元，占总投资的3.53%。 (5)建设地点：本次技改项目位于魏县益民东路9号，河北爱美森木材加工有限公司内，中心地理坐标为北纬：36°18′59.97″，东经：114°55′52.27″，项目位置见附图1。 (6)项目占地：河北爱美森木材加工有限公司总占地面积132000平方米，本项目利用原有锅炉房，不涉及新建。 (7)建设内容及建设规模：本项目购置燃气锅炉两台，分别为6t/小时、10t/小时(用一备一)，总建筑面积567平方米，年生产饱和蒸汽51840立方米/年。项目组成及主要工程内容见下表： 表6 本次项目组成及工程内容一览表 序号; 项目组成; 工程内容. 1; 主体工程; 锅炉房1座，设置1台6t/h蒸汽锅炉，1台10t/h蒸汽锅炉. 2; 公用工程; 给水：项目用水由魏县城区供水系统提供，依托厂区现有供水管网. 排水：锅炉排污水和软水制备排水经市政污水管网排入魏县污水处理厂. 供电：项目用电由魏县城区供电电网提供，依托厂区内现有配电室. 供热及制冷：本项目生产蒸汽使用天然气锅炉，为河北爱美森木材加工有限公司现有优化材、优化集成材项目提供生产用热，办公室取暖制冷使用空调. 3; 环保工程; 废气： 锅炉烟气废气经1根15m高排气筒排放. 噪声：基础减振、厂房隔声等. 固废：废离子交换树脂和废胶桶暂存于危险废物暂存间，定期交由有资质单位处置. (8)劳动定员与工作制度：本次技改项目无新增劳动定员，锅炉房采取三班制、每班8小时，一年360天。 2、本次技改项目设备选型 表7 本次技改项目主要设备一览表 序号; 名称; 数量; 型号; 单位; 备注. 1; 燃气蒸汽锅炉; 1; WNS6-1.25-Q; 台; 常用. 2; 燃气蒸汽锅炉; 1; WNS10-1.25-YQ; 台; 备用. 3、本次技改项目主要原辅材料及能源消耗 表8 本次技改项目主要原辅材料及能源消耗一览表 序号; 原材料名称; 用量; 单位; 备注. 1; 水; 62748; 立方米/年; 依托厂内现有供水管网. 2; 天然气; 362.9万; m3/a; 项目铺设了天然气管道，由河北中福煤层气开发有限公司魏县分公司提供. 3; 电; 15.55; 万kWh/a; 依托厂内现有供电电网. 表9 天然气成分一览表 成分; 体积(%); 成分; 体积(%). 甲烷(CH4); 94.7; 异丁烷; 0.01. 乙烷(C2H6); 0.55; 氮气; 0.02. 丙烷(C3H8); 0.08; 其他; 4.63. 正丁烷; 0.01. 4、公用工程 (1)给排水 本项目只将6t/h燃煤锅炉更换为6t/h燃气锅炉，锅炉用水和排水不变；本项目不新增劳动定员，不新增生活用水和排水。本次技改项目建设完成后全厂给排水平衡图见图2。 图2 技改项目建设完成后全厂给排水平衡图 单位(m3/d) (2)供电 本项目年用电量为15.55万kWh/a，依托厂内现有供电电网，电压和电量能够满足生产和生活需求。 (3)供热及制冷：本项目生产蒸汽使用天然气锅炉，为河北爱美森木材加工有限公司现有优化材、优化集成材项目烘干窑供热；办公室取暖制冷使用空调。本次项目安装两台天然气锅炉，分别为6t/h、10t/h，项目建成后使用6t/h的锅炉，10t/h的锅炉作为6t/h锅炉检修时期备用或后续扩大生产规模时使用。 |
| 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题: - 现有项目相关工程基本情况 本项目现有工程主要为木材加工优化，年生产优化材10万m3/a、优化集成材2万m3/a，现有工程生产工艺具体流程如下： 1、制材工艺流程 2、烘干工艺流程 3、木材优化工艺流程 木材优化过程主要使用优化剂，优化剂为粉状颗粒，根据生产的实际需要，将其与水配制成固体含量为65%的优化剂溶液。 4、集成材工艺流程 图例：G：废气 N：噪声S：固废 图2 现有项目生产工艺流程及排污节点图 - 大气污染物 现有项目废气污染源主要为锅炉烟气、加工切割粉尘、抛光粉尘、原料堆场扬尘及职工食堂餐饮油烟。根据《河北爱美森木材加工有限公司河北省排放污染物许可证检测报告》魏环站（X)2016-002号，锅炉烟气经湿式脱硫除尘器处理后经45m高排气筒排放，其中颗粒物排放浓度为58mg/m3，SO2排放浓度为79mg/m3，NOX排放浓度为63mg/m3，满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2001)中二类区Ⅱ时段标准；加工切割工序产生的粉尘经集气罩收集后进入袋式除尘器处理，后由15m高排气筒排放，颗粒物排放浓度为23mg/m3，满足《大气污染综合排放标准》（GB16297-1996)表2二级颗粒物排放浓度标准要求；抛光工序颗粒物经集气罩收集后通入袋式除尘器处理，后经15m高排气筒排放，颗粒物排放浓度为17mg/m3，满足《大气污染综合排放标准》（GB16297-1996)表2二级颗粒物排放浓度标准要求；煤堆料场采用三面围挡措施，并定期洒水抑尘，经监测，周界粉尘浓度最大值为0.41 mg/m3，低于《大气污染综合排放标准》（GB16297-1996)表2中无组织排放监控浓度限值。 - 水污染源 现有项目废水主要是锅炉及除尘废水、优化剂调配废水、地面冲洗水、食堂污水和职工生活污水。锅炉除尘器、木材优化剂废水均循环使用，不外排；车间地面冲洗水做除尘器补水，不外排；食堂污水采用隔油池处理后于职工生活污水一起进入化粪池处理，后经污水管网排入魏县污水处理厂。 经监测，食堂污水和职工生活污水经处理后满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996)表4三级标准和魏县污水处理厂进水水质要求，氨氮满足《污水排入城市下水道水质标准》（CJ3082-1999)35mg/L的要求。 - 噪声污染源 现有项目噪声源主要为切割机、抛光机、风机泵类等生产设备运行过程中产生的噪声。设备安装基础减振垫，厂房隔声，再经距离衰减，经监测，厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008)中2类标准要求。 - 固废污染源 现有项目固体废物主要为木材边角料、除尘灰、锅炉灰渣和职工生活垃圾。边角料外售综合利用；炉渣、除尘灰作为建材外售；生活垃圾交由环卫部门处置，固体废物全部合理处置。 综上所述，现有项目各污染物均满足达标排放要求，不会对周边环境产生影响。 二、主要环境问题 根据现场踏勘，现有项目拼板车间内涂胶工序使用聚乙酸乙烯酯胶粘剂，有机废气产生并以无组织形式排放，未进行收集处理。 三、整改方案 拼板车间涂胶工序应安装集气罩和“光催化氧化+活性炭吸附”设备对有机废气进行收集处理，后经15m高排气筒排放。 |  |  |  |  |  |  |

建设项目所在地自然环境社会环境简况

自然环境简况(地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被等)： 1、地理位置 魏县位于河北省南端，北纬36°03′6″-36°26′30″，东经114°43′42″-115°07′24″之间，北与广平县接壤，西与成安县、临漳县毗邻，东与大名县相连，南临省界与河南省安阳、内黄、清丰、南乐四县市相望，县境南北长42.24公里，东西长33.5公里，总面积863.6平方公里，县政府驻魏州街道办事处，距邯郸市52公里，距省会石家庄210公里，距北京470公里。 本项目位于魏县益民东路9号，河北爱美森木材加工有限公司内，中心地理坐标为北纬：36°18′59.97″，东经：114°55′52.27″，项目北侧为厂房及耕地，南侧为魏大管排水渠，西侧为魏都南大街，隔路为厂房，东侧为耕地。距离本项目最近的敏感点为南侧400m的王庄村。项目周边关系见附图2。 北边界 东边界 南边界 西边界 图3 厂区四至关系图 2、地形地貌 全县地势由西南向东北缓缓倾斜，开阔平缓，海拔高度在45.5米-58.5米之间，高低相差仅13米，地面坡降为1/2300。主要地貌类型为：故道缓岗、漳卫河滩地、缓斜平地、河间洼地。 故道缓岗：为漳河故道的自然堤，一般高出地面0.5米-2米，沿县内五条明显的漳河故道从西向东延伸，面积约0.67万公顷，占全县耕地的7.8%； 漳卫河滩地：分布在漳河、卫河防洪堤内，共约0.46公顷，占全县耕地面积的6.2%； 缓斜平地：分布在缓岗与河间洼地之间的开阔地带，全县大部分属于这类地区，面积共约4.75万公顷，占全县耕地的71%； 河间洼地：分布在故道之间，地面比周围低0.5米左右，主要分布在德政、沙口集以北，安张庄、大庄以南及薛庄－双井－大马村和张二庄－大严屯、紫岗一带，面积约1.33万公顷，占全县耕地的15%。 本项目建设区域地势平坦。 3、地层地质 魏县地层处于临漳－魏县－大名大断裂带，该断裂带从安阳－邯郸－邢台大断裂在磁县分出，经临漳－魏县往东向大名延伸，系华夏结构体系中第二巨型沉降带的一部分。 魏县全境分布着新生代第三纪和第四纪地层。第四纪地层其厚度大约在500m~600m，大部分是河流冲积、洪积沉积物。第三纪地层隐伏于600m以下。 第四纪地层分布由上到下分别为： 全新统(Q4)：大部分是河流冲积、洪积沉积物，岩性为粉、细中砂，局部粗砾砂，岩性特征以灰黄、褐黄色砂粘土及粘砂土夹砂层为主，底板埋深在20m~70m之间。 上更新统(Q3)：黑色淤泥质粘性土夹粉细砂层，结构疏松，岩性以粗砂为主，局部砾砂，岩性特征为灰黄、棕黄色或棕褐色砂粘土及粘砂土夹砂层粘性土，具黄土状结构，底板埋深70m~200m之间。 中更新统(Q2)：是冲积、洪积沉积物，岩性特征上段为锈黄红色棕褐色粘性土夹砂层，内见长石及钙质小白点，具有黄土状碎状结构，下段为棕红棕褐色粘性土夹砂层，底板埋深在200~420m。 下更新统(Q1)：是冲积湖积与冰水沉积物，岩性特征为红色、紫色、紫灰色或灰绿色粘土及砂粘土夹砂层，粘土细腻，有灰白条纹和斑点，底板埋深在420~600m。 本项目所在区域出露地层为全新统河流冲积、洪积沉积物。 魏县属华北地台断拗带的一部分。地下水主要贮存于第四纪多层结构的松散岩层中，经人工开采、侧向流出和潜水蒸发而排泄，以大气降水、地表水入渗、潜水侧向流入补给。 垂直方向可划分为4个含水层。地下水自上而下分别以潜水和深层承压水的特征存在，其中第Ⅰ含水层为潜水，其他含水层为承压水。 第Ⅰ含水层：属全新统(Q4)地层，底板埋深70m左右，为近代河流的冲积物和湖积物。岩性为粉、细中砂，局部粗砾砂，岩性特征经灰黄、褐黄色砂粘土和粘砂土夹砂层为主。 第Ⅱ含水层：属上更新统(Q3)地层，底板埋深110~200m，西浅东深。岩性特征为灰黄、棕色或浅棕黄色砂粘土、粘砂土夹砂层，结构较为松散，含水层主要岩性以粗砂、中砂和中细砂为主，含水层厚度20~30m，单位涌水量10~20m3/(h•m)，水化学类型为重碳酸•氯化物—钠镁型，或硫酸•氯化物—钠镁型水。淡水矿化度1~1.5g/L，咸水矿化度3~8g/L。 第Ⅲ含水层：属中更新(Q2)统地层，底板埋深 360~420m，西浅东深。岩性特征为上段为锈黄、浅黄、棕褐色粘性土夹锈黄色砂层，土层内有长石及钙质小白点，带有黄土状碎块结构。下段为棕红色、棕褐色粘性土夹砂层。含水层单层厚度为3~12m，较为松散，总厚度50m，水化学类型为氯化物•硫酸—钠镁型，矿化度小于 1g/L，单位涌水量 8~10m3/(h•m)。目前咸水区开采的深层淡水即这一含水层，成井深度270~350m。 第Ⅳ含水层：属下更新统(Q1)地层，底板埋深400~560m，是一套冲、湖积—冰水沉积物。 本项目运营期不取用地下水，不会对地下水环境产生影响。 4、地表水系 魏县境内主要河流有漳河、卫河、东风渠。 漳河自涉县合漳村东来，流经磁县、临漳县，在浦潭营村西南(南上村西西北)入魏县境，向东流经东上村、南户村等15个村庄，入大名境，又东北流，至馆陶县徐万仓与卫河汇合，以下称卫运河，河长189公里，魏境段河长32.3公里，共流经11个乡镇。是海河流域仅次于永定河，居第二位的多泥沙河流，由于上游岳城水库的拦蓄调节，河道泥沙锐减，现水库以下已形成季节性行洪河道，非汛期除少数丰水年为保证水库汛期水位有计划的弃水，以及向天津市疏输水等特殊情况外，一般都为干河。 卫河是组成漳卫南运河的五大河流之一。起自太行山南麓河南省辉县苏门山百泉，流经河南省新乡、汲县、淇县、滑县、浚县、汤阴、内黄、河北省魏县、河南省清丰、南乐、河北省大名、山东省冠县，至河北省馆陶县徐万仓与漳河汇合，以下为卫运河，自起源至漳、卫河汇合口，历经冀、鲁、豫三省14个市、县，全长393公里，流域面积15.83平方公里，魏境段15.9公里，为魏县与河南省清丰、南乐两县的界河。据1966年至1978年水文资料，卫河楚旺水文站多年平均径流量17.72亿立方米，除近期特殊干旱年份有时断流外，一般常年有水，是魏县的主要地表水资源。 东风渠又成东风总干渠，是老沙河系的较大排水支渠之一，担负干渠以西地区涝水排除任务，控制面积765平方公里。干渠路线自后固寨至安寨，于安寨渠口汇入老沙河，全厂17.6千米，规划治理标准为10年一遇，设计流量为116m3/s。引黄入冀补淀工程利用渠段为张二庄至陈庄枢纽。 距离本项目最近的地表水体为南侧40米的魏大管排水渠，项目软水制备排水，经市政污水管网排入魏县污水处理厂，不会对魏大管排水渠产生影响。 5、气候、气象 魏县属温带季风气候区，总的气候特点是：四季分明，气候温和，光照充足，雨量适中，雨热同季，无霜期长，干寒同期，全年主导风向为SSW-S-SSE。多年平均降雨量588.5毫米，多年平均蒸发量2059毫米，蒸发量是降水量的3.5倍。日照率年均57%。四季气温变化明显，温差较大，形成魏县气候春旱夏涝的特点。 表10 当地多年气象统计资料 序号; 特征值名称; 特征值; 序号; 特征值名称; 特征值. 1; 年平均气温; 13.8℃; 9; 月平均最高相对湿度; 80.1%. 2; 极端最高气温; 42.5℃; 10; 月平均最低相对湿度; 55.1%. 3; 极端最低气温; -23.6℃; 11; 年平均降雨量; 58.9cm. 4; 年平均日照时数; 2595.7h; 12; 月平均降雨量; 4.73cm. 5; 年平均无霜期; 215天; 13; 日最大降雨量; 51.8cm. 6; 最长无霜期; 270天; 14; 最大积雪深度; 14cm. 7; 最短无霜期; 191天; 15; 最大冻土深度; 35cm. 8; 年平均相对湿度; 69%; 16; 主导风向; SSW-S-SSE. 6、植被及生物多样性 魏县资源丰富，域内河湾纵横，湖源罗布，水域面积广阔；全县森林覆盖率达4.4%，是邯郸市唯一的平原绿化达标县；域内生物种类繁多，至2012年，有野生动植物14种，其中粮食作物以小麦、玉米为主；经济作物以鸭梨、棉花、食用菌为主；动物饲养以猪、鸡、牛、羊为主，是国家粮食产能县、优质棉基地县、瘦肉型猪基地县，河北省产粮大县、食用菌之乡。 经调查，评价区域内无珍稀动植物种分布，评价区域也不在其它野生动物及鸟类迁徙通道上。

社会环境简况： 1、行政区划及人口 魏县全县共有21个乡镇，1个街道办事处，542个行政村，其中：541个村民居委会，19个居民委员会。2013年，城控区面积50平方公里，建成区面积23平方公里，城市人口26万人，城镇化率为40%，被省委、省政府列为全省37个重点打造的中等城市之一。 根据政府资料，魏县是河北省第三人口大县，截止到2013年末，全县总人口101万人，总户数225887户，平均每户4.40人。魏县常住人口约70万人，在外务工人员约30万人。常住人口中，城区人口约为26万人，年龄结构呈梭形，近年来，人口增长率从2007年的5.82‰下降到5.23‰，老龄化开始日益显现，全县常住人口中，60岁以上人口比例已占到约37%。 2、历史沿革 魏县历史悠久。古域位于黄河之东，济水之西，是黄河冲击而成的华北平原地带。魏武侯建此地为别都，魏县县名由此演变而来。秦始皇十九年(前228)，在今域(魏城镇)首次设县，北齐天宝七年(556)，魏县废入贵乡县。隋开皇六年，复置魏县，属武阳郡。北宋魏县属河北东路大名府。金大定七年，分魏县北部置广平县，乾隆二十二年(1757)，县废，次年大部并归大名。民国29年(1940)6月，魏县成立抗日民主政府，建置恢复。民国34年(1945)10月，魏县人民政府在崔阁成立，属冀南区三专区。1950年春，魏县人民政府北迁魏镇(后改称魏城镇)，属邯郸行署。1958年魏县与大名县合并，1961年5月，魏大分治，魏县建置恢复，政府驻地魏镇，隶属邯郸专区。1993年7月，邯郸地、市合并，魏县改属邯郸市至今。 3、文物保护 魏县县级以上文物保护单位达46处，主要有：汉司隶校尉盖宽侥墓，晋刘太后墓，唐郯国公张公谨墓，宋郑王潘美墟，明俭都御使郭恩极墓，两淮盐运使薛墓，副都御史郑国仕墓，清考据专家、辨伪学家、著作家崔述墓等。特别是位于沙圪塔村南的清大理寺卿崔维雅墓，占地12亩，墓前左右两侧排列石人、石马、石羊、石猪、华表等石像24件，为石家庄以南、邯郸以东、聊城以西、安阳以北，古墓陪葬品之冠。 根据现场踏勘，本项目周围无文物保护单位。 4、魏县污水处理厂概况 魏县污水处理厂总投资5258万元，于2008年建成投入运行，占地45亩，位于魏县城区东邯大路北，设计日处理污水规模为3万吨，主要接纳城区、开发区西区以及周边部分乡镇生活污水和初步处理后的工业废水，本项目所处区域位于污水处理厂收水范围内，污水管网已铺通。 魏县污水处理厂水处理工艺为改良的三沟氧化沟工艺，其设计出水水质满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002) 表1中一级标准的A标准，最终排入兴源河。魏县污水处理厂主要污染物进出水水质指标见表11。 表11 魏县污水处理厂进、出水指标 序号; 污染物; 进水指标(mg/L); 出水指标(mg/L). 1; COD; 350; 50. 2; BOD5; 180; 10. 3; SS; 250; 10. 4; NH3-N; 25; 5（8). 5、环境功能区划 根据《环境空气质量标准》(GB3095-2012)中对环境空气功能区的分类，本项目所在区域环境空气功能区划为二类区；本项目所在区域地下水以生活饮用水和工农业用水为主，根据《地下水质量标准》(GB/T14848-2017)中对地下水质量的分类，本项目所在区域为地下水Ⅲ类质量；根据《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)中对地表水水域环境功能的分类，本项目所在区域为地表水V类；根据《声环境质量标准》(GB3096-2008)中对声环境功能区的分类，本项目所在区域为2类声环境功能区，其中项目西侧魏都大街两侧35m范围内为4a类功能区。

环境质量状况

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题(环境空气、水环境、声环境等): 1、环境空气质量现状 根据《邯郸市2017年环境质量公报》中的结论，2017年邯郸市6项基本评价指标浓度为： 表12 邯郸市环境空气质量年平均值 项目; SO2; NO2; PM10; CO-95pe; O3-8H-90per; PM2.5. 标准值; 60μg/m3; 40μg/m3; 70μg/m3; 4μg/m3; 160μg/m3; 35μg/m3. 浓度值; 36μg/m3; 51μg/m3; 154μg/m3; 3.4μg/m3; 195μg/m3; 86μg/m3. 根据统计结果，PM10、PM2.5、O3-8H-90per、NO2浓度均超过国家二级标准。因此项目所在区域为不达标区。 2、水环境质量现状 该项目所在区域地下水水质良好，水质符合《地下水质量标准》(GB/T14848-2017)Ⅲ类标准。距离本项目最近的地表水体为南侧40米的魏大管排水渠，水质良好符合《地表水环境质量标准》(GB3838-2002) V类标准。 3、声环境质量现状 区域声环境质量符合《声环境质量标准》(GB3096-2008)2类标准，其中项目西侧魏都大街两侧35m范围内为4a类功能区。

主要环境保护目标(列出名单及保护级别)： 本项目位于魏县益民东路9号，河北爱美森木材加工有限公司现有厂区内，通过对本项目的现场踏勘及有关资料，项目所在地周围无自然保护区、文物保护单位、饮用水源地等环境敏感区。本项目主要保护目标见下表。 表13 主要环境保护目标及保护级别 环境 要素; 敏感目标; 保护目标距离厂址 最近点位置; 方位; 距离(m); 保护对象; 保护级别. 东经; 北纬. 环境 空; 前疃村; 115°10'26″; 38°12'29″; W; 600; 村民; 《环境空气质量标准》(GB3095-2012)二级标准 《环境空气质量 非甲烷总烃限值》(DB13/1577-2012)二级标准. 刘庄村; 115°10'58″; 38°12'16″; S; 800. 王庄村; 115°10'58″; 38°12'16″; S; 400. 声环境; 区域声环境; 《声环境质量标准》(GB3096-2008)中2类功能. 标准; 魏都大街两侧35m范围内; 《声环境质量标准》(GB3096-2008)4a类标准. 地下水; 区域地下水环境; 《地下水质量标准》(GB/T14848-2017)Ⅲ类标准. 地表水; 魏大管排水渠; 《地表水环境质量标准》(GB3838-2002) V类标准.

评价适用标准

| 环境质量标准 | 1、环境空气质量标准执行《环境空气质量标准》(GB3095-2012)二级标准；非甲烷总烃执行河北省《环境空气质量 非甲烷总烃限值》(DB13/1577-2012)二级标准。 2、项目所在区域声环境执行《声环境质量标准》(GB3096-2008)2类功能区标准；其中项目西侧魏都大街两侧35m范围内执行《声环境质量标准》(GB3096-2008)4a类标准。 3、地下水执行《地下水质量标准》(GB/T14848-2017)Ⅲ类标准。 4、地表水环境：执行《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)V类标准。 表14 环境质量标准 环境要素; 评价因子; 标准值; 标准. 环境 空; SO2; 24小时平均浓度; 150μg/m3; 《环境空气质量标准》(GB3095-2012)二级标准. 1小时平均浓度; 500μg/m3. NO2; 24小时平均浓度; 80μg/m3. 1小时平均浓度; 200μg/m3. CO; 24小时平均浓度; 4mg/m3. 1小时平均浓度; 10mg/m3. O3; 日最大8小时平均; 160μg/m3. 1小时平均浓度; 200μg/m3. PM2.5; 24小时平均浓度; 75μg/m3. PM10; 24小时平均浓度; 150μg/m3. 非甲烷总烃; 1小时平均浓度; 2.0mg/m3; 《环境空气质量 非甲烷总烃限值》(DB13/1577-2012)二级标准. 地下水; pH; 6.5-8.5; 《地下水质量标准》(GB/T14848-2017)Ⅲ类标准. 溶解性总固体; ≤1000mg/L. 耗氧量; ≤3.0mg/L. 氨氮; ≤0.5mg/L. 总硬度; ≤450mg/L. 硝酸盐; ≤20mgL. 亚硝酸盐氮; ≤1.00; g/L. 总大肠菌群; ≤3.0MPN/100mL. 续表14 环境质量标准 地表水; pH; 6~9; 《地下水质量标准》(GB/T14848-2017)Ⅲ类标准. 高锰酸盐指数; 15mg/L. COD; 40mg/L. BOD5; 10mg/L. 氨氮; 2.0mg/L. 总磷; 0.4mg/L. 氟化物; 1.5mg/L. 氯化物; 250mg/L. 声环境; LAeq; 项目所在区域; 昼间≤60dB(A) 夜间≤50dB(A); 《声环境质量标准》(GB3096-2008)2类功能区标准. 魏都大街两侧35m范围内区域; 昼间≤70dB(A) 夜间≤55dB(A); 《声环境质量标准》(GB3096-2008)4a类功能区标准. |
| --- | --- |
| 污染物排放标准 | 1、废气：涂胶工序产生的非甲烷总烃执行《工业企业挥发性有机物排放控制标准》(DB13/2322-2016)表1木材加工业标准，即非甲烷总烃排放浓度≤60mg/m3，最低去除效率为70%；企业厂区内无组织非甲烷总烃执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》(GB37822-2019)特别排放限值，即VOCS无组织排放监控点处1h平均浓度值≤6mg/m3，任意一次浓度值≤20mg/m3；企业边界无组织非甲烷总烃执行《工业企业挥发性有机物排放控制标准》(DB13/2322-2016)表2其他企业标准，即非甲烷总烃浓度限值≤2.0mg/m3；天然气锅炉烟气排放执行《锅炉大气污染物排放标准》(GB13271-2014)表3大气污染物特别排放限值；同时根据《河北省大气污染防治工作领导小组办公室关于开展燃气锅炉氮氧化物治理工作的通知》冀气领办[2018]177号，锅炉烟气中污染物排放需满足该文件中的限值要求。 表15 天然气锅炉烟气排放标准一览表 单位：mg/m3 项目; 《锅炉大气污染物排放标准》(GB13271-2014)表3; 《河北省大气污染防治工作领导小组办公室关于开展燃气锅炉氮氧化物治理工作的通知》; 合并 执行. 颗粒物; 20; 5; 5. SO2; 50; 10; 10. NOx; 150; 30; 30. 烟气黑度（林格曼黑度，级); ≤1; /; ≤1. 2、噪声：运营期项目西厂界执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)4类标准；项目其它厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中的2类功能区标准。 表16 噪声排放标准一览表 单位：dB(A) 时段; 标准限制; 执行标准. 运营期噪声; 西厂界 昼间≤70dB(A) 夜间≤55dB(A); 《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)4类标准. 其它厂界 昼间≤60dB(A) 夜间≤50dB(A); 《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)2类标准. 3、固体废物 运营期危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001)及其修改单要求(公告2013年第36号)。 |
| 总量控制指标 | 根据《关于进一步改革和优化建设项目主要污染物排放总量核定工作的通知》冀环总[2014]283号文和《建设项目主要污染物排放总量指标审核及管理暂行办法》的通知(环发[2014]197号)规定，本次评价建议以污染物达标排放量作为建设项目核定污染物总量控制指标。 按照现行的污染物总量核算方法，现有工程污染物排放总量为：COD：2.784t/a、氨氮：0.199t/a ；SO2：10.29t/a；NOx：9.776t/a。 根据核算，本次技改项目总量控制指标为：COD：0t/a、氨氮：0t/a、SO2： 0.494t/a、NOx：1.483t/a、颗粒物：0.247 t/a、非甲烷总烃：1.440 t/a。 技改项目完成后全厂污染物年排放量分别为：COD：2.784t/a、氨氮：0.199t/a、SO2： 0.494t/a、NOx：1.483t/a、颗粒物：0.247 t/a、非甲烷总烃：1.440 t/a。 |

建设项目工程分析

工艺流程简述(图示)： 本次技改工程未改变现有工程产品生产工艺，仅将生产供热设施由燃煤蒸汽锅炉改造为燃气蒸汽锅炉。技改完成后，项目生产规模及产品方案不变。 图4 生产工艺流程及排污节点图 天然气采用管道送至锅炉，经燃烧机进入锅炉内燃烧，水受热变为水蒸汽，经密闭管道输送至各烘干窑夹层，水蒸气在烘干窑夹层对窑内木材持续间接加热8~10天。水蒸气冷凝后经密闭管道流回锅炉房旁的储水池，继续回用。锅炉采用低氮燃烧技术，产生的烟气经15m高排气筒排放。

主要污染工序： 一、施工期主要污染工序 本项目施工期仅为设备拆除与安装，不涉及土木建设，因此项目施工期对环境的影响主要为设备拆除与安装产生的噪声。 二、营运期主要污染工序 1、废气：主要为现有项目拼板车间内涂胶工序产生的非甲烷总烃；本项目废气主要为锅炉烟气，主要污染物为颗粒物、SO2、NOX、烟气黑度。 2、废水：本项目只将6t/h燃煤锅炉更换为6t/h燃气锅炉，锅炉用水和排水不变；本项目不新增劳动定员，不新增生活用水和排水。 3、噪声：本项目噪声主要为锅炉、水泵、风机等设备产生的噪声，声级值75-95dB(A)。 4、固体废物：现有项目涂胶工序产生废胶桶，本项目软水制备产生废离子交换树脂，项目无新增人员，不新增生活垃圾。

项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 | 排放源 (编号) | 污染物 名称 | 处理前产生浓度 及产生量(单位) | 排放浓度及排放量(单位) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 锅炉 | 颗粒物 | 2.1mg/m3；0.052t/a | 2.1mg/m3；0.052t/a |
|  |  | SO2 | 6mg/m3；0.156t/a | 6mg/m3；0.156t/a |
|  |  | NOx | 20mg/m3；0.536t/a | 20mg/m3；0.536t/a |
|  | 涂胶工序 | 有组织非甲烷总烃 | 17.9mg/m3；0.857t/a | 10.7mg/m3；0.257t/a |
|  | 生产车间 | 无组织非甲烷总烃 | 0.031kg/h；0.151t/a | 0.031kg/h；0.151t/a |
| 水 污 染 物 | —— | —— | —— | —— |
| 固 体 废 物 | 软水制备装置 | 废离子交换树脂 | 0.2t/a | 0t/a |
|  | 涂胶工序 | 废胶桶 | 72个 | 72个 |
|  | 活性炭吸附装置 | 废活性炭 | 0.1t/a | 0.1t/a |
| 噪 声 | 噪声主要为锅炉、水泵、风机等设备产生的噪声，声级值75-95dB(A)。 |  |  |  |
| 其 他 | 无 |  |  |  |
| 主要生态影响(不够时可附另页) 项目所在地无珍稀物种以及自然保护区等环境敏感区，不会影响生物多样性。项目运行产生的生态环境影响较小。 |  |  |  |  |

环境影响分析

施工期环境影响简要分析： 本项目施工期仅为设备拆除与安装，不涉及土木建设，因此项目施工期对环境的影响主要为设备拆除与安装产生的噪声。 为减少施工期对周围敏感点的影响，控制作业时间：禁止在12:00-14:00、22:00-次日6:00期间作业，并且设备安装均在车间内进行，施工噪声满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2011)排放限值，对周围环境影响较小，且施工期的噪声影响是暂时的，随着施工的结束而消失。

运营期环境影响分析： 1、环境空气影响分析 （1)现有项目拼板车间内涂胶工序产生的非甲烷总烃 现有项目拼板车间内涂胶工序使用聚乙酸乙烯酯胶粘剂，有非甲烷总烃产生并以无组织形式排放，未进行收集处理。应安装集气罩和“光催化氧化+活性炭吸附”设备对废气进行收集处理，后经15m高排气筒排放。集气罩的收集效率为85%，“光催化氧化+活性炭吸附”处理效率为70%，风机风量为10000m3/h。 涂胶工序使用聚乙酸乙烯酯胶粘剂，年使用量为12t/a，聚乙酸乙烯酯胶粘剂中VOC含量≤100g/L（以100g/L计)，则涂胶工序非甲烷总烃的产生量为1.008t/a，产生速率为0.21kg/h。则有组织非甲烷总烃的产生量为0.857t/a，产生速率为0.179kg/h，经“光催化氧化+活性炭吸附”设备处理后，排放量为0.257t/a，排放速率为0.107kg/h，排放浓度为10.7mg/m3，满足《工业企业挥发性有机物排放控制标准》(DB13/2322-2016)表1木材加工业标准。 （2)本项目锅炉烟气 本项目废气主要为锅炉烟气，主要污染物为颗粒物、SO2、NOX。锅炉安装低氮燃烧器，燃烧烟气经1根15m排气筒排放。低氮燃烧器可通过调节温度、氧含量、反应时间等影响条件，来控制氮氧化物的产生量，从而降低氮氧化物排放量。 本项目年用天然气362.9万m3/a，年运行8640h。根据《第一次全国污染源普查 工业污染源产排污系数手册》和《环境保护实用数据手册》可知，工业废气量136259.17Nm3/万m3(天然气)，则烟气产生量为49448452.793m3/a。根据《北京中粮龙泉山庄燃煤锅炉改造燃气锅炉工程竣工环境保护验收监测报告》可知，该项目建设2台6t/h天然气蒸汽锅炉，分别经15m高排气筒排放，类比可得本项目烟气中SO2排放浓度6mg/m3，排放速率为0.018kg/h，排放量为0.156t/a；NOX排放浓度约20mg/m3，排放速率为0.062kg/h，排放量为0.536t/a；颗粒物排放浓度约2.1mg/m3，排放速率为0.006kg/h，排放量为0.052t/a；烟气黑度≤1。烟气中污染物排放浓度可以满足《锅炉大气污染物排放标准》(GB13271-2014)表3大气污染物特别排放限值和《河北省大气污染防治工作领导小组办公室关于开展燃气锅炉氮氧化物治理工作的通知》冀气领办[2018]177号中的限值要求。 (2)无组织废气 现有项目涂胶工序产生的废气经收集后，仍有少量非甲烷总烃以无组织形式排放，采取车间密闭措施后，排放量为0.151t/a，排放速率为0.031kg/h，经预测周界外浓度最高点为0.0286 mg/m3，满足《挥发性有机物无组织排放控制标准》(GB37822-2019)特别排放限值及《工业企业挥发性有机物排放控制标准》(DB13/2322-2016)表2其他企业标准。 表17 废气污染源源强核算结果及相关参数 工序/生产线; 污染源; 污染物; 污染物产生; 治理 措施; 污染物排放; 排放时间/h. 核算 方法; 废气产生量/（m3/h）; 产生浓度/（mg/m3）; 产生速率/（kg/h）; 工艺; 效率 %; 核算方法; 废气排放量/（m3/h）; 排放浓度/（mg/m3）; 排放速率/（kg/h）. 涂胶工序; P1; 非甲烷总烃; 产污系数法; 10000; 17.9; 0.179; 光催化氧化+活性炭吸附; 70; 排污系数法; 10000; 10.7; 0.107; 2400. 锅炉; P2; 颗粒物; 产污系数法; 5723.2; 2.1; 0.006; 低氮燃烧器; --; 排污系数法; 5723.2; 2.1; 0.006; 8640. SO2; 6; 0.018; 6; 0.018. NOx; 20; 0.062; 20; 0.062. 涂胶拼版车间; 无组织; 非甲烷总烃; 产污系数法; --; --; 0.031; --; --; 排污系数法; --; --; 0.031; 2400. (3)大气环境影响评价等级及预测分析 根据项目污染源初步调查结果，利用《环境影响评价技术导则 大气环境》(HJ2.2-2018)中推荐的估算模式AERSCREEN模型对项目主要大气污染物的最大地面浓度及占标率进行计算。根据源强和排放方式分析，项目估算有组织排放污染源选取锅炉产生的废气，计算各污染物在简单平坦地形、气象组合情况下的最大地面质量浓度Ci及其占标率Pi。相关参数和计算结果见下表。 表18 估算模型参数一览表 参数; 取值. 城市/农村选项; 城市/农村; 农村. 最高环境温度/℃; 41.3. 最低环境温度/℃; -20.7. 土地利用类型; 工业. 区域湿度条件; 中等湿度气候. 是否考虑地形; 考虑地形; □是 √否. 地形数据分辨率/m; /. 是否考虑岸线熏烟; 考虑岸线熏烟; □是 √否. 岸线距离/km; /. 岸线方向/°; /. 表19 有组织废气排放参数一览表 污染源名称; 海拔 高度; 排气筒 高度; 排气筒出口内径; 烟气流速; 烟气 温度; 污染物排放速率/(kg/h). 锅炉烟气; 38m; 15m; 0.4m; 12.66m/; 63℃; 颗粒物; 0.006. SO2; 0.018. NOX; 0.062. 涂胶工序; 38m; 15m; 0.4m; 22.12m/s; 34℃; 非甲烷总烃; 0.125. 表20 无组织废气排放参数一览表 名称; 面源中心坐标; 面源长度/m; 面源宽度/m; 面源有效有效排放高度/m; 年排放小时数/h; 污染物 排放速率kg/h. 经度; 纬度. 涂胶工序无组织废气; 114°55′47.43″; 36°18′58.64″; 186.5; 41.3; 10; 4800; 非甲烷总烃 0.031kg/h. 表21 有组织废气最大地面浓度占标率计算及评价等级结果 污染项; 评价因子; Cmax(mg/m3); Pmax(%); 最大地面浓度距离(m). 锅炉烟气; 颗粒物; 1.34×10-4; 0.01; 190. SO2; 4.03×10-4; 0.08; 190. NOX; 1.39×10-3; 0.69; 190. 涂胶工序; 非甲烷总烃; 5.34×10-4; 0.03; 211. 表22 无组织废气最大地面浓度占标率计算及评价等级结果 污染项; 评价因子; Cmax(mg/m3); Pmax(%); 最大地面浓度距离(m). 涂胶工序; 非甲烷总烃; 1.46×10-3; 0.07; 94. 根据《环境影响评价技术导则 大气环境》(HJ2.2-2018)中大气环境影响评价工作等级划分原则的规定，选择项目污染源正常排放的主要污染物及排放参数，采用导则推荐的估算模式分别计算项目污染源的最大环境影响，然后按照评价工作分级判据进行划分，分级判据见表23。 表23 大气评价工作等级判别表 评价工作等级; 评价工作分级判据. 一级评价; Pmax≥10%. 二级评价; 1%≤Pmax＜10%. 三级评价; Pmax＜1%. 根据估算结果数据分析：Pmax=0.69%＜1%；且本项目不属于电力、钢铁、水泥、石化、化工、平板玻璃、有色等高耗能行业的多源项目或以使用高污染燃料为主的多源项目，故确定大气环境影响评价等级为三级，预测结果见表21-22。 根据《环境影响评价技术导则 大气环境》(HJ2.2-2018)中对大气环境防护距离的要求，三级评价项目不进行进一步预测与评价。 表24 建设项目大气环境影响评价自查表 工作内容; 自查项目. 评价等级 与范围; 评价等级; 一级□; 二级□; 三级√. 评价范围; 边长=50km□; 边长5～50km□; 边长=5km□. 评价因子; SO2+NOx排放量; ≥2000t/a□; 500~2000t/a□; ＜500t/a√. 评价因子; SO2、NOx、颗粒物、非甲烷总烃、烟气黑度; 包括二次PM2.5□ 不包括二次PM2.5√. 评价标准; 评价标准; 国家标准√; 地方标准√; 附录D□; 其他标准□. 现状评价; 环境功能区; 一类区□; 二类区√; 一类区和二类区□. 评价基准年; (2017)年. 环境空气质量现状调查数据来源; 长期例行监测数据□; 主管部门发布的数据√; 现状补充监测□. 现状评价; 达标区□; 不达标区√. 污染源调查; 调查内容; 本项目正常排放源√ 本项目非正常排放源□现有工程排放源√ 现有污染源□; 拟替代的污染源□; 其他在建、拟建项目污染源□; 区域污染源□. 大气环境影响预测与评价; 预测模型; AERMOD √; ADMS □; AUSTAL2000 □; EDMS/AEDT □; CALPUFF □; 网格模型 □; 其他 □. 预测范围; 边长≥50km□; 边长5～50km□; 边长=5km√. 预测因子; 预测因子(SO2、NOx、颗粒物\YANQIHEIDU); 包括二次PM2.5□ 不包括二次PM2.5√. 正常排放短期浓度贡献值; C本项目最大占标率≤100%□; C本项目最大占标率＞100%□. 正常排放年均浓度贡献值; 一类区; C本项目最大占标率≤10%□; C本项目最大标率＞10%□. 二类区; C本项目最大占标率≤30%□; C本项目最大标率＞30%□. 非正常排放1h浓度贡献值; 非正常持续时长 ( )h; C非正常占标率≤100%□; C非正常占标率＞100%□. 保证率日平均浓度和年平均浓度叠加值; C叠加达标□; C叠加不达标□. 区域环境质量的整体变化情况; k≤-20%□; k＞-20%□. 环境监测计划; 污染源监测; 监测因子(SO2、NOx、颗粒物、非甲烷总烃、烟气黑度); 有组织废气监测√ 无组织废气监测√; 无监测□. 环境质量监测; 监测因子：( ); 监测点位数( ); 无监测√. 评价结论; 环境影响; 可以接受√ 不可以接受□. 大气环境防护距离; 距( )厂界最远( )m. 污染源年排放量; SO2:( 0.156)t/a; NOx:( 0.536)t/a; 颗粒物:(0.052)t/a; VOCs:(0.751)t/a. 注：“□”为勾选项，填“√”；“( )”为内容填写项. 2、水环境影响分析 本项目只将6t/h燃煤锅炉更换为6t/h燃气锅炉，锅炉用水和排水不变；本项目不新增劳动定员，不新增生活用水和排水。 综上所述，本项目营运期不会对地下水环境产生影响。 3、声环境影响分析 本项目噪声主要为锅炉、水泵、风机等设备产生的噪声，声级值75-95dB(A)。风机安装隔声罩，并采取基础减振的措施以及车间隔声，能有效降低噪声，同时厂区内进行合理绿化。采取上述措施后，再经距离衰减，项目西厂界噪声贡献值满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中的4类标准，其他厂界噪声贡献值满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)2类标准限值要求。 综上所述，采取相应措施后，本项目噪声对区域声环境无明显影响。 4、固体废物影响分析 现有项目涂胶工序产生废胶桶，产生量为72个/a；本项目固废主要为软水装置产生的废离子交换树脂和废活性炭。废离子交换树脂产生量为0.2t/a，废活性炭产生量为0.1t/a；无新增人员，不新增生活垃圾。根据《国家危险废物名录》可知，废离子交换树脂属于HW13类别，废活性炭属于HW49类别，废胶桶属于HW49类别，应暂存于危险废物暂存间内，由取得《河北省危险废物经营许可证》的单位收集处理。 表25 废气污染源源强核算结果及相关参数 工序/生产线; 装置; 固体废物名称; 固废属性; 产生情况; 处置措施; 最终去向. 核算方法; 产生量; 工艺; 处置量/（t/a）. 涂胶工序; --; 废胶桶; 危险废物; 类比法; 72个; 危险废物暂存间暂存; 72个; 交由有资质单位处置. 活性炭吸附装置; 废活性炭; 危险废物; 类比法; 0.1 t/a; 0.1 t/a. 锅炉; 软水制备装置; 废离子交换树脂; 危险废物; 类比法; 0.2 t/a; 0.2 t/a. 河北爱美森木材加工有限公司危险废物暂存间设为密闭间，在防渗结构上(包括房间的底部及四周壁)均设置隔离层，并与地面隔离层连成整体；先用三合土处理，再用水泥硬化(池底部用10～15cm的防渗水泥浇底，中埋止水带、高密度聚乙烯(HDPE)防渗衬层)，然后涂沥青防渗，并对房间内墙贴玻璃纤维布及环氧树脂，满足《危险废物贮存污染控制标准》的相关要求。本项目危险废物产生量小，河北爱美森木材加工有限公司现有危险废物暂存间可满足本项目危险废物暂存要求。 综上所述，本项目固废全部得到合理处置，不会对周围环境产生明显影响。 5、土壤环境影响分析 根据《环境影响评价技术导则 土壤环境》（HJ 964-2018）中土壤环境影响评价项目类别，本项目属于“电力热力燃气及水生产和供应业”中Ⅳ类项目，可不开展土壤环境影响评价。 6、环境风险分析 根据国家环境保护总局《关于加强环境影响评价管理防范环境风险的通知》(环发[2005]152号)、环境保护部《关于进一步加强环境影响评价管理防范环境风险的通知》(环发[2012]77号)、环境保护部《关于切实加强风险防范严格环境影响评价管理的通知》(环发[2012]98号)及《建设项目环境风险评价技术导则》(HJ/T169-2018)的要求，对于涉及有毒有害和易燃易爆物质的生产、使用、储存(包括使用管线运输)的建设项目可能发生突发性事故(不包括人为破坏及自然灾害引发的事故)的环境风险进行风险评价。本次环境风险评价的目的在于识别物料生产、储存过程中的风险因素及可能诱发的环境问题，并针对潜在的环境风险，提出相应的预防措施，以使建设项目的事故率、损失和环境影响达到可接受水平。 (1)风险调查 本项目厂区内铺设天然气管道，对照《建设项目环境风险评价技术导则》(HJ/T169-2018)附录B，项目生产中涉及到的危险物质主要为天然气。本项目天然气管道内储存量为4.44kg。 (2)环境风险潜势初判 当只涉及一种危险物质时，计算该物质的总量与其临界量的比值，即为Q； 当存在多种危险物质时，则按下面公式计算物质总量与其临界量的比值(Q)： Q＝ 式中：q1，q2····qn—每种危险物质的最大存在总量，t。 Q1，Q2···Qn—每种危险物质的临界量，t。 当Q<1时，该项目环境风险潜势为Ⅰ。 当Q≥1时候，将Q值划分为：(1)1≤Q<10；(2)10≤Q<100；(3)Q≥100。 对照《建设项目环境风险评价技术导则》(HJ/T169-2018)附录B，风险物质与临界量对比结果如下表所示： 表26 风险物质与临界量对比计算结果一览表 物质名称; CAS号; 最大存储量t; 临界量t; Q; 备注. 天然气; /; 0.0044; 5; 0.00088; 对应分级方法附录A第二部分序号49甲烷. 由上表可知，项目物质与临界量比值Q<1，项目环境风险潜势为Ⅰ。 (3)评价等级及评价范围 环境风险评价工作等级划分如下。 表27 环境风险评价工作等级划分表 环境风险潜势; Ⅳ、Ⅳ+; Ⅲ; Ⅱ; Ⅰ. 评价工作等级; 一; 二; 三; 简单分析a. a是相对于详细评价工作内容而言，在描述危险物质、环境影响途径、环境危害后果、风险防范措施等方面给出定性的说明。. 根据判定，项目环境风险潜势为Ⅰ，评价等级为简单分析，不需设置评价范围。 (4)环境敏感目标调查 根据现场调查，本项目周围无集中式饮用水源保护区、自然保护区、风景名胜区、重点文物保护单位、珍稀动植物资源等重点保护目标，根据本工程建设特征和所在区域的生态环境的特点，确定居民聚居区为主要环境保护目标。 (5)环境风险识别 本项目锅炉燃料为天然气，对照《建设项目环境风险评价技术导则》(HJ/T169-2018)附录B，项目生产中涉及到的危险物质主要为天然气。 表28 天然气理化性质及危险特性 标 识; 化学品中文名：天然气; 化学品别名：沼气. 英文名：-; CAS号：8006-14-2. 分子式：CH4; UN编号：1972. 理 化 性 质; 外观与性状; 无色无味气体. 熔点（℃); -; 相对密度（水=1); -; 相对蒸气密度(空气=1); 不适用. 沸点（℃); 不适用; 饱和蒸汽压（kPa，20℃); 不适用; 燃烧热(kJ/mol); -. 引燃温度（℃); 540; 爆炸上限 [%（V/V)]; 15; 爆炸下限 [%（V/V)]; 5. 溶解性; 与溶于水. 稳 定 和 反 应 性; 稳定性; 在正确的使用和储存条件下稳定. 不相容物质; 无资料. 应避免的条件; 热、火焰、火花. 危险反应; 无资料. 分解产物; 在正常储存和使用条件下，不产生危险的分解产物. 危 险 性 概 述; 紧急情况概述; 气体；极端易燃，有爆炸危险。遇热有爆炸危险。. GHS危险性类别; 易燃气体，类别1；高压气体，压缩气体。. 急 救 措 施; 皮肤接触; 立即脱去污染的衣物；用大量肥皂水和清水冲洗皮肤。如有不适，就医。. 眼睛接触; 用大量水彻底冲洗至少15分钟。如有不适，就医。. 吸入; 立即将患者转移到新鲜空气处，保持呼吸畅通；如果呼吸困难，给予吸氧；如患者食入或吸入本物质，不得进行口对口人工呼吸；如果呼吸停止，立即进行心肺复苏术；立即就医；. 食入; 禁止催吐，切勿给失去知觉者从嘴里喂食任何东西；立即呼叫医生或中毒控制中心；. 对保护施救者的忠告; 清除所有火源，加强通风；避免接触皮肤和眼睛；避免吸入蒸气；使用防护装备，包括呼吸面具；. 消 防 措 施; 危险特性; 易燃；易被热源、火花或火焰点燃。可与空气形成爆炸性混合物。暴露于火中可能会通过压力阀泄露出内容物，从而增加火势和/或蒸汽的浓度。蒸气可能会移动到着火源并回闪。加热时，容器可能爆炸。暴露于火中的容器可能通过压力阀泄露出内容物。受热或接触火焰可能膨胀或爆炸性分解。. 灭火方法与灭火剂; 灭火方法切断气源。若不能立即切断源，则不允许熄灭正在燃烧的气体，喷水冷却容器，可能的话将容器从火场移至空旷处。雾状水、泡沫、二氧化碳。灭火器泡沫、干粉、二氧化碳、砂土. 灭火注意事项及措施; 灭火时，应佩戴呼吸面具并穿上全身防护服；在安全距离处有充足防护的情况下灭火；防治消防水污染地表和地下水系统。. 泄 露 应 急 处 理; 作业人员防护措施、防护装备和应急处置程序; 避免吸入蒸气、接触皮肤和眼睛。谨防蒸气积累到可爆炸的浓度。蒸气能在低洼处积聚。建议应急人员戴正压自给式呼吸器，穿防毒、防静电服，戴化学防渗手套。保证充分的通风。清除所有点火源。迅速将人员撤离到安全区域，远离泄露区域并处于上风方向。使用个人防护装备。避免吸入蒸气、烟雾、气体或风尘。. 环境保护措施; 在确保安全的情况下，采取措施防止进一步的泄露或溢出；避免排放到周围环境中；. 泄露化学品的收容、清除方法及处置材料; 少量泄露时，可采用干砂或惰性吸附材料吸收泄漏物；大量泄露时需筑堤控制；附着物或收集物应存放在合适的密闭容器中，并根据相关法律法规废弃处置；清除所有点火源，并采用防火花工具和防爆设备。. 项目环境风险识别结果见下表： 表29 环境风险识别汇总表 危险单元; 风险源; 主要危险物质; 主要参数; 环境风险类型; 环境影响途径; 环境敏感目标. 天然气管道; 天然气管道; 天然气; 管径为73mm，管道长137m，存储量为0.0044t; 泄漏、火灾; 火灾产生的伴生/次生物质污染大气环境。; 居民. (6)环境风险分析 ①大气环境风险分析 天然气泄漏后易发生火灾，会产生伴生/次生物质CO和CO2。发生火灾后，火灾伴生/次生的CO和CO2在大气中扩散，本项目天然气含量较少，不会对对周边村居民产生影响。 ②地表水环境风险分析 距离本项目最近的地表水体为南侧40米的魏大管排水渠，本项目天然气储量较少，泄漏或发生火灾后，采用灭火器泡沫、干粉、二氧化碳、砂土等进行灭火，不产生消防废水，不会对魏大管排水渠造成影响。 ③地下水环境风险分析 本项目存储的天然气泄露后，不会对地下水环境产生明显影响。 (7)环境风险防范措施 ①大气环境风险防范措施 所选原材料、设备必须符合工艺及防火、防爆要求，应选用有资质生产厂家生产的合格产品；产品所使用的包装物和容器必须由取得定点证书的专业企业定点生产的产品。在设计中根据各单元火灾危险性特点，从预防火灾发生，防止火灾蔓延和消防三方面采取措施，严格遵守 现行的国家有关标准规范，保证生产过程防火安全。对相关单元设置小型灭火设备等消防设施。 ②地表水环境风险防范措施 当发生火灾时，采用灭火器泡沫、干粉、二氧化碳、砂土等进行灭火，不产生消防废水。 (8)环境风险评价结论与建议 本项目具有潜在的事故风险，尽管最大可信灾害事故概率较小，但要从建设、生产、储存等各方面积极采取防护措施，这是确保安全的根本措施。 本项目在采取各种安全措施后，天然气管道泄漏、火灾风险可以降低，事故风险属于可接受的范围之内。本项目虽然存在发生天然气管道并引发火灾、爆炸等事故的风险，但只要加强风险防范管理，可将风险发生概率及其产生的破坏降到最低程度。 表30 建设项目环境风险简单分析内容表 建设项目名称; 烘干燃气锅炉改造工程项目. 建设地点; （河北)省; （邯郸)市; （/)区; （魏)县; （/)园区. 地理坐标; 经度; 114°55′52.27″; 纬度; 36°18′59.97″. 主要危险物质及分布; 天然气管道. 环境影响途径及危害后果; 天然气泄漏后易发生火灾，会产生伴生/次生物质CO和CO2。发生火灾后，火灾伴生/次生的CO和CO2在大气中扩散在采取相应的应急措施后，可以降低对周边村居民的影响；发生火灾后，采用灭火器泡沫、干粉、二氧化碳、砂土等进行灭火，不产生消防废水，不会对魏大管排水渠造成影响。. 风险防范措施要求; 所选原材料、设备必须符合工艺及防火、防爆要求，应选用有资质生产厂家生产的合格产品；产品所使用的包装物和容器必须由取得定点证书的专业企业定点生产的产品。在设计中根据各单元火灾危险性特点，从预防火灾发生，防止火灾蔓延和消防三方面采取措施，严格遵守现行的国家有关标准规范，保证生产过程防火安全。对相关单元设置小型灭火设备等消防设施。. 填表说明; 本项目厂区内铺设天然气管道，对照《建设项目环境风险评价技术导则》(HJ/T169-2018)附录B，项目生产中涉及到的危险物质主要为天然气。本项目天然气管道内储存量为4.44kg。Q值为0.00088<1，项目环境风险潜势为Ⅰ，评价等级为简单分析，不需设置评价范围。. 7、政策符合性分析 根据邯郸市人民政府印发关于《邯郸市打赢蓝天保卫战三年行动方案》的通知(邯政发[2018]9号)本项目将厂内现有的燃煤蒸汽锅炉改造为燃气蒸汽锅炉，SO2和NOx排放量减少；根据《产业结构调整指导目录(2011年)(2013年修正)》(中华人民共和国国家发展和改革委员会令第21号)，该项目不属于限制类、淘汰类建设项目；对照《河北省新增限制和淘汰类产业目录》(2015年版)(河北省人民政府文件冀政[2015]7号文)，该项目不属于其规定的限制类、淘汰类建设项目；对照《河北省禁止投资的产业目录(2014年版)》，该项目不属于禁止投资类建设项目；对照《产业转移指导目录（2018年本)》，本项目不属于引导逐步调整退出的产业和引导不再承接的产业。本项目已在魏县发展和改革局备案(备案编号：魏发改备字[2019]18号)。因此，项目建设符合国家及地方产业政策要求。 8、“三线一单”符合性分析 表31 本项目“三线一单”符合性分析 内容; 符合性分析; 结果. 生态保护红线; 本项目位于魏县益民东路9号，河北爱美森木材加工有限公司内，根据《河北省生态保护红线》，本项目选址不在其中划定的太行山水土保持—生物多样性维护生态保护红线和河北平原河湖滨岸带生态保护红线，因此项目建设符合河北省生态环境保护规划。; 不在生态保护红线范围内. 资源利用上线; 本项目生产过程中消耗一定量的水和天然气，不开采地下水；本项目资源消耗量相对区域资源总量较少；魏县房产管理局为河北爱美森木材加工有限公司颁发了中华人民共和国国有土地使用证(见附件)，用地性质为工业用地。因此，项目符合资源利用上线要求。; 符合. 环境质量底线; 根据《邯郸市2017年环境质量公报》，2017年度邯郸市主城区内PM10、PM2.5、O3-8H-90per、NO2浓度均超过国家二级标准，项目所在区域为不达标区。随着《河北省打赢蓝天保卫战三年行动方案》的实施，环境空气质量能够得到逐步改善。 本次技改项目工程内容为天然气锅炉代替现有的燃煤锅炉，项目建成后SO2、NOX排放量减少。根据预测，本项目大气污染物的最大地面浓度占标率满足《环境空气质量标准》(GB3095-2012)（及修改单)二级标准；本项目不新增生产生活用水；噪声采取治理措施后能达到相关排放标准要求，项目产生的固体废物均能得到合理处置，对周围环境影响不大。符合环境质量底线要求。; 符合. 负面清单; 根据《产业结构调整指导目录(2011年)》(2013年修正)(中华人民共和国国家发展和改革委员会令第21号)，本项目不属于限制类和淘汰类项目；不属于《河北省禁止投资的产业目录(2014年版)》中的禁止投资项目和《河北省新增限制和淘汰类产业目录(2015年本)》中限制类、淘汰类建设项目；对照《产业转移指导目录（2018年本)》，本项目不属于引导逐步调整退出的产业和引导不再承接的产业；且该项目已在魏县发展改革局备案。因此，项目不在负面清单内。; 不在负面清单内. 9、总量核算 根据本项目污染物排放特征及环境保护部《关于印发<建设项目主要污染物排放总量指标审核及管理暂行办法>的通知》(环发[2014]197号)、河北省环境保护厅《关于进一步改革和优化建设项目主要污染物排放总量核定工作的通知》(冀环总[2014]283号)的规定核算，本项目总量核算结果如下： 表32 项目废水污染物总量核算 项目; - 污染物浓度(mg/L); - 废水量(m3/d); - 运行时间(d/a); - 污染物年排放量(t/a). COD; 350; 0; 360; 0. NH3-N; 25; 0; 360; 0. 核算公式; 污染物排放量(t/a)=污染物浓度(mg/L) *废水量(m3/d)*生产时间(d/a)/106. 核算结果; 由公式核算可知，新建项目污染物年排放量分别为：COD：0t/a；NH3-N：0t/a；. 表33 废气污染物达标排放总量计算 项目; 排放浓度(mg/m3); 排气量(m3/h); 运行时间(h/a); 污染物年排放量(t/a). SO2; 10; 5723.2; 8640; 0.494. NOX; 30; 5723.2; 8640; 1.483. 颗粒物; 5; 5723.2; 8640; 0.247. 非甲烷总烃; 60; 10000; 2400; 1.440. 核算公式; 污染物排放量(t/a)=污染物浓度(mg/L)×排气量(m3/h)×生产时间(h/a)/109. 核算结果; 由公式核算可知，项目污染物年排放量分别为：SO2：0.494t/a；NOX：1.483t/a；颗粒物：0.247 t/a；非甲烷总烃：1.440 t/a。. 根据河北爱美森木材加工有限公司河北省排放污染物许可证，现有工程污染物排放总量为：COD：0.384t/a、氨氮：0.038t/a ；SO2：10.29t/a；NOx：9.776t/a。其中COD、氨氮是根据《河北爱美森木材加工有限公司初始排污权核算技术报告》中魏县污水处理厂执行的《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB8918-2002)中的一级A排放标准，即COD≤50mg/mL 、氨氮≤5mg/mL核算得出。按照现行的污染物总量核算方法，现有项目污染物浓度按照排放标准进行核算，即COD≤350mg/mL 、氨氮≤25mg/mL，现有项目COD、氨氮总量控制指标分别为2.784t/a、氨氮：0.199t/a。 根据核算，本次技改项目总量控制指标为：COD：0t/a、氨氮：0t/a、SO2： 0.494t/a、NOx：1.483t/a、颗粒物：0.247 t/a、非甲烷总烃：1.440 t/a。 技改项目完成后全厂污染物年排放量分别为：COD：2.784t/a、氨氮：0.199t/a、SO2： 0.494t/a、NOx：1.483t/a、颗粒物：0.247 t/a、非甲烷总烃：1.440 t/a。 10、技改项目建设前后污染物排放变化情况“三本帐 表34 技改项目建设前后全厂主要污染物排放量变化情况一览表 单位：t/a 项目; 污染物; 技改前全厂排放量; 技改项目排放量; “以新带老”削减量; 技改后全厂排放量; 增减量变化. 废气; SO2; 10.29; 0.156; 10.29; 0.156; -10.274. 氮氧化物; 9.776; 0.536; 9.776; 0.536; -9.24. 颗粒物; 13.14; 0.052; 11.498; 1.642; -11.498. 非甲烷总烃; 0; 0.257; 0; 0.257; +0.257. 废水; COD; 1.92; 0; 0; 1.92; 0. 氨氮; 0.19; 0; 0; 0.19; 0. 11、污染源监测计划 根据《排污单位自行监测技术指南 总则》(HJ 819-2017)中的要求，本项目为非重点排污单位，技改后全厂涉及的污染源为废气、噪声。因此，本项目污染源监测内容、监测频次、采样方法见下表。 表35 运营期污染源监测计划一览表 序号; 监测内容; 监测项目; 监测因子; 监测频次; 采样方法; 监测技术. 1; 有组织废气; 锅炉烟气排气筒; SO2、NOX、颗粒物、烟气黑度; 1次/年; 采样按 GB/T 16157、HJ/T 397 规定执行; 手工监测. 2; 涂胶工序排气筒; 非甲烷总烃; 1次/年. 3; 无组织废气; 厂界; 非甲烷总烃; 1次/年; 采样方法执行 HJ/T 397 的规定; 手工监测. 4; 噪声; 厂界噪声; 等效连续A声级; 1次/季度; ——; 手工监测.

建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排放源 (编号) | 污染物 名称 | 防治措施 | 预期防治效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 锅炉 | 颗粒物 | 低氮燃烧器+15m高排气筒排放 | 满足《锅炉大气污染物排放标准》(GB13271-2014)表3大气污染物特别排放限值和《河北省大气污染防治工作领导小组办公室关于开展燃气锅炉氮氧化物治理工作的通知》冀气领办[2018]177号中的限值要求 |
|  |  | SO2 |  |  |
|  |  | NOX |  |  |
|  |  | 烟气黑度 |  |  |
|  | 涂胶工序 | 有组织非甲烷总烃 | 集气罩+光催化氧化设备+活性炭吸附+15m高排气筒排放 | 《工业企业挥发性有机物排放控制标准》(DB13/2322-2016)表1木材加工业标准 |
|  | 生产车间 | 无组织非甲烷总烃 | —— | 《挥发性有机物无组织排放控制标准》(GB37822-2019)特别排放限值及《工业企业挥发性有机物排放控制标准》(DB13/2322-2016)表2其他企业标准 |
| 水 污 染 物 | —— | —— | —— | —— |
| 固 体 废 物 | 软水装置 | 废离子交换树脂 | 暂存于危险废物暂存间内，定期交有资质单位处置 | 合理处置 |
|  | 涂胶工序 | 废胶桶 |  |  |
|  | 活性炭吸附装置 | 废活 性炭 |  |  |
| 噪 声 | 项目在运营期间的噪声主要锅炉、水泵、风机等设备产生的噪声，声级值75-95dB(A)。风机安装隔声罩并通过厂房隔声、基础减振、厂区合理布局及厂区绿化等措施，再经距离衰减后，项目西厂界噪声贡献值满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中的4类标准，其他厂界噪声贡献值满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)2类标准限值要求。 |  |  |  |
| 其他 | 无 |  |  |  |
| 生态保护措施及预期效果： 根据项目特点，项目建成不会改变用地类型和破坏区域景观，不会对项目所在区域生态产生明显影响。通过设置绿化带，可以起到美化景观的作用。 |  |  |  |  |

结论与建议

一、结论 1、项目概况 (1)项目名称：烘干燃气锅炉改造工程项目 (2)建设单位：河北爱美森木材加工有限公司 (3)建设性质：技改 (4)工程投资：本次技改项目总投资283.6万元，其中环保投资10万元，占总投资的3.53%。 (5)建设地点：本次技改项目位于魏县益民东路9号，河北爱美森木材加工有限公司内，中心地理坐标为北纬：36°18′59.97″，东经：114°55′52.27″，项目位置见附图1。 (6)项目占地：河北爱美森木材加工有限公司总占地面积132000平方米，本项目利用原有厂房，不涉及厂房新建。 (7)建设内容及规模：本项目购置锅炉两台，分别为6t/小时、10t/小时(用一备一)，总建筑面积567平方米，年生产饱和蒸汽51840立方米/年。 (8)劳动定员和工作制度：本次技改项目无新增劳动定员，锅炉房采取三班制、每班8小时，一年360天。 2、项目衔接 (1)给排水 ①给水：项目用水依托厂内现有供水管网提供，供水量可满足本工程用水需求。项目用水主要软水制备系统用水和锅炉用水。 ②排水：本项目废水主要为软水制备排水，经市政污水管网排入魏县污水处理厂。 (2)供电：本项目新增年用电量为580万kWh/a，依托厂内现有供电电网，电压和电量能够满足生产和生活需求。 (3)供热及制冷：本项目锅炉使用天然加热，为河北爱美森木材加工有限公司优化材、优化集成材项目供热。 3、区域环境质量概况 (1)大气环境：根据《邯郸市2017年环境质量公报》中的结论，PM10、PM2.5、O3-8H-90per、NO2浓度均超过国家二级标准。因此项目所在区域为不达标区。随着《国务院关于印发打赢蓝天保卫战三年行动计划的通知》(国发[2018]22号)和《河北省打赢蓝天保卫战三年行动方案》的实施，环境空气质量将得到逐步改善；非甲烷总烃执行河北省《环境空气质量 非甲烷总烃限值》(DB13/1577-2012)二级标准。 (2)水环境质量：该项目所在区域地下水水质良好，水质符合《地下水质量标准》(GB/T14848-2017)Ⅲ类标准。地表水水质良好，水质符合《地表水环境质量标准》(GB3838-2002) V类标准。 (3)声环境质量：项目所在区域声环境执行《声环境质量标准》(GB3096-2008)2类功能区标准；其中项目西侧魏都南大街公路两侧35m范围内执行《声环境质量标准》(GB3096-2008)4a类标准。 4、环境影响分析结论 (1)环境空气影响分析结论 现有项目拼板车间内涂胶工序产生非甲烷总烃。经集气罩收集后进入“光催化氧化+活性炭吸附”设备处理，后经1根15m高排气筒排放，满足《工业企业挥发性有机物排放控制标准》(DB13/2322-2016)表1木材加工业标准。无组织非甲烷总烃，采取车间密闭措施后，周界外浓度最高点满足《挥发性有机物无组织排放控制标准》(GB37822-2019)特别排放限值及《工业企业挥发性有机物排放控制标准》(DB13/2322-2016)表2其他企业标准。 本项目废气主要为锅炉烟气，主要污染物为SO2、NOx及颗粒物。锅炉烟气经1根15m高排气筒排放，烟气中污染物排放浓度均满足《锅炉大气污染物排放标准》(GB13271-2014)表3大气污染物特别排放限值和《河北省大气污染防治工作领导小组办公室关于开展燃气锅炉氮氧化物治理工作的通知》冀气领办[2018]177号中的限值要求。 因此，本项目废气处理措施可行，不会对区域环境空气产生明显影响。 (2)水环境影响分析结论 本项目只将6t/h燃煤锅炉更换为6t/h燃气锅炉，锅炉用水和排水不变；本项目不新增劳动定员，不新增生活用水和排水。 因此，本项目对区域水环境无明显影响。 (3)声环境影响分析结论 项目建成后的主要噪声源为锅炉、水泵等设备噪声，声级值在75～95d(A)。通过厂房隔声、基础减振、厂区合理布局及厂区绿化等措施，再经距离衰减后，项目西厂界噪声贡献值满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中的4类标准，其他厂界噪声贡献值满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)2类标准限值要求。 因此，采取相应措施后，本项目噪声不会对区域声环境产生明显影响。 (4)固体废物环境影响分析结论 现有项目涂胶工序产生废胶桶，本项目固体废物主要为软水装置产生的废离子交换树脂和废活性炭；无新增人员，不新增生活垃圾。废离子交换树脂、废胶桶、废活性炭均暂存于危险废物暂存间内，定期交有资质单位处置，不会对周围环境产生明显影响。 5、选址可行性结论 本项目位于魏县益民东路9号，河北爱美森木材加工有限公司内，所在区域无自然保护区、文物保护单位、饮用水源地等环境敏感区。项目西侧设有出入口，连通公路，原料和产品运输方便。魏县房产管理局为河北爱美森木材加工有限公司颁发了中华人民共和国国有土地使用证(见附件)，用地性质为工业用地。 因此，本项目的选址可行。 7、平面布置合理性分析结论 本项目建设于河北爱美森木材加工有限公司原锅炉房内，锅炉房与烘干窑距离较近，蒸汽输送方便。 因此，本项目平面布置合理。 8、产业政策及规划符合性分析结论 根据《产业结构调整指导目录(2011年)(2013年修正)》(中华人民共和国国家发展和改革委员会令第21号)，该项目不属于限制类、淘汰类建设项目；对照《河北省新增限制和淘汰类产业目录》(2015年版)(河北省人民政府文件冀政[2015]7号文)，该项目不属于其规定的限制类、淘汰类建设项目；对照《河北省禁止投资的产业目录(2014年版)》，该项目不属于禁止投资类建设项目；对照《产业转移指导目录（2018年本)》，本项目不属于引导逐步调整退出的产业和引导不再承接的产业。本项目已在魏县发展和改革局备案(备案编号：魏发改备字[2019]18号)。因此，项目建设符合国家及地方产业政策要求。 9、总量控制结论 按照现行的污染物总量核算方法，现有工程污染物排放总量为：COD：2.784t/a、氨氮：0.199t/a ；SO2：10.29t/a；NOx：9.776t/a。 根据核算，本次技改项目总量控制指标为：COD：0t/a、氨氮：0t/a、SO2： 0.494t/a、NOx：1.483t/a、颗粒物：0.247 t/a、非甲烷总烃：1.440 t/a。 技改项目完成后全厂污染物年排放量分别为：COD：2.784t/a、氨氮：0.199t/a、SO2： 0.494t/a、NOx：1.483t/a、颗粒物：0.247 t/a、非甲烷总烃：1.440 t/a。 11、项目可行性结论 综上所述，河北爱美森木材加工有限公司技改项目符合国家和地方产业政策要求；项目选址可行，平面布置合理；项目建设符合清洁生产要求；项目运营过程在满足环评提出各项要求和污染防治措施的基础上，污染物能够做到达标排放，对区域环境影响较小，环保措施可行。从环境保护的角度分析，本项目建设是可行的。 二、建议 1、加强内部管理，建立和健全各项环保规章制度，确保各种污染物达标排放。 2、建议本项目卫生防护距离之内，禁止新建民居、医院、学校等敏感目标。 3、厂区内及厂区周围选择适宜树种进行绿化，使区域生态环境得到补偿和改善。 三、建设项目竣工环境保护验收内容 表36 建设项目竣工环保验收内容一览表 项目; 环保措施; 数量; 标准限值; 验收标准. 废气; 锅炉烟气; 低氮燃烧器+15m高排气筒; 1套; 颗粒物排放浓度≤5mg/m3 SO2排放浓度≤10mg/m3 NOx排放浓度≤30mg/m3 烟气黑度≤1; 满足《锅炉大气污染物排放标准》(GB13271-2014)表3大气污染物特别排放限值，同时满足《河北省大气污染防治工作领导小组办公室关于开展燃气锅炉氮氧化物治理工作的通知》冀气领办[2018]177号限值要求. 涂胶工序产生的有组织非甲烷总烃; 集气罩+光催化氧化设备+活性炭吸附+15m高排气筒; 1套; 排放浓度 ≤60mg/m3 最低去除效率为70%; 《工业企业挥发性有机物排放控制标准》(DB13/2322-2016)表1木材加工业标准. 生产车间无组织非甲烷总烃; —; —; 企业边界浓度限值≤2.0mg/m3; 《工业企业挥发性有机物排放控制标准》(DB13/2322-2016)表2其他企业标准. 厂内无组织排放监控点处1h平均浓度值≤6mg/m3，任意一次浓度值≤20mg/m3; 《挥发性有机物无组织排放控制标准》(GB37822-2019)特别排放限值. 废水; —; —; —; —; —. 噪声; 锅炉、水泵、风机等设备运行时产生的噪声; 采用低噪设备，安装隔声罩，厂房隔声，基础减震等; /; 其它厂界 昼间≤60dB(A) 夜间≤50dB(A); 《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008) 2类标准. 西厂界 昼间≤70dB(A) 夜间≤55dB(A); 《工业企业厂界环境噪声排放标》(GB12348-2008) 4类标准. 固体废物; 废离子交换树脂; 暂存于危险废物暂存间，后定期交由有资质单位处理; /; 合理处置. 废胶桶; /. 废活性炭; /. 其它; 危险废物暂存间设为密闭间，在防渗结构上(包括房间的底部及四周壁)均设置隔离层，并与地面隔离层连成整体；先用三合土处理，再用水泥硬化(池底部用10～15cm的防渗水泥浇底，中埋止水带、高密度聚乙烯(HDPE)防渗衬层)，然后涂沥青防渗，并对房间内墙贴玻璃纤维布及环氧树脂，满足《危险废物贮存污染控制标准》的相关要求。. 环保投资; 10万元.

预审意见： 公 章 经办人: 年 月 日

下一级环境保护行政主管部门审查意见： 公 章 经办人: 年 月 日

审批意见： 公 章 经办人: 年 月 日 注 释 一、本报告表应附以下附件、附图： 附件1 立项批准文件 附件2 其他与环评有关的行政管理文件 附图1 项目地理位置图(应反映行政区划、水系、标明纳污口位置 和地形地貌等) 附图2 项目周边关系简图 附图3 项目平面布置图 二、如果本报告表不能说明项目产生的污染及对环境造成的影响，应 进行专项评价。根据建设项目的特点和当地环境特征，应选下列1～2项进行专项评价。 1．大气环境影响专项评价 2．水环境影响专项评价(包括地表水和地下水) 3．生态影响专项评价 4．声环境专项评价 5．土壤影响专项评价 6．固体废物影响专项评价 以上专项评价未包括的可另列专项，专项评价按照《环境影响评价技术导则》中的要求进行。